## 采购需求

- 一、项目采购内容及技术要求

- 1.北师大神木学校教师宿舍办公家具采购（共219 间），以下为一间教师宿舍配置清单。

| 序号 | 标的 | 参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 （仅供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公用空调1.5P | ★1.能效等级≥3级。 2.功能：壁挂式，变频，电辅热，双制式，自带清洁功能。 3.制冷量优于等于3510W。 4.制热量优于等于4600W， 5.循环风量优于等于800m³/h。 6.内机噪音≤42dB。 7.包安装，包辅材（含空调外机支架）、配电，（空调室内机与室外机距离小于等于3米）。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 铝合金空调外机装饰罩 | 8.空调外机罩尺寸：优于等于100cm*70cm*50cm，可适配壁挂空调外机。 9.材质：铝合金空调外机百叶窗，三面百叶。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 辅材及安装 | - 10.插座与线材：空调插座，空调专用电线，空调电线优于等于铜芯电缆BVR-4*4mm²。 - 11.穿线管：穿线管优于等于PVC-20。 - 12.冷凝管：材质优于等于铜，液态管直径优于等于D6mm，气态管直径优于等于D12mm。 - 13.空调专用空开：配电箱内增加空调专用空开，空开参数优于等于25A-2P。 - 14.电缆安装：从室内电箱引至插座处(配电箱至空调插座距离为12米-15米） - 15.管道安装：包冷凝水管道安装， - 16.线材安装：包布线开槽、开孔等。 | 1 | 项 |  |
| 1.本项目核心产品为：办公用空调1.5P |  |  |  |  |  |