采购内容及参数要求

- 延川县为做好全县村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，改善农村生产生活条件，需给永坪镇鲁家湾行政村、乾坤湾镇李家圪塔行政村，延水关镇东村行政村，大禹街道办贺家湾行政村贺家湾自然村，大禹街道办杨家圪塔行政村龙眼自然村采购太阳能路灯共270盏，预算金额1080000.00元，最高限价955800.00元，按政府采购法统一进行集中采购。

太阳能路灯整体配置和技术参数

| 太阳能光伏板组件 | 功率130W,多晶硅电池组件，转换率高。 | 套 | 270 | 永坪镇鲁家湾行政村亮化全覆盖65盏；乾坤湾镇李家圪塔行政村亮化全覆盖65盏；延水关镇东村行政村亮化全覆盖60盏；大禹街道办贺家湾行政村贺家湾自然村亮化55盏，大禹街道办杨家圪塔行政村龙眼自然村亮化25盏；共计270盏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能路灯用锂电池 | 电池采用太阳能专用50AH锂电池。 | 套 | 270 |  |
| 太阳能板支架 | 太阳能板支架，20mm*30mm，壁厚≥2.5mm，太阳能板支架应牢固、能承受10级风力而不改变原有位置；固定架的倾角与方位角宜可调；固定架的安装高度宜高于灯具的安装高度。内接导线为国标铜芯BVV2*2.5导线。 | 套 | 270 |  |
| 控制系统 | 智能微电脑智能控制器。10A防过度充电、防过度放电、防水、防潮、防震、输出短路自动保护。时控加光控，可根据光线自动开关，光线好迟开迟关，光线暗的早开早关。 | 套 | 270 |  |
| 灯杆 | 总高度6米, 主杆：150*60*2.75，180°高温喷塑。 | 套 | 270 |  |
| LED灯头 | 100瓦晶元芯片，LED 超高亮，高效低光衰。1个灯头外壳纯铝一次成型压铸。全铝材质、不进虫子，防水防尘防生锈。LED灯体积小，重量轻。 | 套 | 270 |  |
| 电线、穿线管 | 太阳能光伏LED专用电线、穿线管，符合国家标准 | 套 | 270 |  |
| 地埋件及基座施工 | 路灯基础600*600*800mm，地埋件采用钢筋280对角焊接而成，中间连接部分全部为国际标钢筋焊接。土方挖掘、混凝土浇筑、回填、杆底水泥回固。 | 套 | 270 |  |
| 宣传字 | 印字“2025年一事一议财政奖补项目” | 套 | 270 |  |
| 其他小件 | 导管、螺丝、胶带 | 套 | 270 |  |

商务要求

一、服务期限及地点

1、合同履行期限：自合同签订之日起30天内。

2、供货地点：延川县-采购人指定地点

二、付款方式

甲乙双方在合同中自行协商。

三、质量保证

1、成交供应商应当保证路灯质量符合国家、行业等标准要求及采购人要求的相关标准。

2、如果发现供应商所提供的路灯质量、数量等与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

四、其他事项

1、招标、投标活动受国家法律保护和约束。招标投标双方遵守法律、法规和职业道德，凡在磋商过程中弄虚作假，一经查出，追究责任方的法律、经济责任。

2、双方发生合同争议时，应友好协商解决，不能达成协议时，及时向有关部门要求调解、仲裁或诉讼，发生索赔按现行法律、法规和合同执行。

3、本文件未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定执行。

4、成交单位不得对采购项目业务分包或转包。否则采购人有权终止合同，成交单位要承担由此造成的一切经济损失。

5、成交单位不得在项目实施期间对项目负责人进行更换，如遇特殊情况须经采购人同意；采购人发现项目负责人工作不力时，有权提出更换人员，更换的人员必须及时到场。

五、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

延川县财政局

2025年10月11日