- 1、机床电气智能实训考核装置（数量：8套）

- 一、整体需求

考核装置需满足维修电工中级工技能考核要求，能够完成“机床线路控制”相关的实训考核项目。装置需采用实训屏桌结构。

设备至少包含C6140型普通车床实训智能考核单元、T68型卧式镗床实训智能考核单元、X62W型万能铣床实训智能考核单元、Z3040型摇臂钻床实训智能考核单元。需配置独立的智能考核系统，互不干扰，独立工作。

- 二、功能要求

  - 贴近教学和实训信息化标准，服务于实训教学的智能化控制和智能化操作，体现实训综合应用创新。

  - 采用模块化结构，易于重构，可方便地实现分布式控制和系统扩展，在实际教学应用中，既可保证每个模块单独实训，又可进行系统联机实训，遵循从认知——参与——集成的循序渐进的学习方式和教学规律。

  - 设备采用通用结构设计，能够将各种器件自由的进行安装，增加扩展模块及功能，为后续增加设备及功能提供了方便，并尽可能多的体现设备的及实训的多功能化。

  - 能够进行智能化故障设置，需具备电源管理及智能设排故系统，能够进行学员自主实训和教师远程下发试题功能。智能7寸人机对话端作为学生终端，无布线，便于操作。

- 三、参数要求

- 输入电源：三相四线～380V±10%  50Hz

- 工作环境：环境温度范围为-5℃～+40℃  相对湿度＜85%（25℃） 海拔＜2000m

- 装置容量：≤1.5kVA

- 参考尺寸：1400mm×730mm×1750mm

- 四、基本配置和功能

- 1.实训控制屏、桌

- 桌体材料采用铝型材结构，结构简单稳定。

- 桌子设计承重量在300kg，并设有带定位功能的四个万向轮方便其移动定位。

- 台面采用防火、防水、耐磨高密度的木制桌面板。

- 工作台的设计高度在800mm符合人体比例适合高度，另设两个抽屉用于放置工具和资料。

- 2.电源综合保护器系统

- 用工业集用电路标准化的接口，子模块可以随意拆卸，必须确保更换方便：

- 易于维护：各个功能模块是独立，互不干涉，更换方便，只需简拔出插入即可，确保设备正常运行

- 1+X结构：采用即插即用模式，主板+N模块组合设计。

- 通用保护模块：电源漏电保护（2路）、仪表量程保护、输出过载保护（6路）等功能。

- 外接接口：提供两种外部电源、信号接口，接入方式可选择。

- 扩展接口：提供外部无线电源控制或其它扩展功能接入口，产品可扩展升级。

- 3.电源模块

须提供三相固定380V交流电源，配有急停、启动、停止按钮控制设备控制电源输出，输出均设有智能自动保护电路，配有三相数字式智能电压表实时监控。

- 4.设备通信模块

- 各考核单元（如车床考核单元）和电脑发题上位机之间无线通信，每个考核单元能直接进行故障排除。之间无须线路连接。

- 5.互换型C6140车床考核单元

（1）车床电路考核单元整体参考尺寸620CM*600CM。

（2）排故装置采用优质冷轧钢板加工，双表面亚光密纹喷塑而成。

（3）排故装置故障点数20个及以上 。

（4）面板上安装有机床的所有主令电器及动作指示灯，机床的所有操作都在这块面板上进行，指示灯指示相应的动作。

（5）配置三相漏电保护器1只、红色按钮2只、绿色按钮1只、二位旋钮1只、3P熔断器2只、1P熔断器3只、热继电器2只、交流接触3只、辅助触头2只、信号灯2只、控制变压器1个、导轨等。

（6）排故装置内所有电器元件采用知名品牌电器。

（7）排故装置在轻巧灵活的基础上坚固、平稳，具有短路、漏电等相关保护环节。

- 6.互换型T68镗床考核单元

- 镗床电路考核单元的整体参考尺寸620CM*600CM。

- 排故装置采用优质冷轧钢板加工，双表面亚光密纹喷塑而成。

- 配置不少于三相漏电保护器1只、红色按钮1只、绿色按钮2只、黑色按钮2只、二位旋钮4只、3P熔断器2只、1P熔断器3只、热继电器1只、交流接触7只、辅助触头6只、信号灯7只、控制变压器1个、时间继电器1只、电阻2个、导轨等。

- 表面上装有T68镗床的所有元器件及操作按钮，其中所有元器件都安装在面板的表面，可以很直观的看它们的动作情况。

- 排故装置故障点数20个及以上。

- 排故装置内所有电器元件采用知名品牌电器。

- 排故装置在轻巧灵活的基础上坚固、平稳，具有短路、漏电等相关保护环节。

- 7.互换型X62W 铣床考核单元

- 铣床电路考核单元的整体参考尺寸620CM*600CM，

- 排故装置采用优质冷轧钢板加工，双表面亚光密纹喷塑而成。

- 配置不少于三相漏电开关 1只、黑色按钮2只、红色按钮2只、绿色按钮2只、万能转换开关2个、十字开关1个，行程开关2只、二位旋钮2只、热过载继电器3只、辅助触头4只、交流接触器6只、信号灯10只、3P熔断器2只、1P熔断器2只、控制变压器1个、导轨等。

- 表面上装有X62W万能铣床的所有元器件及操作按钮，其中所有元器件都安装在面板的表面，可以很直观的看它们的动作情况。

- 排故装置故障点数20个及以上。

- 排故装置内所有电器元件采用知名品牌电器。

- 排故装置在轻巧灵活的基础上坚固、平稳，具有短路、漏电等相关保护环节。

- 8.互换型Z3040摇臂钻床考核单元

- 摇臂钻床电路考核单元的整体尺寸为620CM*600CM，

- 排故装置采用优质冷轧钢板加工，双表面亚光密纹喷塑而成。

- 配置不少于三相漏电开关 1只、黑色按钮1只、红色按钮2只、绿色按钮2只、十字开关1个，行程开关2只、二位旋钮2只、三位旋钮2只、热过载继电器2只、辅助触头1只、交流接触器5只、信号灯5只、3P熔断器2只、1P熔断器2只、控制变压器1个、导轨等。

- 表面上装有Z3040摇臂钻床的所有元器件及操作按钮，其中所有元器件都安装在面板的表面，可以很直观的看它们的动作情况。

- 排故装置故障点数20个及以上，可自设故障。

- 排故装置内所有电器元件采用知名品牌电器。

- 排故装置在轻巧灵活的基础上坚固、平稳，具有短路、漏电等相关保护环节。

- 9.电动葫芦考核单元

- 电动葫芦考核单元的整体尺寸为620CM*600CM，

- 排故装置采用优质冷轧钢板加工，双表面亚光密纹喷塑而成。

- 配置不少于三相漏电开关 1只、黑色按钮1只、红色按钮2只、绿色按钮2只、十字开关1个，行程开关2只、二位旋钮2只、三位旋钮2只、热过载继电器2只、辅助触头1只、交流接触器5只、信号灯5只、3P熔断器2只、1P熔断器2只、控制变压器1个、导轨等。

- 表面上装有Z3040摇臂钻床的所有元器件及操作按钮，其中所有元器件都安装在面板的表面，可以很直观的看它们的动作情况。

- 排故装置故障点数20个及以上，可自设故障。

- 排故装置内所有电器元件采用知名品牌电器。

- 排故装置在轻巧灵活的基础上坚固、平稳，具有短路、漏电等相关保护环节。

- 10.C6140车床、T68镗床、Z3040摇臂钻床、电动葫芦、X62W铣床的线路安装、接线模块。各1套。

- 11.互换型电机模块

配置与机床类型一致的活动式三相异步电动机，每台设备配备3台电机，2台为三相异步电动机,1台为三相双速异步电动机。

1、三相双速异步电动机；功率60W、转速1400/2802、三相异步电动机：功率不小于12W、电压AC380V、电流0.12A/0.6、极数4极。其中一台需带有离心开关。0RPM、 电压AC380V、电流0.45A/0.6、极数4/2极。同轴装有速度继电器，可双向触发，NC—0-NO触点两组。

2、三相异步电动机：功率不小于12W、电压AC380V、电流0.12A/0.6、极数4极。其中一台需带有离心开关。

3、每个电机转轴端均装有旋转圆盘。

- 12.电气设计软件（教师机安装一套，辅助教师做电路设计）

配备面向工业和教育的智能化电气设计软件。软件具有以下功能：

1）电气原理图设计包含：电气主电路图设计、电气控制电路图设计、电气机柜图设计、电线自动编号、产品列表生成等。

2）软件能够直接将电气原理图转换成电气接线图。软件库集成电气元件库、机柜元件库，用户可以自定义库，接触器电气符号、伺服驱动器电气符号、变频器电气符号、步进驱动器电气符号、电机电气符号、熔断器电气符号、变压器电气符号、机柜电气符号等，以及各类页面模板，能够让学生通过平台快速的设计电气原理图；

3）软件也具备对这些元器件再编辑功能，并且具备能够导出和打印电气原理图、电气接线图的功能。

4）电气设计软件配套课程内容至少包含：软件安装说明、软件简介及培训说明、软件的界面介绍、项目原理图介绍、项目创建及电位线绘制、添加符号类型数据库、主回路-电动阀部分绘制、位置、端子与电缆的绘制、主回路剩余部件的绘制、控制回路的绘制、元器件名称及触点镜像修改、元器件的类型选型、主回路与控制回路的元器件关联、机柜布局图的绘制、图形列表的生成及作用、电线编号、使用信号编号、图纸导出及保存、自定义符号-线圈、自定义符号-二极管、自定义符号-变频器、自定义符号-符号进阶编辑、自定义符号-添加产品型号、自定义符号-关联触点镜像、自定义符号-关联机柜图的样式、自定义符号-设置属性标识符、自定义符号-新建属性标识符、自定义符号-型号库的导出与导入、创建自己的库、机柜页面模板的自定义、电路图页面模板的自定义、产品列表模板的自定义、图形列表的设置及排序、电路图中的电线方向、创建自己的项目模板。

（投标时提供详细课程播放界面并提供课程平台软件著作权登记证书）

- 五、智能考核系统要求

1、考核软件要求具有教学功能，可介绍多种机床的工作原理、线路结构等内容。使用计算机模拟设故考核，使学生从模拟到实物阶段性地学习，跟容易接受。软件要求包括M7120平面磨床电、Z3040型摇臂钻床、6140车床、起重机、镗床、万能外圆磨床八种电路仿真。每种电路都采用FLASH动画技术，可以对电路上的开关进行操作，可以在每种电路上进设置故障，继电器、电动机及其它元器件运动状态可表示出来。从而仿真的形象、逼真。 大大提高了学生的学习兴趣。投标时提供软件截图3张以上和需现场演示。投标时须提供软件的软件著作权复印件盖鲜章。

2.要求配置智能理论与实训考核系统软件：考核系统不但能进行实训考核，还能进行理论考核。要求具备以下功能

智能化：随机发送试卷、自动评分、自动将学生成绩发送给学生端。

网络化：基于以太网的C/S模式，实现教师端PC控制多台学生端PC。多种化：可以支持多种实训设备同时考核

教师端软件的主要功能

（1）学生信息模块：添加、修改、查找、删除学生记录

（2）教师信息模块：添加、修改、删除教师记录

（3）试卷管理：添加、修改、删除试题、试卷。

（4）考试管理：考试方案的设置，送试卷，交卷。

（5）成绩管理：成绩查找、导出、删除、打印。

学生端软件的主要功能

（1）考试模块：接收试卷，排故，答题、交卷，返回当前成绩。

（2）通讯模块：通过RS232通讯实现实训设备故障的生成、排除。通过以太网通讯实现接收试卷、发送答案、接收信息。

为了避免不必要的知识产权纠纷，投标时须提供软件的软件著作权进行佐证。

- 六、须完成的教学项目

- 1.车床电气控制线路工作原理认识

- 2.车床电气控制线路安装与接线方法

- 3.车床电气控制线路故障排除方法

- 4.车床电气控制线路故障检查、分析与排除

- 5.镗床电气控制线路工作原理认识

- 6.镗床电气控制线路安装与接线方法

- 7.镗床电气控制线路故障排除方法

- 8.镗床电气控制线路故障检查、分析与排除

- 9.铣床电气控制线路工作原理认识

- 10.铣床电气控制线路安装与接线方法

- 11铣床电气控制线路故障排除方法

- 12.铣床电气控制线路故障检查、分析与排除

- 13.摇臂钻床电气控制线路工作原理认识

- 14.摇臂钻床电气控制线路安装与接线方法

- 15.摇臂钻床电气控制线路故障排除方法

- 16.摇臂钻床电气控制线路故障检查、分析与排除

- 2、教学一体机（数量：1套）

- 屏幕显示尺寸≥86英寸，内置电脑I5 10代 8G+256G双系统，液晶显示屏幕采用A规液晶面板,零贴合技术。显示比例16:9，亮度≥450cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。

- 2、整机前置8实体物理按键丝印中文，电源键*1，音量加*1, 音量减*1,节能/一键还源windows系统恢复二合一键*1,设置*1,主页*1,触摸开关*1,信号源*1等。

- 3、前置接口面板采用防静电亚克力面板,触摸大小笔采用双磁吸笔槽设计。

- 4、为便于老师使用双侧印中文图标快捷键各≥18个,包括软件打开,上下翻页,打开PPT,笔颜色选择,清屏,录制,展台,扫码等。

- 5、整机内置摄像头像素:≥1300万，对角视角≥124度，支持拍照以及扫描功能，内置8陈列麦克风拾音范围≥12m。

- 6、使用外接 HDMI 等设备时，信号源可以自动切换至相应设备。

- 7、整机智能感光：可根据外界环境光和显示内容的亮度变化自动调节背光亮度.

- 8、整机系统具备高清电视处理能力，4K 高清画质输出，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果。

- 9、前置2*15W双频喇叭：音箱式前置喇叭，原音无阻挡，音质效果好，避免嵌入黑板之后影响声音传播，保证教室内声音有效覆盖，完全满足教室视听效果。

- 10、整机具备防眩光和防划伤钢化玻璃，透过率≥93%，光泽度（AG）面80±15，雾度5%-14%，表面硬度≥7H。

- 11、低蓝光保护，可有效过滤LED光源发出的可见光中含有的大量有害蓝光，保护视力健康。

3、实训室装修、综合布线及文化建设

1）实训室墙面处理：清理底层决墙面掉皮、发霉、起鼓、开裂等问题，腻子找平，封底漆打磨白色立邦乳胶漆粉刷2遍，成品保护等。

2)吊顶：使用轻钢龙骨及工程铝扣板，具备良好的防火、防潮、抗静电性能、使用寿命长、不易变形、易清理，防腐降噪等。

3)顶部嵌入式LED照明灯，满足学生看书、写字、实训等要求，保证视觉目标水平和垂直照度，满足显色性，控制眩光，保护视力。

4)实训室整体综合布线达到安全、美观、实用、耐用。

5)窗帘需具备防火阻燃、防静电、高强度遮光功能。

6)实训室文化建设包含：实训室管理制度、设备简介、专业介绍等内容。根据现场环境选择对应的材料（亚克力挂图）。

7)实训室空调及设备需要从楼层配电柜走专线，实训室配备配电箱，负责实训台及空调电源控制。

8）空调2台：变频、立柜式、5匹、冷暖双制

9）面积约80平方米

4、教师机讲桌、椅子

（1）教师机1台

计算机：处理器i5-12500、显示器：23.8英寸内存：16G内存、固态1T、键盘、鼠标

（2）教师机讲桌、椅子1套

1）多媒体讲台钢制多功能教学老师讲台学校教师教室讲台桌演讲台讲桌

2）教师椅钢制、固定扶手、网布面