吴堡县政府采购中心

竞争性谈判文件

项目编号：WBZFCG-2025-JZ007

项目名称：吴堡县卫生健康局关于宋家川镇卫生院能力提升改造工程配套设备采购项目（三次）

采 购 人：吴堡县卫生健康局

采购代理机构：吴堡县政府采购中心

目  录

第一章  谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  谈判内容及采购需求

第四章  合同基本条款

第五章  响应文件构成及格式

第一部分  响应函格式

第二部分  第一次谈判报价表

第三部分  资格证明文件

第四部分  供应商概况

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

第六部分  响应方案

第一章  谈判公告

一、项目基本情况：

项目编号：WBZFCG-2025-JZ007

项目名称：吴堡县卫生健康局关于宋家川镇卫生院能力提升改造工程配套设备采购项目（三次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1100000

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴堡县卫生健康局关于宋家川镇卫生院能力提升改造工程配套设备采购项目（三次） | 详见采购文件 | 1100000 | 否 |  |

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

由谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其 响应文件将被视为无效。

- （1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。
    （3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。
   （4）财务状况报告：提供2023年度或2024年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；
   （5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；
   （6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。
   （7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从谈判文件发售之日起至投标截止日前），附网页截图加盖投标人公章。
   （8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（承诺书附网页截图及加盖投标人公章）
   （9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。
   （10）供应商书面声明函。
   （11）本项目部分面向中小企业采购，预留份额为59.09%，供应商须填写《中小企业声明函》。

（12）本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）
   备注：1、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《信用承诺书》（保证金）、《供应商书面声明函》、《中小企业声明函》应按谈判文件第五章给定的格式填写。

三、获取采购文件

时间： 2025 年10 月 09日 至2025 年  10月 11日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）

地点：CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间： 2025 年 10 月13 日 11时30分00秒（北京时间）

五、开启

时间： 2025 年 10月 13日11时30分00秒（北京时间）

地点：网上递交

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、方式：供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载谈判文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031

2、供应商自行在电脑上进行二次报价。建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：吴堡县卫生健康局

地址：吴堡县三星小区迎宾路2号楼

联系方式：15686640720

2、采购代理机构信息

名称：吴堡县政府采购中心

地址：吴堡县财政局4楼

联系方式：0912-6524331

3、项目联系方式

项目联系人：高老师   秦田丰

电话：0912-6524331  15686640720

第二章  供应商须知

- 一、定义

（一）采购人：吴堡县卫生健康局

（二）监管部门：吴堡县财政局

（三）采购代理机构：吴堡县政府采购中心

（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

- 二、供应商注意事项

- （一）询问

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）现场踏勘及标前答疑会

- 本项目不组织集中踏勘和答疑。如投标人有现场踏勘需求的，可按公告联系方式联系采购人进行踏勘，由此引发的费用供应商自行承担。

- （三）质疑和投诉

供应商如果认为谈判文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在谈判文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向吴堡县采购中心提出质疑。

采购人、吴堡县采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、吴堡县采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对吴堡县采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、吴堡县采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向吴堡县财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交：

采购人：秦田丰                 联系电话：15686640720

代理机构：吴堡县政府采购中心       邮箱：83712855@qq.com

吴堡县财政局4楼

联系电话：0912-6524331

- （四）关于信用记录的查询和使用

1、谈判小组在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、税收违法黑名单名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参本次采购活动。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“谈判公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以截图形式留存。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次采购活动。

（五）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号） 规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关 于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的相关规 定，货物服务小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多 家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用 综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评 分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小 微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理 局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予20％的扣除，用扣除后的价格参与评审。（专门面向中小企业的项目不再享受价格扣除）

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

- 3、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2001〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、县场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（六）关于同一品牌产品的处理

1、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（七）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（八）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

- （九）供应商的投标费用自理

- 三、谈判文件

- （一）谈判文件包括下列内容

第一章　谈判公告

第二章　供应商须知

第三章　谈判内容及采购要求

第四章  合同基本条款

第五章  响应文件构成及格式

- （二）谈判文件的检查及阅读

供应商下载谈判文件后应仔细阅读检查谈判文件中的所有内容，按照谈判文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对谈判文件做出全面的响应，并按谈判文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新开展采购活动，吴堡县采购中心将重新编制、发布新版谈判文件，供应商应按新版谈判文件重新编制响应文件。原谈判文件及响应文件失效。

响应文件封面、响应函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的谈判文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

- （三）谈判文件的修改、澄清

1、吴堡县采购中心可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为谈判文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，吴堡县采购中心将在提交响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日，吴堡县采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。

3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，吴堡县采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

- （四）谈判文件的解释权归吴堡县政府采购中心。

- 四、谈判报价

谈判报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）谈判报价货币：人民币；单位：元。

（三）谈判报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应文件处理。

（四）谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

（五）响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）因供应商对谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样

本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖谈判公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与采购活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件。

2、电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031

- （二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

- （三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

- （四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

- 对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。

- 响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

- （五）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；

3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子响应文件无法打开。

- 六、组织开标

（一）吴堡县采购中心组织招标、开标、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）吴堡县采购中心在谈判文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

供应商不足3家的，不得开标。

（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由吴堡县采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及吴堡县采购中心工作人员签到，所有资料随谈判文件一并存档。

（五）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、吴堡县采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、吴堡县采购中心应当及时处理。

（六）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评审活动。

- 七、资格审查

开标结束后，由谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

- （1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。
    （3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。
   （4）财务状况报告：提供2023年度或2024年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；
   （5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；
   （6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。
   （7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从谈判文件发售之日起至投标截止日前），附网页截图加盖投标人公章。
   （8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（承诺书附网页截图及加盖投标人公章）
   （9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。
   （10）供应商书面声明函。
    （11）本项目部分面向中小企业采购，预留份额为59.09%，供应商须填写《中小企业声明函》。

（12）本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）

通过资格审查的供应商不足3家的，不得评审。

- 八、组织评审

- （一）采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评审纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织谈判小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰;

6、根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件;

7、维护评审秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评审结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评审有关的其他事项。

- （二）谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；

7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评审报告。

- （三）组建谈判小组

1、为了确保评审工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。

谈判小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

2、评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评审中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，吴堡县政府采购中心应当依法补足后继续评审。被更换的谈判小组成员所做出的评审意见无效。无法及时补足谈判小组成员的，吴堡县政府采购中心应当停止评审活动，封存所有响应文件和开标、评审资料，依法重新组建谈判小组进行评审。原谈判小组所做出的评审意见无效。

- （四）评审方法：本次评审采用最低评审价法

最低评审价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

- （五）谈判程序

谈判的全过程分为第一次谈判报价、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、最终报价、评审阶段。通过资质审查合格的各供应商，只有在响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。

1、第一次谈判报价。

2、谈判响应文件的符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的投标作无效响应文件处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外） | 响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏： （1）封面； （2）响应函； （3）法定代表人委托授权书。 |
| 2 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容： （1）响应函； （2）第一次谈判报价表、分项报价表（谈判文件未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）供应商概况； （5）供应商参加政府采购活动承诺书； （6）响应方案。 |
| 3 | 响应文件签署、盖章 | 签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏。 |
| 4 | 响应文件有效期 | 符合谈判文件的要求。 |
| 5 | 谈判报价 | 同时满足以下条款： （1）谈判报价符合唯一性要求； （2）第一次谈判报价表填写符合要求； （3）报价货币符合谈判文件要求； （4）未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价； |
| 6 | 实质性条款响应 | 完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。 |
| 7 | 合同条款 | 完全理解并接受谈判文件合同基本条款的要求 |
| 8 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |

3、谈判响应文件的澄清

（1）谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前谈判小组将按最不利于供应商的原则对谈判响应文件做出评判。

（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者补正谈判响应文件应通过不见面电子询标系统。供应商应当在规定的澄清时限内按谈判小组要求的方式提交。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

4、谈判过程

谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，谈判小组必须对响应文件的采购内容等有关要求通过不见面询标系统进行一对一谈判。

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用CA锁，在电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

对监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《供应商须知》（四）落实的政府采购政策）提供的谈判报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

6、推荐成交候选人

经过最后报价，谈判小组按上述规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

7、编写评审报告

（1）谈判小组应根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和谈判小组成员名单;评审方法和标准;开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

（2）谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。对拒绝说明理由的，报吴堡县财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

九、无效响应文件情形

（一）供应商存在下列情况之一的，响应文件无效:

1、响应文件未按谈判文件要求签署、盖章;

2、不具备谈判文件中规定的资格要求;

3、报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价;

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效响应文件处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其响应文件无效：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，同时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应文件处理。

- 十、成交

（一）吴堡县采购中心在评审工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（二）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商，吴堡县采购中心将发布成交公告。

（三）吴堡县采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，吴堡县采购中心向成交供应商发出成交通知书。

（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 十一、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起10个工作日内，采购人与成交供应商应按谈判文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对谈判文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）谈判文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十二、废标情形

（一）谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者吴堡县采购中心沟通并作书面记录。采购人或者吴堡县采购中心确认后，应当修改谈判文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在采购活动中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由吴堡县采购中心发布废标公告。

- 第三章  谈判内容及采购需求

本次吴堡县卫生健康局关于宋家川镇卫生院能力提升改造工程配套设备采购项目（三次），根据财政局批复，本项目部分面向中小企业采购，预留份额为59.09%。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

- 采购需求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌 | 规格：（6000*1800*760）mm (±200mm) 基材：采用 E1 级环保人造板材，表面热压胡桃木皮，厚度≥0.7mm， 漆面采用环保聚酯漆，光泽均匀不褪色， 甲醛释放量：≤1.5mg/L | 张 | 1 |  |
| 2 | 会议椅 | 规格：≥（430*420*890）mm 表面使用优质西皮；软质聚氨酯泡沫，采用高密度、高弹性海绵；软包件久坐不变形，实木四脚椅，搭配会议条桌使用（通用椅） | 张 | 40 |  |
| 3 | 定制柜 | 规格：（17000*2770）mm (±200mm) 材质：采用E0级生态板，厚度≥7mm，封边采用优质PVC封边带，厚度≥2mm 五金配件：采用优质五金配件 油漆：采用环保聚酯漆 层数：七层 颜色：原木色 甲醛释放量：≤0.5mg/L | 套 | 1 |  |
| 4 | 办公桌 | 规格：≥（1400*700*760）mm 主材：E1级人造板材，厚度≥ 55mm 基材：E1级人造板材，厚度≥ 25mm 表面热压胡桃木皮，厚度≥0.7mm，漆面采用环保聚酯漆，光泽均匀不褪色 左边：3个抽屉 右边：1个门 五金配件：采用优质五金配件 甲醛释放量：≤1.5mg/L | 个 | 20 |  |
| 5 | 办公椅 | 规格：≥（500*500*950）mm 材质：黑色尼龙加玻纤背架，黑色塑料固定扶手，座包采用≧40 mm密度高弹力海绵， 固定扶手连接椅背和椅座，五轮可调式基座架。 | 把 | 20 |  |
| 6 | 门诊办公桌 | 规格：桌子≥（1400*600*750）mm 副柜≥（1200*400*850）mm 结构：钢木结构 材质：桌面采用E1级人造板材，厚度≥25mm，冷轧钢电镀腿厚度≥1.0mm；桌腿采用≥φ450mm钢制圆形底座。 | 张 | 15 |  |
| 7 | 专用看诊椅 | 规格：≥（500*500*950）mm 材质：黑色尼龙加玻纤背架，黑色塑料固定扶手，座包采用≧40 mm密度高弹力海绵， 固定扶手连接椅背和椅座，五轮可调式基座架。 | 把 | 20 |  |
| 8 | 患者凳 | 规格：≥（400*290*420）mm 材质：凳面：橡木实木，厚度≥20mm； 凳腿：橡木实木，厚度≥35mm； 撑腿：橡木实木，厚度≥25mm； 颜色：原木色 | 把 | 20 |  |
| 9 | 中医馆看诊桌 | 规格：≥（1300*600*800）mm 面材：榆木实木，厚度≥30mm 基材：榆木实木，厚度≥（40*30）mm 抽屉：左边4个抽屉 右边1个抽屉 油漆：环保聚酯漆 五金配件：采用优质五金配件 工艺：榫卯 | 张 | 5 |  |
| 10 | 中医馆专用看诊椅 | 规格：≥（490*590*985）mm 主材：榆木实木，厚度≥35mm 基材：榆木实木，厚度≥315mm 油漆：环保聚酯漆 四腿、 撑腿：榆木实木，厚度≥35mm 背靠撑腿：榆木实木，厚度≥45mm 工艺：榫卯 | 把 | 5 |  |
| 11 | 中医馆专用患者凳 | 规格：φ400mm*430mm 主材：榆木实木，厚度≥（40*20）mm 油漆：环保聚酯漆 工艺：榫卯 | 把 | 5 |  |
| 12 | 中医风格资料柜 | 规格：≥（1000*350*2000）mm 主材：榆木实木，厚度≥（35*28）mm； 基材：桐木实木，厚度≥10mm 上：钢化玻璃门对开，下：榆木实木门对开 油漆：环保聚酯漆 五金配件：采用优质五金配件 工艺：榫卯 | 个 | 5 |  |
| 13 | 中医风格资料柜 | 规格：≥（1000*350*2000）mm 主材：榆木实木，厚度≥（2.8*2.8）mm 基材：桐木，厚度≥10mm 上5层资料架，下2个抽屉 1个对开门 油漆：环保聚酯漆 五金配件：采用优质五金配件 工艺：榫卯 | 个 | 5 |  |
| 14 | 中医风格屏风 | 规格：≥（400*2000）mm*4扇 框架：杉木，厚度≥20mm 基材：杉木，厚度≥4mm 面材：≥5mm三聚氰氨板高清打印 四折叠 | 件 | 5 |  |
| 15 | 中药柜 | 规格：（1280*600*2150）mm (±200mm)（定制） 主材：松木实木 四条腿≥（43*33）mm，底撑≥（65*33）mm，十字撑≥（25*33）mm，松木抽屉帮≥12mm； 基材：（1）桐木，桐木抽屉底板≥6mm， 桐木面板≥18mm （2）实木多层板，侧身、后背外包板为实木多层板≥4mm （3）铁皮，底部和后背≥1mm厚防鼠铁皮 油漆：环保聚酯漆 五金配件：采用优质五金配件 工艺：榫卯 | 个 | 3 |  |
| 16 | 中药调剂台 | 规格：（1500*600*900）mm (±200mm)（定制） 主材：松木实木 四条腿≥（43*33）mm，底撑≥（65*33）mm 十字撑≥（25*33）mm，松木抽屉帮≥12mm 基材：（1）桐木，桐木抽屉底板≥6mm， 桐木面板≥18mm （2）实木多层板，侧身、后背外包板为实木多层板≥4mm （3）铁皮，底部和后背40公分，厚度≥1mm 防鼠铁皮 隔板：钢化玻璃，厚度≥8mm 油漆：环保聚酯漆 五金配件：采用优质五金配件 工艺：榫卯 | 个 | 2 |  |
| 17 | 金属公文柜 | 规格：≥（850*390*1800）mm 材质：优质冷轧钢板，厚度≥0.6mm。 双门通玻对开文件柜； 层数：五层； 颜色：灰白； 表面采用哑光聚氨酯环保塑粉，静电喷涂。层板上下可调。 | 个 | 16 |  |
| 18 | 金属公文柜 | 规格：≥（850*390*1800）mm 大器械柜；材质：优质冷轧钢板，厚度≥0.6mm 四门：上玻下冷轧钢板对开文件柜； 层数：五层； 颜色：灰白； 表面采用哑光聚氨酯环保塑粉，静电喷涂。层板上下可调。 | 个 | 20 |  |
| 19 | 餐桌 | 规格：≥φ1800mm 材质：橡木实木（主台面：≥100mm厚橡木实木，≥10mm岩板镶嵌；转盘：≥30mm厚橡木实木，≥10mm岩板镶嵌） 层数：双层旋转餐台 工艺：榫卯 | 张 | 1 |  |
| 20 | 餐椅 | 规格：≥（450*430*980）mm 凳面：橡木实木，厚度≥5mm 凳腿：橡木实木φ40mm 凳背：橡木实木一体成型，厚度≥35mm 工艺：榫卯 | 把 | 10 |  |
| 21 | 餐边柜 | 规格：≥（1250*400*930）mm 面材：橡胶木，厚度≥30mm，玻璃台面，厚度≥5mm 基材：高密度板，厚度≥15mm 左边：三个抽屉 右边：双门对开镶嵌钢化玻璃 五金配件：采用优质五金配件 | 个 | 1 |  |
| 22 | 职工餐桌 | 规格：≥（1200*700*740）mm 框架：采用A3碳素钢支撑框架 面板：岩板台面，厚度≥12mm 底板：全托木质底板，厚度≥18mm | 张 | 8 |  |
| 23 | 职工餐凳 | 规格：≥（500*480*830）mm 凳面：高密度海绵包科技纳帕皮 框架：A3碳素钢脚架 | 把 | 32 |  |
| 24 | 接种台 （定制） | 规格：（1800*1500*1100）mm (±200mm) 材质：E0级高密度板；高回弹软包。 油漆：环保聚酯漆 五金配件：采用优质五金配件 | 张 | 5 |  |
| 25 | 电饼铛 | 规格：柜体：（440*560*230）mm 电饼铛：φ450mm 双温双控，全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置 工作温度：50℃-300℃ 柜体：优质不锈钢材质，厚度≥1.0mm 功率：≥5kW 电压：220/v | 台 | 1 |  |
| 26 | 单门蒸饭柜 | 规格：（680*750*1270）mm(±200mm) 材质：不锈钢机体； 自然风炉头，高强度门锁，发泡保温节能，一次成型优质不锈钢内胆，自动补水装置，高效发热管 定温、定时控制器 层数：8层 电压：380/V 功率：≥9kW | 台 | 1 |  |
| 27 | 双门高温 消毒柜 | 规格：（1310*700*1950）mm (±200mm) 双门结构； 材质：优质不锈钢；内、外胆≥0.7mm不锈钢板制作； 箱内设置独立风道，配备循环风机； 热风循环，烘干；自动温控系统（≥0～125℃超温保护功能，≥0～60分钟可调时间控制功能），不锈钢可调整脚架。 电压：220V 功率：≥4kW | 台 | 1 |  |
| 28 | 三联水池 | 规格：（1800*800*600）mm (±200mm) 用料：优质不锈钢 材质：台面及槽体≥0.7mm优质不锈钢，水斗深度≥240mm，带立背≥370mm 立柱：厚度≥1.0mm不锈钢方管 脚横撑：厚度≥1.0mm，不锈钢方管。 | 台 | 1 |  |
| 29 | 双温水龙头 | 规格：350（高）mm (±50mm) 材质：优质不锈钢 功能：出水可调冷热，头可旋转，使用方便灵活 阀芯类型：陶瓷片阀芯 适用温度：≤90℃ | 个 | 3 |  |
| 30 | 四门双温冰箱 | 规格：（1200*700*1950）mm (±200mm) 材质：侧板、前板、面板箱门及内装为优质不锈钢板，底板、后板、顶板 热镀锌板网架：浸塑碳素结构钢丝断热材 聚氨酯发泡蒸发器；Φ8mm铜管 温度设定范围：0℃―-20℃ 有效容积：≥1.5m³ 电压：220V 功率：≥400W | 台 | 1 |  |
| 31 | 保鲜工作台 | 规格：（1800*800*800）mm (±200mm) 材质：侧板、前板、面板箱门、内装优质不锈钢板 底板、后板、顶板热镀锌板网架：浸塑碳素结构钢丝断热材 聚氨酯发泡蒸发器：Φ8mm铜管 温度设定范围：冷冻-12～-10℃，冷藏0℃～10℃ 有效内容积：≥1.0m³ 电压：220V 功率：≥400W | 台 | 1 |  |
| 32 | 单门留样柜带双锁 | 规格：（600*550*1100）mm (±100mm) 材质：全铜管，国产压缩机，直冷式制冷方式，箱体为整体发泡，发泡材料采用无污染的环保材料，符合环保要求，全不锈钢箱体，单开玻璃门，自动回归 电压：220V 功率：100～200W 温度：2℃- 10℃ | 台 | 1 |  |
| 33 | 四层货架 | 规格：（800*800*1800）mm (±200mm) 材质：优质不锈钢板 板材：立柱Φ38×≥1.0mm圆管，横格支撑及层板采用≥1.2mm不锈钢板 全不锈钢调节腿 | 台 | 2 |  |
| 34 | 米面架 | 规格：（1200*600*300）mm (±100mm) 材质：优质不锈钢板 板材：立柱Φ38×≥1.0mm圆管，横格支撑及层板采用≥1.2mm不锈钢板 全不锈钢调节腿 | 个 | 2 |  |
| 35 | 和面机 | 规格：（800*650*400）mm (±50mm) 单次和面净重：≥12kg 转速：≥40r/min 电压：220V 功率：≥2kW 面斗：优质不锈钢制作，可倾斜90度取面 | 台 | 1 |  |
| 36 | 压面机 | 规格：≥（320*490*860）mm (±50mm) 材质：外板采用≥1.2mm磨砂优质不锈钢制作，配3种规格不锈钢面刀，安全防护栏，紧急安全开关，S型连续式折迭辗压，不锈钢机壳。 压面厚度：2～32mm 压面宽度：200mm 生产能力：25～30kg/h 纯铜电机 电压：220/v 功率：≥1.0kW | 台 | 1 |  |
| 37 | 液压饸饹机 | 规格：（400*530*1650）mm (±50mm) 机头、面筒材质：优质不锈钢材质 电压：220/V 功率：≥2.0kW 生产功率≥2碗/5秒，≥1.5斤/桶 加长加高双头，高度可调节 | 台 | 1 |  |
| 38 | 工作台 | 规格：（1800*800*800）mm (±100mm) 材质：优质不锈钢板 板材：面板≥0.8mm不锈钢，台面下垫衬木板，支架、通脚φ48×≥1.0㎜不锈钢，可调子弹脚不锈钢φ48，支架横通φ32×≥1.0㎜不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 39 | 三层餐车 | 规格：（950*470*900）mm (±50mm) 框架：≥5mmPP材质，≥φ5mm铝管 左边：3个≥2mmPP饭斗 右边：2个≥2mmPP桶/1个≥2mmPP饭斗 4个万向轮 | 台 | 1 |  |
| 40 | 料理机 | 容量：≥10L 电压：220/V 功率：≥2500W 智能变频调控 精钢6叶刀 降噪破壁 | 台 | 1 |  |
| 41 | 厚底汤桶 | 规格：Φ400mm*400（高）mm (±100mm) 材质：≥1.0mm优质不锈钢 底厚：≥1.5mm优质不锈钢 把手：一次成型不锈钢把手 盖子：≥0.8mm优质不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 42 | 电子秤 | 30kg智能计数秤 双层秤盘 高精度0.01克 | 台 | 1 |  |
| 43 | 保温桶 | 容量：≥50L 材质：优质不锈钢，厚度≥0.8mm 底厚：优质不锈钢，厚度≥1.0mm 把手：一次成型不锈钢把手 盖子：优质不锈钢，厚度≥0.8mm 保温时长：≥8小时 | 个 | 1 |  |
| 44 | 案板 | 规格：Φ500mm*120（厚度）mm (±50mm) 材质：加厚食品级PE材质制作 形状：圆形（四色） 特点：耐用便捷，无毒无味，不伤刀具，防滑网格，易于清洗，双面可用 功能：抗菌防霉防裂，耐砍耐剁 | 套 | 1 |  |
| 45 | 绞肉机 | 规格：≥520mm（宽）*350mm（高） 全铜电机 绞肉效率：≥100斤/时 电机功率：≥1000W 电压：220/V | 台 | 1 |  |
| 46 | 微波炉 | 规格：（502*420*302）mm (±50mm) 容量：≥20L 能效等级：1级 电压：220V 变频微波，湿度感应，锁鲜解冻，微烤一体，节能降噪 | 台 | 1 |  |
| 47 | ▲台式电脑 | 1.国产CPU规格： 物理核心数：≥8核 主频≥2.7GHz 末级缓存容量：≥8MB 线程数：≥8线程 2.内存规格： *内存配置容量：≥8G*2 3.主板规格： *主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等 4.存储设备规格： *固态盘数量：≥1块M.2 SSD *固态存储容量：≥512G *机械硬盘总容量：≥1T 5.显卡规格： *显卡类型：集成显卡：支持VGA+HDMI接口，支持4K视频输出； 6.显示设备规格 *显示屏屏占比：≥88% *显示屏分辨率：≥1920x1080 *显示屏尺寸：≥23.8英寸 *显示屏屏幕比例：16:9 7.外设规格 *鼠标数量：≥1 *键盘数量：≥1 8.网络设备规格 *有线网卡数量：≥1个，≥1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 9.外部接口规格 *USB 接口数量：机箱前面板≥4个USB3.0 *视频接口数量：集显≥1个VGA、1个HDMI *音频接口数量：前≥2个后≥3个 10.预装正版国产操作系统及软件功能 | 台 | 19 |  |
| 48 | ▲多功能一体机 | 激光多功能一体机，打印/复印/扫描； 1.打印速度：≥22ppm 2.打印分辨率：≥600×600 3.首页打印时间：≤8s 4.月打印负荷：≥25000页 5.耗材类型：鼓粉分离 6.连续复印：1-99页 7.缩放范围：25%～400% 8.扫描类型：平板式光 9.光学分辨率：≥600dpi 10.介质尺寸：A6，A5，A4，Letter，10号信封，C5信封，DL信封，B5（JIS），105×148.5-215.9×297mm 11.接口类型：≥USB2.0 图标式液晶显示屏，操作简便。 硒鼓寿命不小于5万张，随机耗材打印量不小于5000张。 | 台 | 12 |  |
| 49 | ▲复印机 | 产品类型：数码复合机 颜色类型：黑白 涵盖功能：复印/打印/扫描 最大原稿尺寸：A3 处理器 ：双核，主频：≥1.2GHz 内存容量 ：≥1GB 供纸容量 标配纸盒：500页，手送纸盘：100页 最大：1600页（标配+手送+PF-471（500页×2）） 出纸容量最大：250页（80g纸）+50页（使用作业分离器） 介质重量纸盒/双面打印：60～163g/㎡，手送纸盘：45～256g/㎡ 自动输稿器：标配双面自动输稿器 容量：≥50页 网络功能：支持有线网络打印 接口类型：USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） USB主机接口（USB主机）×2 NFC TAG×1 复印功能 复印方式：激光电子成像 复印速度：≥ 25cpm 复印分辨率：≥ 600×600dpi 复印尺寸：A3-A6R 预热时间主机电源打开时：20秒以内 首页复印时间不高于 5.8秒 连续复印页数：1-999页 缩放范围：25%～400%（以1%为单位） 打印功能 打印控制器 标准配置 打印速度 ：≥25ppm 打印分辨率 ：≥1200×1200dpi 首张打印时间：不高于5.8秒 支持协议：TCP/IP，FTP，Port 9100，LPR，IPP，IPP over SSL/TLS，WSD Print，Apple USB打印格式：TIFF，JPEG，PDF，XPS，Open XPS 移动打印：Air Print，KYOCERA Mobile Print，NFC 扫描功能 扫描控制器 扫描速度 ：≥300dpi：50/50ipm（单面，黑白/彩色），16/16ipm（双面，黑白/彩色） 扫描分辨率：≥600dpi，400dpi，300dpi，200dpi，200×400dpi，200×100dpi 输出格式 TIFF，JPEG，XPS，Open XPS ，PDF（高压缩PDF） 扫描其他性能色彩选择：自动，全彩，灰度，黑白 图像质量模式：文字，图片，文字+图片，文字 发送方式：扫描至SMB，邮箱，FTP或FTP over SSL，USB；TWAIN扫描，WSD扫描，WIA扫描 液晶显示屏 ：≥4.3英寸彩色触摸LCD面板 功率；≥390W | 台 | 1 |  |
| 50 | 票据打印机 | 打印系统：串行点阵击打式 光电式检纸传感器 打印方式：82列双向，逻辑选距；单向，逻辑选距 光栅定位 OCR识别 打印速度：汉字（0点字距）：≥225字/秒 数字：≥450字/秒 打印头：≥24针 寿命：≥4亿次／针 针直径：≥0.2mm 纸张类型：单页纸，链式纸，标签纸，支票，卡片和信封纸，多层纸。 打印厚度：≥0.85mm 纸张大小单页纸宽度：≥55mm～297mm 链式纸宽度：≥55mm～290mm 送纸方式：推/拉链式送纸（链式纸） 摩擦送纸（单页纸）支持A3竖向进纸 送纸速度：≥8英寸/秒 标配进纸旋钮 拷贝能力：≥原本+6份 标准配置：USB接口 色带寿命：≥1000万字符（打印高速 pica） 缓冲容量：≥8M 噪声：小于57dB 支持软件：支持票据通编辑软件 安全：设备芯片安全自主可控（非国外知识产权） | 台 | 4 |  |
| 51 | 瓶签（输液贴）打印机 | 打印参数 打印方式：热敏/热转印； 最大打印宽度：≥108mm； 打印速度：≥127mm/s(203dpi）； 热敏头：≥点间距0.125mm； 分辨率：≥203DPI； 连续打印长度：无限制； 标签长度：≥8.9～400mm。 放大/旋转：横向纵向均可有级放大1~8倍；旋转打印（00，900，1800，2700）； 图形处理：单色PCX,BMP等图像数据可下载到FLASH、SDRAM 条码类型：支持一维码和二维码打印 碳带规格 内径：12.7mm；外径：35mm； 长度：74米；宽度：33～110mm。 纸张规格 纸厚：0.06～0.254mm；纸宽：25.4～120mm；外径：127mm(MAX 160mm）；内径：25.4/38mm 纸张传感器：透过式+反射式 电源参数：输入：100~240 VAC 频率范围：50~60 Hz； 输出：24VDC；2.15A。 存储器：SDRAM 32MB； FLASH 8MB。 接口：标配USB2.0，可选并口/串口/WIFI/蓝牙/网口 软件支持：支持条码通软件 | 台 | 1 |  |
| 52 | ▲投影仪 | 幕布自动升降100寸，16:9 1.3LCD液晶技术；液晶板≥0.61英寸 2.亮度≥3500流明（标准亮度模式），分辨率：Full HD 3.变焦比：1.0-1.2，F值：1.51-1.99 4.对比度：≥16000:1； 5.接口带两个PC输入一个PC输出，RS-232-C控制接口，立体声迷你口一个，2个USB接口，2个HDMI数字高清接口 6.USB三合一投影（同时传输音频、视频和控制信号）； 7.梯形校正：水平/垂直±30度。自动垂直梯形校正，水平梯形校正滑钮；快速四角调整；可实现侧面投影 8.直接开关机：投影机可以检测到VGA信号自动开机 9.灯泡寿命：5500 小时（ 标准亮度模式 ），12000 小时（ 环保亮度模式 ）。灯泡功耗≤230W 10.提供产品节能认证、环保认证。 | 台 | 1 |  |
| 53 | 电视 | 规格：≥55寸 分辨率：≥3840*2160dpi； 能效等级≥三级； 电视类型：智能； 内存≥2+32GB； 中央处理器≥A35*2+A35*2，人工智能语音，操作系统Android，运动防抖，全景全面屏，防蓝光，远场语音 | 台 | 3 |  |
| 54 | ▲空调 挂式 | 规格：1.5P 能效等级≥1级； 制冷量≥3510W； 制热量≥5010W； 电源电压≥220V； 循环风量≥720m³/h，制热防冷风，掉电记忆，热干燥清洁，独立除湿系统，童锁，定时开关机，高频速冷热 | 台 | 15 |  |
| 55 | 空调 挂式 | 规格：2P 能效等级≥1级； 制冷量≥4600W； 制热量≥6300W； 电源电压≥220V； 循环风量≥900m³/h， 制热防冷风，掉电记忆，热干燥清洁，独立除湿系统，童锁，定时开关机，高频速冷热 | 台 | 1 |  |
| 56 | 空调 立地式 | 规格：3P 能效等级≥1级； 制冷量≥7330W； 制热量≥10000W； 电源电压≥220V； 循环风量≥1550m³/h，制热防冷风，掉电记忆，热干燥清洁，独立除湿系统，童锁，定时开关机，高频速冷热 | 台 | 1 |  |
| 57 | 热水器 | 容量：≥80L 能效等级：≥2级； 定额功率≥2000W； 热水输出率≥70%；搪瓷无缝内胆；机械式单管加热；安全防电墙 | 台 | 7 |  |
| 58 | 茶吧机 | 规格：≥（400*380*1200）mm 额定电压：220v； 额定频率：≥50Hz； 制冷功率：≥75W； 加热功率：≥1350W； 热水温度：≥98℃； 制热水能力：≥7L/H； 额定总功率：≥1425W； 环境温度：10~38℃ | 台 | 2 |  |
| 59 | 分诊叫号服务器 | - 主板芯片组：CPU数≥1，CPU处理器类型≥i5；内存容量：DDR3≥8G RECC内存≥1条 ，总容量≥8G； - 硬盘≥120G系统盘+4T点播缓存硬盘； - 网络接口≥8个千兆网口； - 通过浏览器打开配置页面，可以实时查看设备的运行状态，包括CPU、内存、磁盘空间占用百分比的扇形图及每个网口输出输入带宽的实时数据； - 设备支持独立的1000Base-T直播视频流采集端口，视频流输入支持标准的HTTP，UDP，RTSP，RTMP 协议； - 支持对光猫连接网口三种连接方式的定义包括pppoe拨号，静态IP设置及动态IP获取； - 设备支持断电重启自动恢复原有工作状态； - 设备支持内置VPN IP ssh远程连接，远程维护数据备份等更安全更方便； - 输出流协议管理，设备支持输出udp,hls(m3u8）及rtmp等流协议； - 带VGA视频显示预览接口； - 带2个USB2.0升级口； 12.提供不少于一个console调试口； | 台 | 1 |  |
| 60 | ▲智慧分诊叫号管理系统 | 1.登录方式，采用B/S或CS嵌套架构，任意在线管理人员均可通过登录系统后台，对系统整体组织结构进行管理，包括：科室管理、诊室管理、药房管理、检查管理、窗口管理、规则管理、医生排班、设备管理、账号权限管理、系统日志等功能； 2.★显示模式：可通过信息发布编辑器实现对叫号显示模板的修改，修改完可一键下发到指定的叫号显示屏上。（需要提供具有CMA或CNAS标识的产品检测证明对此功能项予以佐证）； 3.数据对接：支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、webapi等多方式实现与HIS、PACS、LIS及其他信息系统的数据实时交换； 4.科室管理，可新增医院科室及亚科室，并设置科室类型，如：医技、门诊、急诊等，可对科室的叫号规则做单独的设置； 5.★诊室管理，可设置诊室的相关设备的数据绑定。包括诊室叫号屏与诊室的绑定、诊室电脑MAC地址与诊室的绑定，提供诊室视图，以便于了解科室或者全院的诊室使用情况。 6.药房管理，通过与HIS的取药系统对接，能自动获取HIS的窗口ID、窗口名称及药房编码等信息，设置叫号屏与窗口ID的绑定，实现总药房或卫星药房的窗口取药叫号； 7.检查管理，通过与PACS系统对接，能自动获取检查室ID信息，设置叫号屏与检查室ID的绑定，实现全院PACS系统检查项目的叫号； 8.窗口叫号屏设置，抽血及收费窗口的叫号屏与窗口ID及报到机的绑定；实现报到及窗口叫号的功能； 9.★规则设置，支持不同科室不同规则的设置；规则内容包括：姓名私隐显示规则、叫号次数预设、报到优先规则、过号归队规则，自动分诊规则等。 10.★设备管理，可管理全院叫号系统相关的设备，包括：叫号显示屏、医生电脑、报到机等；通过设备管理可以按设备使用的区域关联对应需要显示的数据。（需要提供具有CMA或CNAS标识的产品检测证明对此功能项予以佐证）； 11.帐号权限，可对“护士站分诊台软件”及“医生虚拟叫号端”创建帐号及操作权限； 具有统计功能，能够对各时段内科室候诊人数、诊结人数、患者平均等候时长、医生出诊时长、过号及复诊量等数据进行分类统计，支持导出功能。 12.★升级管理，可对所有已安装的护士站分诊台软件及医生虚拟叫号端做自动的软件推送升级。 13.★日志管理，可通过日志管理查看“系统运行日志”“报到机运行日志”及“叫号屏日志”方便了解系统运行情况及故障排查。 14.系统热备运行机制，由主备两服务器同时运行，任何其中一台服务器出现硬件故障或者网络故障的情况下，无需人手介入也能保障正常运行； 15.★医生诊室屏所显示的候诊队列数据，以医生虚拟叫号器账号登录的电脑MAC所关联的诊室屏为依据，防止因医生临时更换了诊室而导致的叫号数据与诊室屏显示不匹配的情况；支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式。（需要提供具有CMA或CNAS标识的产品检测证明对此功能项予以佐证）； 16.支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。 17.★中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院的宣教片。 18.排队信息屏界面可视化编辑（拖拽式修改界面），灵活无门槛地修改排版、样式、字体、背景、logo等元素； 19.★提供智慧分诊叫号管理系统软件相关软著 | 套 | 1 |  |
| 61 | 护士站分诊台软件 | 1.支持复诊患者再次进入队列功能，同时使用置顶插队策略； 2.支持刷卡、扫描条码、手动挂号等多种方式进行初诊患者签到、手动操作复诊患者复诊、手动操作过号患者重新排队、患者状态检索等； 3.可以查看某检查项的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数，以及患者的排队检查信息； 4.支持同一诊区下分诊功能，可将患者从一个科室转到另一个科室排队； 5.分诊台系统支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊； 6、实现同一检查多诊室智能分流负载平衡功能，避免在排队人数较少的情况下相同检查的多诊室间工作负荷不均衡的情况； 7.支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队； 8.支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、当前就诊人数、诊结人数、过号人数、排队序号、呼叫医生或诊室、挂号时间等）； 9.支持过号患者重新排队进入队列功能，同时按分诊系统规则管理的滞后人数设置重新插队策略； 10.支持手工人为分诊、自动分诊，在自动分诊时遇必要情况分诊护士可根据需要临时调整分诊的次序； 11.实时显示本科室当日已挂号的病人人数及其病人详细情况。分诊护士可查看病患就诊状态、病患身份； 12.护士站分诊台电脑加上麦克风后可与医生端的叫号软件做实时音频通话，以方便于医护间的即时沟通。 13.提供护士站分诊台软件相关软著 | 套 | 1 |  |
| 62 | 信息发布一体机 | 屏幕尺寸：≥50英寸； 1.屏幕比例：16:9；最大分辨率 ≥3840x2160； 2.CPU：四核，主频≥2.0；内存：≥2G DDR3； 3.内置存储器 EMCC FLASH ≥16G；解码分辨率 最高支持4K 10bits； 4.操作系统：Android 8 以上； 5.网络支持：RJ45 10/100M 网络自适应以太网，Wi-Fi 802.11b/g 无线网络传输； 6.音频输出：双声道立体音频输出； 7.接口情况：USB接口：≥2个USB，网口≥1个，HDMI输入接口≥1个 ，TF卡接口≥1个，3.5mm音频输出接口1个； 8.特有功能：远程修改开机动画、局域网OTA升级、远程控制定时开关机、定时插播、紧急插播及音频广播等功能； 9.开关工业级电源，采用稳压驱动电路电源，符合VESA DPMS 标准； 10.喇叭2×5W(8Ω) ；声音模式 立体声； 11.输入电压： AC110-250V 50/60Hz； 12.工作温度 -10℃~+6℃ ；工作湿度20%～80% ； 13.外观：四等边超窄铝合金边框，支持横竖屏放置。 | 台 | 1 |  |
| 63 | 信息发布客户端软件 | License授权，内含多媒体播放器软件，运行在终端上。可通过管理后台设置按照终端的使用位置，把显示终端设置成以下应用功能模式： 1.交互模式，该应用模式下，用户可通过遥控器或者触摸屏操作实现：直点播收看、医嘱提醒、预约服务、医护对讲、信息查询、营养点餐等功能；需支持各种尺寸、横屏或者竖屏安装的交互终端设备上使用，如病房电视、床旁交互屏、床头屏、病房门口屏等。 2.信息发布模式，可通过管理后台把公共区域的显示终端设备成信息发布显示的模式，用于图文信息展示、视频宣传展示等应用；需要支持各种尺寸，横屏或者竖屏安装的信息发布屏； 3.排队叫号显示模式，可通过管理后台把医院门诊区域的智能显示终端设置成分诊业务数据显示及健康宣教发布模式，实现分诊导诊、排队叫号等功能；需要支持各种尺寸，横屏或者竖屏安装的显示屏，包括：诊室屏，叫号屏，医生排班屏，窗口屏等。 4.模式的灵活切换，对于已经设置了应用模式的显示终端，可通过管理后台对其现有的显示应用做临时或者定时的应用切换，如对于已经无叫号数据显示的叫号屏，可临时切换成健康宣传栏目的内容播放，以提升显示终端屏的功能可复用性。 5.提供电视信息发布客户端软件相关软著。 | 套 | 1 |  |
| 64 | 立式报到留观机 | 屏幕尺寸 ≥21.5英寸； 1.屏幕比例：16:9；最小分辨率1920X1080； 2.CPU不低于Cortex-A55*4 Core@2.0GHz； 3.内存DDR4≥2G RAM ，存储空间≥16G FLASH; 4.接口情况：RJ45接口，220V AC供电，不少于10点触控电容触摸屏； 5.79.5 ±0.5mm凭条打印、二代身份证阅读器、一维码/二维码扫描模块 （可读取电子健康卡）、磁条刷卡器、双目摄像头200W; 6.金属键盘 16键（数字+中文）； 7.功能描述：支持医保卡/身份证/诊疗卡/医保电子码/等多种报到，凭条打印，就医指引，就医信息查询； 8.安装方式：立式摆放； 9.内嵌自助服务终端软件； 10.提供医院自助服务终端软件相关软著。 | 台 | 1 |  |
| 65 | 5寸20W天花吸顶喇叭（带功放） | 1、5寸编织同轴带铁质后罩，带功放功能； 2、额定功率：20W ； 3、功率选择2.5/5/10/20W/8Ω ； 4、定压输入：70V/100V ； 5、灵敏度（1m ,1w）:88dB±10dB； 6、频响：100-20kHz ； | 台 | 1 |  |
| 66 | 6.5寸10W天花吸顶喇叭 | 1.一体化铁盆架6.5"喇叭（彩盒） 2.额定功率：≥6W 3.最大功率：≥10W 4.定压输入：70V/100V 5.灵敏度：91dB±10dB， 6.频响：110-15kHz | 台 | 1 |  |
| 67 | 虚拟叫号软件 | 1.登录即完成医生身份及对应诊室的自动绑定功能，以确保叫号显示人员对列与该医生真实候诊对列的一致性； 2.操作界面采用桌面悬浮可移动的小窗口设计，便于操作同时不影响其它应用的操作使用； 3.具有“下一位”“就诊”“过号”及“重呼”四个状态按键操作，叫号屏会同步于按键操作显示出“正在叫号”“正在就诊”“已过号”“正在重呼”的状态，让候诊患者对当前诊室情况清晰明了； 4.支持一医生多队列叫号，如“实名制专家”可同时接纳“专家号”及“普通号”的患者，不同性质的号会专门生成一个队列，医生可在叫号器里通过专家或者普通号队列选择患者叫号； 5.支持虚拟呼叫器置顶功能和贴边隐藏功能。 6.支持一台计算机登录多个医生账号或诊室的呼叫功能。 7.支持转诊功能。 8.支持顺序呼叫、特呼叫两种呼叫方式。 9.支持医生自助查看本诊室排队队列人员明细情况。 10.电脑加上麦克风后可实现与护士站分诊台的实时音频通话，以便于医护间的即时沟通。 11、提供医生虚拟叫号器软件相关软著。 | 套 | 1 |  |
| 68 | 叫号器 | 1﹑≥5.5英寸彩色全面屏（720×1440）； 2﹑RAM≥4GB, ROM≥64GB; 3﹑支持多点触控、手套触摸，带水操作和被动笔签名； 4﹑前置5MP摄像头，后置13MP摄像头，PDAF，支持闪光灯。专业扫描引擎，支持扫描主流的一维和二维码，支持屏幕扫码； 5﹑支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w协 议 （2.4G/5G双频Wi-Fi）。 | 台 | 1 |  |
| 69 | 二维无线扫码枪 | 1.支持码制：需支持主流一维码（EAN-13、UPC-A、Code 128、ITF 等）及二维码（QR Code、Data Matrix、PDF417、Aztec 等），兼容各类复杂场景的条码需求。​ 2.扫描精度：可识别条码密度不低于 3mil，确保对微小或高密度条码的精准读取。​ 3.扫描距离：有效扫描距离 0 - 15cm（近距模式）至 0 - 15m，适配不同体积、位置的物品扫码。​ 4.解码速度：解码速率≥300 次 / 秒，保障高频率扫描场景下的快速响应。​ 5.支持对污损、变形、模糊条码（破损率≤30%）的识别，降低因条码质量问题导致的扫描失败率。6、通信协议：支持蓝牙 5.0、Wi-Fi 2.4GHz/5GHz 双频段，可无缝连接智能手机、平板电脑、PC 等终端设备。传输稳定性：蓝牙传输距离≥10 米，Wi-Fi 传输距离≥30 米（空旷环境），数据传输无丢包、延迟现象。​ 7.续航能力：内置锂电池容量≥3000mAh，连续工作时间≥8 小时，支持快充技术，充满电时间≤3 小时。​ 8.备用模式：支持低电量提醒，进入休眠模式后唤醒时间≤1 秒，保障作业连续性。​ 9.尺寸重量：机身小巧轻便，尺寸≤160mm×70mm×35mm，重量≤200g（含电池），便于长时间手持操作。​ 10.按键设计：实体按键触感舒适，具备防水防尘功能，支持一键扫描、模式切换等常用操作。 11.防尘防水：达到 IP54 及以上防护等级，可在多尘、潮湿环境中稳定工作。​ 12.抗跌落：满足 1.5 米高度多次跌落至水泥地面无损坏，适应工业、仓储等高损耗使用场景。13、本地存储：内置≥8GB 存储空间，支持离线扫描，存储条码数据≥50 万条。​ 14.支持 CSV、TXT 等常见格式数据导出，兼容 Excel、WMS（仓储管理系统）、POS 系统等软件。 15.操作系统适配：兼容国产主流操作系统，提供配套驱动程序与 SDK 开发包。​ 16.定制功能：支持自定义扫描参数（如解码类型、触发方式），可根据实际需求进行功能定制。 | 台 | 6 |  |
| 70 | 小票打印机 | 1.参数要求：打印速度≥150mm/s，确保在高峰时段（如门诊缴费、住院结算高峰期）能快速输出票据，减少患者排队等待时间。​ 2.持续性能：可连续稳定打印≥100 张票据（以标准宽58mm、长76mm 票据计算），速度不出现明显衰减，保障业务连续性。​​ 3.清晰度：分辨率≥203dpi，文字、数字、条码等打印清晰，便于患者核对信息，避免因模糊导致的纠纷，尤其是药品名称、价格、数量等关键信息。 4.特殊字符与图形：能精准打印医疗专用符号（如处方中的特殊标识）、二维码（用于医保支付、电子票据查验等），边缘平滑、无锯齿。 5.纸张规格：支持常用的 58mm 和 80mm 宽热敏打印纸，纸卷外径≥80mm，减少频繁换纸操作，适应不同科室（如药房、挂号处）的需求。​ 6.纸张厚度：可处理纸张厚度范围在 0.06mm - 0.15mm，兼容普通及加厚型热敏纸，确保走纸顺畅，不卡纸。​ 7.标配接口：具备 USB2.0及以上接口，传输稳定、即插即用，方便连接医院现有计算机、自助终端等设备；同时配备 RS232 串口，满足部分老旧系统或特殊设备的连接需求。​ 8.可选接口：支持以太网接口（RJ45）或 Wi-Fi 无线连接，实现多台打印机组网，便于集中管理，适合大型医院不同区域（如不同楼层的收费窗口）的统一调配与监控。​ 9.传输速率：USB 接口传输速率≥480Mbps，以太网接口传输速率≥100Mbps，确保数据快速传输，减少打印延迟。​ 10.抗干扰能力：在医院复杂电磁环境（如靠近电子医疗设备、无线通信基站等）下，数据传输无丢包、乱码现象，保证打印内容准确无误。​ 11.使用寿命：打印头寿命≥100km，减少因打印头损坏导致的设备维修与更换频率，降低维护成本，满足医院长期高频使用需求。​ 12.过热保护：具备打印头过热自动保护功能，当温度过高时，自动暂停打印，待温度恢复正常后继续工作，延长打印头使用寿命。​ 13.机械部件：走纸机构、切刀（若有）等关键机械部件采用高强度材料制造，可承受≥10 万次机械动作，不易磨损、变形，保障设备稳定运行。 防尘防水：达到 IP32 防护等级，防止灰尘进入内部影响电子元件性能，同时可抵御一定程度的水滴飞溅，适应医院复杂的工作环境（如药房可能存在的药品粉末、检验科室可能的液体试剂）。 14.故障诊断：具备自我诊断功能，可检测打印头故障、卡纸、通信错误等常见问题，并通过代码或直观提示告知维护人员，便于快速定位与解决故障。​ 15.适配主流系统：兼容 国产系统用于医院信息系统服务器的常见主流操作系统，确保与医院现有信息系统无缝对接。 | 套 | 1 |  |
| 71 | 安装 | 负责整体软、硬件安装、调试服务 | 项 | 1 |  |
| 72 | 科室牌（双面） | 规格：（宽）280mm*（高）120mm*（厚）30mm（定制） 铝合金半弧度珠光面+反光面内容可更换 | 个 | 80 |  |
| 73 | 吊牌指示 | 规格：（宽）1600mm*（高）330mm（定制） 材质：钻石级3M反光膜+铝型材导视灯箱+8mm厚亚克力单面（密度1500kg/立方）+钢丝悬吊安装 | 个 | 8 |  |
| 74 | 制度 | 规格：（宽）600mm*（高）800mm（定制） 材质：≥10mm厚PVC（密度1800kg/立方）+高清UV打印+3mm厚亚克力（密度1500kg/立方） | 个 | 30 |  |
| 75 | 楼内地标贴 | 规格：（长）4000mm*（宽）150mm（定制） 材质：钻石级3M反光耐磨地贴+高清UV打印 | 个 | 50 |  |
| 76 | 床头护理牌 | 规格：（宽）200mm*（高）100mm（定制） 材质：≥5mm厚PVC（密度1800kg/立方）+2mm厚亚克力（密度1500kg/立方），可换名称插卡式 | 个 | 80 |  |
| 77 | 楼层标志牌 | 规格：（宽）400mm*（高）300mm（定制） 材质：≥10mm厚PVC（密度1800kg/立方）+钻石级3M反光膜 | 个 | 8 |  |
| 78 | 楼道标志牌 | 规格：（宽）400mm*（高）300mm（定制） 材质：≥15mm厚PVC（密度1800kg/立方）+3M反光膜 | 个 | 60 |  |
| 79 | 门号 | 规格：（宽）200mm*（高）100mm（定制） 材质：≥5mm厚PVC（密度1800kg/立方）+钻石级3M反光膜 | 个 | 80 |  |
| 80 | 警示牌 | 规格：（宽）300mm*（高）400mm（定制） 材质：≥10mm厚PVC（密度1800kg/立方）+钻石级3M反光膜 | 个 | 70 |  |
| 81 | 导视牌 | 规格：（宽）800mm*（高）1200mm（定制） 材质：≥15mm厚PVC（密度1800kg/立方）+≥2mm厚亚克力（密度1500kg/立方） | 个 | 4 |  |
| 82 | 防撞条 | 规格：（宽）1000mm*（高）100mm（定制） 材质：钻石级3M反光膜+高清UV打印不干胶 | 个 | 30 |  |
| 83 | 疏散图 | 规格：（宽）600mm*（高）800mm（定制） 材质：≥10mm厚PVC（密度1800kg/立方）+≥2mm厚亚克力（密度1500kg/立方）+高清UV打印 | 块 | 4 |  |
| 84 | 落地宣传栏 | 规格：（宽）2400mm*（高）1200mm，（距地高）800mm，遮雨棚（长）2600mm*（宽）400mm（定制） 落地腿：采用≥φ100mm合金铝型材制作 遮雨罩：采用≥10mm厚阳光板 | 块 | 4 |  |
| 85 | 导引指示牌 | 规格：（高）1200mm*（宽）800mm*（距地高）3000mm（定制） 材质：钻石级3M反光膜+铝型材导视灯箱+≥1mm厚亚克力双面（密度1500kg/立方）+≥φ100mm镀锌圆杆，栽地 | 块 | 4 |  |
| 86 | 楼顶正面发光字 | 规格：（宽）1000mm*（高）1000mm（定制） 材质：≥5mm厚铝板（密度2900kg/立方）冲孔烤漆超亮度发光字，背架：采用≥50镀锌钢结构，高空安装 | 个 | 6 |  |
| 87 | 形象墙 | 规格：（宽）3500mm*（高）1200mm（定制） 材质：≤4mm厚铝板背景，字≤10mm厚PVC（密度1800kg/立方）+UV打印+≤3mm厚亚克力（密度1500kg/立方） | 套 | 1 |  |
| 88 | 接种防疫上墙内容 | 规格：（宽）600mm*（高）800mm（定制） 材质：≤10mm厚PVC（密度1800kg/立方）+UV打印+≤3mm厚亚克力（密度1500kg/立方） | 个 | 60 |  |
| 89 | 医用隔帘 | 规格：L型（宽）1.3m+2.5m*（高）2.8m（定制） 颜色：蓝色（高精密款） 产品：健康环保，加厚涤纶≥90% 材质：隔帘幅宽定高3.2m，网孔高度0.50～0.75m，隔帘底端离地面通常约0.20-0.30m，可阻燃。包含铝合金医用轨道、韩带、四字钩及安装。符合GB 18401-2010、GB/T5715-2013、GB/ T5718-1997标准。轨道宽≥30mm，高≥20mm，壁厚≥1.5mm。 | 套 | 79 |  |
| 90 | 窗帘 | 规格：（宽）3.5m*（高）2.5m（定制） 颜色：浅灰色 产品：涤纶混纺材质（遮光隔热），健康环保，窗帘幅宽定高3.2m，符合GB18401-2010标准；包含加厚铝合金罗马杆壁厚≥3.8mm、韩带、打孔及安装。 | 套 | 10 |  |
| 91 | 磁铁门帘 | 规格：（宽）2.3m*（高）2.5m（定制） 材质：灰色韧性双丝带防护板 样式：铁夹片 | 套 | 4 |  |
| 92 | 玻璃磨砂纸 | 规格：（宽）1m*（高）1m（定制） 颜色：白磨砂 款式：自粘款 | 米 | 30 |  |

本项目部分预留中小企业采购；预留产品为办公家具用品1—24项，厨房设备25—45项，标识标牌72—88项，窗帘89—92项。

- 其他要求

1.标注▲的为本项目核心产品（标注★的为重要参数），供应商需提供但不限于第三方出具的检测报告，厂家授权，官网截图，工艺流程及产品彩图等。

2.在投标方案中提供包括但不限于质量保证措施及方案（质量保证须单独承诺）、运输方案、安装调试方案、培训服务方案及售后服务方案等。

3.供应商须结合本项目要求，响应文件中须提供厨房、餐厅产品摆放设计图。

4、提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标 人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委 员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、本项目部分预留中小企业采购；

预留产品为：办公家具用品1—24项，厨房设备25—45项，标识标牌72—88项，窗帘89—92项。

三、包装、运输要求：

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。 成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死 在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输费、保险费、现场保管费、三次倒运费、吊装费等费用。

四、质量保证

1、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策及招标文件的要求。所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，满足采购要求。

2、若质量不合格，甲方有权拒付所有货款；若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由供应商承担。

第四章  合同基本条款

- 一、交货条件

（一）交货地点：吴堡县宋家川街道旧县医院院内

（二）交货期：合同签订后30天内

（三）质保期：验收合格后3年

- 二、合同价款

1.合同价即中标价，投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求 的货物、服务且验收合格的所有费用，包括货物费、运杂费（含保险）、仓储保管费、验收费用、税费等其他相关费用。

2.合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

3.付款方式和程序：

（1）由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具发票给采购人（附详细清单）。

（2）付款方式：合同签订后预付合同金额的40% ，待全部设备运抵交货地点安装调试完毕，并经甲方验收合格后，验收报告编制完成后，甲方支付乙方剩余的60%货款。

4.履约情况：供货完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成退货、换货的一切费用由供货商承担，并负担采购人的一切损失。

三、质量保证

1、投标人提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，应全面满足招 标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，投标人须按采购产品主流标准配置 或以招标人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。

2、供应商在投标、响应环节应出具关于所提供计算机满足采购文件要求的承诺函，采购人在履约验收时，供应商需提供计算机等产品依法取得检测、认证机构出具的报告。

- 安装、调试要求：

1. 由投标人负责派技术人员到现场进行安装至验收合格。

2. 投标人应在合同中向采购人提供安装及运行的进度计划表。

3. 投标人应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生费用由投标人承担。

4. 安装期间所发生的费用均由投标人负责。

- 五、技术培训：

应包括产品(设备)使用操作、保养、维修等培训内容。投标人需为采购人免 费 培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品 (设备)投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品(设备)的稳定运行。投标产 品(设备)需在培训基地培训的，投标人应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费、资料费应由投标人承担。

六、技术支持：

- 提供全年 7*24 小时技术支持；

七、验收：

甲方应当邀请乙方共同对采购项目进行验收，甲方也可以邀请第三方机构参与验收。其内容包括确认产品(设备)的产地、规格、型号和数量，对其产品(设备)技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格 ”标准进行逐项检查。

1、所验产品(设备)的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文 件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品(设备)验收不合格，投标人应无条件免费更换或退货。

2、若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品(设备)技术性能，投标人应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5、验收依据：

合同文本；

投标文件及澄清函、招标文件；

国家和行业制定的相应的标准和规范。

产品(设备)验收清单（注明各部件的品名、数量、技术参数及要求和原产地 或生产厂家）。

- 八、知识产权：

投标人应保证投标货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权 或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。

九、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足招标人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对投标人违约行为进行追究。

- 售后服务要求

中标单位应当明确售后服务公约，承诺免费维修服务条件。产品出现故障时， 中标单位须第一时间作出响应，对于一般性故障，提供 24 小时电话咨询服务，协 助用户解决问题。对于通过电话无法解决的问题，将派出售后服务人员 2-4 小时内到用户现场解决问题。

- 十一、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式五份，采购人一份，中标人、吴堡县政府采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，中标人办理结算一份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第五章  响应文件构成及格式

注释： 1、本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。 2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

吴堡县政府采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

标段编号：

供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录

第一部分  响应函格式	X

第二部分  第一次谈判报价表	X

一、开标一览表	X

二、分项报价表	X

第三部分  资格证明文件	   X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、社保缴纳证明	X

三、税收缴纳证明	X

四、财务状况报告	X

五、提供具有履行合同所必需的服务和专业技术能力的承诺函	X

六、法定代表人授权委托书	X

七、信用记录	X

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商            信用承诺书	X

九、信用承诺书（保证金）	X

十、供应商书面声明函	X

十一、中小企业声明函	X

十二、非联合体声明函	X

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息	X

二、供应商性质	X

三、其他	X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书	X

第六部分  响应方案	X

一、响应方案	X

二、参考样表	X

三、技术服务偏差表	X

四、合同条款响应	X

五、供应商认为有利于成交的其他情况说明	X

第一部分  响应函格式

响应函

吴堡县政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）第   标段谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了谈判文件，完全理解并同意谈判文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见谈判文件第二章第三条中的“谈判文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对谈判文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本次采购活动有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重谈判小组的评审结果。

四、我方愿意按照谈判文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次采购活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）

日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

- 除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  第一次谈判报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

|  | 内容 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判报价 | 小写： 大写： 单位：元 |  |  |

供应商名称（盖章）

年　月　日

备注：1、“谈判报价”为总价。谈判报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

分项报价表（样表）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 具体产品内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 小写： 大写： 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。

供应商名称（加盖公章）

年　月　日

第三部分  资格证明文件

供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《信用承诺书》（保证金）、《供应商书面声明函》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、社保缴纳证明

三、税收缴纳证明

四、财务状况报告

五、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

六、法定代表人授权委托书

七、信用记录

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

九、信用承诺书（保证金）

十、供应商书面声明函

十一、本项目部分面向中小企业采购，供应商须填写《中小企业声明函》
   十二、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）

法定代表人授权委托书

吴堡县政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

| 法定代表人身份证复印件 （一面） | 授权代表 身份证复印件 （一面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （另一面） | 授权代表 身份证复印件 （另一面） |

供应商名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2、法定代表人亲自参加的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。

榆林市采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；

信用承诺书（保证金）

项目名称：

供应商：

统一社会信用代码：                               法人代表：

在本项目标段采购活动中，我公司（单位）自愿作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与采购活动。2.向监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.提交响应文件截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和响应文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；收到中标通知书后，30日内未将合同原件送至招标代理机构备案；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字或盖章）：             供应商（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：本承诺书效力和作用等同保证金，其有效期与投标有效期一致。

供应商书面声明函

吴堡县政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。谈判文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

二、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

谈判文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号)相关规定；

- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3、投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

- 4、在“标的名称”栏目下，按声明函的格式，逐一填写所提供的货物制造商的所有信息。本项目所属行业为工业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）

年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称（盖章）

年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2002〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（盖章）

年　月　日

第六部分  响应方案

一、响应方案

参照谈判文件第二章第八项《组织评审》各条款的要求，结合第三章《谈判内容及采购需求》编制响应方案。

二、参考样表

（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

（二）项目团队样表（仅供参考）

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作业绩和经历 | 当前分工 |  |
| 2、主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作业绩和经历 |  | 当前分工 |
| 3、行政辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作业绩和经历 |  | 当前分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

| 序号 | 分项内容 | 配置服务人员人数 | 应急预备人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

三、技术服务偏差表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件响应条款 | 偏离程度 | 偏离简述或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、填写此表时以第三章“谈判内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足谈判文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足谈判文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）

年　月　日

四、合同条款响应

完全理解并接受谈判文件中“合同基本条款”要求。

供应商名称（盖章）

年　月　日

- 供应商认为有利于成交的其他情况说明

- 附件：中小企业划型标准

| 中小企业划型标准如下： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 农、林、牧、 渔 | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入 （Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员 （X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员 （X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输 业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输 业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信 息技术服 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 务业 | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开 发经营 | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商 务服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列 明行业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕 300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业 只须满足所列指标中的一项即可。 |  |  |  |  |  |