招标容及采购需求

一、项目采购内容及技术要求

| 序号 | 标的 | 需求参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能全彩枪球一体机（核心产品） | 1、★全景采用1个F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容要可选 2、★全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍，细节采用高效红外阵列补光，照射距离最远≥150m。全景采用暖白光补光，补光距离≥30m，支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 3、★支持GB35114 A级安全加密 4、▲传感器类型：【全景】≥1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】≥1/2.8" Progressive Scan CMOS 5、▲最低照度：【全景】彩色：≥0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）【细节】彩色:≥0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 6、▲焦距：【全景】≥4 mm，【细节】≥5-110mm，≥25倍光学变倍 7、视场角：【全景】≥90°； 8、★全景通道和细节通道视频图像分辨率均不小于2688×1520，宽动态：≥110 dB超宽动态 9、网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据，SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro，SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512GB 10、报警：≥2路报警输入 1路报警输出 11、音频：≥1路音频输入，1路音频输出 12、▲防护：≥IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 70 |  |
| 2 | 球机支架 | 13、球机壁挂支架/铂金灰/铝合金材质 | 个 | 70 |  |
| 3 | 360°高空球形鹰眼 | 14、★3200万360°无盲区球型鹰眼，全景采用8个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输360°大场景无盲区拼接画面 15、全景通道分辨率≥11040 ×3616，细节通道分辨率≥2688 × 1520，星光级超低照度，≥0.0005 Lux/F1.2（彩色），≥0.0001 Lux/F1.2（黑白） 16、▲≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍，水平360°连续旋转，垂直≥-13°-90° 17、★采用高效红外阵列，低功耗，照射距离不少于260m，支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标 18、★支持GB35114A级安全加密 19、支持光学透雾，宽动态：全景不支持，细节支持120dB超宽动态 20、网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据，光纤接口：FC接口，内置光纤模块，波长TX1310/RX1550nm，20km传输距离，单模单纤，1000M网络数据 21、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512G） 22、报警：≥2路报警输入，2路报警输出，音频：≥1路音频输入，1路音频输出 23、工作温湿度：-30℃-60℃;湿度小于90%，防护：≥IP67， 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 1 |  |
| 4 | 鹰眼支架 | 24、高点球机壁挂支架/铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 5 | 网络摄像机 | 25、★设备需采用F1.0超大光圈镜头，最高分辨率需达到400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 26、▲传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：≥0.0005 Lux ，宽动态：≥110 dB，补光距离不少于30 m，防补光过曝：支持，补光灯类型：柔光灯 27、★图像分辨率均不小于2560 × 1440 28、▲音频：1个内置麦克风，高清拾音 29、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 30、启动和工作温湿度：≥-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）31、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，支持PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 32、≥IP67防尘防水设计 | 台 | 20 |  |
| 6 | 摄像机支架 | 33、筒机壁装支架/铝合金材质 | 个 | 20 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 34、千兆光纤收发器发送端：≥1个千兆RJ45，≥1个千兆FC光口，单模单纤，传输距离≥20公里，交换容量≥4Gbps，包转发率≥2.98Mbps 35、千兆光纤收发器接收端：≥1个千兆RJ45，≥1个千兆FC光口，单模单纤，传输距离≥20公里，交换容量≥4Gbps，包转发率≥2.98Mbps | 对 | 40 |  |
| 8 | 交换机-1 | 36、提供≥8个千兆电口，交换容量≥816 Gbps，包转发率≥811.90 Mpps，浪涌防护≥8网口6 kV，线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式，坚固式高强度金属外壳，无风扇设计，高可靠性 | 台 | 40 |  |
| 9 | 交换机-2 | 37、提供≥16个10/100/1000M自适应RJ45电口，≥1个千兆SFP光口，支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x，全千兆网络设计 线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式，≥10万小时的平均无故障时间，坚固式高强度金属外壳，无风扇设计 | 台 | 4 |  |
| 10 | 交换机-3 | 38、端口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口，交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率：≥126Mpps，支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能，支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 | 台 | 2 |  |
| 11 | 服务器-1 | 39、CPU：配置≥2颗 C86架构国产处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64 40、内存：配置≥128G DDR4，≥8根内存插槽 41、硬盘：配置≥480G SATA×2（RAID 1） ，≥4TB SATA 7.2K×2（RAID 1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘 42、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 43、PCIE扩展：支持≥4个标准PCIE插槽，网口：标配板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口 44、其他接口：标配≥1个IPMI RJ-45管理接口，7个USB 3.0接口，2个VGA接口 45、电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； | 台 | 1 |  |
| 12 | 服务器-2 | 46、CPU：配置≥1颗处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 47、内存：配置≥64G DDR5，8根内存插槽 48、硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 49、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 50、PCIE扩展：支持≥4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0，网口：板载≥2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 51、其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 52、电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 | 台 | 1 |  |
| 13 | 网络存储设备 | 53、★处理器：≥1颗64位多核处理器，系统内存：≥8GB（可扩展至64GB），系统盘：≥1×240GB SSD（后置） 54、★存储接口：≥60个SATA接口，支持硬盘热插拔，网络接口：≥4个2.5G数据网口，1个千兆管理口，其他接口：≥1×COM，≥2×USB2.0（前置），≥2×USB3.0（后置），≥1×VGA（前置），≥1×HDMI（后置） 55、整机电源：1600W，1+1冗余电源 56、▲存储设备支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，支持视频流、图片直写 57、▲支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复，支持RAID降级可读写，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 58、▲支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 59、视频性能：接入带宽≥1400Mbps，图片性能：支持≥80张/S（单张图片500KB） | 台 | 1 |  |
| 14 | 视频监控应用模块 | 60、需具备视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换 61、需具备云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1 个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力 62、需具备智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示） 63、需具备资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组 64、需具备全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式 65、需具备录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 66、需具备录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图 67、需具备视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式 68、需具备图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片69、需具备图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置 70、需具备图片下载能力 71、需具备电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理 72、需具备上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作 73、需具备视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出 | 项 | 1 |  |
| 15 | 系统运行状态监测模块 | 74、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览 75、实时监测核心服务（如流媒体服务、存储服务、AI 分析服务）的运行状态（正常/异常/离线） 76、检测服务关键指标：CPU/内存占用率、网络带宽、线程池状态、服务响应延迟等 77、支持服务心跳检测，超时自动触发告警并尝试重启恢复 78、监控接入设备（摄像头、NVR、门禁等）的在线/离线状态、网络延迟、视频流质量（丢包率、码率波动）。 79、检测设备存储状态（剩余容量、硬盘健康度）、温度、电源电压等硬件指标 80、统计在线设备数量、视频通道数、存储空间使用率（总容量/已用/剩余） 81、统计智能分析任务执行次数、识别准确率、报警事件分布（如越界/聚集事件占比），通过仪表盘展示实时数据（如当前服务负载、设备在线数、今日报警数）。 82、提供同比/环比分析（如本月与上月设备故障率对比） | 项 | 1 |  |
| 16 | 企业级硬盘 | 83、接口类型：SATA3.0，尺寸：3.5寸，转速：7200，平均读写功率（W）：6.4W，缓存：512MB，容量：≥16TB 容量，刻录技术：CMR，接口传输速率（最大值）：6Gb/s，MTBF：2500000 h | 块 | 45 |  |
| 17 | 室外机柜 | 抱杆机柜 84、机柜采用 ≥1.0厚度热度锌板制作，机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效，防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰，内含双路220V电源防雷，≥1个双路10A空气开关， ≥1个3芯插座，采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性，机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 85、尺寸≥538mm（宽）x576mm（高）x358mm（深） | 台 | 40 |  |
| 18 | 落地机柜 | 落地机柜 86、机柜采用焊接结构，保证了机柜的机械强度、刚性和防水的性能，材料采用高强度冷轧板，既能有效防腐又办证强度 87、尺寸：≥600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深） 含双路220V防雷，≥1个双路空气开关，≥8个单路空气开关，≥1个三芯维护插座，防护等级≥IP55 | 台 | 3 |  |
| 19 | 解码器 | 超高清解码器 视频输入 88、★支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 89、 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 90、支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 电视墙功能 91、★支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机不低于64个场景，整机支持不低于255个平台预案轮巡组 92、▲ 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 93、 ▲支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作，视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG，解码分辨率不低于3200W像素，视频解码通道：≥160 94、★视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码，单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 | 台 | 1 |  |
| 20 | 标准机柜 | 95、安装方式：落地式，内部空间：≥42U，静态承重：≥500KG 尺寸(宽*深*高度）mm：≥600*600*2055 96、前后门材料：前单网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T≥1.2，侧门材质：冷轧板 T≥0.8，门框左右立柱：冷轧板 T≥0.8 左右支架：冷轧板 T≥1.2，辅件：含≥40套安装螺丝，前/后钥匙各两把 | 台 | 1 |  |
| 21 | 机柜PDU | 97、输入接线：≥3*1.5 mm²，长1.5m，10A插头，单相 98、输出孔位：≥8位10A国标5孔 | 套 | 4 |  |
| 22 | PDU支架 | 99、PDU 安装支架，PVC 材质、8 位 10A 国标 5 孔 | 对 | 1 |  |
| 23 | 轨道 | 100、L型导轨,适配600深机柜 | 个 | 4 |  |
| 24 | 基础功能模块 | 101、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接 102、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力 103、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限 104、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理 105、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置 106、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时 107、提供数据、服务等统一开放能力 108、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览 | 项 | 1 |  |
| 25 | 视频监控模块 | 109、视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、大华设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议、实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。授权 license | 路 | 1000 |  |
| 26 | 设备网络管理模块 | 110、设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。授权 license | 路 | 1000 |  |
| 27 | 视频联网模块 | 111、提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。授权 license 112、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联 113、支持资源同步能力 114、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力 115、支持级联视频点位设备操作控制能力 | 路 | 1000 |  |
| 28 | 视频联网汇聚 | 116、下级平台推送到本级平台视频点位路数控制，通过级联点位授权路数控制。授权 license | 路 | 1000 |  |
| 29 | 铜缆双绞线 | 117、6类室内非屏蔽双绞线，执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5，芯线材料：无氧铜，芯线绝缘材料：高密度聚乙烯，撕裂绳：有，十字骨架：有 | 米 | 7000 |  |
| 30 | 电源线-1 | 118、3芯RVV电源线，导体类型：无氧铜，护套类型：PVC 线缆芯数：3芯，线缆类型（电源线）：RVV，标称截面积：2.5mm2 符合RoHS 2.0 环保认证，符合国家3C认证 | 米 | 4500 |  |
| 31 | 电源线-2 | 119、2芯RVV电源线，导体类型：无氧铜，护套类型：PVC，线缆芯数：2芯，线缆类型（电源线）：RVV，标称截面积：1mm2 符合RoHS 2.0 环保认证，符合国家3C认证 | 米 | 3600 |  |
| 32 | 光纤 | 120、24 芯单模监控光纤线 | 米 | 5800 |  |
| 33 | 立杆 | 121、杆高:6m，材质:镀锌钢管喷塑，底柱高 2m直径 114mm，中柱高 2m 直径 76mm，上柱高 2m 直径 76mm。 | 套 | 40 |  |
| 34 | 鹰眼立杆 | 122、4 米高，现场焊接加工（镀锌钢管喷塑） | 个 | 1 |  |
| 35 | 预埋件 | 123、基础规格:500*500*600mm 深，砼强度等级:C25，人工挖土方、支设模板、安装地笼、浇筑混凝土基础 | 个 | 40 |  |
| 36 | 定制横臂 | 124、定制（镀锌钢管喷塑） | 个 | 70 |  |
| 37 | 开槽施工 | 125、路面进行切割、清理碎石和混凝土碎料,填充石子和沥青混凝土 | 米 | 3500 |  |
| 38 | 套管 | 126、定制DN20 | 米 | 3000 |  |
| 39 | 路面恢复 | 127、路面恢复 | 米 | 3000 |  |
| 40 | 手井 | 128、水泥砖或混凝土砌筑，尺寸为≥550mm×550mm，深度≥600mm | 个 | 4 |  |
| 41 | 插线板 | 129、定制，国标，单插线板≥3 个 3 孔 | 个 | 40 |  |
| 42 | 辅材 | 130、定制（光纤跳线、终端盒、水晶头、小五金等） | 批 | 1 |  |
| 43 | 专线链路 | 131、100M | 条 | 4 |  |
| 44 | 安装调试 | 132、技术调试，系统集成、设备安装、高空作等 | 项 | 1 |  |
| 标的序号2、4、6、14、15、22、23、24、25、26、27、28、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44二十四项无需在中小企业声明时列入。 |  |  |  |  |  |

二、综合要求

1、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

2、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

4、所供货物必须为原装品牌产品。

5、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

6、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。

三、服务要求

▲（一）实施要求

针对本项目提供实施方案，方案内容包括：①实施计划②供货、运输、安装、调试③验收措施④技术人员配备⑤物力调配的相应保障措施⑥应急措施。

▲（二）质量保证方案

根据本项目实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含①产品性能、使用寿命及效果②质量管理体系及保证措施。

▲（三）培训方案

投标人根据采购人要求，提供培训方案，方案包含：①培训目的②培训计划及内容③培训效果。

（四）售后服务方案

▲1、根据本项目实际需求，提供售后服务方案，内容包含：①售后服务范围及保障措施②响应时间、响应方式。

2、投标人提供的设备（货物）质保期限1年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。质保期内中标方接到采购人反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标方应向采购人提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。

3、安装调试后，中标人免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

▲四、环境标志产品

投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

五、中标人的职责

1、中标人在投标文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

★六、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）

1、投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。

2、投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

3、投标人须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。

4、投标人须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，投标人应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。

5、投标人须承诺：投标人根据产品的特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，安全责任自负，包括从制造商到采购人指定交货地点所需的运输、装卸、安装等一切费用。

备注：

（1）“★”内容为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“实质性条款响应”处逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。

（2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将影响评分。

（3）“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。