采购需求
工程量清单：

	分项编号
	工程成费用名称
	单位
	数量

	1 
	第一部分建筑安装工程费
	公路公里
	0.65

	102 
	路基工程
	km
	0.65

	LJ02
	路基挖方
	m3
	

	LJ0201
	挖弃土方
	m3
	16844

	LJ0202
	挖弃石方(2km运距)
	m3
	218

	LJ03
	路基填方
	m3
	1650

	LJ0301
	利用土方填筑
	m3
	1650

	LJ06
	排水工程
	km
	0.65

	LJ0601
	边沟
	m3/m
	228.74/624

	LJ060101
	现浇C20混凝土边沟
	m3/m
	138.66/464

	LJ060102
	现浇C25混凝土边沟
	m3/m
	66.4/160

	LJ060104
	预制C30钢筋混凝土盖板
	m3
	23.68

	LJ0602
	排水沟
	m3/m
	113.5/125

	LJO60203
	M7.5浆砌块片石排水沟
	m3/m
	113.5/125

	LJ060204
	级配碎石垫层
	m3
	50.85

	LJ0607
	其他排水工程
	km
	0.65

	LJ060701
	过户涵
	m/道
	12/21

	LJ06070101
	DN500钢筋混凝土管
	m/道
	12/2

	LJ07
	路基防护与加固工程
	km
	0.65

	LJ0701
	上般边坡防护与加固
	km
	0.65

	LJ070101
	路肩墙、路堑墙
	m3/m
	2477.2/304

	LJ07010101
	M7.5浆砌块片石
	m3
	2477.2

	LJ07010102
	砂砾回填
	m3
	886.5

	LJ07010103
	碎石垫层
	m3
	307.8

	LJ07010104
	挖基土方
	m3
	3190.5

	103 
	路面工程
	km
	0.65

	LM02
	水泥混凝土路面
	m2
	2877.77

	LM0203
	路面基层
	m2
	3326.57

	LM020302
	18cm水泥稳定土基层(5%)
	m2
	3326.57

	LM0205
	水泥混凝土面层
	m2
	2877.77

	LM020501
	18cm水泥混凝土
	m2
	2877.77

	LM03
	其他路面
	m2/处
	80/2

	LM0301
	错车道
	m2/处
	80/2

	LM030101
	18cm水泥混凝土
	m2
	80

	LM030102
	18cm水泥稳定土基层(5%)
	m2
	80

	LM030103
	挖土方
	m3
	110

	LM030104
	填土方
	m3
	13

	LM040202
	土路肩加固
	m3
	35.41

	LM04020201
	现浇C25混凝土
	m3
	35.41

	LM05
	路面排水
	km
	0.65

	LM0501
	拦水带
	m
	185

	LM050102
	C25水泥混凝土
	m3/m
	9.91/125

	LM050103
	M10青红砖拦水墙
	m3/m
	6.91/60

	104 
	桥粱涵洞工程
	km
	0.65

	10401 
	涵洞工程
	m/道
	10/1

	HD0101
	1-1.0混凝土圆管涵
	m/道
	10/1

	106 
	交叉工程
	处
	4

	10601 
	平面交叉
	处
	4

	1060102 
	公路与等外公路平面交叉
	处
	4

	LJ
	路基工程
	km
	

	LJO3
	路基填方
	m3
	1126

	LM0301
	利用土方填筑
	m3
	1126

	LM
	路面工程
	km
	

	LMO2
	水泥混凝土路面
	m2
	408.76

	LMO203
	路面基层
	m2
	449.64

	LM020302
	18cm水泥稳定土基层(5%)
	m2
	449.64

	LM0205
	水泥混凝土面层
	m2
	408.76

	LM020501
	18cm水泥混凝土
	m2
	408.76

	LM03
	其他路面
	m2
	177.92

	LM0301
	20cm级配碎石面层
	m2
	177.92

	107 
	交通工程及沿线设施
	km
	0.65

	10701 
	交通安全设施
	公里
	0.65

	JA01
	护栏
	m
	424

	JA0105
	钢护栏
	m
	424

	JA010501
	波形钢板护栏
	m
	424

	JA01050101
	Gr-C-4E
	m
	284

	JA01050102
	Gr-C-2E
	m
	15

	JA01050103
	Gr-C-2C
	m
	125

	JA01050106
	端部
	处
	6

	JA03
	标志牌
	块
	10

	JA0301
	铝合金标志牌
	块
	10

	JA03010101
	单柱式铝合金标志牌(△700mm)
	块
	2

	JA03010102
	单柱式铝合金标志牌(O600mm)
	块
	1

	JA03010105
	单柱式铝合金标志牌(△700mm+O600mm)
	块
	3

	JA03010106
	太阳能黄闪灯
	套
	1

	JA03010107
	单柱式凸面镜(O1000mm)
	套
	3

	JA05
	平交道口标注
	个
	16

	JA06
	轮廓标
	个
	53

	JA0603
	栏式轮廓标
	个
	53


