崾崄乡2025年苹果产业发展建设项目

采购需求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雹网 | - 防雹网架型。搭建单行单脊屋脊式防雹网，立柱地面高度4.5m，架顶呈等腰三角形，在立柱3.5~3.9m 处架设一条横杆，形成三角形屋脊的底边，并与相邻行间的立柱连接。将立柱顶端用钢管与横杆连接，形成三角形屋脊，脊宽与树冠冠径一致，立柱间距为8～10m。 - 2.材料选择。立柱材料选直径7.5cm、壁厚3mm 以上的镀锌圆钢管，符合GB/T3091标准的规定。横杆材料选用直径为4.2cm的镀锌钢管。拱杆材料选用直径为 4.2cm 的镀锌钢管。防雹网选择遮光率<10%，轻便且抗老化、抗紫外线的白色聚乙烯防雹网，以9x9mm 网孔最宜。架丝选用8#钢丝绳或钢铰线。地锚应用双道10#花篮螺丝及 7.5cm镀锌圆钢管打桩固定。 | 亩 | 145 |
| 2 | 地布 | 地布采用聚丙烯（PP）编织布，120gsm黑色地布、幅宽2米，每亩350米，相邻地布搭接20cm，用U型钉（间距1米）或地毛固定。 | 亩 | 100 |
| 3 | 滴灌 | 滴管主管：PVC-U管，直径110mm，支管：PE软管（直径63mm），单条滴灌带每行铺设，每亩1400米长度。） | 亩 | 100 |

- 二、交货期：自合同签订之日起30日历天

- 三、质保期：2年。

- 四、交货地点：黄龙县崾崄乡人民政府

五、质量要求：符合国家及行业相关标准