- 1、产品硬件

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹰眼分析相机 | 2台 | 分辨率： ≥ 1280×1024 帧率(fps)： ≥ 200 传感器： 1/2" CMOS 像元尺寸： 4.8μm 镜头光圈：≥F2.4 数据接口 ：GigE 镜头接口 ：C，CS 光谱 ：黑白 动态范围： 62.1 dB 额定功率 ：4 ~ 4.9 W @ PoE 供电要求 ：PoE |
| 2 | 慢动作视频相机 | 1台 | 分辨率：≥1280×1024 帧率(fps)：≥150 传感器 ：1/2" CMOS 像元尺寸：4.8μm 数据接口：GigE 镜头接口：C，CS 动态范围：62.1 dB 供电要求：PoE 功率：3.8 ~ 4.9 W @ PoE |
| 3 | 分析服务器（核心产品） | 1台 | 1.处理器：≥第十四代I7； 2、内存：≥16GB DDR4 2666；最大内存容量128GB； 3、硬盘：≥256 SSD；1TB； 4、网卡：≥4口千兆网卡； 5、显卡：≥GTX1650； 6、操作系统：Windows10 64位 专业版 7、电源：≥700W ； 8、网络接口：RJ45千兆网口 9、带宽：支持千兆 10、散热循环风扇架构：主风扇（CPU）+后置系统风扇 +前置双风扇套件架构 |
| 4 | POE交换机 | 1台 | - 端口形态：16个10/100/1000Base-T千兆电口，支持多场景组网需求； - 2、交换能力：36Gbps交换容量，27Mpps转发性能，4MB共享缓存架构，可应对突发大流量监控数据传输； 3、供电能力：支持PoE+（IEEE 802.3at），单端口最大供电功率30W，整机最大输出225W，可为大功率摄像头、无线AP等设备供电，最大供电距离达250米（需终端适配）。 4、防护能力：集成安防级防雷电路（6kV防浪涌）、全钢机壳+防腐蚀粉末涂层，适应高温、潮湿、粉尘等恶劣环境； 5、散热与功耗：双风扇散热设计，支持0°C~40°C工作温度，整机待机功耗低至15W，符合绿色节能标准 |
| 5 | 传输线缆 | 1套 | 六类网线和HDMI视频电缆 长度和数量按安装场地实际环境配置 |
| 6 | 安装组件 | 1套 | 高强度三脚架：1支 分析相机安装组件：1套 |
| 7 | 触控大屏幕 | 1台 | 配置不低于： 尺寸：65寸 分辨率：3840*2160 刷新率：60HZ 触控原来：红外识别 触摸精度：±1mm |
| 8 | 其他 |  | 以上所述技术参数为最低要求，投标人所投产品性能不得低于此标准 |

- 2、产品软件

| 序号 | 系统功能模块 | 功能要求 | 技术参数要求 | 数量 （套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能训练技术分析 | - 1、智能训练课题模板 - 2、技术数据即时反馈 - 3、训练技术数据统计分析 | 鹰眼训练课题：教练员可以将“鹰眼自动跟踪反馈”技术融入自己的日常训练中，例如在运动员的发球或击球训练中，选择击球区域，并且设定每一击球的“球速、转速和过网高度”等技术指标，鹰眼系统自动判断运动员的每一发球或击球是否符合技术指标的要求，系统屏幕上实时显示运动员每次发球或击球的技术指标，并在每个训练课题结束后显示统计分析数据。 | 1 |
| 2 | 智能比赛技术分析 | - 1、比赛技术数据实时分析 - 2、发抢段、接抢段、相持段三段技术数据分析 - 3、战术落点分析 | 队员在比赛过程中每一拍的技术数据和球的飞行轨迹的数据，实时显示在系统界面上。系统自动识别每个回合的开始和结束。系统实时显示比赛双方的回合数、每个回合的拍数、每一拍的时间、方向、过网高度、速度、转速、每一方在本回合内的最高速度、平均速度、飞行轨迹图。在每局和每场比赛结束后，教练员可以在系统中选择技术统计查看队员在每局、每场比赛中，队员的技术综合统计数据。 | 1 |
| 3 | 慢动作回放 | - 慢动作示教和动作纠正 | 超级慢动作：系统在训练场地中部署1台鹰眼同步相机，以180帧/秒的速度逐帧慢放运动员的细微动作，从而教练员可以深入分析运动的技术动作，进行纠正。 智能视频回放：系统通过智能视频分析，可自动在比赛模块中，按回合进行视频分段录制。并进行慢动作回放。支持快进、快退、慢进、慢退等播放设置。并支持自定义存储。 | 1 |
| 4 | 队员管理 | - 队员注册和技术数据查询 | 系统支持运动员个人信息录入并完成注册。系统提供训练技术数据查询功能并支持运动员训练数据报告导出存储。 | 1 |

- 3.其他要求：

- 交货：合同签订之日起25日内供货至招标人指定地点，由中标人安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备，到货后5日内完成仪器安装、调试、通过招标人验收。

- 安装调试：安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，并通过相应的技术验收指标，直至用户认可仪器符合技术性能为止；安装调试期间产生的一切费用（包括但不限于安装、人工、运输搬运、交通、打孔、管路整理等）由中标人负责。安装调试检验结果同时应符合制造厂产品标准和买方认可的技术性能。

- 售后:保修期至少是货物安装验收合格后2年。在质保期内，所有服务及配件全部免费，并终身提供维修服务。必须提供全套技术文件及产品软件，包括中英文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，软件免费升级。维修服务：供货方在接到买方要求提供服务的电话后，会在2小时内响应。电话服务无法解决的，将会在24小时内派服务工程师到达买方现场检修仪器。如因外界交通或其它非可控之原因而无法及时到达买方现场的，应通知买方说明这些原因并将计划达到的日期通知买方。对于一般性故障问题，承诺24-48小时内修复；如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。供货方应终身负责维护维修，如因非人为原因导致仪器出现故障，需要寄送厂家返修，则期间产生费用由供货方承担。

- 培训：安装调试合格后，由中标人安排工程师为招标人操作人员做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。正式培训：中标人须提供一年内2人次仪器制造商组织的免费培训。内容包括仪器的基本原理，操作保养，维修等方面，直到技术人员能独立操作和使用，异地（仪器安装地点所在区县以外区域）培训所产生的交通、食宿等费用由中标人承担。

- 验收：

- 仪器设备安装、调试完成后，对照采购文件、投标文件上的技术参数及合同条款，由甲乙双方共同进行验收，仪器技术指标验收耗材乙方准备。对项目验收发生的检测（检验）费、测量审核、计量检定、专家论证劳务报酬等费用支出，由中标方承担。若验收未通过，乙方负责更换设备或重新安装调试，双方重新组织验收，此过程中产生的所有费用、及因此对甲方造成的损失均由乙方承担。

- 验收标准：满足招标采购文件、投标文件上的配置清单及技术参数要求，合同条款和国家有关质量标准、技术指标验证要求，仪器能够稳定运行，且经乙方组织的现场培训后，使用人员能正确使用仪器。

- 根据制造商（生产者）主机进行指标验证，直至用户认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，招标人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

双方验收时，对设备外观、数量、配置情况等进行仔细核对、清点，认真考核仪器指标，验收合格后，签署验收报告。以上所有工作完成后，验收合格，双方签署最终验收证明书。