一、项目概况

西安市儿童医院经开院区已正式开诊，现有网络已无法满足日益增长的网络需求。故此需申请500M互联网链路作为网络支撑经开院区日常诊疗、运营需求。互联网专线接入具有专线独享、网络稳定、应用安全的特点，提供带宽优化功能，确保我院网络的良好性能和稳定性。通过流量分析、链路控制、流量整形等技术手段优化带宽利用效率，提升网络传输速度和质量。保障经开院区日常办公、问诊、挂号等网络使用。

二、 技术要求

- 1）带宽要求：互联网链路（内网点对点）500M，并提供公网IP地址16个

- 2）连接方式：光缆线路互链路要求：PTN。

- 3）购买方式：租用光缆通信线路。

- 4）租用时间：一年。

- 5）光缆由运营商机房铺设至经开院区机房，并保证线路双路由运行。

- 6）要求所铺设光缆为单模，光纤盒使用SC接口。

- 7）光缆进入院区内，直接进入地沟铺设，必要时地埋。

- 8）铺设光缆时在拐弯处、井盖下、地埋出口处、光缆终端链接处均 设有醒目标签。标签内容包含：光缆型号、光缆路由、施工单位、施工时间、施工单位联系人及电话。

- 9）光缆接入后需对网络带宽进行测试，确保网络带宽达到要求。

- 10）中标方专门委派专业技术人员负责本次项目的维护与技术服务。

- 11）传输支持主备链路自动倒换

- 12）支持业务 50ms 内电信级保护倒换

- 13）槽位容量最大支持 40GE

- 14）支持网管可视化管理

- 15）主控、电源单板 1+1 保护

- 16）提供链路接口支持100M光／电、1000M光口等灵活接口类型；提供数据链路专线接入

- 17）所提供的出口物理光路总衰减不超过20db;

18）所提供的光缆为单模光缆1.31μM的损耗不超过0.4db/KM,1.55μM的损耗不超过0.3db/KM