| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性大便采样管 | 25ml/个 1000个/箱 | 箱 | 2 | 25ml/个，包含便签纸。 |
| 2 | 50ml圆锥底离心管 | 50ml/支，25支/架，500支/箱 | 箱 | 2 | 50ml/支，25支/架，500支/箱；锥形底，RCF12000xg,密封盖，袋装，灭菌。 |
| 3 | EP管 | 1000个/包；1.5ml/支。 | 包 | 2 | 1000只/包；1.5ml/支，无RNA酶。 |
| 4 | 一次性移液管 | 200支/箱；10ml/支。 | 箱 | 10 | 200只/箱；10ml/支。 |
| 5 | 一次性移液管 | 200支/箱；25ml/支。 | 箱 | 10 | 200只/箱；25ml/支。 |
| 6 | PBS（-）缓冲液 | 500mL/瓶 | 瓶 | 36 | 500mL/瓶，不含钙离子、不含镁离子，100nm无菌过滤。 |
| 7 | 玻璃珠或者锆珠 | 直径5毫米 | 包 | 15 | 直径5毫米 |
| 8 | 75.0cm2一次性细胞培养瓶(标准型) | 5只/袋，100只/箱 | 箱 | 8 | 75.0cm2,250ml；5只/袋，100只/箱；标准型，灭菌。 |
| 9 | 25.0cm2一次性细胞培养瓶(标准型) | 10只/袋，200只/箱 | 箱 | 62 | 25.0cm2，50ml，10只/袋，200只/箱；标准型，灭菌。 |
| 10 | 200μL加长型吸头（无菌） | 96支/盒 | 盒 | 20 | 96支/盒，无菌，带滤芯，加长型(10cm)。 |
| 11 | 0.22μm灭菌独立包装 除菌针头过滤器 | 50个/盒 | 盒 | 5 | 已灭菌，50个/盒，滤膜孔径0.22μm，直径33mm，PVDF材质。 |
| 12 | 5mL注射器 | 100支/盒 | 盒 | 1 | 独立包装，已灭菌，无热源、刻度清晰，气密性佳，环氧灭菌，配备针头。 |
| 13 | 胎牛血清 | 500mL/瓶 | 瓶 | 19 | 1.规格：500mL/瓶； *2.通过毒性测试及支原体检测合格； 3.血清经三次100纳米过滤，内毒素含量≤20EU/mL，血红蛋白含量≤25mg； *4.提供生产厂家对本产品的授权函原件或区域总代理针对本产品的转授权函原件（须提供生产厂家对区域总代理的授权函复印件且加盖区域总代理公章） |
| 14 | MEM细胞培养基 | 500mL/瓶 | 瓶 | 50 | 500ml/瓶；含2.00mM/L谷氨酰胺，含平衡缓冲液。 |
| 15 | 青霉素链霉素溶液（双抗） | 100mL/瓶 | 瓶 | 80 | 1.规格：100mL/瓶，优级纯 GR； 2.浓度：青霉素 10,000U/mL, 10,000μg/mL 链霉素溶于 0.85% NaCl。 |
| 16 | 氯化镁 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10 | 已灭菌 |
| 17 | 氯化钙 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10 | 已灭菌（同上） |
| 18 | 一次性隔离衣 | 70件/箱 | 箱 | 6 | 120厘米×140厘米（加厚） |
| 19 | 5ml免高压吸尖 | 50支/盒 | 盒 | 50 | 已灭菌，刻度清晰，气密性佳 |
| 20 | 麻疹病毒、风疹病毒和腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份 | 盒 | 2 | 1病毒检测通道：FAM/VIC/ROX/CY5。2设有内标（Rnasep）。3最低检测限：500copies/Ml。4线性检测范围：2x103~1x108copies/Ml。 |
| 21 | 麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份 | 盒 | 4 | 1病毒检测通道：FAM/VIC/CY5。2设有内标（Rnasep）。3最低检测限：500copies/Ml。4线性检测范围：2x103~1x108copies/Ml。 |
| 22 | 腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份 | 盒 | 20 | 1病毒检测通道：FAM/CY5。2设有内标（Rnasep）。3最低检测限：500copies/Ml。4线性检测范围：2x103~1x108copies/Ml。 |
| 23 | 麻疹病毒三重分型试剂盒 | 48人份 | 盒 | 2 | 1病毒检测通道：FAM/VIC/HEX/TEXAS RED/ROX/CY5。2设有内标（Rnasep）。3最低检测限：500copies/Ml。4 线性检测范围：2x103~1x108copies/Ml。 5 可检测麻疹病毒H1/B3/D8。 |
| 24 | 麻疹病毒8重分型试剂盒 | 48人份 | 盒 | 4 | 1病毒检测通道：FAM/VIC/HEX/TEXAS RED/ROX/CY5。2设有内标（Rnasep）。3最低检测限：500copies/Ml。4 线性检测范围：2x103~1x108copies/Ml。5 可检测麻疹病毒B/C/D/E/F/H/G/A。 |
| 25 | 核酸提取试剂盒 | 64T | 盒 | 110 | 适用于天隆GeneRotex 96通量仪器。 |
| 26 | 麻疹病毒IgM抗体检测试剂 | 48人份 | 盒 | 20 | 1检测方法：酶联免疫捕获法。2实验设置空白孔1孔、阳性对照1孔、阴性对照1孔、临界值对照3孔。3孵育时间≤135min。4灵敏度≥98.3%,特异度≥98.9%。 |
| 27 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂 | 48人份 | 盒 | 20 | 1检测方法：酶联免疫捕获法。2实验设置空白孔1孔、阳性对照1孔、阴性对照1孔、临界值对照3孔。3孵育时间≤135min。4灵敏度≥98.3%,特异度≥98.9%。 |
| 28 | 畜牧养殖灭蚊灯（养殖场专用） | 带风扇、网兜 | 个 | 60 | 光触媒诱蚊方式，紫光LED(波长365）诱蚊，带强风机无阻风道循环对流，带尼龙丝编织网兜，加长电源线（1.5m-2.5m），电压220V-50Hz，使用环境为养殖场。 |
| 29 | L-谷氨酰胺溶液 | 瓶/100ml | 瓶 | 30 | 200mM(29.2mg/ml)，0.85%NaCl，经过滤除菌。 |
| 30 | 7.5%碳酸氢钠溶液 | 瓶/100ml | 瓶 | 60 | 7.5%碳酸氢钠，超纯水配制，经过滤除菌。 |
| 31 | 胰蛋白酶-EDTA | 瓶/100ml | 瓶 | 330 | 不含酚红，含0.25%EDTA。 |
| 32 | 流行性乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒/含内标（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 14 | 针对流行性乙型脑炎病毒(JEV)设计特异性引物和Taqman探针，并以FAM 标记流行性乙型脑炎病毒的探针。2、试剂盒包含内标，其内标靶基因为蚊虫的保守基因。适用于国产多通道荧光定量PCR仪，如天隆、宏石、博日等，进口多通道荧光定量PCR仪，如 ABI系列的ABI 7500，Bio-Rad CFX96、LightCycler480等。检测通道：FAM(JEV)、ROX/TEXAS RED(内标)。扩增检测程序时间：90min左右。(1)最低检测限：500copies/mL。针对可能与本试剂盒检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。批内、批间精密度检测Ct值的变异系数(CV)均小于5%。 |
| 33 | 百日咳杆菌双重核酸检测试剂盒 | 48T | 盒 | 30 | 可对百日咳IS481、IS1001双基因定性检测，适用于鼻咽拭子、鼻咽抽取液样本。适用于ABI7500、Bio-rad CFX96 Touch。 |
| 34 | Fast Taqman Minture | 5ml | 盒 | 50 | 适用于探针法实时荧光定量PCR，用于基因组DNA靶序列和RNA反转录后的cDNA靶序列检测。适用于ABI7500 PCR仪。 |
| 35 | 肺炎链球菌核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 20 | 可对痰液、呼吸道分泌样本及增菌液中肺炎链球菌定性检测，适用于ABI7500、Bio-rad CFX96 Touch。 |
| 36 | 脑膜炎奈瑟菌双重核酸试剂盒 | 25T | 盒 | 1 | 可对咽拭子、血液、脑脊液样本及增菌液中脑膜炎奈瑟菌定性检测，主要检测脑膜炎奈瑟菌CtrA和SodC基因。适用于ABI7500、Bio-rad CFX96 Touch。 |
| 37 | 流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒 | 25T | 盒 | 1 | 可对鼻咽拭子、血液、脑脊液样本及增菌液中流感嗜血杆菌定性检测。适用于ABI7500、Bio-rad CFX96 Touch。 |
| 38 | 白喉杆菌(toxA&toxB)双重核酸检测试剂盒 | 25T | 盒 | 1 | 可对鼻腔分泌物、咽喉拭子等样本及增菌液中白喉杆菌定性检测。适用于ABI7500、Bio-rad CFX96 Touch。 |
| 39 | 无菌脱纤维绵羊血 | 100ml | 瓶 | 75 | 用于配置木炭琼脂培养基 |
| 40 | 塑料培养皿 | 1000个/箱 | 箱 | 3 | 无菌，100mm |
| 41 | 儿科用鼻咽采样拭子 | 1000支/箱 | 箱 | 2 | 无菌独立包装(带塑料杆带套管)，材质植绒 |
| 42 | 儿科用口咽采样拭子 | 1000支/箱 | 箱 | 4 | 无菌独立包装(带塑料杆带套管) |
| 43 | 成人用无菌塑料棒拭子（口咽） | 1000支/箱 | 箱 | 4 | 无菌独立包装(带塑料杆带套管) |
| 44 | 成人用无菌塑料棒拭子（鼻咽） | 1000支/箱 | 箱 | 2 | 无菌独立包装(带塑料杆带套管) |
| 45 | 压舌板（儿童） | 100个/盒 | 盒 | 20 | 适用于儿童，无菌独立包装，辅助采样 |
| 46 | 巧克力双抗培养基 | 20个/盒 | 盒 | 120 | 用于培养脑膜炎奈瑟菌 |
| 47 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 20个/包 | 包 | 120 | 用于培养肺炎链球菌，添加庆大霉素 |
| 48 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 20个/包 | 包 | 30 | 用于培养脑膜炎奈瑟菌 |
| 49 | 接种环 | 1000支/箱 | 箱 | 7 | 10ul |
| 50 | 2ml无菌无酶离心管 | 250个/盒 | 盒 | 32 | 磨砂书写区，管身透明易观察 |
| 51 | 生理盐水 | 30瓶/箱 | 箱 | 1 | 0.9%NaCl 接近人体渗透压 |
| 52 | 75%酒精 | 30瓶/箱 | 箱 | 2 | 用于皮肤、器械表面灭菌 |
| 53 | 6.5号一次性灭菌橡胶外科手套 | 50双/盒 | 盒 | 70 | 1.6.5号，独立包装，天然橡胶胶乳制成。2.拉伸性能：老化前：扯断力≥12.5N，扯断伸长率≥700%，300%定伸负荷≤2.0N；老化后：扯断力≥9.5N；扯断伸长率≥550%。3.表面残余粉末的限量：有粉手套≤10mg/dm2；无粉手套≤2.0mg/只。4.无菌性：经钴60辐射灭菌或环氧乙烷灭菌后达到无菌。如经环氧乙烷灭菌，其残留量≤10ug/g。 |
| 54 | 7号一次性灭菌橡胶外科手套 | 50双/盒 | 盒 | 20 | 1.7号，独立包装，天然橡胶胶乳制成。2.拉伸性能：老化前：扯断力≥12.5N，扯断伸长率≥700%，300%定伸负荷≤2.0N；老化后：扯断力≥9.5N；扯断伸长率≥550%。3.表面残余粉末的限量：有粉手套≤10mg/dm2；无粉手套≤2.0mg/只。4.无菌性：经钴60辐射灭菌或环氧乙烷灭菌后达到无菌。如经环氧乙烷灭菌，其残留量≤10ug/g。 |
| 55 | 7.5号一次性灭菌橡胶外科手套 | 50双/盒 | 盒 | 50 | 1.7.5号，独立包装，天然橡胶胶乳制成。2.拉伸性能：老化前：扯断力≥12.5N，扯断伸长率≥700%，300%定伸负荷≤2.0N；老化后：扯断力≥9.5N；扯断伸长率≥550%。3.表面残余粉末的限量：有粉手套≤10mg/dm2；无粉手套≤2.0mg/只。4.无菌性：经钴60辐射灭菌或环氧乙烷灭菌后达到无菌。如经环氧乙烷灭菌，其残留量≤10ug/g。 |
| 56 | 帽子 | 20个/包 | 包 | 20 | 一次性，无菌 |
| 57 | 10*10 冻存盒 | 100个/箱 | 箱 | 1 | 存放 2ml 塑料离心管 |
| 58 | 医用垃圾袋 | 100/卷 | 卷 | 4 | 手提式,50*60cm |
| 59 | 酒精灯 | / | 个 | 20 | 150ml |
| 60 | 无水乙醇 | 20瓶/箱 | 箱 | 1 | 500ml/瓶 |
| 61 | 1000ul枪头 | 96支/盒 | 盒 | 180 | 灭菌，一次性，独立包装，适配Eppendorf移液器 |
| 62 | 200ul枪头 | 96支/盒 | 盒 | 80 | 灭菌，一次性，独立包装，适配Eppendorf移液器 |
| 63 | 10ul枪头 | 96支/盒 | 盒 | 80 | 灭菌，一次性，独立包装，适配Eppendorf移液器 |
| 64 | 二氧化碳产气袋 | / | 盒 | 20 | 用于需氧菌的实验室外转运 |
| 65 | 转运箱 | / | 个 | 12 | 60L |
| 66 | 暖水袋 | / | 个 | 12 | 2L，天然橡胶，密封性好 |
| 67 | 无水葡萄糖 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 用于配置 DPBS |
| 68 | 乳兔补体 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1 | 用于脑膜炎奈瑟菌血清体外杀菌实验 |
| 69 | 1.5ml无菌无酶离心管 | 250个/盒 | 盒 | 30 | 磨砂书写区，管身透明易观察，盖子易开易关。 |
| 70 | 50ml一次性加样槽 | 5个/包 | 包 | 20 | 用于多道移液器吸取溶液，无菌。 |
| 71 | 1.5ml塑料比色皿 | 100个/盒 | 盒 | 2 | 用于测量细菌悬液浊度，不同区域透光率波动较小。 |
| 72 | 过氧化氢（30%） | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 用于杀菌消毒 |
| 73 | 2ml冻存管 | 25个/包 | 包 | 300 | 无菌 |
| 74 | U形底96孔板 | 50块/箱 | 箱 | 1 | 96孔（8*12排列），工作体积 100-400ul，大于 92% 透光率，无菌包装。 |
| 75 | 奥普托欣纸片 | 100片/盒（2支，50片/支） | 瓶 | 1 | / |
| 76 | 脱氧胆酸钠溶液（10%） | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 浓度10% |
| 77 | 甲型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（HAV-IgG）(酶联免疫法) | 96T | 盒 | 20 | 用于定性检测人血清中的甲型肝炎病毒IgG抗体。 |
| 78 | 塑料枪头10ml | 100个/盒 | 盒 | 5 | 灭菌，一次性，独立包装，和现用移液器适配。 |
| 79 | 移液器支架 | 可挂5把/排 | 个 | 5 | 可挂5把移液器/排 |
| 80 | 医用护理垫 | 5条/包/80*120mm | 包 | 20 | 1、有一类医疗器械许可证。2、内层高分子吸水材料。3、防漏防渗，底层PE膜。4、医用级别，有质检报告（报告包含且不限于：无甲醛、无荧光、无大肠杆菌、无致病性化脓菌等）。 |
| 81 | 不锈钢饭盒 | 1.2L | 个 | 5 | 不锈钢，可以高压灭菌，耐腐蚀 |
| 82 | 镊子 | 长度12.5cm | 个 | 60 | 不锈钢，可以高压灭菌，耐腐蚀 |
| 83 | 剪刀 | 直尖 | 把 | 20 | 不锈钢，可以高压灭菌，耐腐蚀 |
| 84 | 塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 5 | 环保材料 |
| 85 | 蓝盖试剂瓶透明 | 250毫升 | 个 | 5 | 耐高压玻璃 |
| 86 | PH试纸 | PH范围1-14 | 本 | 10 | PH范围1-14 |