1、资料收集审核

省内、省外流域降雨、径流、地下水、泥沙等水文气象资料，社会经济，各部门供用水数据、水利工程数据等数据资料收集整理、合理性分析检查。

2、水资源公报编制主要内容

1）综述；

2）水资源量：地表水量、地下水资源量、水资源总量计算分析；

3）主要河流径流量；

4）蓄水动态：大中型水库蓄水动态变化；

5）河流输沙量：流域分区泥沙量分析计算及与多年均值变化分析；

6）水资源开发利用：各部门供用水、耗水量，开展合理性分析等；

7）图件制作：降水量等值线图和降水量距平等值线图、与多年平均比较图等有关图件制作。

### 项目实施技术方案

1、对收集到的有关资料进行合理性分析审核。

2、依据《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）编制陕西省水资源公报。分析计算我省2024年水资源数量和开发利用情况的有关参数，并做合理性分析。具体有以下项目：

1）通过绘制年降水量等值线和距平图，表示降水量的地区分布特征及其与正常年份的差别。

2）计算各分区的年降水量，并与上年降水量和多年平均降水量进行比较，以反映各地区降水量的动态变化。

3）制作多年的全省年降水量变化图，反映全省年平均降雨量历年变化情况及多年变化的趋势。

4）选择若干雨量代表站，统计各月的降水量，并与多年平均月分配情况进行比较，分析降水年内分配特征。

5）地表水资源量、地下水资源量评价。

6）计算各分区的地表水资源量、地表水资源量，并与上年、多年平均地表水资源量相比较，反映其动态变化。分区地表水资源量为该区降水形成的年径流量，不包括入境水量。

7）水资源总量计算。

8）制作多年的全省水资源总量变化图，反映全省水资源总量历年变化情况及多年变化的趋势。

9）降雨、径流、地下水等各类成果提交黄委、长委、提交水利部，参加流域机构、水利部组织的成果复核、平衡，参加流域机构、水利部组织的成果与邻省成果对接、平衡、接边。

10）水库蓄水动态，统计大型和中型水库的座数、年初蓄水量、年末蓄水量和年蓄水变量。

11）供用水量

a)供水用量应根据水源不同类型分为地表水源、地下水源和其他水源三大类，按供水对象所在地统计。

b)地表水源供水量应按蓄水、引水、提水、调水四类工程供水量分别统计。

12）用水量：用水量应按用户特性分为农业用水、工业用水、生活用水和生态环境补水四大类，用水计量点应与供水计量点一致。

13）用水消耗量（简称耗水量）：耗水量没有实测资料，可在用水统计、典型调查和专项试验等工作的基础上，按照用户分类和耗水率（耗水量占用水量的百分比）的差异进行归类估算。

3、在对有关水资源参数分析汇总的基础上编制水资源公报。