技术参数及要求：

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸: | 长8m、宽2.5m、高3m允差10cm（冷库包外尺寸） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 保温材料 | 彩钢聚氨酯冷库板 | 厚度 | 12CM |  | 框架材料 |  | 钢结构 |
| 冷藏温度 | （-5～5）℃ |  |  |  |  | 制冷剂 |  | R410a |
| 压缩机类型 | 涡旋压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 品 名 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小 计（元） | 备 注 |
| 1 | 挂钩板 | 0.5彩钢、B2级阻燃聚氨酯，板厚12cm | 彩钢基板≥0.476mm，复合B2级阻燃聚氨酯，氧指数≥26，投料密度≥35kg | 平方 | 309 |  |  | 冷库专用 |
| 2 | 塑料扣 | 直径2cm | 配套偏心挂钩开孔用阻燃芯扣塞 | 个 | 160 |  |  | 冷库专用 |
| 3 | 塑框门 | 2*1*100 | 门洞尺寸：W1*H2m，单开半埋门，板材为聚氨酯彩钢夹芯板，板材厚度100mm，双面0.5彩钢；聚氨酯芯材密度≥38kg/m³；B2级阻燃。含配套门框、拉手、保险栓、密封胶条等，门框为铝合金或ABS塑料 | 套 | 3 |  |  | 冷库专用 |
| 4 | 冷风机 |  | 高效冷量型，SC2工况制冷量7.8KW，冷风机电机数量2个，电机功率219W，风量3800m³/h，重量61kg | 台 | 3 |  |  | 热氟融霜 |
| 5 | 制冷机组 |  | 5HP智能机组，高效内螺纹铜管冷凝器，无级调速电机，电子膨胀阀，热氟四通换向阀，智能远程模块控制系统，R410A冷媒，工况制冷量7.5KW，功率3.7KW，冷暖双制，本地控制加手机app功能 | 台 | 3 |  |  | 谷轮压缩机 |
| 6 | 膨胀阀 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 电控柜 |  | 25A空开，2510交流接触器，18A热保护器等 | 台 | 3 |  |  | 配套制冷机组 |
| 8 | 氟利昂 |  |  | 瓶 | 3 |  |  | 环保型 |
| 9 | 冷库灯 | 20W LED |  | 个 | 6 |  |  | LED |
| 10 | 安装辅材 | 管件及保温、扎带、化霜排水、设备支吊架、五金件阴角包边、密封胶、发泡胶 |  | 项 | 3 |  |  | 配套 |
| 11 | 铜管 | 紫铜管φ12、 19 |  | 项 | 3 |  |  |  |
| 12 | 电线 | 铜线4平方 | 阻燃型RVV3*4+2 | 项 | 3 |  |  | 国标 |
| 13 | 移动底座和雨棚 | 重型槽钢 | 钢结构可吊装 | 套 | 3 |  |  |  |
| 14 | 安装费 | 一项 |  | 项 |  |  |  |  |
| 15 | 运费 | 一项 |  | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |