招标内容及采购需求

- 一、项目采购内容及技术要求

| 序号 | 标的 | 需求参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能枪球一体摄像机（核心产品） | ▲1.支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测≥5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式。 ★2.支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间；支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达≥50 m，细节补光照射距离最远可达红外≥200 m。 3.支持两进一出报警、一进一出音频、支持≥512 GB MicroSD卡存储，IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 ★4.≥25倍光学变倍，补光灯距离：全景白光≥50 m，细节红外≥200 m。 5.设备支持加热玻璃除雾。 ▲6.主码流帧率分辨率不低于： 【全景】50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 7.自带内置麦克风，支持SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，工作温湿度需满足：-30℃-65℃；湿度小于90% 。 8.抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626标准。 | 台 | 58 |  |
| 2 | 网络智能枪式摄像机 | ▲9.设备采用≥F1.0超大光圈镜头，分辨率≥400万像素，传感器尺寸:≥1/1.8"，最低照度：彩色：≥0.0005 Lux。 10.内置≥1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 ▲11.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境。 12.设备内置≥1个麦克风，高清拾音。 ★13.支持柔光灯补光，照射距离≥30 m。 14.设备补光灯采用双层透镜结构，开启补光灯后为椭圆形形状，具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像。 | 台 | 20 |  |
| 3 | 光纤接线箱 | 15.光纤接线箱 | 个 | 57 |  |
| 4 | 网络存储主机 | ★16.机架式≥24盘位存储主机。 ★17.不低于255路，整机采用无线缆模块化设计，双冗余电源、双风扇。 ▲18.存储接口：≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔 视频接口≥2×HDMI，≥1×VGA，≥2×DP 网络接口：×RJ45 ≥2.5Gbps电口 报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出 串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路全双工RS-485接口 USB接口：≥2×USB 2.0，≥4×USB 3.0 19.输入带宽：≥1536Mbps（开启RAID后为512Mbps） 输出带宽：≥1536Mbps（开启RAID后为512Mbps） ▲20.接入能力：255路以上H.264、H.265格式高清码流接入 显示能力：支持双8K分辨率异源显示输出 RAID模式：支持RAID，全局热备。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 存储AI硬盘 | 21.≥20TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM。 | 台 | 20 |  |
| 6 | LCD显示单元 | ★22.尺寸不低于55英寸。 ★23.拼缝不大于1.7m液晶拼接屏。 24.物理分辨率≥1920 × 1080 25.视角可达≥178° 26.支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 27.采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 28.可实现实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 ▲29.物理拼缝公差：≤±1.5mm 亮度：500 ± 10% cd/m² 对比度：≥1200：1 30.音视频输入接口：≥HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 控制接口：≥RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 功耗：≤ 245 W 待机功耗：≤ 0.5 W | 台 | 9 |  |
| 7 | 超高清解码器 | ▲31.支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持≥2路1080P@50/60 或1路4K@30。 ▲32.支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率≥（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步。 ★33.支持两种音频输出方式：≥10路HDMI内嵌音频和外置音频输出。 34.支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换。 35.支持≥3200w分辨率解码，≥160个解码通道，≥80路200W，≥160路720P视频同时解码上墙。 36.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙。 ▲37.视频解码能力：H.264/H.265：支持≥5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：6路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：≥64 38.视频输出接口类型：不少于10路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 39.视频输入接口：≥2路HDMI 1.4，最大支持4K ， 音频输入接口：≥2路HDMI内嵌 音频输出接口：≥10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 。 ▲40.音频解码格式支持：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM | 台 | 1 |  |
| 8 | 安防台式计算机 | ▲41.CPU：≥i5-12400(6核/2.5GHz)；6核12线程 42.内存：≥8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存。 43.固态硬盘：≥1个256G SSD 44.扩展接口：支持≥4个SATA接口，≥1个M.2接口，≥1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，≥10个USB接口，其中4个USB3.0 45.显示器：≥21.5英寸，分辨率≥1920x1080，刷新率≥60HZ 46.显卡：显存容量≥2GB，独立显卡接口≥1个HDMI，1个VGA | 台 | 1 |  |
| 9 | 全彩筒型网络摄像机 | ★47.分辨率不低于2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。 ▲48.支持越界侦测，区域入侵侦测 支持平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境。 49.≥1个内置麦克风，高清拾音 。 50.支持柔光灯补光，照射距离可达≥30 m。 51.防护等级不低于IP67防尘防水设计。 52.最低照度：彩色：0.0005 Lux 。 53.景深范围：2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 54.对角视场角：45.2° 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 55.补光灯类型：柔光灯 56.音频：1个内置麦克风 57.启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 58. 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af | 台 | 20 |  |
| 10 | 超五类网线 | 59.无氧铜芯，电阻小，损耗低，阻燃皮套，8芯网线，传输更加稳定。 | m | 4180 |  |
| 11 | 超六类网线 | 60.无氧铜芯，电阻小，损耗低，阻燃皮套，8芯网线，传输更加稳定。 | m | 3860 |  |
| 12 | 2*1.0电源线 | 61.2芯RVV电源线，导体类型：无氧铜，护套类型：PVC，线缆芯数：2芯，线缆类型（电源线）：RVV，标称截面积：1.0mm2，符合RoHS 2.0 环保认证，符合国家3C认证。 | m | 2162 |  |
| 13 | 2*1.5电源线 | 62.2芯RVV电源线，导体类型：无氧铜，护套类型：PVC，线缆芯数：2芯，线缆类型（电源线）：RVV，标称截面积：1.5mm，符合RoHS 2.0 环保认证，符合国家3C认证。 | m | 2260 |  |
| 14 | 2*2.5电源线 | 63.2芯RVV电源线，导体类型：无氧铜，护套类型：PVC，线缆芯数：2芯，线缆类型（电源线）：RVV，标称截面积：2.5mm2，符合RoHS 2.0 环保认证，符合国家3C认证。 | m | 3664 |  |
| 15 | 12芯光缆 | 64.12芯单模光纤国标 | m | 9225 |  |
| 16 | 光纤跳线 | 65.国标5米 | 条 | 620 |  |
| 17 | 光纤收发器 | 66.千兆光纤收发器发送端：≥1个千兆RJ45，≥1个千兆FC光口，单模单纤，传输距离≥20公里，交换容量≥4Gbps，包转发率≥2.98Mbps 67.千兆光纤收发器接收端：≥1个千兆RJ45，≥1个千兆FC光口，单模单纤，传输距离≥20公里，交换容量≥4Gbps，包转发率≥2.98Mbps | 块 | 65 |  |
| 18 | 交换机1 | 68.提供≥5个千兆电口，交换容量≥816 Gbps 包转发率≥811.90 Mpps，浪涌防护≥5网口6 kV，线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式，坚固式高强度金属外壳，无风扇设计，高可靠性。 | 台 | 25 |  |
| 19 | 交换机2 | 69.提供≥8个千兆电口，交换容量≥816 Gbps 包转发率≥811.90 Mpps，浪涌防护≥8网口6 kV，线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式，坚固式高强度金属外壳，无风扇设计，高可靠性。 | 台 | 10 |  |
| 20 | 汇聚交换机 | 70.提供≥16个10/100/1000M自适应RJ45电口，≥1个千兆SFP光口，支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x，全千兆网络设计，线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式≥10万小时的平均无故障时间，坚固式高强度金属外壳，无风扇设计。 | 台 | 4 |  |
| 21 | 核心交换机 | ★71.端口规格：≥24个100/1000Base-X SFP电口，≥8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP口。交换容量：≥598Gbps/5.98Tbps。 包转发率：≥162Mpps。 72.工作环境温度0℃～45℃，工作环境相对湿度5%～95%(非凝结)。 73.支持STP/RSTP/MSTP VLAN支持基于端口的VLAN支持基于端口、MAC的VLAN支持GuestVLAN；支持GVRP。 74.支持IRF2智能弹性架构支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠支持本地堆叠和远程堆叠。 75.IPv6特性：支持IPv4和IPv6双协议栈支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6。 | 台 | 2 |  |
| 22 | 配电箱 | 76.≥400*300*200 | 台 | 57 |  |
| 23 | 室外机柜 | 77.机柜采用 ≥1.0厚度热度锌板制作；机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效；防护等级≥IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰。 78.内含双路220V电源防雷，≥1个双路10A空气开关， ≥1个3芯插座；采用的专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性；机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘。 | 台 | 3 |  |
| 24 | 服务器机柜 | 79.≥42U，网孔门，落地 空机柜 80.承重：静态≥1000KG 81.前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=≥1.5 门敞开百分比：前门≥78%，后门≥77.2% 82.侧门材质：冷轧板 T≥1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 ≥T2.0 左右支架：冷轧板 T≥1.5 横梁：冷轧板 T≥1.5 83.PDU：≥1个，8口PDU，输入≥10A，滚轮：支持，≥4个 84.脚撑：支持，≥4个 | 台 | 1 |  |
| 25 | 控制台 | 85.双联，2位，冷轧板 | 台 | 1 |  |
| 26 | PDU插座 | 86.插头，单相 输出孔位：≥8位10A国标5孔 | 个 | 6 |  |
| 27 | 插板 | 87.定制，国标，单插线板≥3个3孔 | 个 | 65 |  |
| 28 | 空开 | 88.双P, 32A | 个 | 65 |  |

- 二、综合要求

1、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

2、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

4、所供货物必须为原装品牌产品。

5、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

6、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。

三、服务要求

▲（一）实施要求

针对本项目提供实施方案，方案内容包括：①实施计划②供货、运输、安装、调试③验收措施④技术人员配备⑤物力调配的相应保障措施⑥应急措施。

▲（二）质量保证方案

根据本项目实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含①产品性能、使用寿命及效果②质量管理体系及保证措施。

- ▲（三）培训方案

- 投标人根据采购人要求，提供培训方案，方案包含：①培训目的②培训计划及内容③培训效果。

- （四）售后服务方案

- ▲1、根据本项目实际需求，提供售后服务方案，内容包含：①售后服务范围及保障措施②响应时间、响应方式。

- 2、投标人提供的设备（货物）质保期限1年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。质保期内中标方接到采购人反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标方应向采购人提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。

- 3、安装调试后，中标人免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

- 4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

- ▲四、节能环保产品

- ★（一）强制采购

- 本项目所采的货物清单中：6、8为强制节能产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，且认证证书需包含本次所投产品的具体型号，否则按无效投标处理。

- ▲（二）环境标志产品

- 投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

五、中标人的职责

1、中标人在投标文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

- ★六、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）

- 1、投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。

- 2、投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

- 3、投标人须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。

- 4、投标人须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，投标人应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。

- 5、投标人须承诺：投标人根据产品的特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，安全责任自负，包括从制造商到采购人指定交货地点所需的运输、装卸、安装等一切费用。

- 备注：

- （1）“★”内容为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“实质性条款响应”处逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。

- （2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标。

- （3）“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。