采购内容及服务要求

一、项目概况

利用空气质量六项污染物和VOCs组分走航监测等多种技术手段，开展市区及周边污染物走航监测，建立区域内地理信息、常规污染物浓度、时间相关联的走航污染分布图，识别六项污染物和VOCs组分污染物高值区和高值方位，进行实时调度和数据分析研判，提出针对性的管控措施，为实现大气污染精细化管理提供重要技术支撑，进一步提升咸阳市生态环境监测“技防”和“人防”结合的能力。

二、服务期限及标准

1.实施期限：合同签订之日起一年（其中实际走航天数不少于180天）。

2.技术成果质保期：自验收合格之日起1年。

3.质量标准：符合环境空气质量走航监测等现行国家及行业规范标准。

- 三、服务内容

- 1.依据在咸阳市国控站点监测数据，结合气象、工业排污、扬尘、机动车排放等数据，利用统计数据分析方法、基于ArcGis的反距离加权插值法、CPF概率法等多种手段从时间和空间上分析全市空气质量数据，以图表的展现形式反映各站点监测因子的排放趋势对比分析、高值区域、重点突出排放特征等，确定常规污染物走航监测的重点区域、重点污染物。

- 2.通过开展市区及周边常规六项污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3）和VOCs组分的走航监测，建立区域内地理信息、常规污染物浓度、时间相关联的走航污染分布图，逐步排查污染源头，开展常规和应急走航巡查。主要包括常规污染物走航监测日常排查和专项排查。

- 3.夏季时段对我市包装印刷、塑料制品、橡胶、工业涂装、石化、等行业以及兴化、台玻、长庆、电子等排放大户开展污染物针对性走航监测，分析企业周边浓度扩散和分布，发现问题企业、异常区域，明确马泉园区内、高新区内VOCs排放的特征组分的，溯源行业和企业，实现VOCs组分污染精准排查、精准打击和精准治理，逐步排查污染源头，建立高效的联动、责任传导工作机制。

- 四、服务要求

- 1.基本要求

- 定期开展咸阳市辖区范围内常规走航及应急走航，对主城区、工业园区开展巡检模式，快速排查VOCs、CO、SO2、O3、NOx、PM10、PM2.5等污染因子整体分布及排放规律，对于重点污染区域，采取定点监测或进厂监测，锁定最终污染点位和来源。

- 2.具体实施要求

- （1）区域常规污染物走航

- 将辖区区域按照尺度进行网格化细分，通过不同区域开展科学、系统的网格化走航，全面、快速、精准诊断VOCs、CO、SO2、O3、NOx、PM2.5、PM10等污染因子的整体分布情况，锁定重点污染区域，并将走航监测数据、污染气体浓度可实时回传至可视化分析平台建立区域内地理信息、常规污染物浓度、时间相关联的走航污染分布图，实时对走航数据做可视化展示。

- （2）高值区域识别

- 根据区域常规污染物走航的结果，识别出六项污染物和VOCs污染物高值区，并进一步锁定该方位上的重点污染源，及时发现、记录、反馈，确保快速精准锁定污染源，便于现场立即整改。

- （3）重点区域快速筛查

- 配合政府部门专项行动，对建筑工地、道路、机动车、工业企业、餐饮、加油站、城中村、生物质和散煤禁燃区等大气污染防治重点区域开展走航监测，全面、快速、精准地展现城市中污染物高值区域。

- （4）实时调度和分析研判

- 六项污染物、VOCs走航监测过程中污染物数据可实时回传至软件分析平台和服务器，监测人员通过后台的数据分析和现场走航人员拍照取证，即可快速锁定污染源类型和污染成因，实时调度和精准采取管控措施

- （5）精准溯源

- 针对高值点位精准溯源，及时分析研判走航时段和监测时段的特征污染情况，通过通讯软件向生态环境部门实时发布走航监测分析结果及巡查中发现的问题，及时进行调度排查，提出针对性的管控措施。

- 3.服务设备要求

- 投标人针对本项目配备VOCs走航质谱分析仪、大气常规参数分析系统（包含：NOx分析仪、SO2分析仪、CO分析仪、O3分析仪、颗粒物分析仪）。

- 4.人员要求

- 投标人针对本项目至少配备8名现场服务人员:包含2名司机、4名跟车及现场核实技术人员、2名驻点对接技术人员。司机负责车辆安全驾驶、日常检查、维护保养及车辆调度与后勤保障；跟车人员配合司机完成车辆调度、实时记录并初步整理走航数据、协助现场核实技术人员开展环境监测工作，及时反馈现场情况，保障走航报告的准确性和完整性；现场核实技术人员负责现场环境的采样与监测工作，确保数据真实可靠；驻点对接技术人员负责与各监测点位的技术对接与协调，处理现场突发技术问题，配合完成数据汇总与报告撰写，确保数据准确性与完整性。

- 5.质控要求

- （1）定期对走航设备进行日常巡检，定期维护保养、校准、耗材的更换、故障检修等工作，确保仪器设备正常运行，数据质量可靠。

- （2）供应商需在走航监测服务方案中针对系统质控目标、质控内容以及质控频次等方面提供详细质控方案。

- （3）走航监测和巡查响应要求：当需要进行走航监测和巡查时现场运维技术人员与司机在接到走航任务通知后24时内完成所有准备工作，实时接受调度；当项目设备或车辆等发生故障时，供应商应在6小时内响应，24小时内解决故障；供应商另需配备备用走航车辆和设备，一旦走航监测车故障在24小时内未排除，必须保证备用走航车辆在24小时内赶赴现场进行监测。

- （4）巡检时间段响应要求：主城区、工业园区等巡检时间段可由实际情况变动。

- 6.报告服务要求

- （1）提供监测报告和数据分析报告，为制定针对性的管控方案提供数据支撑，为管控成效评估提供有力依据；

- （2）监测报告类型

- a.根据当天走航监测数据出具分析报告，每个走航日数据分析报告；

- b.走航总结性报告；

- c.重点薄弱区域、工业园区、企业内部专项走航监测报告；

- d.阶段性六参数异常高值指标走航和溯源分析报告；

- e.6-8月臭氧污染高发时段的VOCs组分和污染溯源专项走航服务和分析报告；

- f.其它未明确的合理服务需求，双方友好协商，按照实际情况执行。

- （3）报告内容包括：每次走航的时间、区域、路线、天气、风向及VOCs、CO、SO2、O3、NOx、PM2.5等污染因子的走航路线浓度分布图；对污染点位的分布、浓度情况、因子信息进行统计，并分析点位污染的潜在来源；对总体区域污染优控物种进行统计，对恶臭异味因子、有毒有害因子等对人体有直接影响的因子进行统计；对不同行业的特征污染因子管控提出针对性建议；报告内容设置全面、覆盖范围广，数据分析详尽、分析手段多样化，结果表征形式丰富；结果解释全面、科学性高。