## 采购需求

本次采购项目为神木市住房和城乡建设局神木市城区保障性住房项目（聚福家园西侧地块）临时用电项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

工程名称：神木市保障性住房安装变压器工程1

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030210001001 | 电杆组立 [项目特征] 1.材质:非预应力,整根杆,15m,190mm,M,无根部法兰 [工作内容] 1.工地运输（30km） 2.土（石）方挖填（坚土） 3.底盘、拉盘、卡盘安装 4.木电杆防腐 5.电杆组立 6.横担安装 7.拉线制作、安装 | 根 | 2 |
| 2 | 030210002001 | 导线架设 [项目特征] 1.型号（材质）:架空绝缘导线JKLGYJ-10*120（国标） [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.进户横担安装 | km | 1 |
| 3 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:高压电缆YJV22-3*120（国标） 2.穿MPP160/10管道 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 | m | 30 |
| 4 | 030210001002 | 电杆拆除 | 根 | 2 |
| 5 | 030210002002 | 导线拆除 | km | 0.06 |
| 6 | 030208003001 | 电缆保护管 | m | 15 |
| 7 | 030208006001 | 电缆沟土石方 | m3 | 13.5 |
| 8 | 030209001001 | 接地装置 [项目特征] 1.接地母线材质、规格:采用接地极及接地极板 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.换土或化学处理 | 项 | 1 |
| 9 | 030201002001 | 干式变压器 [项目特征] 1.名称、型号:干式变压器（节能型变压器。其核心优势于损耗低、效率高，符合国家关于能效等级的要求） 2.容量（kV·A）:SCB20-1250/10 [工作内容] 1.开箱检查 2.就位安装及调整 3.器身检查 4.垫铁及止轮器制作安装 5.附件安装 6.接地 7.补漆 8.单体调试 | 台 | 1 |
| 10 | 030202017001 | 高压成套进线柜 [项目特征] 1.型号:高压开关柜 KYN28A-12 AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空;标准化方案6,电缆进线,带线路PT（需符合国家标准） [工作内容] 1.开箱检查 2.高压成套配电柜安装 3.铁构件制作安装 4.保护测控装置安 5.标识牌安装 6.接地 7.单体调试 8.分系统调试 | 台 | 1 |
| 11 | 030202017002 | 高压成套出线柜 [项目特征] 1.型号:高压出线柜 KYN28A-12 AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空;标准化方案7,电缆出线（需符合国家标准） [工作内容] 1.开箱检查 2.高压成套配电柜安装 3.铁构件制作安装 4.保护测控装置安 5.标识牌安装 6.接地 7.单体调试 8.分系统调试 | 台 | 1 |
| 12 | 030204004001 | 低压进线柜 [项目特征] 1.型号:低压进线柜 AC380V,固定分隔式,进线,2000A,50kA,通用型,水平母线（需符合国家标准） [工作内容] 1.开箱检查 2.低压配电柜安装 3.铁构件制作安装 4.标识牌安装 5.接地 6.单体调试 7.分系统调试。 | 台 | 1 |
| 13 | 030204004002 | 低压出线柜 低压开关柜 [项目特征] 1.型号:低压出线柜AC380V,固定分隔式,馈线,2000A,50kA。4×400A,800mm×800mm×2200mm（需符合国家标准） [工作内容] 1.开箱检查 2.低压配电柜安装 3.铁构件制作安装 4.标识牌安装 5.接地 6.单体调试 7.分系统调试。 | 台 | 1 |
| 14 | 030204010001 | 无功补偿柜 | 台 | 1 |
| 15 | 030203003001 | 带形母线 | m | 40 |
| 16 | 030211002002 | 送配电装置系统 | 系统（套） | 5 |
| 17 | 030211008001 | 接地装置 | 系统（套） | 1 |
| 18 | 030211007001 | 避雷器、电容器 [项目特征] 1.型号:交流避雷器 AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙;带脱离器,支架安装,可装卸式（需符合国家标准） [工作内容] 1.本体安装 2.支架、撑铁及抱箍安装 3.刷油漆 4.绝缘子试验及安装 | 组 | 2 |
| 19 | 030209002001 | 避雷装置 | 项 | 1 |
| 20 | 030211006001 | 母线 | 段 | 5 |
| 21 | CB002 | 工地运输 | 项 | 1 |
| 22 | CB001 | 设备及主材 | 项 | 1 |
| 23 |  | 箱变基础（欧式箱变一进两出） | 座 | 1 |
| 24 |  | 围栏 | m² | 32 |
| 25 |  | 土方 | m³ | 46.5 |
| 26 |  | 砼路面拆除 | m³ | 6.3 |

工程名称：神木市保障性住房安装变压器工程2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030210001001 | 电杆组立 [项目特征] 1.材质:非预应力,整根杆,15m,230mm,M,无根部法兰 [工作内容] 1.工地运输（30km） 2.土（石）方挖填（坚土） 3.底盘、拉盘、卡盘安装 4.木电杆防腐 5.电杆组立 6.横担安装 7.拉线制作、安装 | 根 | 10 |
| 2 | 030210002001 | 导线架设 [项目特征] 1.型号（材质）:架空绝缘导线JKLGYJ-10*120（国标） [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.进户横担安装 | km | 0.401 |
| 3 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:高压电缆YJV22-3*120（国标） 2.穿MPP160/10管道 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 | m | 30 |
| 4 | 030208003001 | 电缆保护管 | m | 15 |
| 5 | 030208006001 | 电缆沟土石方 | m3 | 13.5 |
| 6 | 030209001001 | 接地装置 [项目特征] 1.接地母线材质、规格:采用接地极及接地极板 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.换土或化学处理 | 项 | 1 |
| 7 | 030201002001 | 干式变压器 [项目特征] 1.名称、型号:干式变压器（节能型变压器。其核心优势于损耗低、效率高，符合国家关于能效等级的要求） 2.容量（kV·A）:SCB20-1250/10 [工作内容] 1.开箱检查 2.就位安装及调整 3.器身检查 4.垫铁及止轮器制作安装 5.附件安装 6.接地 7.补漆 8.单体调试 | 台 | 1 |
| 8 | 030211001001 | 电力变压器系统 | 系统（套） | 1 |
| 9 | 030202017001 | 高压成套进线柜 [项目特征] 1.型号:高压开关柜 KYN28A-12 AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空;标准化方案6,电缆进线,带线路PT（需符合国家标准） [工作内容] 1.开箱检查 2.高压成套配电柜安装 3.铁构件制作安装 4.保护测控装置安 5.标识牌安装 6.接地 7.单体调试 8.分系统调试 | 台 | 1 |
| 10 | 030202017002 | 高压成套出线柜 [项目特征] 1.型号:高压出线柜 KYN28A-12 AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空;标准化方案7,电缆出线（需符合国家标准） [工作内容] 1.开箱检查 2.高压成套配电柜安装 3.铁构件制作安装 4.保护测控装置安 5.标识牌安装 6.接地 7.单体调试 8.分系统调试 | 台 | 1 |
| 11 | 030204004001 | 低压进线柜 [项目特征] 1.型号:低压进线柜 AC380V,固定分隔式,进线,2000A,50kA,通用型,水平母线[工作内容] 1.开箱检查 2.低压配电柜安装 3.铁构件制作安装 4.标识牌安装 5.接地 6.单体调试 7.分系统调试。 | 台 | 1 |
| 12 | 030204004002 | 低压出线柜 [项目特征] 1.型号:低压出线柜AC380V,固定分隔式,馈线,2000A,50kA。4×400A,800mm×800mm×2200mm（需符合国家标准） [工作内容] 1.开箱检查 2.低压配电柜安装 3.铁构件制作安装 4.标识牌安装 5.接地 6.单体调试 7.分系统调试。 | 台 | 1 |
| 13 | 030204010001 | 无功补偿柜 | 台 | 1 |
| 14 | 030203003001 | 带形母线 | m | 40 |
| 15 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 系统（套） | 5 |
| 16 | 030211008001 | 接地装置 | 系统（套） | 2 |
| 17 | 030211007001 | 避雷器、电容器 [项目特征] 1.型号:交流避雷器 AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙;带脱离器,支架安装,可装卸式（需符合国家标准） [工作内容] 1.本体安装 2.支架、撑铁及抱箍安装 3.刷油漆 4.绝缘子试验及安装 5.连（引）线安装 6.接地连接 7.单体调试 8.就位、调整、固定 | 组 | 4 |
| 18 | 030209002001 | 避雷装置 | 项 | 1 |
| 19 | 030211006001 | 母线 | 段 | 5 |
| 20 | CB002 | 工地运输 | 项 | 1 |
| 21 | CB001 | 设备及主材 | 项 | 1 |
| 22 |  | 电缆沟土方 | m³ | 46.5 |
| 23 |  | 砼路面拆除 | m³ | 6.3 |
| 24 |  | 箱变基础（欧式箱变一进两出） | 座 | 1 |