## 采购需求

本次采购项目为神木市住房和城乡建设局关于窟野河城区段生态修复及河道综合治理（新建箱变及拆除旧变压器），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：神木市住房和城乡建设局关于窟野河城区段生态修复及河道综合治理（新建箱变及拆除旧变压器） 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 电杆利旧 1.材质:水泥制钢筋混泥土 2.规格:230*21米 3.类型:杆上组装设备及金具 | 根 | 3 |
| 2 | 组合型成套箱式变电站 [项目特征] 1.名称:变压器 ZBW-S20-315KVA 2.型号:ZBW-S20-315/10-0.4 3.容量（kV·A）:315KVA [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.干燥 4.端子箱（汇控箱）安装 5.刷(喷)油漆 | 台 | 3 |
| 3 | 高压成套配电柜 一二次融合（环进 环出环网柜） [项目特征] 1.名称、型号:1进3出，进出线开关 为真空断路器 2.规格:4800mm（长） *2350mm（宽） *2 600mm（高） 3.母线设置方式:单母线 4.基础槽钢制作、安装 [工作内容] 1.基础槽钢制作、 2.安装 3.柜体安装 4.支持绝缘子、穿墙套管耐压试验 及安装 5.穿通板制作、安装 6.母线桥安装 | 台 | 1 |
| 4 | 软母线 1.型号:BLV-150 2.规格:150 3.10kV大线引下线连接 开关、刀闸BLV-150 4.避雷器连接线BLV-35 5.开关3台所需引线 | m | 600 |
| 5 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号: 电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-8.7/ 15kV 3x120 3.敷设方式:直埋穿管敷 设 4. 电力电缆头制作、安装 6 个（3条185电缆） [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护 4. 电缆试验 | m | 580 |
| 6 | 0.4kV电力电缆 [项目特征] 1.型号: 电力电缆 2.规格:WDZN-YJL- 4x1 20+1*70 3.敷设方式:直埋穿管敷 设 4. 电力电缆头制作、安装 6（3条电缆） [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护 4. 电缆试验 | m | 290 |
| 7 | 0.4kV电力电缆 [项目特征] 1.型号：电力电缆 2.规格：WDZN-YJL-4x240+1*120 3.敷设方式：直埋穿管敷设 4.电力电缆头制作、安装6(3条电 缆 ) 工作内容] 1. 电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.电缆防护 4.电缆试验 | m | 260 |
| 8 | 电缆保护管 1.材质：MPP 2.规格：200 | m | 1130 |
| 9 | 小电器 三相四线变压器表 | 个 | 3 |
| 10 | 互感器 1.名称、型号：电流互感器 2.规格：400A | 台 | 12 |
| 11 | 接地装置 1.接地极材质、规格：模块、接地扁 铁、接地管子 2.变压器、开关、环网柜、避雷器 接地7项 | 项 | 7 |
| 12 | 电力变压器系统 1.容量(kV ·A):250KVA | 系统 | 3 |
| 13 | 送配电装置系统 1.型号：智能开关、环网柜 2.电压等级(kV):10KV | 系统 | 3 |
| 14 | 避雷器、电容器 | 组 | 6 |
| 15 | 接地装置 | 系统 | 7 |
| 16 | 电杆拆除 | 根 | 2 |
| 17 | 10kV导线拆除*3 | KM | 0.16 |
| 18 | 工地运输 | 项 | 1 |
| 19 | 水泥混凝土 | m2 | 110 |
| 20 | 设备及主材 | 项 | 1 |
| 21 | 基础箱式变压器*3（修建基础墙体再在基础上修建箱变基础） | 座 | 3 |
| 22 | 破除水泥路面（路面厚250） | m | 110 |
| 23 | 公路顶管（材料采用MPP-200*12） | M | 110 |
| 24 | 基础环网柜 | 座 | 1 |
| 25 | 电缆沟土石方 | m³ | 310 |