采购需求

标的名称：其他信息化设备

| 参数 性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| ★ | 序号; 项目; 名称; 技术参数; 数量; 单位. 1; 硬件系统; 60GHz室内毫米波雷达; 1、工作频率：≥60GHz 2、天线参数：不低于3发4收（1*3阵元） 3、波束范围：不低于±50°（方位角），不低于18°（俯仰角） 4、天线增益：≥10dB 5、天线带宽：≥2.5GHz（-6dB） 6、测距范围：0~14米 7、测速范围：±3.1m/s 8、速度精度：≤0.03m/s 9、测距精度：≤2cm 10、坐标系统：三维坐标（需提供相应佐证材料，包含但不限于产品彩页、官网截图、检测证书、测试报告等） 11、跟踪目标数：不少于16个 12、数据传输方式：以太网/WiFi 13、工作温度：-40℃~80℃ 14、规格尺寸：≤70*49*34mm 15、重量：≤70g 16、供电方式：12V DC 17、功率：2.5~5W 18、防护等级：≥IP33; 22; 台. 2; 硬件系统; 智能环境监测拾音器; 1、设备需同时满足空气监测、关键词识别、语音喊话等功能（需提供相应佐证材料，包含但不限于产品彩页、官网截图、检测证书、测试报告等） 2、连接方式 以太网、WIFI，直流供电 12V DC，最大功耗 5.5W，安装方式 吸顶安装，工作温度 -10℃—55℃ 3、工作湿度 0—95%RH，尺寸 直径≥200mm厚度≥42mm，预热时间约2min，外壳材质 ABS 4、二氧化碳 测量范围：不低于400ppm~~5000ppm 测量精度不高于±100ppm 5、甲醛 测量分辨率不高于1ug/㎡测量范围 不低于1ug~1000ug 6、TVOC测量分辨率不高于1ug/㎡测量范围不低于0ug~2000ug 7、PM2.5测量分辨率:不高于0.8ug/㎡ 测量范围不低于5ug~1000ug,测量精度:不高于±10% 8、PM10测量范围不低于5ug~1000ug,测量精度不高于±10% 9、温度:测量分辨率：不高于0.01℃量程：不低于 -40℃~125℃,测量精度不高于±0.5℃ 10、湿度:测量分辨率：不高于0.04% 量程：0~100%RH,测量精度不低于3%RH 11、环境数据上报间隔：1~60s(可自定义设置） 12、报警语音播放格式：.wav/mp3 13、录音数据上报格式：json, 16进制PCM格式 14、环境数据上报格式：json 15、录音数据上报协议：TCP/MQTT 16、环境数据上报协议：TCP/MQTT 17、语音报警最大功率：8Ω 1.8W/4Ω 3W 18、信噪比：≥61dBA 19、麦克风频率响应：60Hz~15KHz 20、PSR：≤-75dBFS; 22; 台. 3; 硬件系统; 摄像机; 1、≥400万半球网络摄像机 2、在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL。 3、支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 5、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 6、1个内置麦克风 7、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 8、符合≥IP67防尘防水设计，可靠性高 9、靶面尺寸为1/2.7英寸 10、最低照度：彩色：0.005 Lux 11、宽动态：数字宽动态 12、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 13、焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 14、4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 15、6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 16、8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 17、红外波长范围：850 nm 18、防补光过曝：支持 19、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 20、补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 21、最大分辨率：2560 × 1440 22、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 23、子码流：H.265/H.264 24、音频：1个内置麦克风 25、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 26、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 27、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 28、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 29、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 30、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 31、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 32、PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 33、电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 34、防护：≥IP67; 6; 台. 4; 硬件系统; 24口POE交换机; 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps 2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口 3、支持PoE供电，PoE整机功耗≥370W， 4、支持MAC地址学习数目限制， 5、支持组播VLAN， 6、支持端口自环检测， 7、支持端口限速以及流限速功能， 8、支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式 9、支持防私接DHCP Snooping， 10、支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能。 11、可console管理，支持命令行调试， 12、支持sflow流量统计分析功能， 13、支持以太网OAM和DLDP 14、支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议 15、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段， 16、支持静态路由; 3; 台. 5; 硬件系统; 硬盘录像机; 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警2、输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘； 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 3、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 5、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； 6、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 7、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 9、、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 10、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 11、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 12、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理 13、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 14、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 15、设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。 16、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 17、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片 18、支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作 19、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps 20、实配硬盘8T*4; 1; 台. 6; 硬件系统; 9U机柜; 9U标准机架式机柜，含PDU、托盘等配件。; 2; 套. 7; 硬件系统; 千兆光模块; 千兆单模光模块; 8; 块. 8; 硬件系统; 服务器; 2* 32核 2.6GHz 2*32G内存 2*1.2T RAID1 四口千兆网卡 2*900W 冗余电源 导轨 配置一套42U标准服务器机柜，含PDU、托盘等配件。; 1; 台. 9; 软件系统; 校园安全防控预警系统; 1.接收并实时处理雷达及智能环境监测拾音器上报的数据； 2.系统提供三维可视化地图模型一键导入功能，首页通过三维可视化地图模型展示校园内实时状态； 3.系统可在三维可视化地图中实时显示雷达探测区域内的人员位置，统计人员数量，保存人员移动的轨迹信息;（需提供相应佐证材料，包含但不限于产品彩页、官网截图、检测证书、测试报告等） 4.前端首页可实时获取雷达、智能环境监测拾音器数据和摄像机等传感设备接入数据； 5.系统可自定义设置侦测时间、人员数量、报警类型、聚集时长、报警方式等规则；（需提供相应佐证材料，包含但不限于产品彩页、官网截图、检测证书、测试报告等） 6.可根据毫米波雷达、智能环境监测拾音器等传感设备数据自定义设置报警参数、参数的阈值、参数的变化速率阈值、参数的触发次数等规则具体规则配置； 7.系统能够通过前端弹窗、播放报警声音及发送报警邮件等方式进行通知预警； 8.系统报警支持现场智能实时录音，支持现场语音关键字识别，关键字可自定义配置，支持远程喊话； 9.系统需通过输入正确的用户名、密码及验证码方式登录； 10.系统软件可自定义添加/修改/删除雷达、智能环境监测拾音器、摄像头等传感器设备； 11.系统软件可保存报警信息日志、报警录像、保存目标移动轨迹信息，提供轨迹回放功能； 12.提供在雷达区域内自定义划定防区，可以实现目标越界预警；（需提供相应佐证材料，包含但不限于产品彩页、官网截图、检测证书、测试报告等） 13.对雷达及环境监测拾音器等异常数据，如：人员非正常时段聚集、区域内环境数据异常等数据进行实时监测并推送预警信息； 14.可根据用户权限自定义划分不同区域、不同权限的规则管理； 15.配套提供手机APP版管理软件，支持实时接收、处理相关报警信息； 16.系统软件可自动生成校园安防预警数据统计报表，支持整个系统报警分析报告的一键导出；（需提供相应佐证材料，包含但不限于产品彩页、官网截图、检测证书、测试报告等） 17.可自定义设置登录账号的权限规则。; 1; 套. 10; 软件系统; 3D建模; 提供校园整体及安防管理区域等比例三维地图模型; 1; 项. |

标的名称：电子设备工程安装

| 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| ★ | 项目; 名称; 技术参数; 数量; 单位. 施工; 网线、水晶头、线管、施工费等辅材; 包含项目网线等项目施工辅材; 1; 项. |