包1

一、项目概况

（一）项目概况与背景

## 1. 项目名称：橡胶基全固废型橡塑颗粒材料研发及其在干线公路的应用研究。

## 2. 立项背景与必要性：

近年来，干线公路因车流量增加、路面使用年限延长，出现多种路面病害且持续加剧，导致路面使用性能下降、沥青路面使用寿命缩短，同时影响行车舒适性与安全性。与此同时，废塑料、废橡胶数量随着塑料制品和橡胶轮胎的广泛应用激增，造成严重生态污染，其回收再利用成为亟待解决的问题。当前聚合物改性沥青虽已大规模工程应用，但存在明显短板。塑料改性沥青混合料低温易发生脆性破坏，橡胶沥青施工和易性较差，SBS改性沥青价格高导致工程成本上升。而将橡胶与塑料的自身特性相结合，研发橡塑颗粒材料、并进而形成复合改性沥青混合料，丰富道路沥青改性剂类型的同时，实现废橡胶和废塑料在干线道路的循环利用，是本项目亟需解决的问题。​

## 3. 研究目标与考核指标：

总体目标：

（1）研发适用于干线公路沥青路面的橡胶基全固废型橡塑材料；

（2）提出橡胶基全固废型橡塑改性沥青混合料路面施工的关键控制环节。

具体考核指标：

（1）提交《橡胶基全固废型橡塑材料研发及其在干线公路的应用研究》研究报告；

（2）提交《干线公路橡胶基全固废型橡塑改性沥青路面施工技术指南》；

（3）申请专利1项；

（4）发表论文1篇。

# 二、 主要研究内容与技术要求

## 1. 研究范畴界定：

对比研究不同废塑料和废胶粉对沥青性能的改善效果，基于对沥青性能改善的的差异影响，提出适宜的材料组成。分析橡胶基全固废型橡塑改性沥青的基本性能，基于不同掺量时改性沥青的性能改变，研发橡胶基全固废型橡塑材料。在此基础上，与常用的改性沥青混合料路用性能进行对比分析，验证橡胶基全固废型橡塑改性沥青混合料的适用性。依托干线公路沥青路面工程，开展橡胶基全固废型橡塑改性沥青路面的现场应用，进一步验证其适用性。

## 2. 关键技术攻关路线：

（1）提出橡胶基全固废型橡塑材料中废塑料和废胶粉的配方组成；

（2）明确橡胶基全固废型橡塑改性沥青混合料的路用性能的适用性。

## 3. 技术指标与性能要求：

橡胶基全固废型橡塑改性沥青及其混合料的技术要求，需满足《路面沥青改性材料 废橡塑基热塑性弹性体》（JT/T 1089—2016）的相关规定。

# 三、 项目成果及交付物要求

## 1. 有形交付物：

研究报告：

（1）《橡胶基全固废型橡塑材料研发及其在干线公路的应用研究》研究报告；

（2）《干线公路橡胶基全固废型橡塑改性沥青路面施工技术指南》。

## 2. 无形交付物：

知识产权：知识产权归双方共有，提交专利申请受理通知书或授权证书等证明文件。

论文著作：标注资助来源，并提交发表刊物的封面、目录和论文首页。

二、其他要求

1.服务期限：合同签订之日起2年内

2.付款方式：

1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。

- 2)付款方式:

乙方应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。甲方在收到乙方履约保证金的一个月内，向乙方全额支付合同费用。保证期自甲乙双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后甲方根据乙方合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给乙方。

3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。

4.服务地点：采购人指定地点。

5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。

包2

一、项目概况

（一） 项目概况与背景

1. 项目名称：基于模量平衡的聚合物水泥乳化沥青复合注浆材料研发与应用

2. 立项背景与必要性：目前养护中通常采用注浆方式处理半刚性基层沥青路面出现翻浆、唧泥等局部病害。然而当前道路养护注浆材料的选择与评价标准过于单一，普遍存在“强度越高越好”的误区，忽略了注浆材料与原结构材料的强度/刚度匹配状况，导致“修复即损坏”现象发生。此外，现有注浆材料室内试验评价指标与修复后路面的实际长期性能关联性不强，进而影响了修复后的复合结构长期服役性能。因此，以“模量平衡”为核心研发复合注浆材料，探究注浆材料与原路面结构如何协同作用，评价注浆修复结构的整体耐久性与可靠性，是本项目亟需解决的关键问题。

3. 研究目标与考核指标：

总体目标：通过有限元分析，明确注浆材料与原基层的合理模量比范围，为材料设计提供理论依据。以此为指导，采用无机/有机复配技术，研制兼具高流动性、高粘结性的复合注浆材料。同时，借助微观测试手段，揭示多组分材料的交织作用与强度形成机理。基于室内宏观性能测试，提出注浆材料的综合性能评价指标，为实现沥青路面基层注浆修补长效、耐久修复提供技术支撑。

具体考核指标：提交《基于模量平衡的聚合物水泥乳化沥青复合注浆材料研发与应用》报告；提交《基于模量平衡的聚合物水泥乳化沥青复合注浆技术施工指南》；发表论文1篇；申请专利1项。

（二）主要研究内容与技术要求

1. 研究范畴界定： 本项目聚焦于沥青路面半刚性基层的注浆修复领域，通过有限元分析和试验，揭示 “模量差异—结构力学响应”之间的关联，进而研发基于模量平衡的聚合物水泥乳化沥青复合注浆材料，并开展性能评价和施工工艺研究。

2. 关键技术攻关路线：基于无机/有机复配形式实现注浆修复材料模量调节；综合宏观性能测试，提出注浆材料综合性能评价指标。

3. 技术指标与性能要求： 研发兼具高流动性与高粘结性复合注浆材料，与传统注浆材料进行性能、成本对比；基于组分交织、颗粒裹覆与分布状态，揭示聚合物水泥乳化沥青复合注浆材料强度形成机理，提出复合注浆材料综合评价指标。

（三）项目成果及交付物要求

1. 有形交付物：

（1）《基于模量平衡的聚合物水泥乳化沥青复合注浆材料研发与应用》报告；

（2）《基于模量平衡的聚合物水泥乳化沥青复合注浆技术施工指南》。

2. 无形交付物：

（1）论文1篇；

（2）专利1项。

（四） 项目实施与管理要求

二、其他要求

1.服务期限：合同签订之日起2年内

2.付款方式：

1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。

- 2)付款方式:

乙方应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。甲方在收到乙方履约保证金的一个月内，向乙方全额支付合同费用。保证期自甲乙双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后甲方根据乙方合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给乙方。

3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。

4.服务地点：采购人指定地点。

5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。