采购需求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学语音数字化智能体 | - 1、智能数据平台搭载AI拾音器，使用人工智能处理能力的麦克风,音频处理芯片和AI算法的智能系统将音频转化成文字，形成文本； - 2、AI拾音器要求采用降噪、回声消除、声源定位、语音识别等核心技术； - 3、拾音器要求：收声模式：三向立体，录音格式为MP3，WAV；屏幕类型为触摸屏；录音距离≥10米；自带内存≥64GB；录音时长≥225小时； - 4、录音转文字要求可在线转换文字； - 5、采用deepseek大语言模型，可实现在线使用。 | 5 | 个 |
| 2 | 教学知识库构建智能体 | - 1、具有知识库的创建、删除功能、备份功能； - 2、具有数据集的新增，编辑，删除功能； 3、具有数据集中文件的上传，编辑，删除功能，上传文件支持图片、pdf、excel、word、ppt等文件格式，支持自定义的文件格式及数据库文件；具有文件在线预览及下载功能；需支持JSON文件格式的导入导出。 - 4、具有知识库的投喂功能，具有数据的删除管理功能。 - 5、知识库对接业务系统，构建"数据一知识一应用"的闭环； - 6、知识库为deepseek应用提供数据，完成本地化应用。 7、本地知识库开发标准要求： （1）分层架构设计采用三层架构模型： 应用层：负责前端用户交互，以及前后端API接口交互。 基础业务层：封装核心业务逻辑，结合开发框架、依赖注入、设计模式等手段实现服务。 底层支撑层：提供数据存储、缓存、消息队列等基础设施服务。 层间依赖关系明确，上层依赖下层服务，避免循环依赖。 （2）后端技术栈 采用主流、稳定的Java 生态技术体系，支持微服务架构设计。 框架选型需满足高内聚低耦合原则，确保服务边界清晰、可独立部署。 数据访问层支持关系型数据库与非关系型数据库的灵活适配。 （3）前端技术栈 基于 vue3.0框架构建用户界面，支持组件化开发与状态管理。 遵循响应式设计原则，确保跨终端用户体验一致性。 集成自动化测试工具链，保障 UI 交互逻辑的稳定性。 (4)开放 API 设计 提供标准化 RESTful API，支持GET、POST、PUT、PATCH、DELETE等多种HTTP请求方式，支持主流认证协议（如 OIDC/OAuth2），确保系统间互操作性。 API 接口需遵循幂等性和向后兼容原则，支持版本控制。 (5)架构质量 代码结构清晰，遵循MVC 模式，降低模块间耦合度。 采用设计模式解决通用问题（如工厂模式、策略模式），提升代码复用性。 (6)部署与运维要求 - 支持本地化部署，兼容主流 Linux 操作系统（如 Ubuntu22、 CentOS 7.x）。 | 1 | 套 |
| 3 | 教学文档生成智能体 | - 按照教学内容生成不同种类的教学资料。 2、生成内容融合最新课标、教学法和海量资源。 3、快速生成适应不同班级学情、不同难度层次的教学材料。 4、成为学校的教学知识中枢，沉淀优秀教学经验和方法。 5、支持接入本地或云端主流模型服务，以及对不同任务类型模型能力的简单评估。支持的大型模型类型包括但不限于： (1)对话模型：依据用户输入经模型处理以文本形式快速生成回复内容的大模型。 (2)深度思考：基于用户输入进行智能推理最终生成回复内容的大模型。 (3)其他多模态模型。 - 6、大模型并发性能：每分钟处理请求数≥1000条 | 1 | 套 |
| 4 | 知识问答系统 | - 智能体能够从知识库分析，通过数据分割、检索索引、上下文生成，解答师生关于学校制度和文件的疑问； - 专门针对教育领域知识和场景进行优化的智能问答系统； - 能够精准、可靠、多模态地回答学生和教师提出的学术性问题，并提供相关的学习支持； 4、要求形成一个强大的教学助理，帮助回答学生的常见问题、提供教学资源线索、生成示例，减轻重复性答疑负担； - 5、支持问答效果的精度调优； - 6、自然语言理解；准确理解用户提问的真正需求，从问题中提取关键信息（如订单号、产品名称），支持后续精准检索； - 7、问答交互：保持上下文感知，支持连续提问与回答。‌个性化响应‌：根据用户历史行为调整回复语气和内容； - 8、‌日志记录‌：跟踪用户查询和系统响应过程，便于问题追溯； ‌ - 9、辅助功能：实时跟踪系统运行状态，保障服务稳定性，关联零散知识点，提升复杂问题处理能力。 | 1 | 套 |
| 5 | 智能巡检 | - 接入智能巡检系统，智能数据平台统一数据管理； - 增加新的节点，完成设备巡检，上报功能； - 设备支持蓝牙5.0协议，免差电，免联网； - 安装方式支持桌面，挂墙； | 80 | 节点 |
| 6 | 护眼智慧黑板 | 一、整机要求： 1、▲整机屏幕≥86英寸，采用UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率：3840×2160。可视角度≥178°；屏幕亮度≥300cd/m²。 2、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1100mm，厚≤85mm。 3、设备采用全物理钢化玻璃，表面硬度≥9H。 4、整机主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 5、▲采用红外触控技术，支持整机设备系统中进行≥40点触控。采用低反射防眩光技术。 6、整机支持全通道4K高清显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 7、整机采用无损伽马无损失，整机NTSC色域覆盖率≥83%。 8、▲支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 9、整机采用硬件低蓝光背光技术，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%。 10、支持标准、护眼、HDR、节能、自定义等图像模式，其中自定义模式可以自定义亮度、对比度、饱和度、色温等对显示效果进行进一步调节。 11、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节。 12、通过直流背光源，保证显示画面无频闪，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit,用于提升显示对比度；屏幕结合光感调节，能有效减轻视疲劳。 13、整机内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W；内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 14、▲整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥1个。内置摄像头≥1个，像素值均≥3000万。 15、整机具备前置中文物理按键≥6个，支持≥2个自定义前置按键；可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具或某功能快捷开关。 16、▲嵌入式安卓系统版本≥Android14，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 二、功能拓展 1、整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准。Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 2、Wi-Fi及AP热点支持连接带无线模块功能的学生终端，Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m，部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 3、整机蓝牙支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收移动终端通过蓝牙发送的文件。整机内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全。 4、▲整机具备前置Type-C接口，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，通过Type-C接口实现音视频输入，Type-C充电功率≥65W。 5、▲整机内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全。 6、支持通道自动跳转功能，接入外接设备后，能自动识别并切换到对应的信号源通道，切换前弹出确认选项，且断开后能回到上一通道。 7、整机设备和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 8、侧置输入接口≥2路HDMI、侧置输入接口≥1路RS232、侧置输入接口≥1路USB接口；输出接口≥1路音频输出、输出接口≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 9、设备支持在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，还原操作时需通过密码验证。 三、教学桌面 1、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表。 2、教学桌面支持教学常用的教学白板软件、视频展台软件、授课助手软件、WPS、文件管理器等； 3、提供进入本机所有应用的入口，满足教师授课需要。桌面软件支持自定义设置。 4、▲整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等。 四、教学软件 1、教师个人账号无需完成特定任务，即能够为教师提供≥300G的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、ppt、word、pdf等文档，导入后保留原有格式，可以移动调整文件，能够对文件进行重命名、删除操作。 2、为使用方便，全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系，支持账户关联个人云空间与校本资源库。支持通过账号密码、手机扫码登录教师个人账号。 3、支持教师将PDF电子教材上传至我的书架，或从校本资源库添加到我的书架；支持教材快速应用到授课；支持教材根据年级、学科、学段等进行分类，管理教材。 4、支持.ppt/.pptx、doc/.docx格式文档导入，导入后保留原有文档格式，导入支持任意版本Office或WPS制作的PPT文档。 5、提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、听写、数学函数、英汉词典、化学元素周期、化学方程、实验图例、星球等至少16种学科工具，可一键插入课件； 6、提供多种课堂活动设计模板，支持编辑、智能生题、AI生题，一键添加所有题目到活动中； 7、▲支持借助大模型功能辅助教师备课。可以进行学科自由问答、备课助手、图片生成、解题等功能； 8、有在线资源，包含名校≥300所，覆盖≥27个省份，涵盖小初高学段，包括语文、数学、英语等多个学科。≥400+份教学资源，包含教案、课件、习题等分类。名师600+份教学资源，涵盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，覆盖小初高学段。所有资源支持在线下载。 9、教学软件连通国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育等入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。 10、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式。 | 40 | 台 |
| 7 | OPS配置 | - 处理器采用核心数≥8核心，线程≥ 12线程 ，主频≥2.0GHz； 2、内存配置≥8GBDDR4；SSD固态硬盘≥256GB。 3、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 - 4、具有独立非外扩展接口：≥1路HDMI，＞3路USB。 | 40 | 台 |
| 8 | 音箱 | 1、额定功率≥65W 2、额定阻抗≥4Ω 3、频率响应≥55Hz-18kHz 4、驱动器≥1个6.5寸长冲程低音驱动器、≥1个前纸盆高音 5、灵敏度≥95dB/1W/1M 6、安装：标配壁挂架 7、发射功率≥10dBm 8、最大工作距离≥15M 9、设备尺寸≥155x20x18（单位：mm） | 40 | 套 |
| 9 | 交换机 | 1、端口供电功能：POE供电； 2、外壳材质：金属； 3、网管类型：非网管； 4、上行端口速率：千兆； 5、下行端口速率：千兆； 6、端口数量≥8口； | 40 | 台 |
| 10 | 系统集成 | 包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板等。 | 40 | 套 |