西乡县五里坝硫铁矿矿区酸性水综合治理工程

绩效评价项目采购需求

一、工作内容

根据《西乡县五里坝硫铁矿矿区酸性水综合治理工程初步设计》（湖南省和清环境科技有限公司，2025年1月）及《汉中市生态环境专项资金绩效管理暂行办法》（汉财办﹝2024﹞4号），对西乡县五里坝硫铁矿矿区酸性水综合治理工程开展绩效评价，评价范围包括地表水、地下水、废渣堆存区土壤、矿硐涌水和处理后外排的废水。具体工作内容如下：

（一）施工过程监测

1.地表水

地表水监测设置监测断面9处。监测点布设于矿区上游（DBS01、背景断面）、泡桐沟汇入牟子河前（DBS02、风险管控断面）、何家湾汇入乌云沟（DBS03、控制断面）、乌云沟汇入牟子河前（DBS04、风险管控断面）、泡桐沟上游（DBS05、对照断面）、何家湾上游（DBS06、

对照断面）、乌云沟上游（DBS07、对照断面）、五里坝河与乌云沟交汇下游 50m（DBS08、质量控制断面）、五里坝河与乌云沟交汇下游 1000m（DBS09、消减断面）。

监测频次为施工期2年内每年3次（平水期、丰水期、枯水期），每次同地点重复采样1件，共计采集54件。

监测指标为流量、pH、汞、铅、镉、六价铬、砷、铜、锌、镍、铍、锰、铁、硫酸根、铝、钠、硒，共计17项。

2.地下水

根据设计文件，共计布设地下水监测井5口。分别为GW01、GW03、GW05，另外在泡桐沟鸳鸯池-1 渣堆上游布设一个对照监测点（GW01），在何家湾汇入乌云沟的乌云沟-4 渣堆下游布设监测井（GW03）。

监测频次为施工期2年内每年3次（平水期、丰水期、枯水期），每次同地点重复采样1件，共计采集30件。

监测指标为流量、pH、汞、铅、镉、六价铬、砷、铜、锌、镍、铍、锰、铁、硫酸根、铝、钠、硒，共计17项。

- 3.土壤

- 西乡县五里坝硫铁矿矿区13处渣堆按照设计要求处置后，对渣堆四周及底部表层土壤开1次监测，每处渣堆设计6个土壤点位，共计78个表层土壤监测点位。渣堆处置完成后对每个渣堆回填土进行土壤监测，共计布设13个点位，采集13件样品，土壤共计采集91件。

- 监测指标为pH、汞、铅、镉、铬、砷、铜、锌、镍、锰、铁、铍等12项。

4.矿硐涌水

在项目实施过程中，对现状涌水的2处矿硐涌水开展3次监测，采集6个矿硐涌水样品。

监测指标为流量、pH、汞、铅、镉、六价铬、砷、铜、锌、镍、铍、锰、铁、硫酸根、铝、钠、硒，共计17项。

- 矿硐涌水处理后的尾水

- 对P1006矿硐中积存的涌水进行集中处理，处理后尾水排入乌云沟，对外排的尾水开展3次监测，采集3件样品。

- 监测指标为流量、pH、汞、铅、镉、六价铬、砷、铜、锌、镍、铍、锰、铁、硫酸根、铝、钠、硒，共计17项。

综上，本次绩效评价施工过程中现场监测共计需要采集地表水54件、地下水30件、土壤91件、矿硐涌水6件、尾水3件。土壤监测指标为pH、汞、铅、镉、铬、砷、铜、 锌、镍、锰、铁、铍等12项，矿硐涌水、地下水、地表水、尾水监测指标为流量、pH、汞、铅、镉、六价铬、砷、铜、锌、镍、铍、锰、铁、硫酸根、铝、钠、硒，共计17项。

（二）效果评估监测

1.地表水

与施工过程跟踪监测点位一致，共计9处。监测频次为施工结束后第一年前半年每两个月1次，施工结束后第一年后半年每季度1次，共计完成5次监测，采集45件地表水样品。监测指标为流量、pH、汞、铅、镉、六价铬、砷、铜、锌、镍、铍、锰、铁、硫酸根、铝、钠、硒，共计17项。

2.地下水

与施工过程跟踪监测点位一致，共计5处。监测频次为施工结束后第一年前半年每两个月1次，施工结束后第一年后半年每季度1次，共计完成5次监测，采集25件地表水样品。监测指标为流量、pH、汞、铅、镉、六价铬、砷、铜、锌、镍、铍、锰、铁、硫酸根、铝、钠、硒，共计17项。

- 3.土壤

- 与施工过程跟踪监测点位一致，共计10个，采样深度为10cm、30cm和50cm，共计30个采样点位。监测频次为施工结束后第一年前半年每两个月1次，施工结束后第一年后半年每季度1 次，共计5次，需采集土壤样品150件。

- 监测指标为pH、汞、铅、镉、铬、砷、铜、锌、镍、锰、铁、铍等12项。

（三）后续跟踪监测

1.地表水

与施工过程跟踪监测点位一致，共计9处。监测频次施工结束后第二～第三年每年3次（平水期、丰水期、枯水期），每次同地点重复采样1件，共计完成6次监测，采集54件地表水样品。监测指标为流量、pH、汞、铅、镉、六价铬、砷、铜、锌、镍、铍、锰、铁、硫酸根、铝、钠、硒，共计17项。

2.地下水

与施工过程跟踪监测点位一致，共计5处。监测频次施工结束后第二～第三年每年3次（平水期、丰水期、枯水期），每次同地点重复采样1件，共计完成6次监测，采集30件地表水样品。监测指标为流量、pH、汞、铅、镉、六价铬、砷、铜、锌、镍、铍、锰、铁、硫酸根、铝、钠、硒，共计17项。

- 3.土壤

- 与施工过程跟踪监测点位一致，共计10个，采样深度为10cm、30cm和50cm，共计30个采样点位。监测频次为施工结束后后第二～第三年每年3次，共计6次，需采集土壤样品180件。监测指标为pH、汞、铅、镉、铬、砷、铜、锌、镍、锰、铁、铍等12项。