工程量清单说明

一、工程概况

- 本工程为西安市长安区王莽街办清水头村应急供水项目。清水头村供水工程位于长安区南部王莽街办辖区内，南临郑家坡村，西临王家村，北临环山路，东临二里村，南高北低，东西平坦。本项目主要涉及清南村，清南村人口1600人，443户，现有6个村民小组，清南村有耕地余1429亩，村民主要种植桃、猕猴桃等经济作物。主要建设内容为：

- 水站改造，安装304不锈钢水箱容积共43.75m3，DN80钢管20米；安装加压泵两台（ISW65-160，流量25m3/h，扬程38m，功率5.5kw)；安装7.5KW变频控制柜2台；20g臭氧消毒设备1台；液位控制器1套；30米低压电缆（0.6/1KV）YJV22 3*25+1*16。原水泵进行检修，拔出、下泵，更换DN50泵管8根。铺设 DN125PE(1.0MPa)管道280米，DN63PE(1.25MPa)管道95米，DN40PE(1.25MPa)管道170米。水表箱管网改造408户，新安装立杆150户。改造村内管网渗漏点33处（清南25处，清北8处）。阀门井4座。

- 具体内容详见招标工程量清单。

二、编制依据

- 陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）等计价依据的通知（陕水规计发[2024]107号）；

- 《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定（2024年修正）》；

- 《陕西省水利建筑工程预算定额（2024年修正）》；

- 《陕西省水利工程施工机械台班费定额（2024年修正）》；

- 办财务函〔2019〕448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

- 常规的施工组织设计及施工方法。

三、其他说明

- 其他施工临时工程按建安工程费的2%计列。

- 暂列金额按工程费用投资之和的4%计列。