采购包1：

标的名称：单频高能量全固态激光器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 中心波长：354.7±0.05nm，532.1±0.05nm，1064.2±0.05nm；(空气中) |
| 2 | ★ | 重复频率：100Hz |
| 3 | ▲ | 脉冲宽度：≤10ns@355nm |
| 4 | ▲ | 线宽：≤200MHz@355nm |
| 5 |  | 基频种子光与脉冲光中心频率偏差：≤5MHz@1小时 |
| 6 | ★ | 脉冲能量：≥200mJ@354.7nm；≥80mJ@532.1nm；≥120mJ@1064.2nm； |
| 7 | ▲ | 发散角（全角）：≤0.15mrad@354.7nm；≤0.2mrad@532.1nm；≤0.2mrad@1064.2nm； |
| 8 | ▲ | 功率稳定性（2h,RMS）：≤3%@室温 |
| 9 | ▲ | 光斑大小（扩束后）：≤20mm |
| 10 |  | 同步输出信号：3.3~5V@50Ω TTL信号，宽度≥1μs，上升沿≤50ns，Jitter＜2ns （相对于光脉冲） |
| 11 |  | 触发信号：3.3~5V@50Ω TTL信号 |
| 12 |  | 功率监测：对种子光、1064.2nm基频光输出、354.7nm输出光功率进行监测 |
| 13 |  | 触发方式：外触发/内触发 |
| 14 |  | 通信协议：RS422 |
| 15 |  | 冷却方式：水冷 |
| 16 |  | 存储环境温度：-20~50℃（含冷却液） |

采购包2：

标的名称：700 mm 大口径望远镜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 口径： ≥ 700 mm |
| 2 | ★ | 视场： 1mrad |
| 3 | ★ | 遮挡比： ≤ 0.3 |
| 4 | ▲ | 焦距： 4000-5000mm |
| 5 |  | 像质： 弥散斑直径 ≤ 100μm |
| 6 | ▲ | 波像差：≤ λ/15 |
| 7 |  | 材料： 熔石英 |
| 8 | ▲ | 膜层反射率： >95% @ 355nm-450nm |
| 9 |  | 使用温度范围： 15˚C~35˚C |
| 10 |  | 离焦量：≤50μm |
| 11 | ▲ | 镜筒总长：1000mm±200mm |
| 12 | ▲ | 总重量：≤ 300 kg, 主镜采用轻量化设计，轻量化比例约25~35%； |
| 13 |  | 带有光纤耦合装置 |