| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.高压模型：压力：≥50MPa；温度：≥200℃； 2.低压可视模型：压力：≥1MPa；温度：常温； 3.裂缝大小：长≥200mm，宽≥80mm，高0mm-10mm连续可调，分辨率≤0.1mm，精度≤0.01mm。 4.可更换裂缝模块：集成直缝、梯形缝、分支缝等； 5.自动围压泵系统：实时调整上覆压力（0–50MPa）连续可调，分辨率≤0.5MPa,精度≤0.01MPa。 6.裂缝宽度自动调节：驱动裂缝开度动态自适应变化，且不同位置开度可定量表征，测试精度：≤0.001mm； 7.低压显微可视化单元：集成工业内窥镜（放大倍数≥50×），观测微米级堵漏颗粒架桥过程； 8.钻井液高温高压滤失仪模块：温度≥200℃，压力≥7MPa，评价堵漏剂对钻井液高温高压滤失量的影响； 9.无渗透可视砂床封堵仪模块：压力≥1MPa，评价堵漏剂对不同目数砂子的封堵性能； 10.堵漏材料试验装置模块：压力≥7MPa，孔隙板可更换（1mm，2mm，3mm，4mm，5mm，全孔径等），评价堵漏剂在渗透性地层的渗透量及渗透深度； 11.井斜角度调节架：支持0–90°连续可调，井眼倾角模拟，评价重力沉降对堵漏浆分布的影响； 12.采样频率≥60HZ，软件功能：采集温度、压力、裂缝宽度、漏失量等。 |
| 2 |  | 售后服务效率要求：7*24 即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决时，24小时内到达现场。修复时间48小时内；如48小时内无法修复，应提供相应解决方案。售后服务标准要求： 技术服务： - 设备安装、调试和验收 2.卖方应在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询。3.仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。4.技术培训：在用户所在地对用户进行为期1周的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。验收后半年内组织买方相关人员2人参加举办的相关应用培训班。5.保修期：保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由厂家负担。6.维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，维修服务包括电话指导和现场维修。 |
| 3 |  | 提供搬迁安装调试服务。 |
| 4 |  | 备注：以上参数为实质性要求，供应商任意一项负偏离，响应文件按无效响应处理。 |