| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机载红外热成像探测系统 | 一、多模组成像仪： 1.技术参数要求： 1）系统集成：至少集成四个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪，满足白天及夜间成像能力； 2）重量：负载重量≤1kg； 3）负载尺寸：≤180×150×180mm； 4）云台：负载应具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移）； ▲5）防护等级：≥IP54； 6）负载广角相机有效像素：≥ 4800 万； 7）广角相机视频分辨率：≥3840×2160@30fps； 8）负载变焦相机光学变焦倍数≥30倍； 9）负载变焦相机数码变焦倍数≥380倍； 10）红外相机数字变焦倍数≥30倍； 11）红外相机分辨率≥1280x1024； 12）红外相机测温方式：至少需支持点测温/区域测温/中心点测温3种测温方式； 13）红外相机测温范围：高增益：-20°C -150°C； 14）支持大范围测温：0°C-1600°C； 15）支持相机检测到太阳，自动关闭红外快门，保护红外探测器； 16）红外测温精度：±2℃或±2%，取较大值； 17）激光模块：最远测量距离≥ 2500m； 18）支持在画面中央的目标上打点，可记录目标点的经纬度及高度； ▲19）支持输出红外照片格式：R-JPEG，tiff两种及以上； ▲20）支持生成热力等值线图。 2.配置要求： ▲每套配置须包含：多模组成像仪主机一台，存储卡1张，收纳箱1个, 设备保险一年（设备等价值保额，不限维修次数）。 3.售后服务 1）质保与维修：质保期自验收合格之日起 12个月； 2）维修服务：质保期内提供免费维修； 技术支持：远程指导：提供7×12小时技术咨询（电话/在线支持）； 3）现场服务：每年至少1次预防性维护（检查硬件及软件等）； 4）培训：对指定人员进行培训，提供培训场地，进行理论培训、实操培训、模拟飞行等，培训周期不低于10天。 二、小型负载平台 1.技术参数要求： 1）裸机重量（含电池）：＜10千克； 2）折叠尺寸：＜500mm*500mm*500mm（含脚架及云台）； 3）最大载重：≥6千克； 4）最大起飞重量：≥15千克； 5）最大水平飞行速度：≥21米/秒； 6）最长飞行时间：≥55分钟； 7）最大抗风速度：≥12米/秒； ▲8）防护等级：≥IP55； 9）GNSS：需支持GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS； 10）支持RTK定位； 11）机身负载接口：≥4个； ▲12）支持电线级避障能力； 13）具备飞行器自检功能； 14）具备低电量自动返航功能； 15）具备信号丢失自动返航功能； 16）最大信号有效距离：≥20公里； ▲17）支持预设航线，自动扫描面状区域，对区域内地表采集红外热成图像合成热力分布正射影像； 18）能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息； 19）电池容量：≥20000毫安时； 20）电池循环次数：≥400次； 21）电池重量：≤5000克； 22）充电时间≤45分钟； 23）遥控器屏幕尺寸：≥7英寸，屏幕分辨率≥1920*1080p； 24）遥控器续航时间（安装外置电池）≥5小时。 2.配置要求： ▲每套配置须包含：无人机主机一台，无人机保险一年（不限维修次数，含一次常规保养，100W三者险、电池换新一次），无人机电池3块，遥控器1部，遥控器电池1块，电池充电箱1个，无人机运输箱1个。 3.售后服务 1）质保与维修：质保期自验收合格之日起 12个月； 2）维修服务：质保期内提供免费维修； 3）技术支持：远程指导：提供7×12小时技术咨询（电话/在线支持）； 4）现场服务：每年至少1次预防性维护（检查硬件及软件等）； 5）培训：对指定人员进行培训，提供培训场地，进行理论培训、实操培训、模拟飞行等，培训周期不低于10天。 | 2套 |

注：

1.以上技术参数供应商应完全响应，并逐条填写《技术响应偏离表》，如有漏项、缺项或负偏离，将被视为未实质性满足谈判文件要求按无效响应处理；若产品品牌型号固定的，需以固定值进行响应；

2.若成交供应商《技术响应偏离表》中完全响应，但供货验收时不合格/未通过，采购人有权终止合同，并保留上报财政的权力；

3.若采购需求中有标注“▲”的重要要求，供应商必须单独提供佐证材料证明其满足，佐证材料包括：彩页或产品说明书或检测报告或厂家技术声明等，否则视为负偏离，按无效文件处理。