第三章	采购内容及技术要求

固体聚合硫酸铁

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 全铁含量、%、≥ | 19 |
| 还原物质(以Fe²+计)含量%、≤ | 0.2 |
| 盐基度% | 8.0-16.0 |
| PH(1%水溶液) | 1.5-3.0 |
| 砷(As)含量、%、≤ | 0.001 |
| 铅(Pb)含量、%、≤ | 0.002 |
| 不溶物含量、%、≤ | 0.6 |
| 数量 | 400吨 |
| 技术参数 | 依据县污水处理厂生产需要，拟采购生产所需药剂为固体聚合硫酸铁，达到合格标准，满足生产需要 |

阳离子聚丙烯酰胺

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色颗粒 |
| 固 含 量 ( 固 体 ) % | ≥88 |
| 相对分子量 | ≥12×10⁶ |
| 水 不 溶 物 % | ≤0.3 |
| 溶解时间min | ≤60 |
| 阳 离 子 浓 度 % | 50-60 |
| 丙烯酰胺单体含量(干基)% | ≤0.1 |
| 数量 | 10吨 |
| 技术参数 | 依据县污水处理厂生产需要，拟采购生产所需药剂为阳离子聚丙烯酰胺，达到合格标准，满足生产需要 |

聚合氯化铝

| 项 目 | 数值 |
| --- | --- |
| 外观 | 淡黄色 |
| 氯化铝，(%) | ≥29 |
| 盐基度，(%) | 50.0—95.0 |
| 不溶物，% | ≤0.4 |
| 铁(Fe)的质量分数 | ≤3.5 |
| 砷(As)的质量分数，% | ≤0.0005 |
| 镉(Cd)的质量分数，% | ≤0.001 |
| 铅(Pb)的质量分数，% | ≤0.002 |
| 汞(Hg)的质量分数，% | ≤0.00005 |
| 数量 | 20吨 |
| 技术参数 | 依据县污水处理厂生产需要，拟采购生产所需药剂为聚合氯化铝，达到合格标准，满足生产需要 |