## 第三章  谈判内容及采购需求

本次采购项目市民文艺活动中心定制配套设备家具用具货物项目供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清LED屏（包含LD大屏幕，视频处理器，电源控制系统，基础钢架、控制主机、软件控制） （核心设备，） | ※屏幕显示尺寸不小于：4.6 m *3.6m，（以上尺寸供参考，由于现场环境限制，长度和高度只允许上下浮动5%）； 一LED显示屏 ★1.LED封装要求：SMD1515封装技术； ★2.点间距：不大于1.87mm；像素密度不小于：288906点/㎡； 3.亮度：≥800cd/m²。(白平衡状态；手动/ 自动，0-100 无极可调，调节步 长 1 级）； ★4.像素光强均匀性，LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%。 5.视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）；色温 1000K~20000K 可调；峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤160W/㎡； ★6.水平相对错位等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准C 级：CS≤5%； 垂直相对错位等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准C 级：CC≤5%； 7.LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；采用分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，控制电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 8.具备SELV电路，静电电压衰减：（±1000V-±100V）≤2s； 9.支持掉电储存功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复匹配。 ★10.具有RC自适应技术，采用黑白电平延伸数字处理技术，调整图像灰度等级，有效提升图像深层次显示效果。 ★11.采用 3D 数字梳状滤波和3D 数字图像降噪技术,可消除图像细节杂波干扰及锯齿现象,实现数字降噪，具有H2S宽动态处理技术。 ★12.LED显示屏设计安全，依据 SJ/11141-2017 发光二极管(LED)显示屏通用规范标准中 GB4943.1-2011 标准，应符合产品安全设计 ★13.为了使得电路安全可靠，减少了故障隐患及增强安全性，产品供电应具有PFC的次级控制功能； 二视频处理器 1、4路千兆网口输出；总带载250万像素点，单网口带载65万像素点。 2、最大输入分辨率：1920X1200@60hz。 3、丰富的输入接口：HDMIx2、VGAx1、DVIx1、USBx1、AUDIOx1。 4、处理器内置具有：微信扫描屏幕⼩程序码，授权登录后可快速选择微信⽂件、本地⽂件或我的收藏等⽂件。 5、处理器具有：在电脑上打开浏览器，输⼊网址和ID即可通过无线连接拼接处理器然后在大屏幕（液晶拼接屏、LED显示屏等）上实时显示电脑内容，电脑端无需HDMI线等有线连接。免安装免注册使⽤，⾼效匹配和连接，紧急时刻照样快速搞定 6.输入分辨率 ： 1920×1200，2048×1152，2560×960 7.带载能力 ： 230万像素 8.供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ 9.控制方式 ： USB接口控制 10.视频接口 ： HDMI / DVI 11.音频接口 ： HDMI/一路3.5mm接口音频输入 12.视频格式 ： RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 13.输出接口 ： 四网口 14.视频源位深 ： 8/10/12bit 输入输出需求不少于：X路HDMI2.0、X路DVI输入，X路DVI输出。 三软件控制系统 a)控制软件支持多种操作平台，支持Microsoft Windows 7/8/10、NT和Unix/Linux操作系统， 软件遵循TCP/IP协议。 ▲1.集成中控功能：对物联平台的照明模块、窗帘模外传块、门禁模块、温控模块等设备，以及场景模式进行控制。无须切换其它软件，快速调节展厅环境。 3.移动终端控制功能：可通过移动终端(PAD、手机)进行无线控制，实现图层编辑、信号更换、场景保存/调取、LED屏幕亮度调节、画面控制等操作，同时支持PC端控制管理控制。 4.一键全开/全关：支持所展示连接的设备一键全开/全关。 5.暂停/播放功能：支持显示屏幕Pad点播开关单块大屏，内容暂停/播放功能 6.调节屏幕亮度及声音：支持调节屏幕亮度及声音 电源控制系统 1.主开关 ：三相空气开关，输入电压 ：380VAC±5%，3火1零1地； 2.智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能； 3.远程确保显示屏供电安全； 4.辅助插座： 3极多功能，16A，柜内预留； 5.输出电压： 每个输出回路AC220VAC；最大输出电流： 每个输出回路25A， 6.通讯接口： TCP/IP 7.输出总功率≥ 60 KW 四钢架结构系统： - 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、4、要求：抗风8级 抗震7级； 5、5、包边：不锈钢包边； 6、钢架采用曲面圆弧型定制； | m2 | 16 |  |
| 2 | 主扩音响（核心设备，） | 产品参数 1.低音喇叭 : ≥ 1×12" (190磁Φ65mm) 2.高音喇叭 : ≥ 1×1.34" (Φ34mm) 3.频响 (±3dB) : 58Hz-18kHz 4.额定功率：≥800W 5.分频点：2.2K 6.灵敏度 : ≥95dB 7.最大声压级(连续/峰值): ≥120dB/126db 8.阻抗：8欧姆 9.覆盖角度（H×V） 70°×60° 10.15MM进口高密度多层夹板 | 台 | 2 |  |
| 3 | 返听音响（核心设备，） | 产品参数 1.低音喇叭 : ≥1×10" (170磁Φ65mm) 2.高音喇叭 : ≥1×1.34" (Φ34mm) 3.频响 (±3dB) : 58Hz-18kHz 4.额定功率：≥500W 5.分频点：2.2K 6.灵敏度 : ≥ 95dB 7.最大声压级(连续/峰值): ≥ 120dB/126db 8.阻抗：8欧姆 9.覆盖角度≥（H×V） 70°×60° 10.15MM进口高密度多层夹板 | 台 | 2 |  |
| 4 | 补声音响（核心设备） | 产品参数 1.低音喇叭 : ≥ 1×10" (170磁Φ65mm) 2.高音喇叭 : ≥1×1.34" (Φ34mm) 3.频响 (±3dB) : 58Hz-18kHz 4.额定功率：≥500W 5.分频点：2.2K 6.灵敏度 : ≥ 95dB 7.最大声压级(连续/峰值): ≥120dB/126db 8.阻抗：8欧姆 9.覆盖角度（H×V） 70°×60° 10.15MM进口高密度多层夹板 | 台 | 2 |  |
| 5 | 主扩专业 功放 | 主要技术参数： 1、8Ω立体声功率≥*900WX2 4Ω立体声功率*81600WX2 2、频率回应20Hz–20kHz(0.5~-1.2dB) 3、总谐波失真≤0.05% 4、信噪比：≥98dB 5、阻尼系数：≥300(100Hz) 6、分离度：≥70dB 7、转换速率：≥20V/μs 8、输入灵敏度：0.7V 9、输入阻抗(不平衡/平衡)：≥10kΩ 10、功放拓扑类别：Class-AB 11、风路：风管式吸风散热系统 12、保护：直流、短路、超载、过热、 13、连接： 输入部分平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座 输出部分两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座 14、功能： 指示灯面板灯：电源、信号UV、保护、 前面板功能电源启动开关、音量控制旋钮 15、电源：可脱拔标准电源插头 16、电源线：AC220-240V/50Hz.±10% | 台 | 1 |  |
| 6 | 返送补声专业功放 | 主要技术参数： 1、8Ω立体声功率*≥800WX2 4Ω立体声功率*≥1200WX2 2、频率回应≥20Hz–20kHz(0.5~-1.2dB) 3、总谐波失真≤0.05% 4、信噪比：≥98dB 5、阻尼系数：≥300(100Hz) 6、分离度：≥70dB 7、转换速率：≥20V/μs 8、输入灵敏度：0.7V 9、输入阻抗(不平衡/平衡)：10kΩ 10、功放拓扑类别：Class-AB 11、风路：风管式吸风散热系统 12、保护：直流、短路、超载、过热、 13、连接： 输入部分平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座 输出部分两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座 14、功能： 指示灯面板灯：电源、信号UV、保护、 前面板功能电源启动开关、音量控制旋钮 15、电源：可脱拔标准电源插头 16、电源线：AC220-240V/50Hz.±10% | 台 | 2 |  |
| 7 | 调音台+DSP | 可编程液晶触摸显示屏； 支持客户自定义按键功能，支持自定义开机画面， 支持第三方嵌入通信，工业设计标准，适应复杂恶劣环境下使用， 显示屏材质：TFT真彩色RGB显示 分辨率：≥800x480pix 触摸方式：红外感应式 面板材质：触控液晶 电源供电：12V250mA 墙壁开孔：≥宽148*高86*深31mm 面框尺寸：≥宽184*高101*深8mm 重量：≥0.8kg便捷的操控台设计，精准操控每个音符，全面支持的专业级的音频接口， ≥12个输入通道，≥8路话筒输入+2个立体声线性输入， 输入连续扫频三段均衡器80Hz,25Hz-6KHz，12KHz, 内置原装进口24-bitDSP数字效果器，液晶显示屏， 带2路辅助AUX输入输出，带48V幻像电源开关， 输入音频指示灯，过载指示灯，监听指示灯。 主输出编组开关，编组输出，监听开关， 主输出7段图示均衡器，带PASS切换校准。 立体声主输出（可独立调节）平滑的60MM推子， ≥双12段光柱电平表，精确指示监听输出信号，混音信号和编组信号， 频率响应≥20hz~22khz, 失真度≥0.05%， 信噪比≥-105dB, 输入电压200~240V， 功耗30W | 台 | 1 |  |
| 8 | 带蓝牙USB处理器 | 可编程多媒体中央集中智能影控处理中心主机， 技术规格：内置GN-185通信协议处理器，通过LAN端口的GN-185通讯协议连接智能照明模块、可触摸液晶控制屏、投影机控制串口或LED大屏电箱控制口；内置数字电源管理，含5路国标全兼容紫铜合金输出插座，输出总功率5KW，总输出25A安倍，单个插座最大1.5KW； 输入连接器国标3脚紫铜合金电源插头，电源线防折断保护装置； 电力条件单相3线（180~240V/50.60 Hz），每通道最大输出电流容量15A/60s或8Arms； 输入通道≥8 路平衡输入 Mic话筒/line level线路； 输出通道≥8 路平衡输出 line level线路； 音频接口3.81 mm 凤凰插 12-pin； 每路输入带反馈抑制功能，带自动混音和矩阵混音功能； 支持回声消除功能；支持u盘播放暖场音乐；支持会议u盘录音； 输入≥8段PEQ可调，输出≥8段PEQ可调； 每通道幻象电源+48VDC/10mA； | 台 | 1 |  |
| 9 | 无线手持话筒 | 第三代无线音频麦克风！稳定性与声音品质有大幅度的提升。经典话筒放大技术，提升会议室的扩声效果，为参会人员提供更清晰、更舒适的声音体验。 接收机内置全球通用电源， 频率范围≥640-690MHz 调试方式宽带FM 信道数量≥200 信道间隔≥180KHz 频率稳定度+0.005%以内 动态范围≥100dB 音频响应≥45Hz-18KHz (-3dB) 综合信噪比>105dB 综合失真<0.5% 灵敏度12dBuV (80dBS/N) 杂散抑制>75dB 最大输出电平+6dBV 输入电压110V~240V 50/60h | 台 | 2 |  |
| 10 | 一拖二无线会议话筒 | 第三代无线音频麦克风！优秀的设计有利于高频传输与低频放大！更低的噪声意味着语音的清晰度得到了提高！ 采用最新的雷达避让技术，自动匹配最佳工作频道； 先进的数字导频技术确保信号稳定传输，提供更可靠的性能。 频率范围640-690MHz 调试方式宽带FM 信道数量≥200 信道间隔≥180KHz 频率稳定度+0.005%以内 动态范围≥100dB 音频响应≥45Hz-18KHz (-3dB) 综合信噪比>105dB 综合失真<0.5% 灵敏度12dBuV (80dBS/N) 杂散抑制>75dB 最大输出电平+6dBV 输入电压110V~240V 50/60h | 台 | 3 |  |
| 11 | 稳压器 | ≥20KW国标高精度净化一体电源 | 台 | 1 |  |
| 12 | 控制主机 | 基本硬件规格： 运行电压: 100-240V, 50-60Hz 机箱规格：2U 19” rack mount 操作系统: Windows 10 Embedded 定制版系统 CPU处理器: Intel 酷睿≥ I5-11代≥ 6核12线程 系统内存: ≥ 16GB DDR4 3200 RAM 系统硬盘：≥NVME M.2 500G 无需拆机，一键重置BIOS 无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机 无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒 支持板载6个串口，支持各种工业设备联动控制 后置6个USB，高功率供电，支持各种互动摄像头远距离链接 主板内置USB，允许用户内置 Ukey 或其他关键 USB 部件 板载SPDIF接口，可支持DTS、PMC、杜比等各种5.1/7.1音频输出 双通道内存设计，最高支持64G 3200HMz高速处理； 采用笔记本内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。 采用NVME4.0协议，支持最高≥6000MB/s读取速度。 ≥1个PCI-E 16x 4.0接口，最大限度的发挥显卡性能。 ≥2个PCI- E 4x 3.0接口，可连接各种扩展卡。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 专用机柜 | 国际标准航空箱机柜 | 台 | 1 |  |
| 14 | 65寸一体机（核心设备，） | 1.整机外观无任何外露连接线，内置强中低音箱体设计。 2.★整机屏幕采用65英寸液晶面板（对角线），采用UHD超高清液晶屏，前置音箱，功率≥2*15W，并支持液晶屏在黑屏状态下的单独听功能。 3.★屏幕采用A规LED 液晶屏， 显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160，显示性能UHD超高清，屏幕亮度≥400cd/m2，对比度≥5000：1，在PC输入状态下，256灰阶还原能力为渐变状态。 4.★采用红外触控技术，支持在WINDOWS和安卓系统中进行二十点触控及书写。部分原器件（红外管）损坏，产品依然可以实现多点触控及书写功能正常。 5.★摄像头：内置4800万像素高清摄像头，在安卓和 Windows 系统上使用视频会议软件可实现视频会议功能。\ 6.★麦克风：内置8阵列线性麦克风，支持AI声源定位，有效拾音距离12米，支持Android和Windows双系统 7.★具有三键合一，开机键、关机键、节能键只需一个物理按键实现。） 32.★智能设置功能：安卓模式下，可通过手势将设置面板调出，进行批注，切换信号，音量控制，快速静音，关闭后台程序，切换信号 | 台 | 1 |  |
| 15 | 86寸一体机（核心设备） | 1.整机外观无任何外露连接线，内置强中低音箱体设计。 2.★整机屏幕采用86英寸液晶面板（对角线），采用UHD超高清液晶屏，前置音箱，功率≥2*15W，并支持液晶屏在黑屏状态下的单独听功能。 3.★屏幕采用A规LED 液晶屏， 显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160，显示性能UHD超高清，屏幕亮度≥400cd/m2，对比度≥5000：1，在PC输入状态下，256灰阶还原能力为渐变状态。 4.★采用红外触控技术，支持在WINDOWS和安卓系统中进行二十点触控及书写。部分原器件（红外管）损坏，产品依然可以实现多点触控及书写功能正常。 5.★摄像头：内置4800万像素高清摄像头，在安卓和 Windows 系统上使用视频会议软件可实现视频会议功能。 6.★麦克风：内置8阵列线性麦克风，支持AI声源定位，有效拾音距离12米，支持Android和Windows双系统 7.★具有三键合一，开机键、关机键、节能键只需一个物理按键实现。） 8.★外观检测：全金属后壳，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘，产品外观应无明显机械损伤、度涂层剥落损伤和锈蚀现象;控制机构应灵活、紧固部分无松动;塑料件无起泡、裂开、变形以及灌注物无溢出现象 9.★灰度等级测试：产品在PC输入状态下，显示效果满足最大分辨力为128灰符阶，256灰阶还原能力为渐变状态。 11.★视觉舒适度：(VICO)评价体系测试，视觉舒适度A级 12.★前置接口：前置USB3.0接口≥2，前置所有USB接口均可在Windows与安卓系统之间自动识别。13.★系统配置：整机系统内存≥4GB，存储空间≥32GB 15.★免驱投屏：免驱投屏，无介入无干扰。投屏软件分为服务器端和客户端，服务器端支持WINDOWS系统，客户端支持Android、IOS操作系统。 16.★智能无线：整机内置双模WIFI无线，能够实现在上网的同时也能实现无线投屏传输，支持双频2.4G&5G，符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。无OPS状态下，能够连接到有线或无线网络，访问网页或观看在线视频。整机内置无线传屏系统，无需外接接收部件，即可实现传屏功能，将外部电脑或移动端的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 茶吧机 | 电压220V、显示屏、防干烧、机身材质金属、可调节温度、电子温控 | 台 | 2 |  |
| 17 | 会议室实木博古架 2.1.2*2.0m | 1.尺寸：不小于1200×350×2000mm， 2.材质：标准红木整体实木。 3.颜色：刺猬紫檀原木色。 4.要求：整体为敞开式隔断分别展示不同造型物品，环保清漆处理。应符合JB0001-2003的有关规定。 | 个 | 1 |  |
| 18 | 会议桌2.8*1.2米（核心设备） | 基材：优质中纤板，所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量小于30mg/ 100g，达到国家环保E1级，防火B2级标准。优质进口五金件。 油漆：环保漆，五底三面喷涂，漆膜附着力好硬度高。经全自动滚漆干燥机加工，色泽均匀一致，不出现退色、返白现象，产品表面平坦光滑，无划伤，并具有耐污、耐火、耐酸、耐磨的特点。 | 张 | 1 |  |
| 19 | 会议椅子 | 采用优质牛皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，优质实木框架，不易变形，握感舒适。 | 把 | 12 |  |
| 20 | 档案柜 | 文件柜尺寸:900×400×1850mm柜体样式为：上玻璃下铁门。全钢结构。柜体主体采用优质一级0.8mm冷轧钢板，钢板经磷化防锈处理后脱脂、水洗、烘干处理，表面经过全封闭隧道式静电粉末吸附式喷涂工艺，漆膜厚度达20微米(μm)以上，硬度达h级，耐磨、耐划、耐潮、耐腐蚀性能优越，全部采用二氧化碳气体保护焊工艺，所有焊点及焊口均满焊并且打磨光滑，保证不出现毛刺及焊穿、漏焊现象，防锈处理，浅灰漆。 | 个 | 2 |  |
| 21 | 定制书法板台4米长，加长版（核心设备，） | 技术要求： 1.尺寸：不小于L33600*W1000*H120mm±5mm。 2.材质：柚木实木大板整板（含6把红木实木座椅）。 3.颜色：黄花梨色漆面。 4..要求：全部卯榫结构，结实牢靠。桌面不小于33600*W1000*H120mm±5mm。桌腿两端用两根不小于35*35mm拉撑固定，增加整体稳定性,书法桌两侧整体美观、防变形、木纹纹理清晰 无瑕疵（局部不排除有自然疤节），木材经烘干处理，含水率不高于12%.防虫防蛀、经久耐用，传统木工工艺，榫卯结构。油漆采用环保木器漆传统工艺，手工底漆，三遍打磨找平后再喷面漆，漆面光滑，耐磨耐高温，纹路清晰。 | 张 | 1 |  |
| 22 | 定制实木椅子 | 1.尺寸：外观尺寸不小于500*400*930mm。 2.材质：整体橡胶木材质，椅面采用18mm橡胶木面板，周边加厚至36mm。 3.颜色：黄花梨色漆面。 4.要求：榫卯结构，整体漆面处理，表面光滑有色泽，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，造型简洁大方。 | 把 | 9 |  |
| 23 | 定制软包休闲实木凳 | 一、核心要求：产品应结构稳固、承重性强、表面光滑无毛刺，具备优异的防潮、防腐蚀能力，且易于清洁消毒。 二、 材质与工艺参数 1. 凳面 材质： 首选：优质实木或 高品质多层实木复合板。 要求：木材含水率必须严格控制在 12%以下。木材本身无腐朽、虫蛀、死节等缺陷。 尺寸： 长度：根据现场布局定制。 宽度：≥ 300mm（提供舒适的坐姿支撑）。 厚度：≥ 30mm（保证结构强度，避免弯曲变形）。 边缘处理：所有外露边缘必须进行 倒圆角处理（R≥2mm），消除锐角，防止划伤使用者。 表面处理： 涂层：采用 环保、耐磨、耐水的聚氨酯漆 或 专用木器漆。 工艺：至少经过五底三面的涂装工艺，确保漆膜饱满、附着力强。 效果：表面光滑，质感细腻，颜色均匀。 2. 支撑框架/凳腿 材质： 高强度不锈钢，厚度 ≥ 1.2mm。 替代：优质低碳钢，表面经过除油、除锈、磷化处理后，采用 环氧树脂静电喷塑，涂层厚度 ≥ 60μm。颜色一般为黑色或与凳面协调。 结构设计： 结构应稳固，承重能力 ≥ 300kg/标准位凳腿底部必须安装 高度可调的不锈钢或尼龙脚垫，既能调节水平，又能防滑、防震、保护地面。 3. 连接件与固定 所有连接均应采用 内嵌式或隐藏式 设计，避免外露螺丝对人员造成刮擦风险。 连接螺丝、螺栓等紧固件必须为 不锈钢材质，防止生锈。 三、 技术性能要求 结构稳定性：长凳在受到正常使用载荷时，无晃动、异响。在额定载荷下，凳面最大挠度 ≤ 长度的1/200。 承重性能：在凳面中心施加规定载荷（如1000N）后，保持24小时，移除后无永久性变形或损坏。 | 个 | 16 |  |
| 24 | 定制S型实木软包凳子 | 一、核心要求：产品应结构稳固、承重性强、表面光滑无毛刺，具备优异的防潮、防腐蚀能力，且易于清洁消毒。 二、 材质与工艺参数 1. 凳面 材质： 首选：优质实木或 高品质多层实木复合板。 要求：木材含水率必须严格控制在 12%以下。木材本身无腐朽、虫蛀、死节等缺陷。 尺寸： 长度：根据现场布局定制。 宽度：≥ 300mm（提供舒适的坐姿支撑）。 厚度：≥ 30mm（保证结构强度，避免弯曲变形）。 边缘处理：所有外露边缘必须进行 倒圆角处理（R≥2mm），消除锐角，防止划伤使用者。 表面处理： 涂层：采用 环保、耐磨、耐水的聚氨酯漆 或 专用木器漆。 工艺：至少经过五底三面的涂装工艺，确保漆膜饱满、附着力强。 效果：表面光滑，质感细腻，颜色均匀。 2. 支撑框架/凳腿 材质： 高强度不锈钢，厚度 ≥ 1.2mm。 替代：优质低碳钢，表面经过除油、除锈、磷化处理后，采用 环氧树脂静电喷塑，涂层厚度 ≥ 60μm。颜色一般为黑色或与凳面协调。 结构设计： 结构应稳固，承重能力 ≥ 300kg/标准位凳腿底部必须安装 高度可调的不锈钢或尼龙脚垫。 | m | 5.8 |  |
| 25 | 主席台桌子 | 1.尺寸：不小于L1400*W600*H750mm±5mm。 2.材质：优质橡胶木材质。 3.颜色：黄花梨色漆面。 4.要求：全部卯榫结构，结实牢靠。桌面为18mm优质橡木实木板，周边加厚至48mm。桌腿为优质北方榆木规格不小于62*32mm，桌腿横撑不小于25*25mm。整体漆面处理采用环保净味油漆，三底两面工艺制作而成，表面光滑有色泽。简洁大方，纹理通达清晰，边角打磨光滑，外观鲜明光亮，漆面均匀。 | 张 | 4 |  |
| 26 | 主席台椅子 | 采用优质牛皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，优质实木框架，不易变形，握感舒适。 | 把 | 8 |  |
| 27 | 实木椅子 | 1.尺寸：外观尺寸不小于500*400*930mm。 2.材质：整体橡胶木材质，椅面采用18mm橡胶木面板，周边加厚至36mm。 3.颜色：黄花梨色漆面。 4.要求：榫卯结构，整体漆面处理，表面光滑有色泽，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，造型简洁大方。 | 把 | 10 |  |
| 28 | 培训桌子 | 1.尺寸：不小于L1400*W600*H750mm±5mm。 2.材质：优质橡胶木材质。 3.颜色：黄花梨色漆面。 4.要求：全部卯榫结构，结实牢靠。桌面为18mm优质橡木实木板，周边加厚至48mm。桌腿为优质北方榆木规格不小于62*32mm，桌腿横撑不小于25*25mm。整体漆面处理采用环保净味油漆，三底两面工艺制作而成，表面光滑有色泽。简洁大方，纹理通达清晰，边角打磨光滑，外观鲜明光亮，漆面均匀。 | 张 | 42 |  |
| 29 | 活动椅子 | 采用优质牛皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，优质实木框架，不易变形，握感舒适。 | 把 | 80 |  |
| 30 | 定制嵌入式弧形书架（核心设备） | 1.尺寸：不小于1200×350×1950mm，5层A字型。 2.材质：橡胶木整体实木。 3.颜色：橡胶木原木色。 4.要求：整体为敞开式隔断分别展示不同造型物品， | m2 | 12.5 |  |
| 31 | 定制弧形软包坐凳（核心设备，） | 一、核心要求：产品应结构稳固、承重性强、表面光滑无毛刺，具备优异的防潮、防腐蚀能力，且易于清洁消毒。 二、 材质与工艺参数 1. 凳面 材质： 首选：优质实木或 高品质多层实木复合板。 要求：木材含水率必须严格控制在 12%以下，并提供检测报告。木材本身无腐朽、虫蛀、死节等缺陷。 尺寸： 长度：根据现场布局定制。 宽度：≥ 300mm（提供舒适的坐姿支撑）。 厚度：≥ 30mm（保证结构强度，避免弯曲变形）。 边缘处理：所有外露边缘必须进行 倒圆角处理（R≥2mm），消除锐角，防止划伤使用者。 表面处理： 涂层：采用 环保、耐磨、耐水的聚氨酯漆 或 专用木器漆。 工艺：至少经过五底三面的涂装工艺，确保漆膜饱满、附着力强。 效果：表面光滑，质感细腻，颜色均匀。 2. 支撑框架/凳腿 材质： 高强度不锈钢，厚度 ≥ 1.2mm。 替代：优质低碳钢，表面经过除油、除锈、磷化处理后，采用 环氧树脂静电喷塑，涂层厚度 ≥ | m | 12.7 |  |
| 要求：所提供的设备等必须能与原系统所兼容；尤其是会议操作系统，能与现有的界面互动系统相兼容。 |  |  |  |  |  |

供应商投标时需提供核心产品能满足产品技术参数的证明材料，包括但不限于检测报告、功能截图、产品说明书、彩页及证明。

备注：采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明。未注明货物品牌规格型号的响应无效。