## 询价内容及采购需求

本次采购项目为开评标区设备购置项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手机检测门 | - 参数：1.显示屏类型：LCD信息发布屏 - 2.屏幕规格：双29英寸 - 3.外形尺寸：≥2269(高)×966(宽)×667(深) mm - 4.通道尺寸：≥2022(高)×727(宽)×667(深) mm - 5.工作电源：100-240V～, 50/60Hz - 6.工作温度：-10℃—55℃ - 7.工作湿度：＜95%，无冷凝 - 8.防护等级：IP41 - 新一代智能手机检测门，在原有手机检测的基础上，升级对智能手表、智能眼镜、蓝牙耳机等物品的精准检测和声光报警，并对过检人员携带常见金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品通过时误报率低，通过率高；前后均采用29英寸LCD显示屏，支持报警信息实时显示；支持过程录像和抓拍，实现历史记录反查； - 功能： - 1.手机精准检测：支持探测过检人员是否携带手机（智能机、老年机、开机、关机、拔除SIM卡、置于屏蔽袋内等多种状态均可），并能进行声光报警，准确显示报警位置； - 2.其它电子产品精准检测：支持探测过检人员是否携带智能眼镜、智能手表、蓝牙耳机（单个或多个耳机在所有区位均可）等智能电子产品，并能进行声光报警，准确显示报警位置； - 3.日常金属过滤：过检人员携带常见金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品通过时误报率低，通过率高； 4.高清大屏显示：嵌入式29英寸大屏，采用工业级A+面板，可在屏幕上同时显示包括“通过人数、报警人数、人形报警区位、报警物品类型、报警时间、抓拍图片”等信息； - 5.高稳定性：环境适应性强，多次搬运免调试，支持半户外环境使用（需搭防雨帐篷），具备较强的抗风和抗震能力； - 6.报警显示：采用前后双29英寸液晶屏，配合高亮LED灯条提示报警区域，支持双向显示； - 7.联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行客流数据、报警数据、过检人员信息的上传管理应用；支持联网/远程调试； - 8.抓拍录像：配置200万星光级摄像机，实现全天候过程录像和图片的记录和反查； - 金属检测产品特性： - 1.手机检测模式：支持探测过检人员是否携带手机（智能机、老年机、开机、关机、拔除SIM卡、置于屏蔽袋内等多种状态均可），并能进行声光报警，显示报警位置； - 2.智能电子产品检测模式：支持探测过检人员是否携带手机、智能眼镜、智能手表、蓝牙耳机（单个或多个耳机在所有区位均可）等智能电子产品，并能进行声光报警，准确显示报警位置，不受手机屏蔽袋的干扰； - 3.日常金属过滤：过检人员携带常见金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品通过时误报率低，通过率高； - 4.抗干扰设计：根据周围环境，可设置频率避开干扰，门板外侧金属通过无影响，多台门并排20cm以上可正常使用。 - 5.统计人数：双侧对射红外可以准确检测到进出安检门的人数和报警人数。 - 6.两侧定位灯：门柱两侧均带有LED灯，能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域。 - 7.面板显示：采用前、后双29英寸液晶屏显示。 - 8.安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 - 9.抗干扰：门板外侧金属通过时影响小，多台门并排20cm以上可正常使用； | 台 | 1 |
| 2 | 评标电脑显示器 | ≥27寸，≥2K高清屏幕，刷新频率≥100HZ，接口支持VGA+HDMI | 台 | 40 |
| 3 | 评标音箱话筒一体机 | 组件：便携式麦克风扬声电话机身和USB数据连接线，机线一体。 主机尺寸：直径 ≥120 mm高≥39 mm 接口：USB 2.0(兼容 USB 1.1)•蓝牙5.0 麦克风：全指向麦克风 频响: 100Hz~16KHz 扬声器：2英寸防磁喇叭 电源：USB 接口:5V, 500mA 音频特性：优于 256ms 回声抵消 •智能动态降噪•全双工•360°拾音范围 电脑操作系统：Windows 8/ Windows 7 /Windows 10/Windows XP 功能：支持电脑端即时通等网络会议应用软件 如 Skype, Wechat, QQ 等•USB有线或蓝牙无线连接•状态指示灯 •蓝牙指示灯 •麦克风静音 •扬声器静音 •音量加/减调整 环境需求 •使用温度:5°~44°C •湿度:20~85%(无冷凝)•噪声水平:<48db •存储温度:-10°~55°C 按键 •麦克风静音按键 •音量增加按键•音量减少按键•蓝牙按键 •开关机按键 状态指示灯 •正常工作:绿灯常亮•扬声器静音:绿灯闪烁•麦克风静音:红灯常亮•音量调节:指示灯闪烁•蓝牙待配:蓝牙灯快闪蓝牙连接成功:蓝牙灯慢闪 | 套 | 10 |
| 4 | 评标云桌面终端 | 硬件参数：CPU≥1.8GHz（4C）、内存≥2G、存储≥8G、USB≥6个、1个VGA接口，1个HDMI接口、1个千兆以太网口、1对音频口。要求提供3年产品质保。 性能参数：分辨率支持范围：VGA最大分辨率≥1920*1080 ，HDMI最大分辨率 ≥2560*1440，支持 2560x1080带鱼屏；扩展屏支持1920x1200； - 其他要求：支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、支持联动关机功能、配置自动登录和保存密码。 考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。 | 个 | 30 |
| 5 | 键盘鼠标套装 | 有线键鼠套装，传输方式USB，滚轮方向双向，材质类肤质，支持系统WinXP/7/8/10/Vista，常规104键， | 套 | 60 |
| 6 | 评标区饮水壶 | 304 保温、保冷 2.2L水壶 | 个 | 10 |
| 7 | 打印复印一体机 | 打印速度（A4／LTR）≥18ppm(A4)/19ppm(LTR) 双面速度（A4／LTR）≥6ppm(A4) /6ppm(LTR) 首页时间（黑／彩）黑白：≥10s／彩色：≥11s 打印分辨率光学分辨率：≥600＊600dpi最大：≥1200＋600dpi 打印语言PCL6/PS3 处理器1GHz 内存≥1GB 最大月负荷≥30000页 进纸容量标配纸盒：≥250页 多功能进纸手动进纸盒：≥1页 出纸容量≥100页 复印模式自动、文本、文图、图像 复印色彩彩色、黑白 复印速度≥18ppm 复印分辨率FB模式：≥600＊600 dpi ADF模式：≥600＊600 dpi 首页复印时间FB: ≥16s ADF: ≥18s 复印缩放25%-400% 扫描类型FB+ADF 扫描技术 CIS扫描模式 彩色、灰色、单色（仅PC支持） ADF扫描速度18ppm (300+300 dpi) 扫描分辨率FB：拉扫：1200＊1200dpi、600＊600dpi、300＊300dpi（默认）、150*150dpi、75*75dpi 推扫：600＊600dpi、300＊300dpi（默认）、150＊150dpi、75＊75dpi | 台 | 3 |
| 8 | 专家密函打印机 | 制单速度：不低于2000张/小时。 全自动操作，不需要人工干预。一键打印保密名单。 采用全封密机柜一体机形式，能实现打印过程全保密。 机器自带智能控制面板，可以轻松处理卡纸问题。 双电路保护。 | 台 | 1 |
| 9 | 扫描仪 | 双面彩色光敏传感器（CIS），LED灯管，600dpi分辨率。扫描速度：每分钟单面40ppm、双面80ipm ( 黑白、灰度、彩色模式,300dpi)。输出支持jpg、pdf、多页pdf、双层PDF、tiff、多页tiff等格式;扫描区域：ADF最大：242 x 6000 mm,最长6米;ADF最小50 mm*50mm。ADF容量100张。日扫描量6000页以上。接口USB2.0; 驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能，自动纠偏、自动原稿件尺寸裁剪，阅读方向自动旋转、彩色稿件自动侦测，自动过滤指定颜色(红、绿、蓝)，自动去除空白页，自动修补装订孔，自动扩充或缩小边界，自动背景移除，自动背景平滑，图像自动水平或垂直分隔，扫描指定区域，重张进纸自动警示提醒，自动订书针侦测，薄纸张扫描时加护套扫描，自动识别指定区域条码，批次自动分隔，自定义设置扫描模板，可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出。支持且不限于龙芯（mips64el，loongarch64），兆芯（ZHAOXIN），海光（Hygon），飞腾（Phytium），鲲鹏（Kunpeng），麒麟（Kirin）等国产CPU环境下的操作系统和Windows环境的所有操作系统。 | 台 | 1 |
| 10 | 政府采购远程多因子终端 | 参数：Android 六核处理器；内存≥4GB；内置存储器≥32GB；显示模块：≥10.1英寸，支持触摸，集成主动式电磁笔；支持RJ45千兆网口和wifi；支持1920*1080分辨率；支持IPv6；内置身份证识别模块；内置摄像头；内置指纹识别模块；集成一体式支架，支持自调节；自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，实现专家人像采集、专家手写签字、读取身份信息等功能；支持签字带事件证书功能。 | 台 | 5 |
| 11 | 音视频储存硬盘 | 机械硬盘≥8T，SATA接口，≥3.5寸，接口类型USB 3.0，转速≥7200RPM，SATA接口，支持Windows 10或更高，Mac OS X 10.12或更高配备USB3.0端口。 | 块 | 20 |
| 12 | 隔夜评标休息床 | 定制宽1.2米实木床，带棕垫 | 套 | 2 |