| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 金丁派出所维修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011708002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:外墙面 2.铲除面层类型:涂料及基层抹灰 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | [项目特征] 1.铲除部位名称:外墙面 2.铲除材料名称:涂料 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 251.52 |  |  |
| 2 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.基层类型、部位:室外 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 251.52 |  |  |
| 3 | 011404001001 | 真石漆 墙面 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:室外 2.刮腻子遍数:2 3.涂料品种、喷刷遍数:3 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 838.4 |  |  |
| 4 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:室内 2.刮腻子遍数:2 3.涂料品种、喷刷遍数:3 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 3683.88 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 011101004001 | 耐磨楼地面（卫生间地面） | [项目特征] 1.铺10厚地砖地面,干水泥擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.2厚涂膜防水层,四周翻起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 [工作内容] 1.基层处理 2.找平层铺设 3.面层铺 | m2 | 28 |  |  |
| 6 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 29.96 |  |  |
| 7 | 010605003002 | 钢屋面板 | [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝 | m2 | 405 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.6厚塑铝板面层,专用粘结剂粘贴在龙骨底面上,自攻螺丝固定 2.U型轻钢次龙骨CB60x27中距600或同板宽 3.U型轻钢主龙骨CB50x20中距<1200 4.6钢筋吊杆,双向中距<1200,膨胀螺栓固定 5.钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 28 |  |  |
| 9 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 套 | 3 |  |  |
| 10 | 031301001002 | 剔堵槽、沟电线槽砖结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40 | [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理 | m | 30 |  |  |
| 11 | 030412003001 | 管内穿线 穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面(mm2) ≤4 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 | m | 30 |  |  |
| 12 | 030412001002 | 配管 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 | m | 30 |  |  |
| 13 | 031301001003 | 剔堵槽、沟电线槽砖结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 70×40 | [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理 | m | 30 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 031001006001 | 塑料管 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 30 |  |  |
| 15 | 031003006001 | 大便器 | [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 4 |  |  |
| 16 | 031003007001 | 小便器 | [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 4 |  |  |
| 17 | 031003004001 | 拖布池 | [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 2 |  |  |
| 18 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | [项目特征] 1.窗类型:铝合金平开窗(含玻璃)70系列断桥铝合金6mmLow-E+12A+6mm [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 363.64 |  |  |
| 19 | 010802003001 | 防盗门 | [项目特征] 1.框、扇材质、规格:900*2100mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 | 樘 | 27 |  |  |
| 20 | 010805004001 | 全玻自由门 | [项目特征] 1.其他工艺要求:人脸识别 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶 | m2 | 11.52 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 011705002001 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类:瓷砖面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 28 |  |  |
| 22 | 011705001001 | 平面块料拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 28 |  |  |
| 23 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 28 |  |  |
| 24 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | [项目特征] 1.结构形式:15CM 2.强度:C20 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m2 | 94.91 |  |  |
| 25 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 108 |  |  |
| 26 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m3 | 10.16 |  |  |
| 27 | 010804005002 | 金属格栅门 | 金属格栅门 1.启动装置品种、规格、品牌:电动 2.4m4车辆电动道闸 3.1.2m人行通道自动闸门 4.人脸识别系统 5.车辆识别系统 | 套 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 28 | 010501001001 | 基础垫层 | [项目特征] 1.材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实 | m3 | 2 |  |  |
| 29 | 010103002001 | 建筑垃圾运距15km | 1.土石类别:建筑垃圾 | m3 | 15 |  |  |
|  |  | 义正派出所维修工程 |  |  |  |  |  |
| 30 | 011706002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 235.6 |  |  |
| 31 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:石膏油腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、刷喷遍数乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 235.6 |  |  |
| 32 | 011701001002 | 砖砌体拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m3 | 0.24 |  |  |
| 33 | 010801002001 | 木质门带套 | [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 | 樘 | 1 |  |  |
| 34 | 010805004002 | 全玻自由门 | [项目特征] 1.其他工艺要求:人脸识别 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶 | m2 | 9.6 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 35 | 011302006001 | 藤条造型悬挂吊顶 | [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨安装 3.铺贴面板 | m2 | 10 |  |  |
| 36 | 010103002002 | 建筑垃圾运距15km | 1.土石类别:建筑垃圾 | m3 | 3 |  |  |
|  |  | 永宁派出所维修工程 |  |  |  |  |  |
| 37 | 010805001001 | 电子感应门带自动伸缩 | 1.门材质、品牌、外围尺寸:2.85*3.2m [工作内容] 1.门（含框）安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.嵌缝打胶 | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | [项目特征] 1.窗类型:铝合金平开窗(含玻璃)70系列断桥铝合金6mmLow-E+12A+6mm [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 363.64 |  |  |
| 39 | 010802003002 | 防盗门 | [项目特征] 1.框、扇材质、规格:900*2100mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 | 樘 | 27 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 40 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.6厚塑铝板面层,专用粘结剂粘贴在龙骨底面上,自攻螺丝固定 2.U型轻钢次龙骨CB60x27中距600或同板宽 3.U型轻钢主龙骨CB50x20中距<1200 4.6钢筋吊杆,双向中距<1200,膨胀螺栓固定 5.钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 108.96 |  |  |
| 41 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:塑料扣板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 92.6 |  |  |
| 42 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | [项目特征] 1.规格、型号:吊柜 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装 | m2 | 1 |  |  |
| 43 | 011501004002 | 成品柜、架、台 | [项目特征] 1.名称:厨房矮柜 大理石台面 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装 | m2 | 6.4 |  |  |
| 44 | 031003004002 | 洗涤盆 | [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 45 | 011710002002 | 金属门窗拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 105 |  |  |
| 46 | 011701001003 | 砖砌体拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m3 | 4.32 |  |  |
| 47 | 010805004003 | 全玻自由门 | [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶 | m2 | 10.26 |  |  |
| 48 | 010103002005 | 余方弃置 | [项目特征] 1.土石类别:建筑垃圾 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳 | m3 | 10 |  |  |
|  |  | 杏河派出所维修工程 |  |  |  |  |  |
| 49 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | [项目特征] 1.窗类型:铝合金平开窗(含玻璃)70系列断桥铝合金6mmLow-E+12A+6mm [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 266.68 |  |  |
| 50 | 011710002003 | 金属门窗拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 108 |  |  |
| 51 | 010805004004 | 全玻自由门 | [项目特征] 1.其他工艺要求:人脸识别 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶 | m2 | 5.22 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 52 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:室外 2.刮腻子遍数:2 3.涂料品种、喷刷遍数:3 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 1268 |  |  |
| 53 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:室内 2.刮腻子遍数:2 3.涂料品种、喷刷遍数:3 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 498.8 |  |  |
| 54 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.6厚塑铝板面层,专用粘结剂粘贴在龙骨底面上,自攻螺丝固定 2.U型轻钢次龙骨CB60x27中距600或同板宽 3.U型轻钢主龙骨CB50x20中距<1200 4.6钢筋吊杆,双向中距<1200,膨胀螺栓固定 5.钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 43.12 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 55 | 010804005003 | 金属格栅门 | 金属格栅门 1.启动装置品种、规格、品牌:电动 2.4m4车辆电动道闸 3.1.2m人行通道自动闸门 4.人脸识别系统 5.车辆识别系统 | 套 | 1 |  |  |
| 56 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:塑料扣板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 115.1 |  |  |
| 57 | 011701001004 | 砖砌体拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m3 | 11.14 |  |  |
| 58 | 010302003001 | 干作业机械成孔灌注桩 | [项目特征] 1.桩长:3M 2.桩径:1M 3.混凝土种类、强度等级:C30 [工作内容] 1.成孔、扩孔 2.混凝土输送、灌注、振捣、养护 3.空桩孔回填（若有） | m3 | 9.42 |  |  |
| 59 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.梁形式、截面形式:80*50 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.8 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 60 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢φ25 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 1.5 |  |  |
| 61 | 010401002001 | 实心砖墙 | [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 17.17 |  |  |
| 62 | 010103002004 | 建筑垃圾运距30km | 1.土石类别:建筑垃圾 | m3 | 10 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 37500 |
| 1.1 | 暂列金 | 项 |  |  | 37500 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 37500 |

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |