# 采购需求

## 一 、 概况 ： 延川县融媒体中心关于县级应急广播设备采购 ，预算金额175万元。限价175万元。供货期限： 自合同签订之日起90 个日历日。

- 质量标准：符合国家标准、行业标准以及有关技术规 范要求。

- 质保期1年

## 四、采购清单

技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急广播终端 | 400 | 套 | 一.功能要求 1.可设置本设备IP地址、端口号等参数； 2.可接收来自上级的调频信号、IP信号(有线和4G)，实现远程广播控制功能； 3.支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）； 4.支持2种以上信号播发应急广播消息通道； 5.配置移动通信模块支持回传功能； 6.具有短路保护功能。 7.具有防雷防水功能。 二.接口要求 1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 2.网络接口：RJ45； 3.输出接口：音频接线柱。 三.性能参数 1.工作电压范围：AC:160V～260V； 2.FM输入频率范围：87MHz～108MHz； 3.DTMB/DVB-C频段：470MHz～802MHz。 4.额定输出功率：50W。 四、高音喇叭技术参数 1.额定功率:25W； 2.阻抗:16欧姆； 3.灵敏度级:≥100； 4.频率范围:500-6000Hz。 |