| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 多功能酶标仪1台，包括相应配套软件和电脑。 1.具有检测吸收光功能： 2.具有检测荧光功能：具有光栅和滤光片(3组具有红光、绿光、蓝光)两种模式 3.具有检测化学发光功能： 4.具有时间分辨荧光功能： 5.具有荧光偏振功能： 6.具有温控孵育功能 7.具有震荡混匀功能 8.具有自动同步加液功能：至少2个 9.具有相应分析数据软件 10.可进行核酸检测260nm /蛋白检测280nm/ELISA/细胞活力/酶动力学/MTT/细胞生长曲线/活性氧检测//细胞凋亡/报告基因检测等生物学相关实验检测。 |