采购需求

一、项目名称：延川县2025年省级林业草原改革发展资金植被恢复项目困难立地植被恢复项目

二、项目地点：延川县延水关镇贺家河村和冯家崖村。

三、服务期：服务期两年，首次植苗2026年3-5月。

四、服务内容：作业区域地处延川县延水关镇贺家河村和冯家崖村，设计图斑总面积416.6亩，可作业面积400.00亩，区划了2个作业区，13个作业小班。

五、预    算：2117390.00元

最高限价：2000000.00元。

六、采购清单及规格参数

| 序号 | 品目 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油松 | H≧120CM，地径≧1.0cm，营养钵苗（20×18cm），冠幅≧50cm，顶芽饱满，针叶完整，无多头现象 | 株 | 18293 |  |
| 2 | 侧柏 | H≧120CM，地径≧1.0cm，营养钵苗（20×18cm），冠幅≧50cm，根系完整，无病虫害，无机械损伤 | 株 | 14102 |  |
| 3 | 连翘 | H≧80CM，地径≧0.6cm，3分头以上，营养钵苗（13×12cm），分支三头以上） | 株 | 8400 |  |
| 4 | 整地 | 100×50×50cm，10工日/亩 | 工日 | 4000 |  |
| 5 | 栽植 | 3工日/亩 | 工日 | 1200 |  |
| 6 | 浇水 | 包括水费、运输、工时等6元/株 | 株 | 35600 |  |
| 7 | 抚育 | 1.5个工日/亩，3年5次 | 工日 | 600 |  |

七、采购项目需满足的服务标准：补植补造后终验成活率不低于85%。

八、采购项目的验收标准：验收标准执行国家（GB6000-1999）《主要造林树种苗木质量分级》。

九、安全要求：

⑴作业前，组织人员进行技术培训，在掌握技术要求的基础上开展工作。

⑵按设计要求和施工操作技术规程对工人进行岗前培训，严格施工，加强管理，明确职责，杜绝技术和安全事故的发生。