| 工程名称：中鸡镇中大段市政提升维修改造工程-道路及附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  |  | 铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040204001001 |  |  | 人行道块料铺设 |  |  | 人行道 [项目特征] 1.50厚120*240灰色透水砖（席纹铺设） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.8cm厚C20素混凝土垫层 4.150厚3:7灰土垫层 5.素土夯实，压实系数>0.93 [工作内容] 1.园路路基、路床整理2.垫层铺筑 3.路面铺筑4.路面养护 |  |  |  | m2 | 750.72 |
| 2 | 040204001002 |  |  | 人行道块料铺设 |  |  | 人行道 [项目特征] 1.6cm花岗岩盲道板 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.8cm厚C20素混凝土垫层 4.150厚3:7灰土垫层 5.素土夯实，压实系数>0.93 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  |  |  | m2 | 322.28 |
| 3 | 040204004001 |  |  | 安砌侧(平、缘)石 |  |  | 1.材料品种、规格:100宽800*200芝麻白花岗岩道牙 2.基座尺寸、混凝土强度等级:10*10cmC20混凝土顶石 |  |  |  | m | 170 |
| 4 | 040204004002 |  |  | 安砌侧(平、缘)石 |  |  | 1.材料品种、规格:150宽800*350芝麻白花岗岩道牙 2.基座尺寸、混凝土强度等级:15*15cmC20混凝土顶石 |  |  |  | m | 170 |
| 5 | DB001 |  |  | 滤水包 |  |  | [项目特征] 1.粒径20-50碎石(外裹无纺布20g/m2)0.3*0.3*0.3m3 2.20厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水粉) 3.Φ50pvc排水管每5m设一根排水管 [工作内容] 1.其他 |  |  |  | 个 | 142 |
| 6 | 040505005001 |  |  | 水平导向钻进 |  |  | 1.管径DM200 [工作内容] 1.其他 |  |  |  | m | 30 |
|  |  |  |  | 矮墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040305004001 |  |  | 矮墙1.2m |  |  | 矮墙 1.2m [项目特征] 1.20厚1:3水泥砂浆抹光 2.M10水泥砂浆砌砖 3.Mu10非粘土砖 4.100厚C20混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实,压实系数>0.93 [工作内容] 1.其他 |  |  |  | m | 495 |
| 8 | 040305004002 |  |  | 矮墙1.2m |  |  | 矮墙 0.8m [项目特征] 1.20厚1:3水泥砂浆抹光 2.M10水泥砂浆砌砖 3.Mu10非粘土砖 4.100厚C20混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实,压实系数>0.93 [工作内容] 1.其他 |  |  |  | m | 220 |
|  |  |  |  | 树池及行道树 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040204007001 |  |  | 树池砌筑 |  |  | 1.材料品种、规格:100宽800*200芝麻白花岗岩 2.垫层、基础材料品种、厚度:C20混凝土挡块 |  |  |  | 个 | 32 |
| 10 | 050103001001 |  |  | 栽植乔木 |  |  | 1.乔木种类:白蜡 2.乔木胸径:12cm 3.养护期:9个月 |  |  |  | 株 | 435 |
| 11 | 050101001001 |  |  | 伐树、挖树蔸 |  |  |  |  |  |  | 株 | 800 |
|  |  |  |  | 护坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 050103016001 |  |  | 播植草(灌木)籽 |  |  | 1.草籽种类:紫穗槐紫穗槐 d≥0.3cm，2株/穴，4穴/m² |  |  |  | m2 | 1043 |
|  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 04B003 |  |  | 拆除太阳能路灯 |  |  |  |  |  |  | 盏 | 16 |
| 14 | 04B004 |  |  | 迁移监控设备 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 15 | 04B005 |  |  | 迁移弱电电缆 |  |  |  |  |  |  | m | 200 |
| 16 |  |  |  | 种植土回填 |  |  |  |  |  |  | m3 | 16 |
| 17 |  |  |  | 定向钻DN200 |  |  |  |  |  |  | m | 30 |
| 工程名称：中鸡镇中大段市政提升维修改造工程-给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 |  | 040501005001 |  |  |  | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:300mm3:7灰土垫层 2.材质及规格:钢带增强PE旋波纹管(环刚度12.5KN/m2)、DN600mm 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  |  |  | m | 1130 |
| 2 |  | 040504001002 |  |  |  | 砌筑井 | 1.种类、规格:检查井、1000mm、见图集02S515-21 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5浆砌青红砖 3.盖板材质、规格:预制C30钢筋混凝土 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖框 5.防坠装置品种及规格:防坠网 6.防渗、防水、防腐要求:防水水泥砂浆抹面 |  |  |  | 座 | 30 |
| 3 |  | 040504010001 |  |  |  | 雨水口 | 1.雨水口规格:单箅雨水口、详国标05S518 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:轻型热塑性树脂复合材料的箅子 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品砼,管底做C15细石砼 |  |  |  | 座 | 30 |
| 4 |  | 040504010002 |  |  |  | 雨水口 | 1.雨水口规格:400*400mm 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:成品不锈钢格栅式雨箅子 |  |  |  | 座 | 4 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 排水管道开挖回填 |  |  |  | m3 | 7272.34 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 管道砂石基础 |  |  |  | m3 | 355.86 |
| 工程名称：中鸡镇中大段市政提升维修改造工程-土方工程 |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 |  |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  | m3 | 4549.09 |
| 2 |  |  |  |  | 拆除矮墙 |  |  |  |  |  | m3 | 200.4 |
| 3 |  |  |  |  | 土方回填 |  |  |  |  |  | m3 | 320.88 |
| 4 |  |  |  |  | 填缺土方（运距3km） |  |  |  |  |  | m3 | 17940 |
| 5 |  |  |  |  | 拆除砖砌三角形边沟 |  |  |  |  |  | m3 | 201.96 |
| 6 |  |  |  |  | 拆除沥青道路两侧混凝土路肩石 |  |  |  |  |  | m3 | 161.76 |