- 采购需求

- 一、工程量清单编制说明

（一）工程概况

本工程为西安外国语大学雁塔校区联合教室区域改造项目，位于陕西省西安市西安外国语大学雁塔校区。建筑面积2635㎡。

（二）工程招标及分包范围

1.工程招标范围：施工图范图内的景观绿化、安装工程。

（三）编制依据

1.西安外国语大学雁塔校区联合教室区域改造项目图纸（2025年11月）；

2.陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）；

3.《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2025）；

4.《陕西省园林绿化工程基价表》（2025）、《陕西省安装工程基价表》（2025）；

5.关于调整陕西省建设工程计价依据的通知（陕建发[2025]10号）；

6.增值税税率按陕建发[2019]45号文 “陕西省住房和城乡建设厅关于调整陕西省建设工程计价依据的通知”；

7.图纸答疑；

8.常规施工组织设计及施工方法；

9.施工图中采用的相关施工规范及验收规范；

10.采用广联达云计价平台GCCP7.0，版本：GCCP7.0---7.5000.23.2。

（四）其他说明事项

4.1 土建工程

1.清单工程量依据图纸材料明细表中的工程量进行计入；

2.柱面抹灰施工采用20mm厚1:3水泥砂浆；

3.防空洞填埋所用材料为外购黄土；

4.苗木养护期均为2年；

5.图纸材料明细表中，原地面平整 585㎡。其中塌陷区域需破除，重新浇筑混凝土，破除面积约100㎡，厚度约10cm，破除垃圾外运，运距自行考虑。

6.悬浮地板材质为PP聚丙烯，厚度≥1.5cm；

7.兵乓球器材选用SMC材料面板、高级室外防锈钢架，含钢网；

8.羽毛球立柱选用防静电喷涂铁管，底座ABS或铸铁，可移动；

9.应甲方要求，竞争性磋商文件与图纸不符的地方，以竞争性磋商文件中工程量清单描述为准。故：

①防空洞填埋土方为种植土；

②高杆月季，高度90-120cm,冠幅30-50cm；

③休息座椅，铝合金防腐木，长120-180cm高38-78cm宽40-66cm(参考)；

4.2 安装工程

4.2.1电气工程

1.清单工程量依据图纸材料明细表中的工程量进行计入；

2.电线配管均暂按PVC25计入；