政府采购项目
采购项目编号：SCZK2025-ZB-3075/001
 神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心医疗设备采购项目

招 标 文 件
陕西省采购招标有限责任公司
二〇二五年十二月
目  录

1

第一章  招标公告

6

第二章  投标人须知

29

第三章  评标方法和标准

39

第四章  拟签订的合同文本

44

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式
55



第一章  招标公告

 神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心医疗设备采购项目招标公告

项目概况

 神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁获取招标文件，并于 2025年12月26日13时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：SCZK2025-ZB-3075/001
项目名称：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心医疗设备采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：800000.00元

采购需求：

合同包1(神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心医疗设备采购项目):

合同包预算金额：800000.00元

合同包最高限价：800000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他医疗设备
	社区卫生服务中心医疗设备采购项目
	1（批）
	详见采购文件
	800000.00
	800000.00


本合同包 不接受 联合体投标

合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货及安装。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心医疗设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心医疗设备采购项目)特定资格要求如下:

3.1投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标文件截止之日前近一年年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

   （1）投标供应商应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳税收的凭证或完税证明，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章），依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

   （2）投标供应商应提供投标截止时间前近六个月中任意一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

3.6投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理公司现场查询）；

3.7供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.8 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；

3.9投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）。

三、获取招标文件

时间： 2025年12月6日 至 2025年12月12日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁

方式：在线获取

售价： 免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月26日13时30分00秒 （北京时间）
地点：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省榆林市）线上递交投标文件，本项目采用“不见面开标”形式，投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。

1.7《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、文件获取方式：投标供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，投标供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册V1.0，请投标供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 CA 锁购买：榆林市市民大厦3楼，E18、E19窗口，联系电话：0912-3452148。

4、请各投标供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息 

名称：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心           

地址：神木市西沟街道办事处灰昌沟村     

联系方式：13409190390

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9楼办公室

联系方式：0912-3683703
3、项目联系方式

项目联系人：乔俊衡、尚智
电话：15771610687、17349251183
第二章  投标人须知
（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内    容

	1.1
	名称：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心           

地址：神木市西沟街道办事处灰昌沟村     

联系方式：13409190390

	1.2
	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9楼办公室 

联系人：乔俊衡、尚智
电话：15771610687、17349251183

	1.3.3
	合格投标人的特定资格条件：详见公告

	1.3.4
	是否为专门面向中小企业采购： 否 

	1.3.5
	是否允许采购进口产品： 否 

	1.4
	是否允许联合体投标：否

	1.4.7
	联合体的其他资格要求：/

	1.7
	项目所属行业： 工业  

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	2.2
	项目预算金额、最高限价：800000.00元

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 

	8.1
	如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包

	13.1
	投标有效期：递交投标文件截止之日起90个日历日

	14.1
	为积极响应榆林市公共资源交易中心的相关政策，本项目采用电子化招投标，电子投标文件需在投标截止时间之前在陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/）递交，无需提交纸质版投标文件；

	16.1
	投标截止时间：2025年12月26日13时30分00秒

	18.1
	开标时间：2025年12月26日13时30分00秒
开标地点：本项目采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。

	19.2
	信用查询时间:资格审查时

	20.4
	本项目涉及的政府强制采购产品： / 

本项目涉及的网络关键设备和网络安全专用产品： / 

	20.5
	核心产品：平衡能力量化评定与训练系统

	23.2
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	27.1
	推荐中标候选人的数量：　3　

	27.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 

	31.1
	是否提交履约保证金： 否  

	32.1
	预付款比例为：合同签订并提供厂家产品订货单后支付合同金额10%预付款，如若中小企业中标，预付款比例为40%。

	33
	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：

参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法（按标段/合同包）标准收取。

中标单位的招标代理服务费交纳信息

银行户名：陕西省采购招标有限责任公司

开户银行：中国光大银行西安友谊路支行

账    号：78560188000095264

联 系 人：张婕   联系电话：029-85263975

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出

	37.4
	联系单位：陕西省采购招标有限责任公司

联 系 人：综合办公室

联系电话：029-85235014

通讯地址：西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9层

	38
	进入公共资源交易平台的各投标人，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称”。操作指南见附件。如信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录，此承诺为榆林市公共资源交易中心要求承诺事宜，代理机构负责核查投标人（供应商）、投标人委托代理人员信用承诺公示情况。自主上报信用承诺书具体事项如下：

1.承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；承诺有效期为一年。

2.承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90天。

3.承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90天。

4.承诺事项名称：《投标信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+投标保证金；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；

注：开标开始后采购代理机构将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国 （陕西榆林） ”网站进行上报将否决投标。

	39.1
	本项目是否为不见面开标：

☑是

□否

若为不见面开标，须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。

采用不见面开标的方式进行；

1、供应商应于提交响应文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。

2、供应商可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》

3、不见面开标流程

该项目采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

3.1开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：

3.2 IE浏览器输入网址：

http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login；
3.3在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；

3.4在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。

3.5注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器

3.6供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

3.7开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

3.8相关技术问题，请咨询软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

（2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。


（二）投标人须知
一、总  则

1.     采购人：采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。
1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有设备的数量进行投标，如数量不全或漏项，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.    投标报价
11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.    投标信用承诺书

12.1   本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。

13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.    投标文件的制作

14.1   投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。 

14.2   投标文件由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分。
14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或上传不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.    投标文件的密封和标记
15.1   密封要求：本项目采用电子化招投标， 投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果；

16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件上传到招标公告中规定的地方。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后签到的投标文件。

17.    投标文件的接收、修改与撤回
17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   上传投标文件以后，如果投标人要进行修改，可以直接在投标文件上传界面取消上传，修改完成后重新上传即可。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标
18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表线上参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格）。根据主持人要求在不见面开标大厅群聊界面确认到场，在收到工作人员“开始解密”指令后，及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；在所有投标文件解密结束后进入唱标阶段。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表进行线上确认。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅异议答复处当场提出询问或者回避申请。

19.    资格审查及组建评标委员会
19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.    投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

       如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的商务要求负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.    投标无效
22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中商务条款的实质性要求；

属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
如为联合体投标的，联合体协议书不满足招标文件要求的；
23.    比较与评价
23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24.    废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.    保密要求
25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标
26.    中标候选人的确定原则及标准
除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27.    确定中标候选人和中标人
27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28.    发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29.    告知招标结果
在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起10日内，与采购人签订书面合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.    履约保证金
31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（如格式见本章附件1）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.    预付款
32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33.    招标代理服务费
本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

[image: image1.png]RETRGARRETTE




[image: image2.png]SRETE RN

BETRGARRETE




	
	榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

	序号
	银行名称
	产品名称
	贷款额度
	贷款期限
	贷款利率
	办理时效
	联系人

	1
	长安银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	魏  众15109123951

	2
	中信银行
	政采E贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	高  明18992218795

	3
	光大银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	艾思宇13509127997

	4
	交通银行
	秦政贷
	1000万元
	1年
	3.45%
	24小时
	张  飞15291296886

	5
	中国银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	李  浩18691230007

	6
	招商银行
	政采贷
	3000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	马  烨15596100007

	7
	浦发银行
	政采E贷
	1000万元
	1年
	3.45%起
	72小时
	朱  君15629169158

	8
	农商银行
	政采贷
	1000万元
	1-2年
	3.45%-5.8%
	24小时
	王  璐15529875056

	9
	农业银行
	政采贷
	1000万元
	1年
	3.45%以上
	24小时
	米璐洁18966997666

	10
	民生银行
	政采E贷
	3000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	郝双双15991225850

	11
	兴业银行
	政采贷
	1000万元
	1年期
	3.4%
	72小时
	薛万隆18709258523

	12
	广发银行
	政采通
	1000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	李思嘉15191820101

	13
	建设银行
	E政通
	1000万元
	1年
	3.2%
	72小时
	张 宇 15929397838


备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

35.    廉洁自律规定
35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.    质疑的提出与接收
37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3   供应商提交质疑函的要求

37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

38    信用承诺：详见投标须知前附表.
39    不见面开标注意事项及流程。

39.1  不见面开标注意事项及流程见“供应商须知前附表”

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标信用承诺书未提交、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的核心技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

1.6 投标文件商务内容出现与招标文件要求不符的其他情形。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 20 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一  资格审查标准
	序号
	审查要素
	审查标准
	审查结果

	1
	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件
	（1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件；

（2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

（3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

（4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；

（5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；

（6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。
	

	2
	财务状况报告：提供（1）或提供（2）
	（1）提供递交投标文件截止之日前近一年年度经审计的财务报告，应满足以下要求：

①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。

②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。

③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。

④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。

⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。
	

	
	
	（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：
①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。

②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。
③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
	

	3
	依法缴纳税收的相关材料
	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳税收的凭证或完税证明，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

（2）投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。
（3）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。

（4）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。
	

	4
	依法缴纳社会保障资金的相关材料
	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。
（2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。

（3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	按照资格证明文件附件6-5格式作出相关承诺。
	

	6
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	按照资格证明文件附件6-6格式作出相关承诺。
	

	7
	信用信息
	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；

不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中。

（以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准）。
	

	8
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	按照资格证明文件附件6-7格式做出说明
	

	9
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动
	按照资格证明文件附件6-8格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
	

	10
	法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明
	（1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；

（2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。
	

	11
	特定资格条件
	（1）投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；

（2）投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；
	

	审查结论
	通过/不通过

	不通过原因说明
	


注：

1．采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；

2．审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；

3．对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

附表二  符合性审查标准
	序号
	审查要素
	审查标准
	审查结果

	1
	投标文件签署、盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章
	

	2
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求的
	

	3
	投标报价
	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价
	

	4
	预防不正当竞争
	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况
	

	5
	投标信用承诺书
	投标信用承诺书符合招标文件要求
	

	6
	投标内容
	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形
	

	7
	公平竞争
	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。

（弄虚作假、串通投标的情形见附注）
	

	8
	其它
	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形
	

	审查结论
	通过/不通过

	不通过原因说明
	


注：

1．评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

附表三  评审因素和指标
（采用综合评分法时适用）
	评标因素
	分值
	评价要素

	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

注：符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供的所有标的货物均为小微企业制造的，可享受价格评审优惠政策）。

	投标产品评审
	30
	一、节能、环境标志产品（1分）
投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）：

所投产品属于节能产品得0.5分；

评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。

所投产品属于环境标志产品得0.5分；

评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。

注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

二、投标产品技术指标评审内容（24分）

“▲”参数（共计28项），供应商满足参数要求的每项得0.5分，满分14分；非▲参数（共计480项），得分=（供应商满足技术要求的参数数量/参数总数量）×10分，得分保留小数点后两位数，小数点后第三位四舍五入。

评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“备注”栏中标明证明材料的页码。

三、投标产品的可靠性（5分）

①所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，满足用户需求，得5分；

②所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得3分；

③所投设备技术成熟、性能满足、影响用户使用效果，得1分。

	实施方案
	9
	依据投标人提供的本项目的实施方案评审，内容包含：

1、供货方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。
2、安装调试方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。

3、技术支持方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。

	质量保障措施
	9
	投标人根据本项目招标内容及特点提供质量保障措施的表述，包括：①质量管理组织机构、②质量关键点分析及应对、③产品维修或退换方案。
评审要求：三项内容方案，每项内容3分，最多得9分。每缺少一项内容扣1分，方案中每有一处缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况）扣1分，扣完为止。

	售后服务方案
	12
	依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包含：

1、售后服务范围及保障措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。
2、培训方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。
3、故障处理及补救措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。
4、备品配件服务承诺（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。

	产品

业绩
	10
	提供2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个业绩得2分，满分10分。

评审依据：以加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。

	总分
	100分
	


第四章  拟签订的合同文本

合同编号：

采购合同

采购单位（甲方）：

供应单位（乙方）： 

签订时间：    年    月     日

采 购 合 同
“XX采购项目 ”（项目编号：         ）由                       有限公司组织采购,           确定   中标单位名称  （以下简称“乙方”）为中标供应商。
依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经         （以下简称“甲方”）与 中标单位名称（以下简称“乙方”）双方协商，于    年    月   日按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

1、乙方负责按照甲方采购内容和要求在合同规定时间内为甲方供货，所供设备达到采购人验收标准，并提供售后培训和质保服务。

附：本项目供货报价清单

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单位
	单价(元)
	合计(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                           （¥    元）

	备注：1、表内总报价以元为单位，保留小数点后两位；

2、本表中的“总报价”与“开标一览表”中的“产品报价”一致,各子项分别报价；

      3、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；


2、招标文件、乙方的投标文件及开标、评标过程中的澄清、承诺内容均作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

   二、合同价款

1、人民币大写             （￥     元）
2、总价包括：完成本次项目的所有费用（产品报价、安装调试费、运杂费及其他完成本项目涉及到的一切费用）。

3、合同总价不受市场价格变化因素的影响。 

三、项目实施条件：

1、交货地点：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心
2、交货期：合同签订后30日历天内完成供货及安装。
四、结算方式：

1、结算单位：甲方负责结算

2、付款方式：

①合同签订并提供厂家产品订货单后支付合同金额10%预付款。如若中小企业中标，预付款比例为40%。 

②产品到场并安装调试完成，设备正常运行后支付至合同金额的100%。
3、发票开具单位：中标供应商

4、支付方式：转账

五、双方的权利和义务

 1、甲方责任

（1）负责向乙方交接本项目实施的所有相关资料；

（2）项目实施期间，有义务监督乙方的工作进度和工作质量；

（3）项目实施过程中的重大变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的项目实施内容支付费用；

（4）乙方供货完成，按照项目采购需要、招标文件、投标文件及项目合同及时进行验收。
2、乙方责任

（1）乙方要严格按照甲方采购需求在合同规定的交货期内完成供货； 

（2）乙方须确保所供的货物运行稳定、质量达到国家及省、市现行标准。

（3）本项目质保期为自项目验收合格之日起一年，在质保期内，乙方对所投的所有货物提供免费维护、零部件更换服务；
（4）遇产品故障不能正常工作，乙方    小时内作出响应，电话不能解决的，须   小时内到达现场；

（5）乙方须确保所供的产品货源渠道合法、有效；

（6）合同款项结算时，乙方须向甲方出具国家正式税票；

（7）乙方负责使用单位操作人员的免费培训，直至操作人员对操作技术完全掌握为止；

六、质量保证

全套产品原厂质保1年(负责软件终身免费升级)。

七、验收：由甲方组织相关人员验收，严格遵循行业标准和招标文件要求进行最终验收。

八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方未按合同要求完成供货或已供的部分达不到验收标准又不愿更换的，甲方有权终止合同，并对乙方的违约行为进行追究，同时按《政府采购法》和陕西省政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

十、合同争议解决的方式

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地区人民法院提请诉讼。

十一、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法（遵循行业标准）。

十二、其他事项

1、监管部门在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

2、招标文件、乙方的投标文件、澄清表（函）、合同附件均成为合同不可分割的部分。

3、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。
	甲方名称：

甲方地址：

电    话：

传    真：

邮    编：

甲方代表签字：

甲 方 盖 章：
	乙方名称：

乙方地址：

电    话：

传    真：

邮    编：

开户银行：

帐    号：

乙方代表签字：

乙 方 盖 章：


第五章  采购需求及要求
一、购置清单

	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	PT训练床（电动升降可折叠）
	张
	2

	2
	PT凳
	张
	2

	3
	多功能训练器八件组合
	套
	1

	4
	训练用阶梯（双向）
	套
	1

	5
	平行杠及附件
	套
	1

	6
	矫正镜（带格）
	面
	1

	7
	踝关节训练板
	套
	1

	8
	巴氏球
	个
	1

	9
	电动起立床
	张
	1

	10
	楔形垫（软）
	块
	1

	11
	训练用阶梯（抽屉式阶梯）
	套
	1

	12
	四肢联动
	台
	1

	13
	平衡能力量化评定与训练系统（单屏）
	台
	1

	14
	康复机器人手套
	台
	1

	15
	神经肌肉电刺激仪
	台
	1

	16
	中频治疗仪
	台
	1

	17
	内热针治疗仪
	台
	1

	18
	经颅磁治疗
	台
	1

	19
	全自动蜡疗系统
	台
	1

	20
	多功能牵引床
	台
	1

	21
	超短波治疗仪
	台
	1

	22
	中医综合诊断系统（手提式）
	台
	1

	23
	电动手术台
	台
	1

	24
	手术无影灯
	台
	1

	25
	手动病床
	台
	1

	26
	牙科测量尺
	把
	1

	27
	骨膜分离器
	把
	1

	28
	高速涡轮牙钻手机
	把
	1

	29
	低速气涡轮手机
	把
	1

	30
	根管长度测量仪
	台
	1

	31
	牙科综合治疗机
	台
	1

	32
	医用无油空压机
	台
	1

	33
	医用负压机
	台
	1

	34
	正畸钳
	把
	1

	35
	成人拔牙钳
	把
	2

	36
	儿童拔牙钳
	把
	2

	37
	成型钳
	把
	2

	38
	日月钳
	把
	1

	39
	口腔开口器
	把
	1

	40
	舌钳
	把
	1

	41
	升降式身高体重测量仪（3-7岁）
	台
	1

	42
	儿童血压计
	台
	1

	43
	心理测评档案管理系统
	台
	1

	44
	全信息动态心电记录仪
	台
	1

	45
	全信息动态血压记录仪
	台
	1

	46
	生物安全柜
	台
	1


二、技术参数
（一）PT训练床（电动可升降可折叠）

1、外形尺寸≥：202×124×52～82cm，前床面尺寸≥77×120cm，后床面尺寸118×120cm   

2、床体最大载荷：≥225kg。

3、床面高度升降范围：50～80cm。头部断面调节角度：相对水平面：0°～80°范围内任意可调。

4、配备直线电机，运行平稳，运行时的噪声≤60dB(A)。

5、采用耐磨、易清洗皮革。

（二）PT凳

1、规格尺寸：≥60*43*42~53 cm 

2、功能：可移动式的坐具

（三）多功能训练器八件组合

1、规格尺寸：≥317×245×239cm

2、组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围

3、组件：前臂旋转练习器、腕关节屈伸训练器、肩关节回旋训练器、复式墙拉力器、肩梯、网架、滑轮吊环训练器、训练床

（四）训练用阶梯（双向)

1、规格：外形尺寸（长×宽×高）：≥332㎝×80㎝×（123～150）㎝

2、梯面高度包括：10㎝、11㎝、12㎝

3、扶手杠可调距离：≥31㎝

4、扶手杠侧向额定承载：≥750N

5、阶梯踏板额定承载：≥2000N

（五）平行杠及附件

1、规格:≥302×115×79-123cm,高度调节范围79～123cm,宽度调节范围34～64cm，杠杆直径≥￠38mm，，杠杆静载荷≥135kg，矫正板坡度≥15°   

（六）矫正镜（带格）

1、规格：≥87×69×191cm,镜面玻璃厚度≥0.5cm。

（七）踝关节训练板

规格：≥39×33×15～23cm,角度调节范围包括15°，25°，30°，35°，额定承载量≥135kg。

（八）巴氏球

规格：￠≥74cm

（九）电动起立床

1、主机尺寸：≥1900mm*600mm*620mm。

2、重量：≥65kg。

▲3、起立角度：电动控制，0～90°范围内电动连续可调。

4、起立运行时间：起立床的床板从水平到直立位置时的运行时间≥30s。

▲5、踝关节矫正板上下调节角度：-25°～+25°范围内任意可调。

6、踝关节矫正板调节方式：手动可调，且脚踏板分开单独可上下角度调节。

7、起立床床面呈90°时，踝关节矫正板与地面平行，矫正板板面离地≤300mm。

8、踝关节矫正板安全工作载荷：≥1500N，加载试验时，变形量不应超过3%,卸载后踝关节矫正板及固定装置应无损坏。

9、起立床的设计应有站位时的踝关节矫正板以及腿部、腹部、上身的固定带等附件。

10、固定带应为快速松解模式，安全工作载荷：≥500N，加载试验，卸载后固定带及连接处不应有破损、松弛和开口等可见缺陷，并应仍具备锁紧固定功能

11、安全载荷：≥1750N

12、运行噪声：≤60dB(A)

13、配备有餐板

14、按防电击类型分类：Ⅰ类；

15、按防电击的程度分类：B型；

16、按对进液的防护程度分类：IPX0；

17、非AP/APG型；

18、按运行模式分类：连续运行；

（十）楔形垫(软）

1、规格至少包括：15°、25°、30°、45°

2、功能：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练
（十一）训练用阶梯（抽屉式阶梯）

1、规格：≥60×33×40cm

2、功能：可当简易的训练阶梯使用

（十二）四肢联动

1、适合身高范围：140-202cm；

2、最大承受重量：≥190kg；

3、设备自身重量：≤90kg； 

4、运动步频范围：15～250次/分；

5、运动功率范围：5-800瓦特；

6、累积步伐数达：≥9999步；

7、运动强度调节：1～10级阻力可调；

8、热量消耗范围：0－999卡；

▲9、具有无线心率发射和无线心率接收装置；
10、座椅360度旋转活动范围调节，90度锁定间隔；

11、膝关节活动范围:0-180度；

12、上肢把手长度调节范围:0-40cm。
（十三）平衡能力量化评定与训练系统（单屏））

1、具备姿态和平衡两种评估测试模式。可以进行本体感受治疗、平衡治疗、横向姿势康复、纵向姿势康复、随机目标治疗、导向目标治疗、模拟赛车运动训练和模拟障碍滑雪运动训练等多种治疗和训练。并由系统自动生成评估报告。

2、可以对压力中心（C.o.P）、动态平衡图（SKG）、振动（Oscillations）、象限（Quadrants）、分布（Distributions)、稳定性图（Stabilogram）、速度（Speed）等多个参数进行分析并生成分析报告。

3、病患个人信息参数：可创建病人信息，包含病人的年龄，姓名等各种基本资料；自动识别自动记录病患历史记录；可保存或另存现有配置，便于重新调用

4、配备医用隔离变压器。

5、平台的尺寸：≥500×500×100 mm

6、感应平台：Al，50×50×1cm 

7、最大载重量：≥300 Kg

8、负载单元：≥3个负载单元，每个≥100Kg

9、精确度：每个负载单元≤0.1Kg

10、系统：Windows XP

11、CPU系列：≥双核

12、内存容量：≥2GB

13、硬盘容量：≥500GB

14、内存：≥2G

15、显卡：独立显卡

16、显示屏：≥20寸液晶屏

17、分辨率：≥1600*900

（十四）康复机器人手套
1、可提供被动、助力、抗阻、双手镜像、声控以及主动游戏等多种训练模式，包含主机、数据手套和康复手套、≥8寸电容式触摸彩屏

2、通道：≥2通道

3、部位选择：左手、右手

4、工作模式：至少包含被动模式、助力模式、抗阻模式、双手镜像、语音声控
5、工作时间设置：1～99min

6、屈曲时间设置：1～15s

7、伸展时间设置：1～15s

8、训练强度：强、弱两档可选

9、被动训练操控设置：自动模式和手控模式

10、助力训练模式：屈伸、伸展、屈曲3种可选

10、助力精度：低、中、高3档可选

11、助力训练：智能捕捉患侧手微弱主动意识动作，设备辅助患侧手完成屈曲/伸展动作。

12、语音声控：患者说出正确的“手张开”“手握紧”，设备即可带动患侧手进行相应的运动，在进行语音引导下神经控制手部康复训练的同时，亦可进行语言/言语治疗。

13、双手镜像：利用镜像原理，使健侧手屈伸带动患侧手动作。

（十五）神经肌肉电刺激仪

1、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。

2、输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。

3、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。允差±30%治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。

4、输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。

5、定时时间：至少包含5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。

6、 连续工作时间：仪器连续工作时间≥4h。

（十六）中频治疗仪

1、主机尺寸：≥425mm×450mm×230mm。

2、重量：不小于16kg

3、中频输出

▲4、输出频率：1kHz～10kHz，级差1kHz，允差±10%；

5、输出波形：方波，占空比50%；

6、波形输出方式：双向；

7、中频输出电流：，在500Ω的标准负载电阻下，最大输出电流不超过以下限值：频率≤1500Hz不超过80mA（r.m.s），频率＞1500Hz不超过100mA（r.m.s）。

8、低频调制输出

9、调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值；

▲10、调制波波形：方波，尖波、正弦波、指数波、三角波、等幅波、锯齿波、梯形波、阶梯波；

11、调制方式：连续调制、间歇调制、变频调制、交替调制。

12、干扰电差频频率范围：0～120Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。

13、调幅度：0%、25%、50%、75%、100% ，允差±5%。

14、干扰电动态节律：6-10s。

15、干扰电差频变化周期：16-24s。

▲16、直流输出（使用离子导入时）：分100档可调，级差1档，在500Ω的标准负载电阻下，输出电压最大有效值应不超过40V；

17、热电极温度：38℃-55℃范围内分6档可调，允差±3℃;

18、具有温控保护功能，最高加热温度不超过56℃，超过56℃后热保护器动作，切断加热电路。

19、输出电流稳定度：不同负载情况下，输出电流变化率应不大于10%；

20、自动处方时间由各处方规定，手动处方时间1～99min范围内可调，级差1min，允差±30S，治疗时间倒计时结束后，停止输出，并有声音提示。

21、连续运行时间：不小于4h。

▲ 22、输出处方：≥100个自动处方+1个手动处方。至少包含29个多步程序中频电流疗法处方、12个音频电流疗法处方、10个正弦调制中频电流疗法处方、20个脉冲调制中频电流疗法处方表、29个干扰电处方、1个手动自编处方。

23、具有同步设定和同步输出功能。

24、配置多种规格的电极片及布套。

（十七）内热式针灸治疗仪

1.供电电源：AC220V  50Hz

2.温度测量范围：30℃～70℃

▲3.温度测量精度：±1.0℃
4.温度设置范围：38℃～50℃
5.控温定时时间：60s～1800s      
▲6．具备自动控制的人机界面，≥7寸液晶显示屏，不少于28路针每一支针温度分颜色、分区域直观实时液晶显示。

7．针体功能端恒温发热。

8.28路针具备安全保护功能和合理的温度设置范围，安全温度设定不超过50℃。

▲9．28路单针具备时时测温、显温功能，每一路内热针都含有温度传感器，每一路内热针均可单独加热、测温、显温，温度时时检测，测温精度±1.0℃。

▲10.内热针温度设置，可以统一设置同一温度，每8路内热针可以单独设置不同的治疗温度。

▲11．具备二线制测控温技术。
12．治疗模式：内热针加热治疗模式和银质内热针加热治疗模式。

13.内热针类型：反复使用内热针
（十八）经颅磁治疗

1、尺寸：≥450mm×400mm×800mm，

2、治疗帽：至少包含1个大号治疗头和8个小号治疗头；

▲3、颈椎治疗带：≥7个治疗块。

4、≥双路通道输出。

5、输出磁场强度：包含弱档和强档。

6、输出磁场波形：正弦波。

▲7、输出模式至少包含1种定频模式：50Hz,允差±1Hz；至少包含1种变频模式：5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz连续循环

▲8、振动幅度：1mm(p-p)，允差±0.2mm；频率：50Hz，允差±1Hz；输出模式：振动1s,间歇2s，循环重复以上过程，允差±0.1s。

9、治疗时间：分20min和30min两档可调，允差±30s，治疗时间倒计时结束后，停止输出，并有声音提示。

10、配置静音脚轮。

11、显示方式：数码管

（十九）全自动蜡疗系统

1、组成：熔蜡箱、自动换水洗蜡系统、全自动放蜡系统、温控监测系统、制饼箱。

2、智能化：具有 24 时段内熔蜡、放蜡、制饼、凝固、恒温、休眠、预约等程序的自动循环控制及转换。
3、不小于8 寸彩色触摸液晶屏，可实时显示仪器工作状态。
4、工作电源：a.c.220V±10％，50Hz±1Hz。

5、额定功率：熔蜡箱≥1200VA、制饼箱≥ 2000VA，整机≥ 3200VA。
6、容积：熔蜡箱 ≥70 升、制饼箱≥150 升。
7、温控范围： 熔蜡箱：30.0～95.0℃ , 步进：0.1℃ （安全限温控制，PID 控制）。 蜡管：40.0～85.0℃ ,步进：0.1℃；制饼箱：40.0～85.0℃ ,步进：0.1℃
▲8、制饼厚度: 至少包含10mm、13mm、16mm、19mm、22mm、25mm 六种厚度可调 

9、蜡饼数量：≥12 盘，分三区独立控制，可进行 1～4 盘、5～8 盘、9～12 盘单选或全选。

10、假期设置：具有一周内短期随机休假和长期连续休假设置，无需重复开关机调试。
▲11、具有全自动模式 Ⅰ和全自动模式Ⅱ两种工作程序，可设置模式一立即制饼、预约制饼、蜡饼恒温和模式二预约制饼、急融、急冷等多种制饼模式。
12、智能防堵：具有独立的蜡泵、蜡管温控保护与管道防堵设计。
13、消毒：具有紫外线及高温双重消毒功能，有效对重复使用石蜡表面及内部全面消毒。
14、具有钢化玻璃观察窗和一键灯光照明系统

15、放蜡通道：一盘对应一个独立出蜡管道，可单独控制出蜡量。
▲16、实时显示：融蜡箱、蜡管、制饼箱工作状态及温控监测均实时显示。
17、制饼速度：根据蜡饼厚度可自动调节放蜡时间。
18、融蜡方式：采取水化蜡技术(杜绝无水化蜡，因石蜡直接受热易氧化产生异味同时无法有效洗蜡)。
▲19、过滤方式：采取三级过滤，一重水沉淀清洗，两重细目滤网过滤。

▲20、具有一键自动换水和手动换水两种功能。 

▲21、 自动洗蜡：对重复使用的石蜡具有自动沉淀、过滤、清洗的功能。
22、具有蜡液存量刻度可视化设计。
23、融蜡箱具有开盖限位保护设计，确保开合盖的安全性。 

24、采用一体成型全铝蜡盘，有效保障蜡饼温度的均衡性。
25、具有语音提示功能。
26、智能化放蜡程序与管道设计，确保蜡饼厚度满足预期设定要求。
27、断电记忆：设备在正常关机或中途断电重启时，具有断电前参数记忆功能，无需再次参数设置。
28、具有温度异常提示和工作起始自动锁屏功能，有效预防误操作的发生。
29、节能环保：采取蜡水分离、采用高效节能型加热材料及 PID 控制等特殊技术设计。
30、蜡饼效果：特殊风道双循环系统设计快速制饼，温差不超过±2.0℃ ,确保蜡饼无夹心无蜡液包裹。
31、设备材料：采用高标 SUS304#不锈钢及冷轧板喷塑制作，无指纹烦恼，模块化设计方便清理 及维护。
▲32、安全保护：采用高灵敏度的漏电保护、换水高温保护、温控实时监测、智能锁屏等安全保护装置。

（二十）多功能牵引床

1.电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz          

2.额定输入功率：≥240VA

3.腰椎纵向牵引行程：0～200mm，允差±10%

4.腰椎对抗牵引行程：0～100mm，允差±10%

5.腰椎牵引力：0～980N（0～99kg）可设定，不大于200N时，允差±10%；200N～980N时，允差为±20%

6.腰椎牵引总时间：0～99min可设定，级差1min，允差为±30s

7.牵引持续时间：0～9min可设定，级差1min，允差为±30s

▲8.牵引间歇时间：0～90s可设定，级差10s，允差为±30s

9.腰椎上下成角：+30°～-10°的范围内设定，级差1°，允差为±2°

10.腰椎左右旋转：-25°～+25°的范围内设定，级差1°，允差为±2°

11.腰椎左右平摆：-20°～+20°的范围内设定，级差1°，允差为±2°      

12.牵引床腰部加热温度：55℃，允差±3℃

13.颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10%

▲14.颈椎牵引力：0～300N（0～30kg）可设定，不大于200N时，允差±10%；200N～300N时，允差为±20%

15.颈椎牵引总时间：0～99min可设定，级差1min，允差为±30s

16.颈椎牵引持续时间：0～9min可设定，级差1min，允差为±30s

▲17.颈椎牵引间歇时间：0～90s可设定，级差10s，允差为±30s

18.床面额定承载：≥1500N

19.熔断器：F3AL 250V，Φ5×20mm；F8AL250V，Φ5×20mm

20.外观尺寸：≥2450×600×2200mm

▲21.牵引床的腰椎纵向牵引速度：7mm±2mm/s

22.微电脑控制腰椎牵引床完成上下成角牵引、左右旋转牵引、左右平摆牵引、纵向牵引四维对抗牵引功能

23.在牵引时，各功能可单独使用或组合使用

24.具有侧平摆功能，可纠正脊柱侧弯

25.牵引床具备双向对抗式牵引功能

26.腰椎牵引力具备正向自动补偿功能

27.具有手动应急放松安全保护功能

28.具有病历档案的存储功能，存储数量为20例

29.智能数字显示时间、牵引力

30.牵引床具有232电脑通讯接口装置，可以连接电脑进行操作

31.配有可靠的测力传感器，在治疗过程中及时跟踪显示牵引力的变化

32.具有持续牵引、间歇牵引、上下阶梯式牵引及反复牵引等八种牵引模式

33.颈椎牵引力具备正向和负向自动补偿功能

34.牵引床的腋窝受力杆长度可逐级调节，调节杆的总长为60㎝±2㎝，每级调节距离为4㎝±1㎝ ，总调节距离不小于10㎝±1㎝ 

35. 腋窝受力杆承受400N±40N拉力,持续牵拉30min，应无松动和变形

36. 牵引床在运行时的噪声≤60dB(A)。
（二十一）超短波电疗机

▲1、振荡频率：≥40.68MHz±1.5%。

▲2、结构及组成：电疗机主要由柜式主机、连接电缆、电极板组成。
3、最大输出功率：≥200W

4、输出模式：至少包含三种输出模式，连续输出模式、断续输出模式、脉冲输出模式

5、断续频率： 10～200Hz，步进10Hz。

6、脉冲脉宽：200～1000μs，步进50μs。

7、定时范围：0~30min，误差不大于±1min（结束治疗自动停机，并发出声音提示）

8、输出电缆：防辐射、耐高温、损耗小，两线交叉不打火。

（二十二）中医综合诊断系统（手提式）
1、配备网络接口，能与健康小屋信息管理系统对接处理数据信息；

2、中医健康档案客观化采集与数字化存储；

3、中医健康状态评价；

4、中医养生调理建议；

5、中医预防保健、亚健康检测、疗效评估、慢病管理；

6、产品注册证应标明具备“诊断”功能

7、产品注册证应标明具备：舌象和面象功能

8、体质辨识系统需经过国家食品药品监督管理局的软件检测。

9、组成：中医脉象诊断系统，中医舌面象诊断系统，中医体质辨识系统。

10、中医脉象诊断系统：USB脉象采集；

11、中医舌面象诊断系统：舌面象自动采集；

12、中医体质辨识系统； 

13、个性化养生调理系统；

14、手提式仪器可自由移动。

15、中医脉象诊断系统：

15.1、通过袖带式传感器进行腕部固定以进行准确的脉象定位，

15.2、脉搏传感器触力面为符合人体工程学并模仿中医指法的Φ8圆形触力面；

15.3、脉象传感器灵敏度为0.5mV/克力；

15.4、采样精度：≥16位BIT；

15.5、采样时间：≥40秒；

15.6、给出脉名判读结果。

16中医舌面象诊断系统：

16.1、运用计算机标准化技术采集分析舌面像信息，具备采集和分析功能。
对舌：舌色、舌络、舌形 、舌态、苔色、苔质；

对面：唇色，面色，面部光泽，局部特征。

16.2、计算机自动化操作；

16.3、舌面像自动拍照功能。

16.4、光照环境：采用专业拍摄光源，高频无闪烁，光源特性接近自然光源；照射均匀无暗区，无反光，无阴影；暗箱采集环境；

16.5、舌面像采集装置性能：可以通过计算机程序远程控制拍摄；

17、中医体质辨识系统：

17.1、按照中华中医药学会标准ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》的要求进行问诊，并对受试者进行自动判别。

17.2、得出检测者的体质类型，体质特征，发病倾向，环境适应力等。

18、个体化养生调理系统：

18.1、可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示；

18.2、所提供的个体化养生调理方案，包含饮食调理、药物调理，运动调理，食疗食谱等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议；

18.3、可建立电子健康档案，进行长期中医健康管理服务。

（二十三）电动手术台
1、电动电机驱动系统：整机噪声低，床台运行平稳。台面的升降、前后倾、左右倾、背板活动均由系统控制，头板、腿板为手动操作。

2、五组电机工作，电机驱动背板起落。台面水平移动≥300mm±20mm。

3、手术床整体床身、护罩及配件均采用SUS#304不锈合金钢制成，可保用15年以上不生锈。

4、五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。充分考虑患者生理曲度，可形成背板、座板夹角，满足不同部位手术需求；
5.床垫：采用海绵床垫，厚度≥60mm；床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。

6.整机设计符合国家医用电气安全标准，配有各种功能的附件，以适合不同手术的需要。

7.遥控面板为按钮操作，配有脚踏刹车，适合拍片与C型臂使用。

8.配备应急电源，可自动充电，电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。
9.长2000±50mm，前倾≥20°，腿板下折≥90°

宽500±20mm后倾≥20°，腿板外展≥90°

台面最高920±10mm，头板上折≥65°±20mm，腰板上升120±10mm

台面最低670±10mm，头板下折
≥90°，台面平移300±20mm

“左倾”≥20°背板上折≥76±20mm，右倾≥20°背板下折≥10°


（二十四）手术无影灯
1、LED子母手术无影灯，灯头采用全ABS材质圆盘式，一体成型灯壳。
2、触摸屏控制系统高清LED液晶显示屏,安装在灯臂关节处，可控制所有功能，并有图形示意。

3、冷光源、光学透镜，LED光源，多种色温可调

4、高温灭菌消毒手柄可拆卸式消毒手柄

5、可根据不同的伤口结构和阴影效果提供光束深度。
6、智能传感器自动检测增加照明强度。

7、电动调焦功能，光源调焦由面板控制，智能均匀光斑控制，

8、带有手术时（腔镜）功能，一键切换。

9、灯珠数量≥48颗，照明深度≥120 （cm），术者头部温升≤1（℃），光源照度40000-160000（LUX)，亮度调节范围1-100%，术野工作区域温升（℃）≤2，灯泡功率 3W/3V ，色温3000-5500，演色性指数CRI≥97%，操作半径≥2200（mm）       灯泡平均寿命≥60000（h），光斑直径100—300（mm），色彩还原指数Ra≥97% ，工作半径（mm）600—1800，最佳安装高度（mm）2800—3000。
10、LED500，灯珠数量30颗，照明深度≥120（cm），术者头部温升≤1（℃），光源照度40000-160000（LUX)，亮度调节范围 1-100% ，术野工作区域温升（℃）≤2 ，灯泡功率 3W/3V ，色温 3000-5500，演色性指数CRI≥97%，操作半径≥2200（mm），灯泡平均寿命≥60000（h），光斑直径 100—300（mm），色彩还原指数Ra≥97%，工作半径（mm）600—1800 ，最佳安装高度（mm）2800—3000
（二十五）手动病床

1、规格：2130×950×500±20（mm）

2、背部倾斜：0-75°±5°；

3、腿部倾斜：0-45°±5°；

4、床体静态承载重量：≥300kg。

5、床板：采用≥1.2mm厚优质冷轧钢焊接成型。

6、背部床板: 采用支撑卸力结构，加固加厚型碳素钢管。

7、床体骨架：床体主架≥40×80×1.2mm钢管焊接。

8、喷涂工艺：整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉末喷涂、高温烘烤固化等十一道工序经全自动喷涂线而成，磷化工艺材料为锌系，避免材料内壁生锈，涂面附着力强，平整光滑，耐腐蚀，表面粉体涂料，高温喷涂后为象牙白色。 
9.传动装置：摇手为不锈钢摇把，可以隐藏于床体，可灵活调节体位升降。摇杆传动升降丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构。
10、床头床尾板：采用ABS强化塑料一次性吹塑成型，配有防撞角，弧线形欧式款设计；床尾板外侧有病人信息卡插槽。

11、护栏：铝合金护栏，配有防松紧固件，可立卧定位。

12、脚轮：直径≥5英寸脚轮四个，防静电、静音、制动能力强，转动应灵活，制动后病床不会有相对滑动。

13、床垫：尺寸和分段与床相配，外套采用牛津布，底层为≥30mm椰丝成型垫，面层≥30mm高弹性海绵，有透气孔，床垫套全脱设计。

（二十六）牙科测量尺

材料：304，总长：≥17.5mm，测量范围0-80mm  

（二十七）骨膜分离器

头部材料：3Cr13，硬度HRC51，总长：≥185mm，头部宽度4.5/5mm
（二十八）高速涡轮牙钻手机

1、工作气压：四孔，025-0.27 MPa  

2、耗气量：30-36L/min

3、机芯动平衡≤180μg，径向跳动量：≤0.01mm

5、转速：300000-360000转/分钟

6、切削力：径向≥1Kg，轴向≥2Kg 

7、噪音：≤65dB

8、扭矩：0.12～0.13N.cm

9、在水压为200kPa时, 冷却水流量≥50mL/min

10、可进行135度高温高压消毒

（二十九）低速气涡轮手机

1、气动马达技术参数

1.1、工作压力：四孔，0.3MPa，耗气量：45-51L/min；

1.2、转速20000±10%rpm，气动马达具有正反转的功能

1.3、噪音：≤68dB；

1.4、在额定工作气压下，马达扭矩≥3N.cm；

1.5、冷却形式：外部雾化冷却，用软管与外喷水直、弯机连接使用；

1.6、水压为0.2MPa时, 冷却水流量＞50mL/min；

1.7、可进行135度高温高压蒸汽消毒，可以与符合国际标准制作的直、弯机相连接；

2、直机技术参数：

2.1、直机采用四瓣夹头的夹持方式；

2.2、传动比1:1；

2.3、额定转速≤40000rpm；

2.4、径向跳动≤0.04，直机的夹持力≥45N

2.5、冷却形式：外部雾化冷却，与外喷水马达连接使用；

2.6、可进行135度高温高压蒸汽消毒，可以与符合国际标准制作的马达相连接

3、弯机技术参数：

3.1、传动比1:1；

3.2、额定转速≤40000rpm；

3.3、弯机的夹持力≥40N；

3.4、冷却形式：外部雾化冷却，与外喷水马达连接使用；

3.5、可进行135度高温高压蒸汽消毒，可以与符合国际标准制作的马达相连接

（三十）根管长度测量仪

1、显示:全视角TFT屏；分辨率:480*320；

2、电池:≥3.7V/1800MAH；可充电锂电池；

3、充电时间:≤3小时

（三十一）牙科综合治疗机

基本配置

医生单元

四孔管路，配置高速手机1支
配置低速手机1套
三用枪1支
1.4可高温消毒硅胶垫

护士单元

三用枪1支

2.2一套强吸/弱吸

2.3触摸式操控按键

其他

LED口腔灯

可拆卸式陶瓷痰盂

自动加热恒温给水系统

全电控多功能脚控开关

蒸馏水给水系统

医生椅1把

性能参数

1.治疗单元

1.1枪架与器械盘采用分层机构，其可以独立旋转，旋转角度不低于135度

1.2主控采用彩色触电容摸屏，尺寸≥5寸，分辨率不低于1024*600，具有观片灯模式，同时触摸灵敏度调节不低于3级。

1.3 具有A、B、C三个医生选择功能，主控界面具有显示当前医生功能。

1.4系统采用分布式总线控制方案，分为显示模块、器械控制模块、主箱体控制模块、副控制模块、椅子控制模块，各个模块可独立运行，系统上电进行模块自检，并具有错误报警提示功能。

1.5通过状态栏可以实时显示系统外部执行件的工作状态。

1.6枪架采用微动开关进行控制，非气控枪架阀，无回气声，器械拿起后进入对应的工作界面。

1.7吸唾延时功能，吸唾枪架归位后3秒延时关闭，防止管路污物残留。

1.8高级陶瓷痰盂，可整体旋转，轻松拆移消毒无卫生死角

1.9 LED口腔灯6000-25000lux,无极调光LED口腔灯，独立无极调光旋钮，可手动或感应控制开关。

1.10具有闹钟提示功能。

1.11 多种操控制模式

1.11.1 医生位：可控制升降俯仰，3个记忆位、下班位、吐痰位、复位位、急救位、杯水、冲盂、加热、手术灯、观片灯参数设置。

1.11.2 助手位：可控制升降俯仰，杯水、冲盂、口腔灯。

1.11.3 全电控多功能脚控，无气管，椅位控制可以实现升降俯仰、水气切换、单喷气、吐痰位、口腔灯、复位位。

1.12 主箱体可旋转不低于60度.

1.13 器械臂采用整体铸件工艺，稳定、美观。

1.14器械盘采用无凹槽设计，方便清理卫生死角，配有可消毒硅胶垫，可以135度清洗消毒。

1.15助手位具有器械工具盘放置位置，按键采用触摸按键

2.牙科椅
2.1 座椅高度范围，最低位：≤380mm;最高位：≥810mm ，靠背-5度~85度

2.2 椅架主要结构件采用铸钢、纯铝支撑结构。

2.3 扶手采用纯铝按压式左右双扶手。

2.4 头枕采用双关节活动轴；患者就位后头枕可以上下调整100mm。

2.5 低压静音电机

2.6 采用皮缝制坐垫。

2.7 靠背采用压铸铝靠背，梨型设计,靠背最宽处≥680mm。

2.8 牙科椅采用角度传感器记忆位置
（三十二）医用无油空压机

1、空气压缩机机头，机头转速：≥1400RPM/min，机头功率≥840W，机头公称流量≥60L/min(0.6Mpa)。

2、使用一个空气压缩机机头，配置≥32升储气罐。

3、启动压力≥0.5Mpa,停止压力0.75Mpa。

4、可选配自动定时排水功能。

5、自动气压开关机功能。

6、罐体内外喷塑，内部特别防锈处理，防止细菌滋生和锈水产生，罐体安装有安全阀、压力表和单向阀。

7、产品构成：气罐、机头、压力开关、过滤器、控制电路。
8、设备外形尺寸：≥长40×宽40×高70cm

11、配置清单：一个机头、控制系统一套、泵头保护系统、≥32升气罐一个。
（三十三）医用负压机

1、大排量离心气液分离，运行中气液即刻分离

2、信号线及备用双重控制系统

3、配置真空平衡阀

4、至少满足4台牙科综合治疗台抽吸时使用（抽吸量≥1200L/min）。

5、产品尺寸：≥长45×宽45×高70cm；

6、设备箱体加厚钣金材质，面板防水功能设计;

7、配高效节能电机;

（三十四）正畸钳

头部镶片材料：440A；总长：≥120mm；适用范围：0.010-0.012英寸（0.25×0.30)mm多股正畸丝
（三十五）成人拔牙钳

材料：2Cr13，硬度HRC45，总长：≥186mm，头部宽度4.5mm/6.5mm

（三十六）儿童拔牙钳

材料：2Cr13，硬度HRC45，总长：≥150mm，头部宽度≥4.1mm

（三十七）成型钳

材料：2Cr13，硬度HRC45，总长：≥140mm，头部宽度≥2.5mm

（三十八）日月钳

材料：2Cr13，硬度HRC45，总长：≥160mm，头部宽度≥4.8mm

（三十九）口腔开口器

材料：2Cr13，硬度HRC45，总长：≥130mm，头部宽度≥13mm

（四十）舌钳

材料：2Cr13，硬度HRC45，总长：≥165mm，头部宽度≥22mm

（四十一）升降式身高体重测量仪（3-7岁）
	序号
	参数
	毫米波无接触测量身高

	1
	操作系统
	采用安卓操作系统，全程智能语音和动画提示；

	2
	体重测量方式
	高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重；

	3
	身高测量方式
	采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球形天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响；

	4
	身高测量范围
	20-160cm/180cm鉴定精度:±0.5cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调；

	5
	坐高测量范围
	20-120cm，分度值：0.5cm或0.1cm；

	6
	体重测量范围
	2.0-500KG，鉴定精度:±0.1cm，分度值：0.5cm或0.1cm可调；

	7
	BMI体型测量
	自动计算BMI数值；正常范围15-19，采用最新的WHO标准或中国九城市标准，可自由设置BMI范围，自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖；

	8
	一键测量
	无需人工计算，一键切换身高、坐高测量，方便快捷；

	9
	儿童评价系统
	可以根据儿童测量结果对儿童身高体重是否达标自动做出判断（判断标准：儿童体格生长发育标准查询，即：九省儿童青少年体格发育标准）；

	10
	折叠便携
	机器采用折叠方式，配有轮子，可轻松移动；

	11
	LCD显示屏
	采用≥7寸高清彩色液晶屏，日期时间温度与网络同步，显示体型偏胖、正常、偏瘦；

	12
	自动语音播报
	清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音；例如：欢迎测量

	13
	结果模式
	三种模式可任意选择：1.只显示结果，2.只显示二维码，3.二维码结果同时显示；

	14
	微信推广
	提供管理后台测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号；

	15
	数据存储
	可存储≥100万条测量数据，并支持U盘导出Excel表格；

	16
	打印系统
	采用高速热敏易装打印机，自动打印体检报告，打印身高体重BMI,理想体重和体重正常范围等，还可设置打印医疗卫生单位名称，例如：某某社区。

	17
	智能识别系统
	刷卡识别系统：可以刷IC，ID卡，测量信息可以通过网络或RS232接口发送给用户指定路径的服务器或PC上位机

	18
	通讯方式
	提供RS232接口和WiFi接口，可接入医院系统或远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议；

	19
	测量速度
	测量≥600次/小时；

	20
	多媒体广告屏
	≥7寸彩色高清液晶屏，液晶屏上可以设置显示使用单位名称，自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策，
例如：某某社区；


（四十二）儿童血压计
1、测量原理：示波法/听诊法

2、显示7段LCD

3、测量位置上臂
4、适应手臂周长12～50cm（标配袖带22～32cm）

5、压力测量范围0～300mmHg

脉搏测量范围40～200次/分

6、测量精度

压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：±5%

7、分辨率1mmHg

8、自动校零指示功能开机时自动启动

9、不规则脉搏检测有，并且以图形闪烁提示

10、电池电量不足提示有，并且以图形闪烁提示

11、耐用性≥10万次

12、配置：主机1台、袖带M1个、电源适配器1个、极大袖带XL（42-50cm）、大号袖带Ｌ（32-42cm）、小号袖带Ｓ（17-22cm）、极小袖带ＳＳ（12-18cm）、中号袖带Ｍ（22-32cm）

（四十三）成人康复心心理评估系统

1、基础信息采集模块
（1）设置角色，按需导入。系统管理员可以无限制设置不同角色，不同角色可绑定不同人员背景普查信息，系统根据不同角色及不同普查信息自动生成自定义的下载模板，管理员可一次性导入所需信息。

（2）多级信息管理：系统可以实现多个机构及多级部门无限添加，也可通过导入人员信息，系统可自动生成组织架构。

（3）数据及模块权限管理：系统管理员可针对不同角色及单个用户设置不同的功能模块权限和数据查阅权限，实现不同管理员查看不同部门数据。

2、信息普查管理系统

（1）普查项目自定义：系统可添加不同普查名称，普查项目支持单选、多选、填空、问答等多种普查方式。满足心理工作者多样化普查项目需求。

（2）普查绑定：可不同角色以及不同单个用户绑定不同人员背景普查信息。满足心理工作者多样化权限需求。

3、心理健康测评系统

可以对心理健康、人格、情绪、智力、职业生涯、人际关系、学习压力等多个方面展开测评，图文并茂的分析报告，满足心理工作者专业需求。

4、心理量表管理平台

（1）自定义开放式平台：系统可关键字搜索量表，可增加、删除、导出量表，可对量表类别、信息、题目、选项、计分、因子公式、得分解释、指导建议、预警分值、常模等进行按需修改。添加量表题目支持图片、选择、填空、问答、逻辑跳转。

（2）量表设置：可设置是否让被试看到测评报告，是否让被试重复测试。

（3）量表绑定：系统将不同量表绑定给不同角色及个人进行测试。

5、心理档案管理系统

（1）自定义报告平台：心理档案管理系统包含人员信息、个案、测评、问卷、普查档案等，支持对角色、机构部门信息、人员基本信息、普查信息、量表信息等不同条件查看所需档案，系统支持单个及批量（人数无限制）报告输出及打印。系统将人员信息整合，可导出综合个人档案。

（2）报告权限设置：系统可设置是否将报告授权给被试，报告可自动授权或动手授权。

6、测评数据分析系统

（1）灵活的数据统计：系统可根据不同角色、基本信息、机构部门、心理量表、因子预警分值等信息输出不同的团体数据统计报表，输出结果对应SPSS进行数据分析。

异常心理预警：

（2）灵活筛选：可根据人员机构、测评量表及不同程度的因子预警分值范围、测评时间、测评次数等查询条件，筛选需要干预的人员，系统输出预警报告，支持导出及打印。

红色预警：预警人员名单中，被预警人员、被预警因子及分值显示为红色，便于咨询师查找及心理干预辅导。

（3）自定义标签：系统可灵活定义人员标签，如重点关注，以便管理员通过标签筛选所需信息。

（4）多量表分析：可根据人员机构、测评量表及不同程度的因子预警分值范围、测评时间、测评次数等查询条件，可进行多量表多维度进行分析，支持报告输出打印。
心理软件（1套）

基础信息采集模块

信息普查管理系统
心理健康测评系统
心理量表管理平台

理档案管理系统

测评数据分析系统
（四十四）动态心电记录仪招标
	一、技术参数及指标


	1、电源：DC1.5V，1节AAA 电池
2  记录时间：连续记录72小时以上  
3、小巧轻便，重量不超过62g（带电池）
4、基本尺寸：≥95mm×55mm×17mm

5、外壳材料：ABS塑料  

6. 导联(通道)：12导，3导                    

7、频率响应：0.05～65Hz 

8、记录方式：全信息无压缩

9、输入阻抗：≥30MΩ

10、增益:5、10、20、40mm/mv

11、共模抑制比：≥100dB

12、采样率：128-1024次/秒/通道，起搏采样率≥32000HZ

13、显示：LCD显示文字和波形，支持中、英文
14、转换精度：12或16位
15、实时时钟：年、月、日；时、分、秒
16、数据接口：SD卡
17、存储介质：Flash卡
18、导联线插头：19 针
19、导联线：10 芯、5芯、7芯

20、起博检测：支持，起搏采样率≥32000HZ；独立显示通道，3通道检测

	二、分析软件功能

	1.模板分析功能
	1．根据病人实际波形逐跳进行模板分类, 所以模板数目因人而异, 而非固定, 确保异常波形疏而不漏, 使心律失常分析更加细致准确

2．图形学再分解，可对形态相同，定义不同的心搏进行再分类及定义编辑

	2.智能化室上性早搏分析, 具有专业分析工具
	可根据N-N间期比例直方图，配合同步SVE事件回顾及心电条图, 根据病人实际波形随时确认并调整提前量

	3.自动及手动房颤房扑分析, 具有专业分析工具
	1.可用区域划分的方法手动做阵发性房颤及房扑的分析，编辑方便，某一时段出现伪差也可用这种方法编辑

2.采用自动房颤检测功能，提高阵发性房颤编辑的效率

	4. 起搏器分析功能
	可做起搏器分析，根据起搏参数统计起搏失败、输出失败、感知过度、感知失灵

	5.ST段高分辨率波形测量功能
	1.在完成心律失常编辑后，对正常QRS波做实时高分辨率波形测量

2.测量点可根据波形手动调整

	6.条图编辑功能
	具备条图编辑功能

	7.事件分析及定义
	对传导阻滞及暂停的事件可通过定义R-R及N-N间期

	8.提供多种分析工具及测量工具
	1.心电波形上可实时测量并显示R-R间期数值, 
2.提供角规测量功能, 可实时测量任一间期

	9.打印功能
	全面支持打印阅览，打印网络及光盘刻录系统,彩色打印与纵向即时打印

	10.心电数据管理
	数据可输入网络心电信息系统

	11.分析时间
	单通道分析≤13秒，多通道分析≤30秒

	12. 直方图
	将24小时的RR间期直方图，用不同的颜色进行显示，可以选择，任何时刻任意RR间期的QRS，进行快速编辑

	13.反混淆
	二次归类自动反混淆，与图形叠加反混淆

	14.心率趋势图
	以时间为横轴，心率值为纵轴，将一段时间内的心率数据以曲线的形式呈现出来

	15.直方图编辑方法
	手动选择指定时间，指定RR间期范围内的QRS，对QRS的属性进行编辑

	16.多通道分析
	多通道分析 ，选中的三个通道，即使只有一个通道有QRS，系统也不遗漏

	17.QRS批量智能插入
	对于所有通道都为直线的区域，能够根据智能插值算法，动态批量插入QRS

	18.远程动态心电网络
	提供院内动态心电设备互联,院外远程会诊网络系统

	19.心率变异性分析
	分析准确，提供时域及频域变异分析

	20.散点图
	提供整体散点图反向混沌技术，时间分段散点图技术，分时散点图技术。

	21.报告自定义功能
	可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息，支持单通道长时间打印

	22.用户管理
	支持医生数字签名，支持多医生登录密码设置


（四十五）动态血压监测系统

一、动态血压记录仪

1、数据连接：USB数据线、蓝牙

2、测量方法：示波法

3、压力测量范围：0~37.3kPa(0mmHg~280mmHg)

4、脉率测量范围：40bpm~240bpm

5、分辨率：血压读数的分辨率为1mmHg，脉搏读数的分辨率为1BPM

6、准确性：应符合YY0670-2008中4.5.4的要求，无论升压还是降压，在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差应为±3mmHg

7、脉率准确性：±2BPM

8、最大袖带压：血压监测仪袖带压力超过40.0kPa(300mmHg)时应自动打开电磁阀放气；袖带压力在2kPa(15mmHg)以上时间小于3min

9、泄气：在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67kPa(260mmHg)降到2kPa(15mmHg)的时间不超过10s

10、数据储存器：闪存储存≥999个读数

11、测量间隔时间：血压测量的间隔时间可选择为5，10，15，20，25，30，35，40，45，50，55，60，65，70，75，80，85，90，95，100，105，110，115，120分钟的任何一种，时间误差不超过选择值的5%

12、内置加速感应器，支持患者运动状态检测，帮助血压分析

13、血压示值范围：0～300 mmHg

14、测量范围：收缩压：30～254mmHg，舒张压：10～220mmHg

二、动态血压分析软件

1、存储记录全过程动态血压波形

2、分析界面操作简洁，可提供符合临床使用习惯的汇总页报告

3、支持设置昼、夜、早晨、特殊等多种不同时间间隔测量方案

4、为临床提供图形报告，包含圆饼图、散点图、趋势图、直方图

（四十六）生物安全柜

1.分类：A2型；气流模式：30%外排，70%内循环。
2.产品性能执行标准《GB4793.1-2007》，EMC检验依据《GB/T18268.1-2010》，执行标准：

3.至少配两块高效过滤器,过滤器效率:≥ULPA@0.12μm99.9995%，。
4.负压防泄漏设计，。  
5.外箱体采用冷轧钢板，静电喷塑；操作区三侧采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位大圆角处理。
6.LCD液晶屏显示可显示工作区温度、气流等，可调节各项参数设定，蓝屏数字指示各项参数数值，密码修改程序设置。
7.过滤器报警提示：实时条形码式显示过滤器剩余寿命，声光报警提示更换。
8.风机风速可自动调节。

9.微风速传感器，非压差传感器。                 

10.前窗设计：前窗玻璃手拉式开启，可任意定位。（不得使用电控门）且玻璃门位置过高或过低声光报警提示用户。
11.连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害。安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门完全关闭时，安全柜风机自动关闭进入待机模式，保护安全柜的使用，增加安全柜的使用寿命；紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃门完全关闭时且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，保护人员的安全；
12.紫外灯预约、定时功能：可预约紫外灯灭菌（a实验后灭菌机器自动关闭，人员无需等待。b人员可预约下次使用时间，下次使用时不需再次灭菌可直接使用）

13.柜体和支架可分离，带刹车装置万向转动脚轮，底脚无裸露螺纹。

14.柜内电源：防水防溅插座，具有断电保护功能。

15.下降风速：0.33±0.025m/s；吸入风速：0.53±0.025m/s。

16.噪声：≤67dB(A)。
17.外形尺寸（长×宽×高mm）:≥1465×760×2200mm；

18.内部尺寸（长×宽×高mm）:≥1300×520×640mm；

19.光照度:≥900LuX。

20.生物安全性：

(1)人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次 ；

(2)产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ；

(3)交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次；

21.出风方向:顶出；
三、商务要求
1.中标人需负责本次所有采购设备的安装调试、相关设备安装调试并能达到正常使用标准，安装时所用到的所有辅材均需中标人自备，本项目的报价应包含完成本项目（验收合格并交付使用）的所有费用（包括但不限于设备设施费、运输费、安装调试费、机房装修改造、技术培训费等），必须提供关于本项内容的服务承诺，承诺内容必须包含上述内容。

2.交货期：合同签订后30日内完成供货及安装。

3.交货地点：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

4.付款方式：

①合同签订并提供厂家产品订货单后支付合同金额10%预付款。如若中小企业中标，预付款比例为40%。 

②产品到场并安装调试完成，设备正常运行后支付至合同金额的100%。
第六章  投标文件格式

一、资格证明文件
政府采购项目

采购项目编号：SCZK2025-ZB-3075/001

 神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心医疗设备采购项目

投 标 文 件

（资格证明文件）
                 投 标 人：                   

时    间：                   
第一部分  身份证明文件
1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于       年    月   日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：        
职    务：             身份证号码：             
通讯地址：                                      

邮政编码：                  电话：               

法定代表人及授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

（正反面）
	授权代表身份证复印件

（正反面）


 投标人                                法定代表人

    （公章）：                                （签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
电　　　　话：                                
注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明）

第二部分  资格证明文件
符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）投标文件截止之日前近一年年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；

6-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  财务状况
投标人提供投标文件截止之日前近一年年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳税收的凭证或完税证明，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

6-4  社会保障资金缴纳记录（加盖公章）
说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书 （加盖公章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

陕西省采购招标有限责任公司：   

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：               

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：                  

日    期：     年      月     日

 6-6  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）
陕西省采购招标有限责任公司：  

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（公章）：               

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：                  

日    期：     年      月     日

6-7  供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（加盖公章）
陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：               

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：                  

日    期：     年      月     日

 6-8  供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明（加盖公章）
陕西省采购招标有限责任公司：

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：               

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：                  

日    期：     年      月     日

6-9  证明供应商符合特定资格条件的证明材料：

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；

3、投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；
二、商务及技术文件
政府采购项目

采购项目编号：SCZK2025-ZB-3075/001

 神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心医疗设备采购项目

投 标 文 件

（商务及技术文件）
                 投 标 人：                   

时    间：                   
目  录
1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、投标方案或技术方案

8、业绩一览表

9、投标信用承诺书
（投标文件格式一）

投标函

 （采购人或采购代理机构名称）   
根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（¥：   元）

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

      投标人全称（公章）：__________________________________________

地址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

邮箱：_______________________________________
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         

日    期：      

注：上述投标函中所要求提供的邮箱号需为可以接收本项目业务往来的邮箱号，因单位自身原因导致后期无法接收到业务信息通知的，责任由投标人自行承担。
（投标文件格式二）

开标一览表

项目名称：　                           

项目编号： 

	名 称
	投标总价（单位：元）
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	


投标人（盖公章）：                          
法定代表人或授权代表（签字或盖章）:


日期：

注:此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
（投标文件格式三）

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

	序号
	产品

名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


投标人                         法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字或盖章）：

   日期：

投标分项报价表附件：

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：
项目名称：

	序

号
	产品

名称
	制造

厂家
	规格

型号
	认证证书

编号
	数

量
	单

价
	总

价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

类别填写：节能产品或环境标志产品。

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                        
（投标文件格式四）

技术偏离表

项目编号：
项目名称：

	序号
	名称
	招标要求
	投标响应


	偏离（正/负/无偏离）
	说明
	备注

	
	
	
	技术参数
	制造厂家/品牌
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人(公章):


法定代表人或授权代表（签字或盖章）: 
                 

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在说明栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

4.请在备注栏中备注以下资料（技术支持资料，包括但不限于产品彩页、检测报告等内容）的页码。

（投标文件格式五）

商务条款偏离表

项目编号：
项目名称：

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	交货期
	
	
	

	
	交货地点
	
	
	

	
	付款比例
	
	
	

	
	质保期
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人(公章):


法定代表人或授权代表（签字或盖章）: 
                 

（投标文件格式六）

中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章):

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

投标人（盖公章）：             

法定代表人或授权代表（签字）:                        

日　期：             

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

（投标文件格式八）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：                  

法定代表人或授权代表（签字）:                        

日  期：                             

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）
业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	完成日期
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：                 

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：             投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：（1）本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致；
附件1：榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：     年      月      日—         年      月      日

承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：
一、承诺本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺： 

                                                                   ；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：        

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

投标人信用承诺书

投标人：                                                                   

统一社会信用代码：                             法人代表：                  

承诺有效期限：         年      月      日—         年      月      日
在                                   项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                 投标人（盖章）：

                             承诺时间：       年     月     日

投标人委托代理人员信用承诺书
在                  项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日
投标人：                                                        

承诺人（签字或盖章）：                 

承诺时间：       年     月     日

关于信用承诺网上公示的通知及操作指南[image: image3.jpg]Rtk AL REIRAE Byl

W HE (2021) 19%

Hiohk il A JE BT Syl
KT AT B R L2730l %

HENBUERERELE RS, RETARS (AT
ETEEEARENPRAEANERATE I ARE ) Gl
KA (2020) 32980 BAMBE (ATERFRGEY v
HAEEERPERREURTRAR TG EL) (HBMAET

(2020) 980 ATRERPRARBARATETEROFA
FE, HSAAEER0mT:

—. AR

2021 10 A 20 HRASANDERBERETEHE T &
Gk, BEACEHTE (RERAR) ¥ REERTER. B8,
WEFAES (B httos:/feredit. vl gov. e/} »
REPQCTERRARAE S, RENNFLEEXHETEE
“BRARBRENEAETY .

=, RiE£EH

BHRE G T EEN, B ERERY S TSN RER




[image: image4.jpg]HE(GRAER) , #HHARESS, TEEERETFHERF
A BIRAZRRE. RTEA RBRAZHEREAL, FFER,
IR (RIES) BREFEN “HELHRAFR”, THE
BEITHAEAR, BERENWEATHEARKAEED H “4
AFBRREFEMFAEDL", BREAWERT, 27 XG4k
WAEFHA “AAFBELHGFENFAED" .

=, YREEE

BHERENA R AR ERFRENNRATHAAR BFEA
(RUA) . BREABRRE., HIFA (BEE) . REASHE
REAR, TREBSITREAR, BFEA (RIES) WA
REATHER, ZEYOFHRERARNRBETFERAGEA
AEATHER, mIEFER, TPESEEAREATERR,
RMHFIATFRAT LR,

B A A EH

B ZAHIE: 0912-3515062

Hrdt b,

Mo ERFAE LRSS




[image: image5.png]BT, FE.

« S

- SRR

B SR @ BERH € BEsE @ FRERS

% % o JEFESNELHYSEREDNEE: CRGEEMhERE NS I HEE S NREERENIIR
¢ (KB) AEARIFFEDCEENE (HEENREEEENRS B e Sat)

mikEs | B | B



[image: image6.png]& SRME (B Am)

CREDIT.YL.GOV.CN

{=H&n SEPIE

i FE KRB

HRifUE: (A (BRFEtEH) >>{EREE (ZA)

BRAA

EMEEE EHERERE {ERIESERE ERTELRGE SEASIRAEGE EfthZeREE

| % ERFRITAE




[image: image7.png]SEHELEERETA
PR S RS | mema ERESESTS | RESARER | ESRAPP | ESRARS = [

BR PAD=E EANE —H= BlE) BEER HgeiEE HEE F—2ft

a
B v

KEBR WA, gH B NESEXODNESERAE

BTSSR SEE: 02987362893 0 EAKS

EEUSERSSENE, BRTHEAS: 12345, SREEER

BB SR E RS EREE, BIRCEERI -

seEnniE

BEFEERSESRNAR, THERAERESESFERS, X

AR IR RS T S TS .

FEESESRIAKSHESKSTRER. FISERR, K

WIS, STHESECRETRESR; FAKSHEIKEEE ERISRSTAKSER HEEE

BRS, FRUETETEVHRETREER, WEARER.

FiREESE—SHANERADT2020511578IEVEA. RARET
MEEAEAERNE, SaNETRsSaEaa TR,

TEASHREOERANE, SEEERNAE, S5 N
WREWKS? MENHH

(] .

BFEINE =




[image: image8.png]CHGEER

A

CREBRE:

EERENE:

AREHERE:

R

RERERT

&=

R

{ERRERTE

FHHIESE
A — CRGESIR: A
20250410 AGET0:
REEIBRURE:
e S mEnemk oo

PSS - ipg pArSzet A NEZMLLFS,



[image: image9.png]B LR ewarmpamR

- W SRENGIR

- TR (RIS )

- EERIE

- HOEEH

- SHBER) (IR )

- BEBHE (RREDITE )
- EERENE (REEDHTE)

RARBERIEAEAMIERETE
FaEtiR. SR




[image: image10.png]RAREERIRS SAVRIERRE
FaEfCIR. EiR

o,

can

B R elaTFsiREmEREs




[image: image11.png]HILERR i+

LSRR

- UMM E RGP REH AR CHT

- FIIERSEISIS + B A ER

- AEBEFNEERE XNFEROHAER

- MREVEERSNILH , ERAZHSERT

- METEHSEH , ANMSHSRET RS ERYSNEERS



[image: image12.png]PTG —BHAERIERERA S

- BSWSMERL  https://sfrz.shaanxigov.cn
- (RRRE (BT ) TS
- WIS (1 ) DTS

IFAD




[image: image13.png]B LR ewarmpamR

- W SRENGIR

- TR (RIS )

- EERIE

- HOEEH

- SHBER) (IR )

- BEBHE (RREDITE )
- EERENE (REEDHTE)

RUARERIRS CWHMISEFE .,
FaEtiR. SR






