工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	新安装
	
	
	

	1
	030413001001
	普通灯具
1.定制兰花灯规格:Ф400*H705mm，奶白罩材质:散热器底托为铝合金压铸一次成型
2.灯罩选用PMMA加特殊配方，8年不黄变、灯珠功率:单颗1W，共30颗
3.芯片:一线品牌
4.灯具光效:>100Lm/W电源:外置恒流电源
5.色温:5000K
6.灯具防护等级:IP66紧固件:所有紧固件均为304不锈钢制品
	套
	760
	

	2
	040801032001
	兰花灯电源
1.功率:300W防水电源
	套
	152
	

	3
	040801032002
	主臂模组
1.定制主臂模组材质:主体乐铸铝ADC12工作环境:-40℃+50℃储存温度:-40℃-+50℃相对环境湿度:10%90%RH防水防尘等级:IP68冲击防护等级:IK09光效:>170Lm/W色温:5000K功率:60W
	套
	608
	

	4
	040801032003
	主臂电源
1.功率:400W防水电源
	套
	608
	

	5
	040804002001
	配线
1.规格：BV-2.5mm2
	m
	30600
	

	6
	040804004001
	接线盒
	个
	152
	

	7
	040803001001
	电缆
1.铜芯电缆：YJV5*16
	m
	2460
	

	
	
	拆除
	
	
	

	8
	030413001002
	拆除旧兰花灯
	套
	760
	

	9
	030413001003
	拆除旧兰花灯电源
	套
	152
	

	10
	030413001004
	拆除主臂模组及电源
	套
	1216
	


