磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）北师大神木学校展馆及中庭装修工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.1工程名称：京师文化馆-土建工程  专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	新建隔墙
	
	
	

	1 
	轻质隔墙龙骨
	1.75轻钢龙骨（通顶）
2.50厚吸声岩棉  (容重80KG/m³ )
	m2
	205.09 

	2 
	窗户封堵
	1.部位:窗户封堵
2.涂刷黑色无机涂料一道
3.单层12mm石膏板
4.木龙骨
	m2
	90.72 

	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	3 
	塑胶运动地板
	1.3-4mm灰色/浅灰色塑胶地板，不同颜色塑胶地板拼缝处采用热熔焊接方式收口
2.胶粘剂粘贴3.3mm水泥自流平找平
4. 100mm厚C20细石混凝土找平层
5.界面剂一道(内参建筑胶)
6.建筑楼板
	m2
	272.18 

	4 
	成品装饰线条
	1.部位:过门石与塑胶地板交接处
2.线条材料品种、规格 : “7 ”型不锈
钢压条
	m
	3.6 

	
	墙、柱面装饰与隔断、
幕墙工程
	
	
	

	
	立面图EL-01/01~04
	
	
	

	5 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-05/01
1.红色无机涂料饰面 ，黑色不锈钢边框
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm厚阻燃板双层
4.基层为新建隔墙
	m2
	15.6 

	6 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-05/01
1.灰色无机涂料饰面
2.双层12mm纸面石膏板
3.基层为新建隔墙
	m2
	21.64 

	7 
	石材墙、柱面
	做法：DT-05/03、02
1. 15mm灰色石材
2.镀锌干挂件
3.50*50*5镀锌角钢，50*50*5镀锌方管
4. 10#镀锌角钢
	m2
	18.94 

	8 
	不锈钢仿古成品定制牌
匾(款式按照效果图)
	1.规格、尺寸 : 1700*700mm（图示尺寸）
2. 内容:京师学堂

304不锈钢拉丝材质，厚度≥1.2mm，拉丝纹路深度≥15μm，PVD真空镀，厚度≥1μm.
	个
	1 

	9 
	金属踢脚线
	做法：  参DT-05/01
1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线
	m
	17.83 

	10 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-12/02、03
1.木纹木饰面
2. 12mm阻燃板
3.墙面抹灰找平  (已计入土建）
4.原建筑墙体
	m2
	2.28 

	11 
	定制成品灯箱
	1.规格、尺寸 : 1400*2500mm（图示尺寸）
2.黑色不锈钢边框
3.含光源

卡布灯箱，厚度≥10cm,铝合金型材框架，防眩钢化玻璃面板，厚度≥5mm，Led漫反射灯条，3030芯片，显色指数≥Ra95，功率≥20KW,镀锌背板，防火等级A级。
	套
	1 

	12 
	实木牌匾
	1.规格、尺寸 : 1400*500mm（图示尺寸）
	个
	1 

	13 
	定制成品实木框
	1.规格、尺寸 : 1400*1900mm（图示尺寸）
2.定制成品实木边框，白色哑光木质底板， 黑色立体字
	个
	1 

	14 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-12/03
1.灰色无机涂料两遍
2.封闭底涂料一道
3.刮腻子三遍磨平
4.基层为原建筑墙体
	m2
	16.52 

	15 
	墙、柱面装饰板
	1.黑色不锈钢
2. 12mm阻燃板基层
	m2
	8.16 

	16 
	小灰砖隔墙
	做法：DT-05/04、04
1.小灰砖，专用粘接剂
2.顶部60*120*5mm镀锌矩管，5mm厚钢板支撑，螺母固定
3.预埋穿墙螺栓杆φ 10mm
4.底部5mm厚钢板支撑，5#镀锌角铁
	m2
	5.37 

	
	立面图EL-02/05~07
	
	
	

	17 
	墙、柱面软包
	做法：DT-06/01
1.定制红色图文壁布
2.双层12mm纸面石膏板
3.50轻钢龙骨
4.基层为原建筑墙体
	m2
	17.52 

	18 
	墙、柱面软包
	做法：DT-06/01
1. 喷绘布粘贴
2.双层12mm纸面石膏板
3.50轻钢龙骨
4.基层为原建筑墙体
	m2
	22.32 

	19 
	墙、柱面软包
	做法：DT-06/01
1. 白色壁布
2. 12mm纸面石膏板
3.基层为原建筑墙体
	m2
	6.36 

	20 
	金属踢脚线
	做法： 参DT-05/01
1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板
基层
3.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线
	m
	23.53 

	21 
	成品装饰线条
	做法：DT-06/01
1.线条材料品种、规格:黑色不锈钢
	m
	34.26 

	22 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-12/03
1.红色/浅灰色无机涂料两遍
2.封闭底涂料一道
3.刮腻子三遍磨平
4.基层为原建筑墙体
	m2
	12.09 

	23 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-06/02
1.灰色无机涂料，黑色不锈钢边框
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板基层
4.50*50*5镀锌方管 ，100*100*5镀
锌钢板预埋件
5.基层为原建筑墙体
6.清单工程量等于墙正立面投影面积
	m2
	12.43 

	24 
	定制成品灯箱
	1.规格、尺寸:430*3400mm（图示尺
寸）
2.黑色不锈钢边框
3.含光源
4.部位：EL-02/07左侧

卡布灯箱，厚度≥10cm,铝合金型材框架，防眩钢化玻璃面板，厚度≥5mm，Led漫反射灯条，3030芯片，显色指数≥Ra95，功率≥20KW,镀锌背板，防火等级A级。
	套
	1 

	25 
	定制成品灯箱
	1.规格、尺寸 :545*3400mm（图示尺
寸）
2.黑色不锈钢边框
3.含光源
4.部位：EL-02/07右侧

卡布灯箱，厚度≥10cm,铝合金型材框架，防眩钢化玻璃面板，厚度≥5mm，Led漫反射灯条，3030芯片，显色指数≥Ra95，功率≥20KW,镀锌背板，防火等级A级。
	套
	1 

	26 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-05/03
1.灰色、红色无机涂料饰面
2. 12mm纸面石膏板双层
3.基层为新建隔墙
	m2
	11.09 

	27 
	黑色烤漆板
	1.规格、尺寸 :520*1930mm（图示尺
寸）
2.黑色烤漆板
3. 白色发光字
	m2
	1 

	
	立面图EL-03/08~ 11
	
	
	

	28 
	定制成品灯箱
	1.规格、尺寸 : 1000*2100mm（图示尺寸）
2.金色不锈钢边框, 灯箱布，内部喷绘布、灰色烤漆板装饰
3.含光源
4.部位：  EL-03/08立面

卡布灯箱，厚度≥10cm,铝合金型材框架，防眩钢化玻璃面板，厚度≥5mm，Led漫反射灯条，3030芯片，显色指数≥Ra95，功率≥20KW,镀锌背板，防火等级A级。
	套
	4 

	29 
	金属踢脚线
	做法：  参DT-05/01
1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线
	m
	17.2 

	30 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-12/03
1.红色/灰色无机涂料两遍
2.封闭底涂料一道
3.刮腻子三遍磨平
4.基层为原建筑墙体
	m2
	23.1 

	31 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-05/03
1.灰色/棕色无机涂料饰面
2. 12mm纸面石膏板双层
3.基层为新建隔墙
	m2
	38.13 

	32 
	黑色金属边框灯
	1.尺寸:400*300mm
	套
	72 

	33 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-08/03
1.黑色不锈钢
2. 12mm阻燃板基层
3.轻钢龙骨假梁
	m2
	24.02 

	
	立面图EL-04/12~ 15
	
	
	

	34 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-05/01
1.浅棕色无机涂料饰面，黑色不锈钢边框
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm厚阻燃板双层
4.基层为新建隔墙
	m2
	13.15 

	35 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-05/01
1.灰色无机涂料饰面
2.双层12mm纸面石膏板
3.基层为新建隔墙
	m2
	26.39 

	36 
	金属踢脚线
	做法：  参DT-05/01
1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线
	m
	21.97 

	37 
	定制成品灯箱
	1.规格、尺寸 :770*3400mm（图示尺寸）
2.黑色不锈钢边框
3.含光源

卡布灯箱，厚度≥10cm,铝合金型材框架，防眩钢化玻璃面板，厚度≥5mm，Led漫反射灯条，3030芯片，显色指数≥Ra95，功率≥20KW,镀锌背板，防火等级A级。
	套
	2 

	38 
	定制成品灯箱
	1.规格、尺寸:850*3400mm（图示尺寸）
2.黑色不锈钢边框
3.含光源

卡布灯箱，厚度≥10cm,铝合金型材框架，防眩钢化玻璃面板，厚度≥5mm，Led漫反射灯条，3030芯片，显色指数≥Ra95，功率≥20KW,镀锌背板，防火等级A级。
	套
	2 

	39 
	展台
	做法：DT-09/01
1.灰色烤漆板
2. 12mm厚阻燃板基层
4.50*50木方龙骨架
	m
	4.9 

	40 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-09/01
1. 12mm厚超白钢化玻璃
2.浅灰色无机涂料
3. 12mm厚阻燃板基层
4. 12mm厚石膏板基层
5.50*50*5镀锌方管骨架
	m2
	15.6 

	41 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-12/03
1.灰色无机涂料两遍
2.封闭底涂料一道
3.刮腻子三遍磨平
4.基层为原建筑墙体
	m2
	26.13 

	42 
	定制成品灯箱（内嵌L
ED平面）
	1.规格、尺寸 : 1800*3350mm（图示尺寸）
2.黑色不锈钢边框
3.含光源
4.部位： 14立面

卡布灯箱，厚度≥10cm,铝合金型材框架，防眩钢化玻璃面板，厚度≥5mm，Led漫反射灯条，3030芯片，显色指数≥Ra95，功率≥20KW,镀锌背板，防火等级A级。
	套
	1 

	43 
	成品定制壁龛（内嵌L
ED平面）
	1.规格、尺寸 : 1500*2500mm（图示尺寸）
2.棕色/白色烤漆板 ，白色烤漆底板+喷绘布背胶
3.含光源
4.部位： 14立面
	套
	2 

	
	立面图EL-05/16~ 19
	
	
	

	44 
	定制成品灯箱
	1.规格、尺寸 : 1000*2100mm（图示尺寸）
2.绿色烤漆不锈钢边框 ，灯箱布，内部喷绘布、灰色烤漆板装饰
3.含光源
4.部位：  EL-03/08立面

卡布灯箱，厚度≥10cm,铝合金型材框架，防眩钢化玻璃面板，厚度≥5mm，Led漫反射灯条，3030芯片，显色指数≥Ra95，功率≥20KW,镀锌背板，防火等级A级。
	套
	4 

	45 
	金属踢脚线
	做法：  参DT-05/01
1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线
	m
	16.56 

	46 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-12/03
1.灰色无机涂料两遍
2.封闭底涂料一道
3.刮腻子三遍磨平
4.基层为原建筑墙体
	m2
	21.86 

	47 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-07/03
1.灰色无机涂料饰面
2. 12mm纸面石膏板双层
3.基层为新建隔墙
	m2
	23.8 

	48 
	墙、柱面装饰板
	做法：  参DT-07/03
1.绿色烤漆板
2. 12mm厚阻燃板基层
3.50轻钢龙骨
4.基层为新建隔墙
	m2
	13.51 

	49 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-08/03
1.黑色不锈钢
2. 12mm阻燃板基层
3.轻钢龙骨假梁
	m2
	24.02 

	
	立面图EL-06/20~22
	
	
	

	50 
	金属踢脚线
	做法：  参DT-05/01
1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线
	m
	12.74 

	51 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-12/03
1.灰色无机涂料两遍
2.封闭底涂料一道
3.刮腻子三遍磨平
4.基层为原建筑墙体
	m2
	19.43 

	52 
	墙、柱面软包
	做法：DT-12/01
1.黑色定制壁布
2.单层12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板基层
4.50轻钢龙骨
5.基层为原建筑墙体
	m2
	17.94 

	53 
	墙、柱面装饰板
	做法：  参DT-01/12
1.灰色、白色烤漆板，面层粘贴喷绘布
2. 12mm厚阻燃板基层
3.50轻钢龙骨
	m2
	31.59 

	54 
	墙、柱面装饰板
	做法：  参DT-07/03
1.绿色烤漆板，白色壁布粘贴
2. 12mm厚阻燃板基层
3.50轻钢龙骨
4.基层为新建隔墙
	m2
	12.22 

	55 
	定制成品灯箱
	1.规格、尺寸:890*3400mm（图示尺
寸）
2.黑色不锈钢边框
3.含光源

卡布灯箱，厚度≥10cm,铝合金型材框架，防眩钢化玻璃面板，厚度≥5mm，Led漫反射灯条，3030芯片，显色指数≥Ra95，功率≥20KW,镀锌背板，防火等级A级。
	套
	1 

	56 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-05/03
1.灰色无机涂料饰面
2. 12mm纸面石膏板双层
3.基层为新建隔墙
	m2
	5.72 

	57 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-09/01
1. 12mm厚超白钢化玻璃
2.灰色无机涂料
3. 12mm厚阻燃板基层
4. 12mm厚石膏板基层
5.50*50*5镀锌方管骨架
	m2
	7.8 

	
	立面图EL-07/23~26
	
	
	

	58 
	墙、柱面装饰板
	做法：  参DT-07/03
1.蓝色烤漆板
2. 12mm厚阻燃板基层
3.50轻钢龙骨
4.基层为新建隔墙
	m2
	12.89 

	59 
	金属踢脚线
	做法：  参DT-05/01
1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线
	m
	15.09 

	60 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-05/03
1.灰色无机涂料饰面
2. 12mm纸面石膏板双层
3.基层为新建隔墙
	m2
	26.23 

	61 
	小灰砖隔墙
	做法：DT-05/04、04
1.小灰砖，专用粘接剂
2.顶部60*120*5mm镀锌矩管，5mm厚钢板支撑，螺母固定
3.预埋穿墙螺栓杆φ 10mm
4.底部5mm厚钢板支撑，5#镀锌角铁
	m2
	5.37 

	62 
	墙、柱面装饰板
	1.黑色不锈钢
2. 12mm阻燃板基层
	m2
	8.16 

	63 
	墙、柱面装饰板
	做法：  参DT-12/02、  03
1.木纹木饰面
2. 12mm阻燃板
3.墙面抹灰找平  (已计入土建）
4.原建筑墙体
	m2
	2.28 

	64 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-12/03
1.灰色无机涂料两遍
2.封闭底涂料一道
3.刮腻子三遍磨平
4.基层为原建筑墙体
	m2
	15.27 

	65 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-08/03
1.黑色不锈钢
2. 12mm阻燃板基层
3.轻钢龙骨假梁
	m2
	11.53 

	
	天棚工程
	
	
	

	
	平面索引图EL-01 、07
	
	
	

	66 
	跌级吊顶天棚
	1. 吊顶形式:轻钢龙骨不上人吊顶
2.做法:DT-01/01、  DT-02/03
3.面板材料品种、规格 : 白色无机涂料
4.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板，软膜天花处基层、侧封板采用12mm阻燃板
5.龙骨材料种类、规格、中距:C50主龙骨@900mm ，C50副龙骨300mm， Φ8吊杆，斜撑龙骨
6.嵌缝材料种类 :散热孔粘贴防尘网
	m2
	52.07 

	67 
	灯带(槽)
	1.灯带型式、尺寸: 120*50mm
2. 白色无机涂料
3.双层9.5mm厚石膏板
	m
	35.84 

	68 
	软膜天花
	1.面层材料品种、规格:软膜天花（不含光源）
	m2
	10.67 

	
	平面索引图EL-02 、04
、  06
	
	
	

	69 
	跌级吊顶天棚
	1. 吊顶形式:轻钢龙骨不上人吊顶
2.做法:DT-02/01、  02
3.面板材料品种、规格 : 白色无机涂料
4.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板
5.龙骨规格:C50主龙骨@900mm ，C50副龙骨@300mm， Φ8吊杆 ，斜撑龙骨
6.嵌缝材料种类 :散热孔粘贴防尘网
	m2
	83.38 

	70 
	灯槽
	1.灯带型式、尺寸: 120*50mm
2. 白色无机涂料
3.双层9.5mm厚石膏板
	m
	35.58 

	71 
	平面吊顶天棚
	1. 吊顶形式:不上人吊顶
2.做法:DT-02/01
3.面板材料品种、规格:黑色铝方通50*100@150
4.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨
	m2
	78.77 

	72 
	软膜天花
	1.面层材料品种、规格:软膜天花（不含光源）
	m2
	15.5 

	
	平面索引图EL-03 、05
	
	
	

	73 
	跌级吊顶天棚
	1. 吊顶形式、  :轻钢龙骨不上人吊顶
2.做法:DT-01/02
3.面板材料品种、规格:木纹木饰面
4.基层材料种类、规格:双层12mm厚阻燃板
5.龙骨材料种类、规格、中距:C50主龙骨@900 ，C50副龙骨@300 ，斜撑龙骨 ， φ8吊杆
	m2
	49.72 

	74 
	灯槽
	1.灯带型式、尺寸: 120*50mm
2.木纹饰面板
3.双层12mm阻燃板
	m
	68.52 


1.2工程名称：京师文化馆-消防工程     专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1 
	喷淋管道
	1.安装部位:室内
2.材质 : 内外壁热浸镀锌无缝钢管
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及相关规范要求
6.管道油漆品种、涂刷遍数、漆膜厚度:管道外壁刷面漆两道、红色色环双环
	m
	63.34 

	2 
	水喷淋(雾)喷头
	1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格:下垂型喷头 DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	43 

	3 
	水灭火控制装置调试
	1.名称:喷淋水灭火系统调试
	点
	43 


1.3工程名称：京师文化馆-电气工程     专业/标段：通用安装工程
	序号
	 项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1 
	配管
	1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
	m
	248.35 

	2 
	配管
	1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:明配
	m
	190.34 

	3 
	配线
	1.配线形式:管内配线
2.型号:WDZB1-BYJ-2.5
	m
	792.77 

	4 
	配线
	1.配线形式:桥架内配线
2.型号:WDZB1-BYJ-2.5
	m
	511.61 

	5 
	配线
	1.配线形式:管内配线
2.型号:WDZB1-BYJ-4
	m
	564.48 

	6 
	配线
	1.配线形式:桥架内配线
2.型号:WDZB1-BYJ-4
	m
	1264.4 

	7 
	装饰灯
	1.名称:D01-筒灯
2.规格:8W/盏  4000k
	套
	25 

	8 
	装饰灯
	1.名称:A01-LED射灯
2.规格:7W/盏  4000k
	套
	12 

	9 
	装饰灯
	1.名称:W01-轨道筒灯
2.规格:24W/盏  4000k
	套
	72 

	10 
	普通灯具
	1.名称:P01-LED条
形灯(铝方通专用)
2.规格 : 1200*150  40W  4000k
	套
	277 

	11 
	轨道筒灯轨道
	1.名称：  轨道筒灯轨道
	m
	31.82 

	12 
	装饰灯
	1.名称:C01  LED暗藏灯带(天花)
2.规格:12W/m  4000k
	m
	594.73 

	13 
	插座
	1.名称:五孔插座
	套
	19 

	14 
	插座
	1.名称:五孔地插
	套
	4 

	15 
	开关、按钮
	1.名称:双联双控开关
	套
	14 

	16 
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	208 

	17 
	接线盒
	1.名称:开关盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	14 


1.4工程名称：京师文化馆-智能化工程   专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1 
	配管
	1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
	m
	45.83 

	2 
	双绞线缆
	1.名称:CAT6
2.敷设方式:管内配线
	m
	63.51 

	3 
	双绞线缆
	1.名称:CAT6
2.敷设方式:桥架内配线
	m
	127.82 

	4 
	弱电插座
	1.名称:网络插座
	个
	5 

	5 
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	5 


2.1.工程名称：神木文化馆-土建工程  专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	新建隔墙
	
	
	

	1 
	轻质隔墙龙骨
	1.75轻钢龙骨（通顶）
2.50厚吸声岩棉  (容重80KG/m³ )
	m2
	126.34 

	2 
	轻质隔墙龙骨
	1.50*100*5@600镀锌方钢隔墙(到顶)
	m2
	32.12 

	3 
	窗户封堵
	1.部位:窗户封堵
2.涂刷黑色无机涂料一道
3.单层12mm石膏板
4.木龙骨
	m2
	34.78 

	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	4 
	塑胶运动地板
	1.灰色塑胶地板
2.胶粘剂粘贴
3.3mm水泥自流平找平
4. 100mm厚C20细石混凝土找平层
5.界面剂一道(内参建筑胶)
6.建筑楼板
	m2
	217.35 

	5 
	成品装饰线条
	1.部位:过门石与塑胶地板交接处
2.线条材料品种、规格 : “7 ”型不锈钢压条
	m
	3.6 

	
	墙、柱面装饰与隔断、
幕墙工程
	
	
	

	
	EL-01-1~4
	
	
	

	6 
	金属踢脚线
	做法：  参DT-05/01
1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线
	m
	12.57 

	7 
	神木文化管地面浮雕
	做法：DT-15
1.神木文化馆地面浮雕，工程量为水平投影面积。
2.浮雕内容根据甲方要求绘制 浮雕需厂家根据实际空间大小确定浮雕比例。

3.不锈钢材质，厚度≥1.2mm,浮雕深度≥100μm.
	m2
	5.4 

	8 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-09-3
1.土黄色灰泥
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板基层
4.黑色不锈钢饰面
5.20*40*3镀锌方管
6.基层为新建隔墙
	m2
	7.02 

	9 
	石材墙、柱面
	做法：DT-14-02
1. 15mm土黄色文化石
2.50*50*5镀锌角钢，满焊刷防锈漆;合金背栓挂件
3.基层为新建隔墙
	m2
	6.84 

	10 
	墙、柱面装饰板
	1. 喷绘布背胶
2.黑色不锈钢装饰
3.基层为新建隔墙
	m2
	15.91 

	11 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-09-3
1.土黄色灰泥
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板基层
4.基层为新建隔墙
	m2
	19.85 

	12 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-12-3
1.土黄色灰泥
2.刮腻子三遍磨平
3.封闭底涂料一道,无机涂料两遍
4.基层为原土建墙
	m2
	16.38 

	13 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-10-03
1.米色无机涂料
2.双层纸面石膏板
3.基层为新建隔墙
	m2
	2.22 

	14 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-12-03
1.木纹木饰面
2. 12mm厚阻燃板基层

部位：门上
	m2
	2.28 

	15 
	石材墙、柱面
	做法：DT-10-02
1. 15mm土黄色文化石
2.50轻钢龙骨
3.基层为原土建墙
	m2
	3.82 

	16 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-10-02
1.土黄色灰泥
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板
4. 阻燃板肋
5.50轻钢龙骨
6.基层为原土建墙
	m2
	27.68 

	
	EL-02-5~6
	
	
	

	17 
	金属踢脚线
	做法：  参DT-05/01
1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线
	m
	37.58 

	18 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-11-2
1. 12mm厚超白钢化玻璃
2. 白色无机涂料
3. 12mm厚双层石膏板基层
4.50轻钢龙骨
	m2
	22.66 

	19 
	石材墙、柱面
	做法：DT-11-2
1. 15mm土黄色石材
2.50*50*5镀锌方管
3.基层为原土建墙
	m2
	9.33 

	20 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-11-2
1.米色无机涂料
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板
4.50*50*8镀锌方管
5.基层为新建隔墙
	m2
	38.99 

	21 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-11-02
1. 咖色烤漆板
2. 12mm厚阻燃板基层
3.50*50木方龙骨架展台
	m2
	16.92 

	22 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-11-03
DT-10-04
1.棕色烤漆板
2. 12mm厚双层阻燃板基层
3.50*50木方龙骨架
	m2
	3.71 

	23 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-11-03
DT-10-04
1.浅棕色乳胶漆
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板
	m2
	42.19 

	
	EL-03-7~ 10
	
	
	

	24 
	金属踢脚线
	做法：  参DT-05/01
1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线
	m
	12.04 

	25 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-10-03
1.米色无机涂料
2. 12mm双层纸面石膏板
	m2
	7 

	26 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-0-04
1.浅棕色乳胶漆
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板
4.50轻钢龙骨
	m2
	41.1 

	27 
	定制雕塑
	1.EL-03-08
	m2
	8.8 

	28 
	墙面喷刷涂料
	做法：
1.土黄色灰泥
2.基层为原土建隔墙
	m2
	22.46 

	29 
	白色泥画
	
	m2
	7.29 

	
	EL-04-11~ 14
	
	
	

	30 
	金属踢脚线
	做法：  参DT-05/01
1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线
	m
	22.19 

	31 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-11-2
1. 12mm厚超白钢化玻璃
2. 白色无机涂料
3. 12mm厚双层石膏板基层
4.50轻钢龙骨
	m2
	5.98 

	32 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-11-02
1. 咖色烤漆板
2. 12mm厚阻燃板基层
3.50*50木方龙骨架展台
	m2
	3.63 

	33 
	石材墙、柱面
	做法：DT-11-2
1. 15mm土黄色石材2.50*50*5镀锌方管
3.基层为原土建墙
	m2
	2.46 

	34 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-11-2
1.米色无机涂料
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板
4.50*50*5镀锌方管
	m2
	20.38 

	35 
	墙面喷刷涂料
	做法：
1.米色无机涂料
2.双层12mm纸面石膏板
3.50轻钢龙骨
	m2
	2.41 

	36 
	墙、柱面软包
	1. 喷绘布背胶
2. 白色乳胶漆打底
3.双层12mm纸面石膏板
4.50轻钢龙骨
	m2
	26.56 

	37 
	墙面喷刷涂料
	做法：
1.红色无机涂料
2.基层为原土建墙
	m2
	2.48 

	38 
	墙面喷刷涂料
	做法：
1.红色无机涂料
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板基层
4.50轻钢龙骨
5.基层为原土建墙
	m2
	3.37 

	39 
	墙面喷刷涂料
	做法：
1.米色无机涂料
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板
4.50轻钢龙骨
5.基层为新建隔墙
	m2
	9.52 

	
	EL-05-15~ 18
	
	
	

	40 
	金属踢脚线
	做法：  参DT-05/01
1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线
	m
	16.21 

	41 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-12-03
1.木纹木饰面
2. 12mm厚阻燃板基层
部位：门上
	m2
	2.28 

	42 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-12-3
1.土黄色灰泥
2.刮腻子3遍
3.封闭底涂料一道,无机涂料两遍
4.基层为原土建墙
	m2
	16.34 

	43 
	石材墙、柱面
	做法：  参DT-11-01
1. 15mm土黄色文化石
2.基层为原土建墙
	m2
	3.23 

	44 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-11-01
1.土黄色灰泥
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板
4.50轻钢龙骨
5.基层原建筑墙体
	m2
	19.72 

	45 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-11-01
1.土黄色灰泥
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板
4.基层新建隔墙
	m2
	23.5 

	46 
	墙、柱面软包
	1. 喷绘布背胶
2.黑色不锈钢装饰
	m2
	11.36 

	47 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-10-3
1.米色无机涂料
2.双层12mm纸面石膏板
3.基层为新建隔墙
	m2
	2.21 

	48 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-11-2
1. 12mm厚超白钢化玻璃
2. 白色无机涂料
3. 12mm厚双层石膏板基层
4.50轻钢龙骨
5.基层为原土建墙
	m2
	7.84 

	49 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-11-02
1. 咖色烤漆板
2. 12mm厚阻燃板基层
3.50*50木方龙骨架展台
	m2
	4.89 

	50 
	石材墙、柱面
	做法：DT-11-2
1. 15mm土黄色石材
2.50*50*5镀锌方管
3.基层为原土建墙
	m2
	3.23 

	51 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-11-2
1.米色无机涂料
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板
4.50*50*5镀锌方管
5.基层为新建隔墙
	m2
	5.98 

	52 
	墙面喷刷涂料
	1.米色无机涂料
2.基层为原土建墙
	m2
	3.42 

	
	天棚工程
	
	
	

	53 
	灯带(槽)
	1.灯带型式、尺寸: 120*50mm
2. 白色无机涂料
3.双层9.5mm厚石膏板
	m
	113.85 

	54 
	跌级吊顶天棚
	1. 吊顶形式:轻钢龙骨不上人吊顶
2.做法:DT-03-1
3.面板材料品种、规格 : 白色无机涂料
4.基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板+12mm阻燃板，软膜天花处基层、侧封板采用双层9.5mm厚石膏板
5.龙骨材料种类、规格、  中距:C50主龙骨@900mm ，C50副龙骨@300mm ，   Φ8吊杆 ，斜撑龙骨
6.嵌缝材料种类 :散热孔粘贴防尘网
	m2
	33.08 

	55 
	软膜天花
	1.面层材料品种、规格:软膜天花（不含光源）
	m2
	33.08 

	56 
	跌级吊顶天棚
	1. 吊顶形式:轻钢龙骨不上人吊顶
2.做法DT-03-2
3.面板材料品种、规格:土黄色灰泥
4.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板
5.龙骨规格:C50龙骨
	m2
	46.76 

	57 
	跌级吊顶天棚
	1. 吊顶形式:轻钢龙骨不上人吊顶
2.做法DT-03-2
3.面板材料品种、规格 : 白色无机涂料
4.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板
5.龙骨规格:C50主龙骨@900mm ，C50副龙骨@300mm ，Φ8吊杆
	m2
	145.44 


2.2工程名称：神木文化馆-消防工程    专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1 
	喷淋管道
	1.安装部位:室内
2.材质 : 内外壁热浸镀锌无缝钢管
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及相关规范要求
6.管道油漆品种、涂刷遍数、漆膜厚度:管道外壁刷面漆两道、红色色环双环
	m
	50.19 

	2 
	水喷淋(雾)喷头
	1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格:下垂型喷头  DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	36 

	3 
	水灭火控制装置调试
	1.名称:喷淋水灭
火系统调试
	点
	36 


2.3工程名称：神木文化馆-电气工程   专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1 
	配管
	1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
	m
	201.67 

	2 
	配管
	1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:明配
	m
	100.66 

	3 
	配线
	1.配线形式:管内配线
2.型号:WDZB1-BYJ-2.5
	m
	682.31 

	4 
	配线
	1.配线形式:桥架内配线
2.型号:WDZB1-BYJ-2.5
	m
	130.06 

	5 
	配线
	1.配线形式:管内配线
2.型号:WDZB1-BYJ-4
	m
	300.54 

	6 
	配线
	1.配线形式:桥架内配线
2.型号:WDZB1-BYJ-4
	m
	443.32 

	7 
	装饰灯
	1.名称:D01-筒灯
2.规格:8W/盏  4000k
	套
	6 

	8 
	装饰灯
	1.名称:W01-轨道筒灯
2.规格:24W/盏  4000k
	套
	112 

	9 
	轨道筒灯轨道
	1.名称：  轨道筒灯轨道
	m
	90.02 

	10 
	普通灯具
	1.名称:P01-LED条形灯(铝方通专用)
2.规格 : 1200*150  40W  4000k
	套
	11 

	11 
	普通灯具
	1.名称:P02-LED平板灯  600*600
2.规格:36W/盏  4000k
	套
	3 

	12 
	普通灯具
	1.名称:P02-LED平板灯  300*300
2.规格:36W/盏  4000k
	套
	9 

	13 
	装饰灯
	1.名称:C01  LED暗藏灯带(天花)
2.规格:12W/m  4000k
	m
	579.07 

	14 
	插座
	1.名称:五孔插座
	套
	13 

	15 
	插座
	1.名称:五孔地插
	套
	5 

	16 
	开关、按钮
	1.名称:双联双控
开关
	套
	10 

	17 
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	162 

	18 
	接线盒
	1.名称:开关盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	10 


2.4工程名称：神木文化馆-智能化工程 专业/标段：  通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1 
	配管
	1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
	m
	27.26 

	2 
	双绞线缆
	1.名称:CAT6
2.敷设方式:管内配线
	m
	36.14 

	3 
	双绞线缆
	1.名称:CAT6
2.敷设方式:桥架内配线
	m
	80.04 

	4 
	弱电插座
	1.名称:网络插座
	个
	3 

	5 
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	3 


3.1工程名称：校史馆-土建工程  专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	新建隔墙
	
	
	

	1 
	轻质隔墙龙骨
	1.75轻钢龙骨（通顶）
2.50厚吸声岩棉  (容重80KG/m³ )
	m2
	64.24 

	2 
	窗户封堵
	1.部位:窗户封堵
2.涂刷黑色无机涂料一道
3.单层12mm石膏板
4.木龙骨
	m2
	54.43 

	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	3 
	塑胶运动地板
	1.灰色塑胶地板
2.胶粘剂粘贴
3.2mm水泥自流平找平
4. 100mm厚C20细石混凝土找平层
5.界面剂一道(内参建筑胶)
6.建筑楼板
	m2
	133.54 

	4 
	成品装饰线条
	1.部位:过门石与塑胶地板交接处
2.线条材料品种、规格 : “7 ”型不锈钢压条
	m
	3.6 

	
	墙、柱面装饰与隔断、
幕墙工程
	
	
	

	
	立面图EL-01/1~4
	
	
	

	5 
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格 : 1.2mm黑色不锈钢
	m
	18.13 

	6 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-08--1
1. 白色烤漆造型墙
2. 12mm阻燃板
3.50*50*5mm镀锌方管
4.黑色不锈钢饰面
基层为原土建墙/窗户封堵
	m2
	14.31 

	7 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-08--1
1. 白色无机涂料
2.双层12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板.
4.50轻钢龙骨基层为原土建墙/窗户封堵
	m2
	9.51 

	8 
	抹灰面油漆
	做法：      DT-07-01
1.红色肌理漆
2.双层12mm纸面石膏板
3.50轻钢龙骨
	m2
	7.73 

	9 
	墙、柱面软包
	做法：DT-07--2  DT-08--2
1.红色烤漆板
2.双层12mm石膏板
3.50轻钢龙骨
	m2
	6.66 

	10 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-08--2
1. 白色无机涂料
2.双层12mm纸面石膏板
3.50轻钢龙骨基层为原土建墙/窗户封堵
	m2
	23.96 

	11 
	墙、柱面软包
	做法：DT-07--2
DT-08--2
1. 喷绘布粘贴
2. 12mm纸面石膏板
3. 12mm阻燃板
4.50轻钢龙骨
	m2
	19.07 

	12 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-12-03
1.木纹木饰面
2. 12mm厚阻燃板基层
部位：   门上
	m2
	2.28 

	13 
	墙、柱面软包
	做法：  参DT-07--2
1.木纹木饰面
2.双层12mm阻燃板
3.50轻钢龙骨
	m2
	2.99 

	14 
	墙、柱面软包
	做法：  参DT-07--2
1. 白色无机涂料
2.双层12mm阻燃板
3.50轻钢龙骨
	m2
	3 

	15 
	墙、柱面装饰板
	做法：
1.红色烤漆板
	m2
	2.88 

	
	立面图EL-02/5~6
	
	
	

	16 
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、
规格 : 1.2mm黑色不锈钢
	m
	29.08 

	17 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-06-03
1. 白色/橙色无机涂料
2.双层12mm纸面石膏板
3.50轻钢龙骨
4.基层为原建筑墙面/窗户封堵
	m2
	87.05 

	18 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-06-03
1. 白色烤漆板
	m2
	6.02 

	19 
	墙、柱面装饰板
	做法：  参DT-06-03
1.背胶喷绘布
	m2
	7.02 

	20 
	墙、柱面装饰板
	做法：  参DT-06-03
1.背胶喷绘布
2.黑色不锈钢饰面
	m2
	15.89 

	21 
	定制白色烤漆展示台
	做法：DT-06-03
DT-13/14
1.超白钢化玻璃厚度12mm
2. 白色造型烤漆板
3. 阻燃板
4.木龙骨骨架（三防处理）
	m
	7.8 

	22 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-07-03
1.绿色烤漆板
2. 12mm厚阻燃板基层
3.50轻钢龙骨
4.基层为原建筑墙面
	m2
	11.6 

	23 
	墙、柱面装饰板
	做法：  参DT-07-03
1.背胶喷绘布
	m2
	6.6 

	24 
	墙面喷刷涂料
	做法：DT-07-03
1. 白色无机涂料
2.基层为原建筑墙面
	m2
	2.32 

	25 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-07-03
1. 白色无机涂料
2. 12mm厚阻燃板基层
3. 12mm厚石膏板基层
	m2
	4.4 

	
	立面图EL-03/7~8
	
	
	

	26 
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格 : 1.2mm黑色不锈钢
	m
	7.3 

	27 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-10-03
1. 白色无机涂料
2.双层12mm纸面石膏板
3.基层为新建隔墙
	m2
	19.74 

	28 
	木质造型展示架
	木纹木饰面
1.部位：  EL-03-7
2.尺寸：1330*2200mm
3.木纹木饰面，木质造型展示架
4.含光源
	个
	2 

	29 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-12-03
1.木纹木饰面
2. 12mm厚阻燃板基层
部位：门上
	m2
	2.28 

	30 
	墙、柱面装饰板
	做法：  参DT-07-02
1.背胶喷绘布
2. 12mm厚阻燃板基层
3. 12mm厚石膏板基层
4.50轻钢龙骨
	m2
	6.34 

	31 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-07-02
1.木纹木饰面
2. 12mm厚阻燃板基层双层
3.50轻钢龙骨
	m2
	6.05 

	32 
	墙面喷刷涂料
	做法：  参DT-12-03
1. 白色无机涂料
3.基层原建筑墙体
	m2
	4.28 

	
	立面图EL-04/9~ 10
	
	
	

	33 
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:40mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格 : 1.2mm黑色不锈钢
	m
	6 

	34 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-09-2
1. 白色烤漆造型墙
2. 12mm阻燃板  双层
3.50轻钢龙骨
4.基层为新建隔墙
	m2
	14.88 

	35 
	110寸电视背景墙
	做法：DT-09-02
1. 白色无机涂料
2. 12厚阻燃板  双层
3.黑色不锈钢饰面
4.基层为新建隔墙
	m2
	3.68 

	36 
	墙、柱面装饰板
	做法：DT-09-02
1. 白色/红色烤漆板
2. 12mm厚阻燃板基层  双层
3. 白色烤漆板隔断
4. 12mm厚阻燃板
5.基层为新建隔墙
	m2
	7.48 

	
	天棚工程
	
	
	

	37 
	灯带(槽)
	1.灯带型式、尺寸: 120*50mm
2. 白色无机涂料
3.双层9.5mm厚石膏板
	m
	58.71 

	38 
	跌级吊顶天棚
	1. 吊顶形式:轻钢龙骨不上人吊顶
2.做法:DT-04-1
3.面板材料品种、规格 : 白色无机涂料
4.基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板+12mm阻燃板，软膜天花处基层、侧封板采用双层9.5mm厚石膏板
5.龙骨材料种类、规格、  中距:C50主龙骨@900mm ，C50副龙骨@300mm ，   Φ8吊杆 ，斜撑龙骨
6.嵌缝材料种类 :散热孔粘贴防尘网
	m2
	19.21 

	39 
	软膜天花
	1.面层材料品种、规格:软膜天花（不含光源）
	m2
	19.21 

	40 
	跌级吊顶天棚
	1. 吊顶形式:轻钢龙骨不上人吊顶
2.做法DT-04-2
3.面板材料品种、规格 : 白色无机涂料
4.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板
5.龙骨规格:C50主龙骨@900mm ，C50副龙骨@300mm ，Φ8吊杆
	m2
	109.9 


3.2工程名称：校史馆-消防工程      专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1 
	喷淋管道
	1.安装部位:室内
2.材质 : 内外壁热浸镀锌无缝钢管
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及相关规范要求
6.管道油漆品种、涂刷遍数、漆膜厚度:管道外壁刷面漆两道、红色色环双环
	m
	26.25 

	2 
	水喷淋(雾)喷头
	1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格:下垂型喷头  DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	21 

	3 
	水灭火控制装置调试
	1.名称:喷淋水灭
火系统调试
	点
	21 


3.3工程名称：校史馆-电气工程      专业/标段：通用安装工程

	序号
	 项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1 
	配管
	1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
	m
	72.31 

	2 
	配管
	1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:明配
	m
	87.59 

	3 
	配线
	1.配线形式:管内配线
2.型号:WDZB1-BYJ-2.5
	m
	229.64 

	4 
	配线
	1.配线形式:桥架内配线
2.型号:WDZB1-BYJ-2.5
	m
	80.33 

	5 
	配线
	1.配线形式:管内配线
2.型号:WDZB1-BYJ-4
	m
	262.46 

	6 
	配线
	1.配线形式:桥架内配线
2.型号:WDZB1-BYJ-4
	m
	398.7 

	7 
	装饰灯
	1.名称:D01-筒灯
2.规格:8W/盏  4000k
	套
	13 

	8 
	装饰灯
	1.名称:W01-轨道筒灯
2.规格:24W/盏  4000k
	套
	48 

	9 
	轨道筒灯轨道
	1.名称：  轨道筒灯轨道
	m
	13.29 

	10 
	装饰灯
	1.名称:C01  LED暗藏灯带(天花)
2.规格:12W/m  4000k
	m
	546.1 

	11 
	插座
	1.名称:五孔插座
	套
	14 

	12 
	插座
	1.名称:五孔地插
	套
	4 

	13 
	开关、按钮
	1.名称:双联双控开关
	套
	4 

	14 
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	94 

	15 
	接线盒
	1.名称:开关盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	4 


3.4工程名称：校史馆-智能化工程      专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1 
	配管
	1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
	m
	33.54 

	2 
	双绞线缆
	1.名称:CAT6
2.敷设方式:管内配线
	m
	54.27 

	3 
	双绞线缆
	1.名称:CAT6
2.敷设方式:桥架内配线
	m
	282.68 

	4 
	弱电插座
	1.名称:网络插座
	个
	4 

	5 
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	4 


4.1工程名称：中庭-土建工程   专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	1 
	橡塑卷材楼地面
	1.PVC卷材
2.胶粘剂粘贴3.3mm水泥自流平找平
4. 100mm厚C20细石混凝土找平层
	m2
	1141.49 

	
	墙、柱面装饰与隔断、
幕墙工程
	
	
	

	2 
	墙、柱面装饰板
	1.高度:H=1400mm
2.木塑墙裙
3. 12mm厚阻燃板基层
	m2
	392.3 

	
	天棚工程
	
	
	

	3 
	平面吊顶天棚
	1.铝方通吊顶
2.在天花上沿弹线安装吊杆,两根吊杆间距采用不大于1200mm
3.承载主龙骨间距采用不大于900mm
4.主龙骨端头离墙或挂板不得大于100mm;主龙骨端头离吊件悬挑不大于300mm
5.覆面(副)龙骨安装,覆面龙骨间距采用300mm
	m2
	772.28 

	4 
	平面吊顶天棚
	做法：  立面图2
1.9.5mm单层石膏板，无机涂料饰面
2. 12mm厚阻燃板基层
3.在天花上沿弹线安装吊杆, 吊杆采用钢筋Φ8@1000mm
4.主龙骨采用50型@1000mm，副龙骨采用50型@400mm
	m2
	218.49 

	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	5 
	墙面喷刷涂料
	1.无机涂料2道
2.2厚粉刷石膏 (粉刷石膏与水的比重为1∶0.42重量比）罩面压光
	m2
	977.41 

	6 
	天棚喷刷涂料
	1.无机涂料
	m2
	559.9 


4.2工程名称：中庭-电气工程        专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1 
	配管
	1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
	m
	162.11 

	2 
	配线
	1.配线形式:管内配线
2.型号:WDZB1-BYJ-2.5
	m
	486.32 

	3 
	装饰灯
	1.名称:可调角度射灯
	套
	36 

	4 
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	36 


