采购需求

本次采购项目为神木市栏杆堡镇人民政府巴门沟村畔坡山组幸福互助院项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030209001001 | 接地装置 1.接地母线材质、规格:扁钢-40*4 121.1m | 项 | 1 |
| 2 | 030209002001 | 避雷装置 1.12热镀锌圆钢 146.2m 2.-40X4热镀锌扁钢18.6m 3.利用钢筋混凝土柱子柱子内两根主筋防雷引下线(共8处) | 项 | 1 |
| 3 | 030212001004 | 电气配管 1.名称:SC32 | m | 23.3 |
| 4 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJY-5x6 | m | 26.3 |
| 5 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:PC16 | m | 233.97 |
| 6 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:PC20 | m | 115 |
| 7 | 030212001005 | 电气配管 1.名称:JDG20 | m | 34 |
| 8 | 030212003005 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 | m | 9 |
| 9 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 720.51 |
| 10 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 | m | 345 |
| 11 | 030212003003 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4.0 | m | 68 |
| 12 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:应急照明配电箱600*800*200mm | 台 | 2 |
| 13 | 030213004001 | 荧光灯 1.名称:双管荧光灯 | 套 | 16 |
| 14 | 030213004002 | 荧光灯 1.名称:单管荧光灯 | 套 | 2 |
| 15 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:防水防尘灯 | 套 | 11 |
| 16 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:疏散照明灯 | 套 | 4 |
| 17 | 030213003002 | 装饰灯 1.名称:方向标志灯(向左/向右) | 套 | 2 |
| 18 | 030213003005 | 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯 | 套 | 2 |
| 19 | 030204031003 | 小电器 1.名称:暗装单极开关 | 个 | 1 |
| 20 | 030204031001 | 小电器 1.名称:暗装双位开关 | 个 | 2 |
| 21 | 030204031002 | 小电器 1.名称:暗装三位开关 | 个 | 1 |
| 22 | 030212001006 | 电气配管 1.名称:PC20 | m | 33 |
| 23 | 030212001007 | 电气配管 1.名称:JDG20 | m | 211 |
| 24 | 030212003006 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-RYS-4x1.5 | m | 211 |
| 25 | 030705003001 | 按钮 1.规格:呼叫按钮 | 只 | 10 |
| 26 | 031208003001 | 报警显示设备 | 套 | 4 |
| 27 | 030212003007 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:1*Cat6-4PrUTP | m | 44 |
| 28 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 个 | 3 |
| 29 | 031103025001 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座 | 个 | 5 |
| 30 | 031205002001 | 前端机柜 | 个 | 1 |
| 31 | 031101096001 | 监控设备 | 套 | 2 |
| 32 | 030212001008 | 电气配管 1.名称:JDG20 | m | 24 |
| 33 | 030212001009 | 电气配管 1.名称:JDG16 | m | 24 |
| 34 | 030212003008 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5 | m | 24 |
| 35 | 030212003009 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2X1.5 | m | 48 |
| 36 | 030705003002 | 按钮 1.规格:消防按钮 | 只 | 2 |
| 37 | 030705001002 | 点型探测器 1.名称:感温探测器 | 只 | 3 |
| 38 | 030705001001 | 点型探测器 1.名称:感烟探测器 | 只 | 6 |
| 39 | 030705005001 | 报警控制器 | 台 | 1 |
| 40 | 030705004001 | 模块(接口) 1.名称:消防隔离模块 | 只 | 1 |
| 41 | 030705009001 | 警报装置 1.形式:声光报警器 | 台 | 2 |
| 42 | 030804003001 | 洗脸盆 | 组 | 3 |
| 43 | 030804012001 | 大便器 | 套 | 6 |
| 44 | 030804013001 | 小便器 | 套 | 3 |
| 45 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN75 | 个 | 6 |
| 46 | 030804017002 | 地漏 1.规格:DN100 | 个 | 1 |
| 47 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） | 组 | 2 |
| 48 | 030804005002 | 拖把池 | 组 | 2 |
| 49 | 030803005001 | 自动排气阀 1.类型:DN15 | 个 | 2 |
| 50 | CB004 | 干粉灭火器 | 具 | 12 |
| 51 | 030701009001 | 水表 1.型号、规格:DN50 | 组 | 1 |
| 52 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀DN50 | 个 | 1 |
| 53 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀DN50 | 个 | 1 |
| 54 | 030803002001 | 螺纹法兰阀门 1.类型:闸阀DN20 | 个 | 3 |
| 55 | 030803002002 | 螺纹法兰阀门 1.类型:闸阀DN25 | 个 | 1 |
| 56 | 030803002003 | 螺纹法兰阀门 1.类型:止回阀DN20 | 个 | 2 |
| 57 | 030803002004 | 螺纹法兰阀门 1.类型:止回阀DN25 | 个 | 1 |
| 58 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN25 | 组 | 1 |
| 59 | 030804007001 | 淋浴器 | 组 | 2 |
| 60 | 030804020001 | 热水器 | 台 | 2 |
| 61 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活污水 3.材质:U-PVC排水管 DN100 | m | 24 |
| 62 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活污水 3.材质:U-PVC排水管 DN75 | m | 18 |
| 63 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.材质:HDPE双壁波纹管DN200 | m | 94 |
| 64 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.材质:钢丝网骨架复合管DN50 | m | 48 |
| 65 | 030801005012 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:钢塑复合管DN50 | m | 2.7 |
| 66 | 030801005013 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:钢塑复合管DN25 | m | 2.7 |
| 67 | 030801005014 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:钢塑复合管DN15 | m | 3 |
| 68 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活给水 3.材质:PPR管DN50 | m | 2 |
| 69 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活给水 3.材质:PPR管DN40 | m | 2 |
| 70 | 030801005011 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活给水 3.材质:PPR管DN32 | m | 18 |
| 71 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活给水 3.材质:PPR管1.0MPa DN20 | m | 4.8 |
| 72 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活给水3.材质:PPR管1.0MPa DN15 | m | 2.5 |
| 73 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活给水 3.材质:PPR管1.0MPa DN25 | m | 2.5 |
| 74 |  | 基坑开挖土方 | m3 | 1125.05 |
| 75 |  | 基坑回填土方 | m3 | 1024.91 |
| 76 | 010103001002 | 土(石)方回填 1.土质要求:3:7灰土 | m3 | 418.15 |
| 77 | 010302004001 | 填充墙 1.砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖 2.墙体厚度:370mm | m3 | 61.44 |
| 78 | 010302004002 | 填充墙 1.砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖 2.墙体厚度:240mm | m3 | 39.25 |
| 79 | 010302004003 | 填充墙 1.砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖 2.墙体厚度:120mm | m3 | 2.97 |
| 80 | 010306002001 | 排水沟 | m | 6.9 |
| 81 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:商品混凝土C20 | m3 | 13.93 |
| 82 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土拌和料要求:商品混凝土C30 | m3 | 34 |
| 83 | 010402001002 | 矩形柱 1.柱高度:构造柱 2.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 14.47 |
| 84 | 010301001001 | 砖基础 | m3 | 51.42 |
| 85 | 010403002001 | 矩形梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 2.31 |
| 86 | 010403004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 | m3 | 18.93 |
| 87 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 | m3 | 2.06 |
| 88 | 010404001001 | 直形墙 1.墙厚度:100mm 2.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 2.84 |
| 89 | 010404001002 | 直形墙 1.墙厚度:240mm 2.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 6.21 |
| 90 | 010405003001 | 平板1.板厚度:120mm 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 34.93 |
| 91 | 010405007001 | 天沟、挑檐板 1.混凝土拌和料要求:商品混凝土C30 | m3 | 7.78 |
| 92 | 010407002001 | 散水 1、绿化种植土(256~300mm厚;种植土接触的墙做防水层及保护层) 2、60mm厚C20混凝土随打随抹平 3、100mm厚C15混凝土垫层,宽出面层300mm,下皮标高低于室外地面500mm 4、素土夯实 | m2 | 54.42 |
| 93 | 010407002002 | 坡道 1、20mm厚1:2水泥砂浆抹面,15mm宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条,中距80mm凸出坡面3~4 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100mm厚C15混凝土 4、300mm厚3:7灰土垫层分两层夯实 5、素土夯实(坡度按工程设计) | m2 | 53.91 |
| 94 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 | t | 0.394 |
| 95 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 | t | 10.46 |
| 96 | 010701001001 | 树脂瓦屋面（含钢架） | m2 | 276.74 |
| 97 | 010702001001 | 屋面卷材防水 1、40mm厚C20细石混凝土保护层,内配直径6双@150 钢筋网片绑扎,分格缝间距≤6米,缝宽20油膏嵌缝 2、保温层（单列） 3、3+3厚Ⅰ型SBS改性沥青防水卷材 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平 5、最薄处30mm厚1:6水泥焦渣2%找坡 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 332.5 |
| 98 | 010702004001 | 屋面排水管 | m | 28 |
| 99 | 010703004001 | 变形缝 | m | 7.7 |
| 100 | 010803001001 | 保温隔热屋面1.100mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 | m2 | 332.5 |
| 101 | 010803003001 | 保温隔热墙 1、100mm厚硬质岩棉板 2、(12+8)mm厚M15加纤维抹灰砂浆找平(仅砌体墙此层构造) 3、钢筋砼梁柱与砖墙交接处居中挂250mm宽镀锌钢丝网 4、墙体(砌体墙基层清扫干净,洒水湿润;混凝土层打磨处理) | m2 | 309.75 |
| 102 | 020102002001 | 块料楼地面 1、10mm厚地砖,稀水泥浆擦缝 2、10mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、60mm厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 | m2 | 159.17 |
| 103 | 020102002002 | 块料楼地面 1、10mm厚地砖,稀水泥浆擦缝 2、10mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、1.5mm厚聚氨酯涂料防水层(四周翻起300高) 4、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平,压实抹光 5.60mm厚C15混凝土垫层 6、150mm厚3:7灰土 7、素土夯实 | m2 | 58.08 |
| 104 | 020105003001 | 块料踢脚线 1、10mm厚石材(或10mm厚地砖),150mm高 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3.8mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)(砖墙无此工序) | m2 | 19.33 |
| 105 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 1、20mm厚防水砂浆 2、水泥浆一道(内掺5%%%建筑胶) 3、60mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 4、60mm厚C15细石混凝土垫层 5、150mm厚3:7灰土 6、素土夯实 | m2 | 12.3 |
| 106 | 020204003001 | 块料墙面 1、白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、5mm厚面砖(粘贴前先将面砖浸水2h以上) 3、4mm厚强力胶水泥粘结层揉挤压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(卫生间上翻涂刷300高,淋浴区高度≥2000) 5、8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙 7、聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 143.71 |
| 107 | 020209001001 | 隔断 | m2 | 22.91 |
| 108 | 020603001001 | 洗漱台 | m2 | 1.7 |
| 109 | 020302001001 | 铝合金扣板顶棚 1、成品铝合金扣板 2、U型轻钢主副龙骨及横撑龙骨,找平 3、φ6钢筋吊杆,中距1200双向 4、现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 58.08 |
| 110 | 020401003001 | 实木装饰门 1.门类型:800*2100mm | 樘 | 5 |
| 111 | 020401003002 | 实木装饰门 1.门类型:900*2100mm | 樘 | 2 |
| 112 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型:断桥铝合金门1500*2700mm | 樘 | 2 |
| 113 | 020402001002 | 金属平开门 1.门类型:钢质门1500*2700mm | 樘 | 1 |
| 114 | 020406002003 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金离线双银Low-E中空玻璃窗(氩气间层12MM)1500*1800mm | 樘 | 7 |
| 115 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金离线双银Low-E中空玻璃窗(氩气间层12MM)1800*1200mm | 樘 | 2 |
| 116 | 020406002004 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金离线双银Low-E中空玻璃窗(氩气间层12MM)1800*1800mm | 樘 | 3 |
| 117 | 020406002002 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金离线双银Low-E中空玻璃窗(氩气间层12MM)600*1200mm | 樘 | 1 |
| 118 | 020402007001 | 钢质防火门 1.门类型:乙级防火门900*2100mm | 樘 | 1 |
| 119 | 020406002005 | 金属平开窗 1.窗类型:防火窗1500*1200mm | 樘 | 1 |
| 120 | 020506001001 | 抹灰面油漆 1、刷防火乳胶漆两道 2、满刮腻子两道 3、稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5mm厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9mm厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 7、素水泥浆一道甩毛(内参建筑胶) | m2 | 383.54 |
| 121 | 020506001002 | 抹灰面油漆 1、刷白色涂料 2、满刮2mm厚面层耐水腻子找平 3、6mm厚粉刷石膏砂浆打底找平 4、素水泥一道 | m2 | 248.71 |
| 122 | 020507001001 | 外墙真石漆 1、外墙涂料二遍，外墙涂料打底腻子砂平 2、5mm厚聚合物抗裂砂浆,内压一层耐碱玻纤网格布 3、1.2mm厚JS防水涂料,上翻250 | m2 | 254.4 |
| 123 |  | 硬化碎石垫层 | m3 | 244.938 |
| 124 |  | 排浑渠砂砾石垫层 | m3 | 7.95 |
| 125 |  | 排浑渠挖土方 | m3 | 382 |
| 126 |  | 排浑渠回填土方 | m3 | 138 |
| 127 |  | 沟槽挖土方 | m3 | 174 |
| 128 |  | 沟槽回填土方 | m3 | 174 |
| 129 |  | 铁艺大门6000*3300mm | 付 | 1 |
| 130 |  | 大门挖土方 | m3 | 56 |
| 131 |  | 大门回填土方 | m3 | 54 |
| 132 |  | 机械回填土方 | m3 | 24766.06 |
| 133 | 020102002001 | 面包砖 1.60mm厚混凝土面包砖铺装面层 2.30mm厚水泥砂浆结合层 3.100mm厚C15混凝土垫层 4.150mm厚级配碎石-费用汇总 5.素土夯实,夯实系数≥0.93 | m2 | 1632.92 |
| 134 | 050201002001 | 路牙铺设 | m | 81 |
| 135 | AB001 | 围墙 做法参图纸 | m | 61.4 |
| 136 | 040304002001 | 浆砌块料 1.材料品种:片块石 | m3 | 243.8 |
| 137 | 040201013001 | 排洪渠 1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层，C30抗渗钢筋混凝土 | m | 130 |
| 138 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.规格:双壁波纹管DN200 | m | 27 |
| 139 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.规格:双壁波纹管DN300 | m | 41 |
| 140 | 040504001001 | 排水检查井 | 座 | 4 |
| 141 | 040504001002 | 平篦式单篦雨水口 | 座 | 6 |
| 142 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 | t | 1.059 |
| 143 | 010103001002 | 土(石)方回填 1.土质要求:3:7灰土 | m3 | 11.52 |
| 144 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:商品混凝土C20 | m3 | 0.8 |
| 145 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 2.88 |
| 146 | 010403001001 | 基础梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 0.77 |
| 147 | 010403002001 | 矩形梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 3.8 |
| 148 | 010403003001 | 异形梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 17.66 |
| 149 | 010402001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 3.8 |
| 150 | 020506001001 | 抹灰面油漆1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆涂料 | m2 | 24.96 |
| 151 | 010701001001 | 树脂瓦屋面（含钢架） | m2 | 19.6 |