工程量清单：

| 工程名称：锦界镇新区市政维修改造工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 新城街A段路灯 |  |  |  |
| 1 | 040805010001 | 太阳能路灯 | 1.型号:双臂路灯H=10m，功率200w+60w 2.本工程路灯采用一体化灯具,镇流器,触发器装在灯具专用隔间内.双臂路灯每杆设两盏灯具.一盏灯具内装220V LED灯一支,功率为200W.带漏电断路器设在灯座内,型号为RCB-63/2P/C6/30mA一盏灯具内装220V LED灯一支,功率为60W.带漏电断路器设在灯座内,型号为RCB-63/2P/C3/30mA 3.钢管灯柱采用6mm厚钢板焊成,并经热镀锌处理. 4.基底与基坑周围须回填密实. 5.荷载应小于8.2KN.m,土质应优于可塑粘性土. 6.光源显色指数(Ra)不宜小于60. 7.光源相关色温不宜高于5000k,并宜优先选择中或低色温光源. | 套 | 30 |
| 2 | 040805010002 | 太阳能路灯（拆除） | 1.型号:双臂路灯H=10m，功率200w+60w 2.现有路灯有12盏需要维修更换安装（路灯基础利用原有基座），更换路灯由镇区其他地方淘汰后移栽而来（不得浪费政府资源不经规划移栽），款式与现有路灯必须一致，不得产生风格各异情况 | 套 | 12 |
| 3 | 040805010003 | 太阳能路灯（安装） | 1.型号:双臂路灯H=10m，功率200w+60w 2.现有路灯有12盏需要维修更换安装（路灯基础利用原有基座），更换路灯由镇区其他地方淘汰后移栽而来（不得浪费政府资源不经规划移栽），款式与现有路灯必须一致，不得产生风格各异情况 | 套 | 12 |
| 4 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生 | m3 | 16.2 |
| 5 | 040305001001 | 垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种:3:7灰土 | m3 | 9 |
| 6 | 040901001001 | 构件钢筋 | [项目特征] 1.材质:Φ10以外螺纹钢筋 2.部位:路灯基础 [工作内容] 1.张拉台座制作、安装、拆除 2.钢筋及钢丝束制作、张拉 | t | 1.122 |
| 7 | 030409001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.型号:YJV22-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 1426.5 |
| 8 | 040804001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:PEΦ40管 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 1510.5 |
| 9 | 030409001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.型号:YJV22-3*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 84 |
| 10 | 040804001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:过道路穿金属套管DN65 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 61.5 |
| 11 | 010502031001 | 手孔井 | 1.做法参图纸 | 座 | 10 |
| 12 | 040805010004 | 太阳能路灯 | 1.型号:双臂路灯H=10m，功率200w+60w 2.本工程路灯采用一体化灯具,镇流器,触发器装在灯具专用隔间内.双臂路灯每杆设两盏灯具.一盏灯具内装220V LED灯一支,功率为200W.带漏电断路器设在灯座内,型号为RCB-63/2P/C6/30mA一盏灯具内装220V LED灯一支,功率为60W.带漏电断路器设在灯座内,型号为RCB-63/2P/C3/30mA 3.钢管灯柱采用6mm厚钢板焊成,并经热镀锌处理. 4.基底与基坑周围须回填密实. 5.荷载应小于8.2KN.m,土质应优于可塑粘性土. 6.光源显色指数(Ra)不宜小于60. 7.光源相关色温不宜高于5000k,并宜优先选择中或低色温光源. | 套 | 20 |
| 13 | 040805010005 | 太阳能路灯（拆除） | 1.型号:双臂路灯H=10m，功率200w+60w 2.现有路灯有12盏需要维修更换安装（路灯基础利用原有基座），更换路灯由镇区其他地方淘汰后移栽而来（不得浪费政府资源不经规划移栽），款式与现有路灯必须一致，不得产生风格各异情况 | 套 | 8 |
| 14 | 040805010006 | 太阳能路灯（安装） | 1.型号:双臂路灯H=10m，功率200w+60w 2.现有路灯有12盏需要维修更换安装（路灯基础利用原有基座），更换路灯由镇区其他地方淘汰后移栽而来（不得浪费政府资源不经规划移栽），款式与现有路灯必须一致，不得产生风格各异情况 | 套 | 8 |
| 15 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生 | m3 | 10.8 |
| 16 | 040305001002 | 垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种:3:7灰土 | m3 | 6 |
| 17 | 040901001002 | 构件钢筋 | [项目特征] 1.材质:Φ10以外螺纹钢筋 2.部位:路灯基础 [工作内容] 1.张拉台座制作、安装、拆除 2.钢筋及钢丝束制作、张拉 | t | 0.748 |
| 18 | 030409001003 | 电力电缆 | [项目特征] 1.型号:YJV22-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 927.7 |
| 19 | 040804001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称:PEΦ40管 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 983.7 |
| 20 | 030409001004 | 电力电缆 | [项目特征] 1.型号:YJV22-3*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 56 |
| 21 | 010502031002 | 手孔井 | 1.做法参图纸 | 座 | 7 |
| 22 | 040805010012 | 太阳能路灯 | 1.型号:双臂路灯H=10m，功率200w+60w 2.本工程路灯采用一体化灯具,镇流器,触发器装在灯具专用隔间内.双臂路灯每杆设两盏灯具.一盏灯具内装220V LED灯一支,功率为200W.带漏电断路器设在灯座内,型号为RCB-63/2P/C6/30mA一盏灯具内装220V LED灯一支,功率为60W.带漏电断路器设在灯座内,型号为RCB-63/2P/C3/30mA 3.钢管灯柱采用6mm厚钢板焊成,并经热镀锌处理. 4.基底与基坑周围须回填密实. 5.荷载应小于8.2KN.m,土质应优于可塑粘性土. 6.光源显色指数(Ra)不宜小于60. 7.光源相关色温不宜高于5000k,并宜优先选择中或低色温光源. | 套 | 34 |
| 23 | 040805010007 | 太阳能路灯（拆除） | 1.型号:双臂路灯H=10m，功率200w+60w 2.现有路灯有12盏需要维修更换安装（路灯基础利用原有基座），更换路灯由镇区其他地方淘汰后移栽而来（不得浪费政府资源不经规划移栽），款式与现有路灯必须一致，不得产生风格各异情况 | 套 | 14 |
| 24 | 040805010008 | 太阳能路灯（安装） | 1.型号:双臂路灯H=10m，功率200w+60w 2.现有路灯有12盏需要维修更换安装（路灯基础利用原有基座），更换路灯由镇区其他地方淘汰后移栽而来（不得浪费政府资源不经规划移栽），款式与现有路灯必须一致，不得产生风格各异情况 | 套 | 14 |
| 25 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生 | m3 | 18.36 |
| 26 | 040305001003 | 垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种:3:7灰土 | m3 | 10.2 |
| 27 | 040901001003 | 构件钢筋 | [项目特征] 1.材质:Φ10以外螺纹钢筋 2.部位:路灯基础 [工作内容] 1.张拉台座制作、安装、拆除 2.钢筋及钢丝束制作、张拉 | t | 1.795 |
| 28 | 030409001005 | 电力电缆 | [项目特征] 1.型号:YJV22-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 1607.5 |
| 29 | 040804001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称:PEΦ40管 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 1703.5 |
| 30 | 030409001006 | 电力电缆 | [项目特征] 1.型号:YJV22-3*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 96 |
| 31 | 040804001006 | 配管 | [项目特征] 1.名称:过道路穿金属套管DN65 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 77.5 |
| 32 | 010502031003 | 手孔井 | 1.做法参图纸 | 座 | 12 |
| 33 | 040805010009 | 太阳能路灯 | 1.型号:双臂路灯H=10m，功率200w+60w 2.本工程路灯采用一体化灯具,镇流器,触发器装在灯具专用隔间内.双臂路灯每杆设两盏灯具.一盏灯具内装220V LED灯一支,功率为200W.带漏电断路器设在灯座内,型号为RCB-63/2P/C6/30mA一盏灯具内装220V LED灯一支,功率为60W.带漏电断路器设在灯座内,型号为RCB-63/2P/C3/30mA 3.钢管灯柱采用6mm厚钢板焊成,并经热镀锌处理. 4.基底与基坑周围须回填密实. 5.荷载应小于8.2KN.m,土质应优于可塑粘性土. 6.光源显色指数(Ra)不宜小于60. 7.光源相关色温不宜高于5000k,并宜优先选择中或低色温光源. | 套 | 18 |
| 34 | 040303002004 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生 | m3 | 9.72 |
| 35 | 040305001004 | 垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种:3:7灰土 | m3 | 5.4 |
| 36 | 040901001004 | 构件钢筋 | [项目特征] 1.材质:Φ10以外螺纹钢筋 2.部位:路灯基础 [工作内容] 1.张拉台座制作、安装、拆除 2.钢筋及钢丝束制作、张拉 | t | 0.673 |
| 37 | 030409001007 | 电力电缆 | [项目特征] 1.型号:YJV22-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 856 |
| 38 | 040804001007 | 配管 | [项目特征] 1.名称:PEΦ40管 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 892 |
| 39 | 030409001008 | 电力电缆 | [项目特征] 1.型号:YJV22-3*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 36 |
| 40 | 040804001008 | 配管 | [项目特征] 1.名称:过道路穿金属套管DN65 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 20 |
| 41 | 010502031004 | 手孔井 | 1.做法参图纸 | 座 | 5 |
| 42 | 040805010010 | 太阳能路灯 | 1.型号:双臂路灯H=10m，功率200w+60w 2.本工程路灯采用一体化灯具,镇流器,触发器装在灯具专用隔间内.双臂路灯每杆设两盏灯具.一盏灯具内装220V LED灯一支,功率为200W.带漏电断路器设在灯座内,型号为RCB-63/2P/C6/30mA一盏灯具内装220V LED灯一支,功率为60W.带漏电断路器设在灯座内,型号为RCB-63/2P/C3/30mA 3.钢管灯柱采用6mm厚钢板焊成,并经热镀锌处理. 4.基底与基坑周围须回填密实. 5.荷载应小于8.2KN.m,土质应优于可塑粘性土. 6.光源显色指数(Ra)不宜小于60. 7.光源相关色温不宜高于5000k,并宜优先选择中或低色温光源. | 套 | 72 |
| 43 | 040303002005 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生 | m3 | 38.88 |
| 44 | 040305001005 | 垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种:3:7灰土 | m3 | 21.6 |
| 45 | 040901001005 | 构件钢筋 | [项目特征] 1.材质:Φ10以外螺纹钢筋 2.部位:路灯基础 [工作内容] 1.张拉台座制作、安装、拆除 2.钢筋及钢丝束制作、张拉 | t | 2.693 |
| 46 | 030409001009 | 电力电缆 | [项目特征] 1.型号:YJV22-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 2686.75 |
| 47 | 040804001009 | 配管 | [项目特征] 1.名称:PEΦ40管 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 2830.75 |
| 48 | 030409001010 | 电力电缆 | [项目特征] 1.型号:YJV22-3*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 144 |
| 49 | 040804001010 | 配管 | [项目特征] 1.名称:过道路穿金属套管DN65 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 289.75 |
| 50 | 010502031005 | 手孔井 | 1.做法参图纸 | 座 | 16 |
| 51 | 040805010011 | 太阳能路灯 | 1、 （1）灯杆：优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌防腐+静电喷塑装（白色）；灯杆壁厚≥4mm。 （2）杆高8米，主灯悬挑长≥1.2米；仰角均为10°。 （3）灯具：灯具结构均为一体化 LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩， （4）光源：灯分别为100W LED截光型灯。 灯罩防护等级IP65，维护系数0.6。 2、每天工作：8小时 适配光源：LED光源100W；寿命：8000h~60000h 阴雨天数：2-7天 | 套 | 13 |
| 52 | 040303002006 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生 | m3 | 8.32 |
| 53 | 011601001001 | 沥青混凝土道路面层 | 1.细粒式沥青混凝土厚4cm(AC-13) 2.洒粘层油0.5kg/㎡ 3.中粒式沥青混凝土厚6cm(AC-20) 4.热沥青同步碎石下封层1cm 5.洒透层油1kg/㎡ 6.基层水泥稳定碎石厚20cm(水泥5%) 7.底基层水泥稳定碎石厚18cm(水泥4%) 8.封层水泥稳定土厚18cm(水泥5%) 9.压实土基（重型标准) | m2 | 1448 |
| 54 | 040203008001 | 块料面层 | 60厚透水砖,扫缝10,粗砂灌缝 30厚1:5干硬性水泥砂浆 120厚C20透水混凝土 300厚级配碎石 素土夯实(≥95%) | m2 | 1132.17 |
| 55 |  | 沥青道路破除 |  | m2 | 1448 |
| 56 |  | 透水砖路面破坏 |  | ㎡ | 1259 |
| 57 |  | 电缆土方挖填 |  | m3 | 1584.09 |
| 58 |  | A段路灯挖土方 |  | m3 | 124.5955 |
| 59 |  | A段路灯回填土方 |  | m3 | 69.62 |
| 60 |  | B段路灯挖土方 |  | m3 | 85.447 |
| 61 |  | B段路灯回填土方 |  | m3 | 47.827 |
| 62 |  | C段路灯挖土方 |  | m3 | 145.9749 |
| 63 |  | C段路灯回填土方 |  | m3 | 81.746 |
| 64 |  | D段路灯挖土方 |  | m3 | 67.6073 |
| 65 |  | D段路灯回填土方 |  | m3 | 42.262 |
| 66 |  | E段路灯挖土方 |  | m3 | 241.8292 |
| 67 |  | E段路灯回填土方 |  | m3 | 131.238 |
| 68 |  | 上城路段路灯回开挖 |  | m3 | 18.0895 |
| 69 |  | 上城路段路灯回开挖 |  | m3 | 8.717 |
| 70 |  | 碎石垫层 |  | m3 | 339.651 |
| 71 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.80mm厚六棱砖,扫缝10,粗砂灌缝 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100mm厚C20混凝土 4.素土夯实(≥95%) | m2 | 227.43 |
| 72 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.180mm厚C25混凝土面层（按4米分仓跳格浇筑） 2.150mm厚级配碎石 全费用 3.素土夯实(≥95%) | m2 | 240 |
| 73 | 040203007002 | 水泥混凝土（拆除并新建） | 1.180mm厚C25混凝土面层（按4米分仓跳格浇筑） 2.150mm厚级配碎石 全费用 3.素土夯实(≥95%) | m2 | 687.17 |
| 74 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1.60厚面包砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土随打随抹平 4.150厚级配砂砾石夯实 全费用 5.素土碾压 | m2 | 680 |
| 75 |  | 种植土 |  | m2 | 720.468 |
| 76 |  | 六棱砖路面破坏 |  | ㎡ | 1073.4696 |
| 77 |  | 混凝土路面破坏 |  | m3 | 103.0755 |
| 78 |  | 150mm厚级配碎石 |  | m3 | 92.717 |
| 79 |  | 150厚级配砂砾石 |  | m3 | 102 |
| 80 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.规格：旱柳，苗高2.5m，胸径6 2.养护期：3年 | 株 | 216 |
| 81 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1.规格：山桃，截杆1.5m，地径6 2.养护期：3年 干 | 株 | 14 |
| 82 | 050103001003 | 栽植乔木 | 1.规格：金叶榆，分支点≥1.5m，地径6 2.养护期：3年 | 株 | 27 |
| 83 | 050103001004 | 栽植乔木 | 1.规格：红叶碧桃，分支点≥0.8m，地径6 2.养护期：3年 | 株 | 16 |
| 84 | 050103001005 | 栽植乔木 | 1.规格：北美红枫，定杆2.5m，胸径6 2.养护期：3年 | 株 | 14 |
| 85 | 050103003001 | 片植灌木 | 1.花卉种类、株距:红瑞木，五分支以上，36株/平方米 2.养护期3年 | m2 | 327.36 |
| 86 | 050103003002 | 片植灌木 | 1.花卉种类、株距:金叶女贞，高度60cm，36株/平方米 2.养护期3年 | m2 | 453.2 |
| 87 | 050103003003 | 片植灌木 | 1.花卉种类、株距:大叶黄杨，高度60cm，36株/平方米 2.养护期3年 | m2 | 592.8 |
| 88 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | 1.规格：月季，冠幅80-100，地径3 2.养护期：3年 | 株 | 28 |
| 89 | 050103016001 | 播植草(灌木)籽 | 1.基层材料种类规格:黑麦草：高羊茅=7:1:2 | m2 | 1028.2 |
| 90 | 050201011001 | 侧(平、缘)石 | 1.参陕09J09-97,混凝土立道牙 | m | 2088.52 |