工程量清单：

	室外--土建 

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程

数量

	
	
	砖砌围墙   138m
	
	
	

	1 
	DB001
	砖砌围墙
	1.做法详见图纸
	m
	138 

	
	
	电动伸缩大门
	
	
	

	2 
	010401001001
	砖基础
	240厚粘土实心砖
	m3
	1.95 

	3 
	010401003001
	多孔砖墙
	240厚Kp1型承重多孔砖
	m3
	2.34 

	4 
	010401003002
	多孔砖墙
	370厚Kp1型承重多孔砖
	m3
	1.51 

	5 
	010201001001
	换填垫层
	300厚3:7灰土
	m3
	1.93 

	6 
	010501001001
	基础垫层
	1.混凝土强度等级：C25
2.混凝土拌和料要求：商砼
	m3
	0.2 

	7 
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土强度等级：C30
2.混凝土拌和料要求：商砼
	m3
	0.58 

	8 
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.柱截面尺寸：400*400
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土拌和料要求：商砼
	m3
	0.58 

	9 
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土强度等级：C30
2.混凝土拌和料要求：商砼
	m3
	2.5 

	10 
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级：C25
2.混凝土拌和料要求：商砼
	m3
	0.33 

	11 
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土强度等级：C30
2.混凝土拌和料要求：商砼
	m3
	0.22 

	12 
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：<10
	t
	0.098 

	13 
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规
格：≥10
	t
	0.073 

	14 
	011203001001
	石材柱面
	1.稀水泥擦缝(密缝)或1:1水泥砂浆(细砂)勾缝
2.20~30厚花岗石石板，由板背面预留穿孔(或勾槽)穿18号铜丝(或φ4不锈钢挂勾)与双向钢筋网固定，花岗
石板与混凝土墙之间的20厚空隙
层内用1:2.5水泥砂浆灌实
3 . 6 双 向 钢 筋网(中距按板材
尺寸)与墙内预埋钢筋(伸出墙面50)电焊(或18号低碳镀锌钢丝绑扎)
	m2
	5.76 

	15 
	011203001003
	石材墙面
	1.稀水泥擦缝(密缝)或1:1水泥砂(细砂)勾缝
2.20~30厚花岗石石板，由板背面预留穿孔(或勾槽)穿18号铜丝(或φ4不锈钢挂勾)与双向钢筋网固定，花岗石板与混凝土墙之间的20厚空隙
层内用1:2.5水泥砂浆灌实
3. φ6双向钢筋网(中距按板材尺寸)与墙内预埋钢筋(伸出墙面50)电焊(或18号低碳镀锌钢丝绑扎)
	m2
	16.32 

	16 
	010902001001
	屋面卷材防水
	
	m2
	4.23 

	17 
	AB001
	成品铝合金实心大门2
*1.51
	
	樘
	1 

	18 
	010805003001
	电动伸缩门
	
	套
	1 

	19 
	011508001001
	美术字
	
	个
	25 

	
	
	浆砌毛石挡墙76m
	
	
	

	20 
	040305003001
	浆砌块料
	1.材料品种、规格：毛石
2.做法参见图集17J008-122
	m3
	605.72 

	
	
	室外雨水管网
	
	
	

	21 
	011601007001
	雨水口
	1.雨水口规格：1160*860*1000mm
2.做法参见图纸
	座
	3 

	22 
	031001006001
	塑料管
	1.材质：双壁波纹管
2.规格：DN400
3.连接形式：胶圈
4.安装部位：室外
5.介质：雨水
	m
	50 

	
	
	生态停车位
	
	
	

	23 
	011601003001
	块料道路面层
	150厚C30混凝土植草地坪30厚砂找平层
300厚级配砂石素土夯实，压实系数>0.93
	m2
	154 

	24 
	011601005001
	安砌侧(平、缘)石
	700×200×300厚佳县石材，自然面30厚1:3水泥砂浆结合层
	m
	12.6 

	25 
	011601005002
	安砌侧(平、缘)石
	500×100×150厚佳县石材，自然面30厚1:3水泥砂浆结合层
	m
	87 

	
	
	院内沥青铺装
	
	
	

	26 
	011601001002
	沥青混凝土道路面层
	细粒式沥青混凝土厚4cm(AC-13)
洒粘层油0.5kg/m2
中粒式沥青混凝土厚6cm(AC-20)
热沥青同步碎石下封层1cmPC-2型乳化沥青透层0.7kg/m2
18cm水泥稳定碎石(水泥剂量5.5%)
18cm水泥稳定碎石(水泥剂量5%)20cm级配碎石压实土基(重型标准 )
	m2
	1085 

	
	
	院内混凝土铺装
	
	
	

	27 
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	180厚C30混凝土分块现浇，振捣
密实，每块长、宽≤6m,缝宽10~15mm,用沥青木条板嵌缝180厚5%水泥稳定土基层
夯实素土
	m2
	159 

	
	
	铁艺大门
	
	
	

	28 
	01B001
	铁艺大门
	宽度为2米，高度为2米，铁艺大门,购成品
	座
	1 

	29
	
	
	拆除并清理旧窑洞，砖混结构，运距为8km
	m³
	515

	30
	
	
	围墙土方开挖、回填，场地土方清理外运，运距为8km
	m³
	3536.97

	31
	
	
	拆除并清理砖砌围墙，砖砌240墙体，高度为2.2米，运距为8km
	m³
	35.9

	32
	
	
	拆除并清理毛石挡墙，高度为2.2米，宽度为0.8米，运距为8km
	m³
	29.92

	33
	
	
	拆除并清理钢结构建筑，高度为3.5米，运距为8km
	㎡
	35

	34
	
	
	拆除电线杆1座，电缆4*62米
	项
	1

	35
	
	
	雨水管道土方开挖
	m³
	96.5

	36
	
	
	雨水管道土方回填
	m³
	72.5

	37
	
	
	雨水管道粗砂垫层
	m³
	24

	室外---电力 


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1 
	030411001001
	电杆组立
	H=12m
	 基
	3 

	2 
	030409001001
	电力电缆
	1.型号：JKLYJ-1kV-70
	 m
	560 

	物资库-土建

	序号
	项目编码
	项目名称
	  项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A
	房屋建筑与装饰工程
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1 
	010102009002
	回填方
	1.填方部位：基础
2.材料品种：3:7灰土
3.密实度：0.96以上
	m3
	819.15 

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	2 
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块
2.墙体类型：≤200厚
	m3
	53.17 

	3 
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块
2.墙体厚度：≤300厚
	m3
	118.72 

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土
工程
	
	
	

	4 
	010501001001
	基础垫层
	1.基础形式：独立基础
2.厚度：100mm
3.材料品种、强度要求、配比： C15
	m3
	14.19 

	5 
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类： C30
2.混凝土强度等级：预拌混凝土
	m3
	58.4 

	6 
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
3.截面形式：矩形
	m3
	39.4 

	7 
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	76.65 

	8 
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	62.62 

	9 
	010502019001
	其他板
	1.板名称：挑檐板
2.混凝土种类：预拌混凝土
3.混凝土强度等级：C30
	m3
	15.56 

	10 
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C25
	m3
	3.78 

	11 
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C25
	m3
	6.05 

	12 
	010502025001
	散水
	1.60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光
2 . 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300
3.素土夯实向外坡4%
	m2
	73.5 

	13 
	010502027001
	坡道
	1 . 2 0 ( 2 5 ) 厚 1:2水泥砂浆抹面
,15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4
2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
3.100(150)厚C15混凝土
4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实
5.素土夯实(坡度按工程设计)
	m2
	106.8 

	14 
	010503006001
	过梁
	1.混凝土强度等级：C30
	m3
	3.75 

	15 
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位：独立基础
	m2
	23.8 

	16 
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型：独立基础
	m2
	87.04 

	17 
	010505004001
	柱面模板
	1.模板形式：复合模板
2.柱截面形式：矩形
	m2
	287.2 

	18 
	010505006001
	梁模板
	1.模板形式：复合模板
2.梁截面形式：矩形
	m2
	625.43 

	19 
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式：有梁板复合模板
	m2
	478.48 

	20 
	010505008001
	其他板模板
	1.构件名称：挑檐
2.模板形式：复合模板
	m2
	137.84 

	21 
	010505011001
	构造柱模板
	1.模板形式：复合模板
	m2
	29.35 

	22 
	010505012001
	圈梁模板
	1.模板形式：复合模板
	m2
	47.95 

	23 
	010505013001
	过梁模板
	1.模板形式：复合模板
	m2
	41.42 

	24 
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ10以 内
	t
	14.95 

	25 
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ12~18
	t
	10.544 

	26 
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ20~25
	t
	5.553 

	27 
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HPB300 φ10以 内
	t
	0.401 

	28 
	010506003001
	砌体工程内配钢筋
	
	t
	0.761 

	29 
	010506009001
	预埋铁件
	
	七
	1.709 

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	

	30 
	010603002001
	空腹钢柱
	
	t
	2.838 

	31 
	010604001001
	钢梁
	
	t
	2.872 

	32 
	010605003001
	钢屋面板
	1.钢板(复合板)型号、厚度：树脂瓦
	m2
	696.1 

	33 
	010607003001
	钢檩条
	
	t
	3.517 

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	34 
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门类型：断桥铝合金门
	m2
	53.28 

	35 
	010803002001
	防火卷帘(闸)门
	
	m2
	75.6 

	36 
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型：断桥铝合金窗
	m2
	59.94 

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	37 
	010902001001
	屋面卷材防水
	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格
2、3+4SBS防水卷材两道
3、25厚1:3水泥砂浆找平层
	m2
	639.61 

	
	A.10
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	38 
	011001001001
	保温隔热屋面
	4、120厚聚苯乙烯板
5、1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30(或结构找坡 )
6、钢筋混凝土屋面板
	m2
	615.21 

	39 
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位：外墙
2.保温隔热材料品种、规格、性能：80厚岩棉保温板
	m2
	402.62 

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	40 
	011102003001
	块料楼地面
	1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面(洒适量清水)
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
4、1.5厚合成高分子涂抹结合层,四周翻起150高
5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
6、60厚C15混凝土
7、素土夯实
	m2
	491.9 

	41 
	011105003001
	块料踢脚线
	1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
2、5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层
3、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶，砖墙无此道工序)
	m
	318.84 

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
	
	
	

	42 
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	A饰面：1、喷水乳剂(或溶剂型)带色罩面涂料二遍
2、喷装饰主体涂料(厚质料)待六成干时进行花纹造型
3、基层喷封底涂料一遍B基层：1、6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平
2、10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛
3、刷(抹)界面剂一道(墙面)用水湿润
	m2
	1400.21 

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	43 
	011301001001
	天棚抹灰
	1、喷(刷)面浆饰面
2、2厚粉刷石膏罩面压实赶光
3、10厚1:1粉刷石膏砂浆打底找平
4、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
5、现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油腻)
	m2
	525.4 

	
	A.14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	44 
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：外墙
2.腻子种类：防水腻子
3.刮腻子遍数：二遍
4.涂料品种、喷刷遍数：真石漆
	m2
	401.18 

	45
	
	挖土方
	
	m³
	2593.2

	46
	
	回填土方
	
	m³
	1648.21

	物资库-电气


	序号
	项目编码
	项目名称
	  项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	强电
	
	
	

	1 
	030413001003
	普通灯具
	1.名称：吸顶灯
2.安装形式：吸顶安装
	套
	5 

	2 
	030413003001
	荧光灯
	1.名称： LED线条灯
2.规格：1*21W
3.安装形式：吸顶安装
	套
	48 

	3 
	030413012004
	开关、按钮
	1.名称：三联单控开关
2.规格：250V,10A
	套
	4 

	4 
	030413012005
	开关、按钮
	1.名称：双联单控开关
2.规格：250V,10A
	套
	6 

	5 
	030413013001
	插座
	1.名称：相二、三极暗插座
2.规格：250V,10A
3.安装形式：暗装
	套
	40 

	6 
	030402012004
	成套配电箱
	1.名称：ALW配电箱
2.规格：600*800*200
	台
	1 

	7 
	030412001012
	配管
	1.名称：穿线管
2.规格： PVC20
	m
	495.42 

	8 
	030412003001
	配线
	1.名称：线
2.配线形式：穿管暗敷
3.规格：BV-2.5
4.材质：铜芯
	m
	720.02 

	9 
	030412003003
	配线
	1.名称导线
2.配线形式：穿管暗敷
3.规格：BV-4
4.材质：铜芯
	m
	824.97 

	10 
	030409001001
	电力电缆
	1.规格： YJV-4*25+1*16
2.材质：铜芯
3 . 电压(kV):1Kv以下
	m
	75.34 

	11 
	030412001009
	配管
	1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN80
3.配置形式：埋地
	m
	72.54 

	
	
	防雷接地
	
	
	

	12 
	030410002001
	接地母线
	1.安装部位：利用圈梁钢筋
	m
	190 

	13 
	030410001001
	接地极
	1.材质：10圆钢=2m
	根
	2 

	14 
	030410007001
	等电位端子箱、测试
板
	1.名称：MEB端子箱
	台
	1 

	物资库-采暖 


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	C.10
	给排水、采暖、空调
水、燃气工程
	
	
	

	
	C.10.1
	给排水、采暖、空调
水、燃气管道
	
	
	

	1 
	031001002004
	钢管
	[项目特征]
1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN40
3.连接形式：焊接
4.安装部位：室内
5.介质：水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制
作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	172.6 

	2 
	031001002001
	钢管
	[项目特征]
1.材质：钢管
2.规格：DN32
3.连接形式：螺纹连接
4.安装部位：室内
5.介质：水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	34.4 

	3 
	031001002002
	钢管
	[项目特征]
1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN25
3.连接形式：螺纹连接
4.安装部位：室内
5.介质：水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	10.4 

	4 
	031001002003
	钢管
	[项目特征]
1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN20
3.连接形式：螺纹连接
4.安装部位：室内
5.介质：水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	137.8 

	
	C.10.2
	管道附件
	
	
	

	5 
	031002001001
	阀 门
	[项目特征]
1.类型：自动排气阀DN20
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2 

	6 
	031002001002
	阀 门
	[项目特征]
1.类型：截止阀
2.规格、压力等级：DN20
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	12 

	7 
	031002001005
	阀 门
	[项目特征]
1.类型：温控阀
2.规格、压力等级：DN20
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	10 

	
	C.10.4
	供暖器具
	
	
	

	8 
	031004002002
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号：钢铝散热器15片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	12 

	9 
	031004002003
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号：钢铝散热器24片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	8 

	10 
	031004015001
	采暖入口装置
	[项目特征]
1.规格： DN40
[工作内容]
1.附件安装
2.循环管安装
3.压力试验、冲洗
	组
	1 

	11 
	031301009001
	套管
	[项目特征]
1.规格： DN40
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	2 

	
	C.10.7
	支架及其他
	
	
	

	12 
	031301006004
	成品支架
	[项目特征]
1.名称：管卡
2.规格：DN40
[工作内容]
1.放线、定位
2.组装
3.安装
	套
	10 

	13 
	031301006001
	成品支架
	[项目特征]
1.名称：管卡
2.规格：DN32
[工作内容]
1.放线、定位
2.组装
3.安装
	套
	11 

	14 
	031301006002
	成品支架
	[项目特征]
1.名称：管卡
2.规格：DN25
[工作内容]
1.放线、定位
2.组装
3.安装
	套
	2 

	15 
	031301006003
	成品支架
	[项目特征]
1.名称：管卡
2.规格：DN20
[工作内容]
1.放线、定位
2.组装
3.安装
	  套
	46 

	物资库-室外电气


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1 
	030413011001
	景观灯
	1.名称： LED庭院灯30W H=3.5m
	套
	5 

	2 
	030412001001
	配管
	1.名称：穿线管
2.规格：PVC20
	m
	135.7 

	3 
	030409001001
	电力电缆
	1.规格：YJV-3*4
2.材质：铜芯
3 . 电压(kV):1KV以下
	m
	135.7 

	4 
	040205001001
	人(手)孔井
	
	座
	1 

	5
	
	挖土方
	
	m³
	120

	6
	
	回填土方
	
	m³
	120

	门房-土建


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A
	房屋建筑与装饰工程
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1 
	010102009002
	回填方
	1.填方部位：基础
2.材料品种：3:7灰土
3.密实度：0.96以上
	m3
	106.1 

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	2 
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块
2.墙体类型：≤200厚
	m3
	2.01

	3 
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块
2.墙体厚度：≤300厚
	m3
	14.04 

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土
工程
	
	
	

	4 
	010501001001
	基础垫层
	1.基础形式：独立基础
2.厚度：100mm
3.材料品种、强度要求、配比： C15
	m3
	1.44 

	5 
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类： C30
2.混凝土强度等级：预拌混凝土
	m3
	5.72 

	6 
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
3.截面形式：矩形
	m3
	4.4 

	7 
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	10.8 

	8 
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	6.11 

	9 
	010502025001
	散水
	1.60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光
2 . 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300
3.素土夯实向外坡4%
	m2
	25.74 

	10 
	010502027001
	坡道
	1 . 2 0 ( 2 5 ) 厚 1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4
2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
3.100(150)厚C15混凝土
4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实
5.素土夯实(坡度按工程设计)
	m2
	10.2 

	11 
	010503006001
	过梁
	1.混凝土强度等级：C30
	m3
	0.7 

	12 
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位：独立基础
	m2
	3.04 

	13 
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型：独立基础
	m2
	21.8 

	14 
	010505004001
	柱面模板
	1.模板形式：复合模板
2.柱截面形式：矩形
	m2
	39.6 

	15 
	010505006001
	梁模板
	1.模板形式：复合模板
2.梁截面形式：矩形
	m2
	91.94 

	16 
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式：有梁板复合模板
	m2
	59.2 

	17 
	010505013001
	过梁模板
	1.模板形式：复合模板
	m2
	7.6 

	18 
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规
格：HRB400 φ10以 内
	t
	1.734 

	19 
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ1218
	t
	1.468 

	20 
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ20~25
	t
	0.327 

	21 
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HPB300 φ10以 内
	t
	0.105 

	22 
	010506003001
	砌体工程内配钢筋
	
	t
	0.061 

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	

	23 
	010605003001
	钢屋面板
	1.钢板(复合板)型号、厚度：树脂瓦含支架
	m2
	65.94 

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	24 
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门类型：断桥铝合金门
	m2
	4.59 

	25 
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型：断桥铝合金窗
	m2
	14.04 

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	26 
	010902001001
	屋面卷材防水
	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格
2、3+4SBS防水卷材两道
3、25厚1:3水泥砂浆找平层
	m2
	65.49 

	
	A.10
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	27 
	011001001001
	保温隔热屋面
	4、120厚聚苯乙烯板
5、1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30(或结构找坡 )
6、钢筋混凝土屋面板
	m2
	59.2 

	28 
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位：外墙
2.保温隔热材料品种、规格、性能：80厚岩棉保温板
	m2
	78.12 

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	29 
	011102003001
	块料楼地面
	1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面(洒适量清水)
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
4、1.5厚合成高分子涂抹结合层,四周翻起150高
5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
6、60厚C15混凝土
7、素土夯实
	m2
	30 

	30 
	011105003001
	块料踢脚线
	1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
2、5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层
3、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶，砖墙无此道工序)
	m
	31 

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
	
	
	

	31 
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	A饰面：1、喷水乳剂(或溶剂型)带色罩面涂料二遍
2、喷装饰主体涂料(厚质料)待六成干时进行花纹造型
3、基层喷封底涂料一遍B基层：1、6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平
2、10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛
3、刷(抹)界面剂一道(墙面)用水湿润
	m2
	90.8 

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	32 
	011301001001
	天棚抹灰
	1、喷(刷)面浆饰面
2、2厚粉刷石膏罩面压实赶光
3、10厚1:1粉刷石膏砂浆打底找平
4、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
5、现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油腻)
	m2
	30.03 

	
	A.14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	33 
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：外墙
2.腻子种类：防水腻子
3.刮腻子遍数：二遍
4.涂料品种、喷刷遍数：真石漆
	m2
	77.1

	34
	
	挖土方
	
	m³
	361.8

	35
	
	回填土方
	
	m³
	242.4

	门房-电气


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	强电
	
	
	

	1 
	030413003001
	荧光灯
	1.名称：LED线条灯
2.规格：1*45W
3.安装形式：吸顶安装
	套
	1 

	2 
	030413001003
	普通灯具
	1.名称：吸顶灯
2.规格：1*18W
3.安装形式：吸顶安装
	套
	1 

	3 
	030413001004
	普通灯具
	1.名称：吸顶灯
2.规格：1*12W
3.安装形式：吸顶安装
	套
	1 

	4 
	030413012005
	开关、按钮
	1.名称：双联单控开关
2.规格：250V,10A
	套
	     1

	5 
	030413012004
	开关、按钮
	1.名称：单联双控开关
2.规格：250V,10A
	套
	3 

	6 
	030413013001
	插座
	1.名称：单相二、三极暗插座
2.规格：250V,10A
3.安装形式：暗装
	套
	10 

	7 
	030413013002
	插座
	1.名称：单相三极暗插座
2.规格：250V、16A
3.安装形式：暗装
	套
	2 

	8 
	030402012004
	成套配电箱
	1.名称：AL配电箱
2.规格：450*250*140
	台
	1 

	9 
	030412001012
	配管
	1.名称：穿线管
2.规格：PVC20
	m
	75.69 

	10 
	030412003001
	配线
	1.名称：导线
2.配线形式：穿管暗敷
3.规格：BV-2.5
4.材质：铜芯
	m
	118.42 

	11 
	030412003003
	配线
	1.名称：导线
2.配线形式：穿管暗敷
3.规格：BV-4
4.材质：铜芯
	m
	121.9 

	12 
	030409001001
	电力电缆
	1.规格： YJV-5*1
0
2.材质：铜芯
3.电压(kV):1K
V以下
	m
	63.94 

	13 
	030412001009
	配管
	1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN50
3.配置形式：埋地
	m
	61.24 

	
	
	弱电
	
	
	

	14 
	030502002001
	弱电插座
	1.名称：网络插座
2.安装方式：暗装
	个
	3 

	15 
	030502002002
	弱电插座
	1.名称：电话插座
2.安装方式：暗装
	个
	1

	16 
	030502001001
	光缆分纤箱、光缆交
接箱、分线接线箱
	1.名称：RD接线箱
2.安装方式：墙面暗装
	台
	1 

	17 
	030412001013
	配管
	1.名称：穿线管
2.规格：PVC20
	m
	43.2 

	18 
	030502003001
	双绞线缆
	1.规格： UTP
	m
	76.6 

	19 
	030502005001
	光缆
	1.名称：6芯单模光纤
	m
	2.3 

	20 
	030412001014
	配管
	1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN50
3.配置形式：埋地
	m
	2.3 

	21 
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称：枪式摄像机
	台
	4 

	
	
	防雷接地
	
	
	

	22 
	030410002001
	接地母线
	1.安装部位：利用
圈梁钢筋
	m
	29 

	23 
	030410001001
	接地极
	1.材质：10圆钢L=2m
	根
	1 

	24 
	030410007001
	等电位端子箱、测试
板
	1.名称：MEB端子箱
	台
	1 

	门房-采暖


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	
	C.10
	给排水、采暖、空调
水、燃气工程
	
	
	

	
	C.10.1
	给排水、采暖、空调
水、燃气管道
	
	
	

	1 
	031001002002
	钢管
	[项目特征]
1.材质：钢管
2.规格：DN25
3.连接形式：螺纹连接
4.安装部位：室内
5.介质：水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	6.56 

	2 
	031001002003
	钢管
	[项目特征]
1.材质：钢管
2.规格：DN20
3.连接形式：螺纹连接
4.安装部位：室内
5.介质：水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	31

	
	C.10.2
	管道附件
	
	
	

	3 
	031002001001
	阀 门
	[项目特征]
1.类型：自动排气阀DN20
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2 

	4 
	031002001002
	阀 门
	[项目特征]
1.类型：截止阀
2.规格、压力等级：DN20
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	4 

	5 
	031002001003
	阀 门
	[项目特征]
1.类型：温控阀
2.规格、压力等级：DN20
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2 

	
	C.10.4
	供暖器具
	
	
	

	6 
	031004002001
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号：钢铝散热器6片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	2 

	
	C.10.7
	支架及其他
	
	
	

	7 
	031301006003
	成品支架
	[项目特征]
1.名称：管卡
2.规格：DN20
[工作内容]
1.放线、定位
2.组装
3.安装
	套
	4 

	大棚--土建(2座)

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.3
	A . 3 砌 筑 工 程
	
	
	

	1 
	010401001001
	砖基础
	
	m3
	28.86 

	2 
	010401004001
	空心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级：实心砖
2.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆
	m3
	19.98 

	3 
	010904003001
	楼(地)面砂浆防水(防潮)
	1.防水(潮)厚度、层数：20厚1:2防水水泥砂浆
	m2
	44.4 

	4 
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰--
内墙
	1.底层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆
	m2
	55.5 

	5 
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰--
外墙
	1.底层厚度、砂浆配合比：15厚防水保温砂浆抹面
	m2
	127.97 

	
	A.4
	A.4混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	6 
	010501001001
	基础垫层
	1.混凝土强度等级：C15
2.混凝土拌和料要求：商砼
	m3
	9.85 

	7 
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	43.48 

	8 
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土强度等级：C30
2.混凝土拌和料要求：商砼
	m3
	1.73 

	9 
	010505002001
	基础模板
	
	m2
	17.28 

	10 
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级：C30
2.混凝土拌和料要求：商砼
	m3
	8.88 

	11 
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	74 

	12 
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.三级钢10以内
	t
	0.33 

	13 
	010506001002
	现浇构件钢筋
	2.三级钢10以上
	t
	1.06 

	14 
	010506009002
	预埋铁件
	1.钢材种类、规格：150X200X10钢板采用预埋U形铁脚固定在混凝土内对角14钢筋埋置深度150
	t
	0.865 

	15 
	010506009001
	预埋铁件
	1.钢材种类、规格：骨架及拉杆预埋件
	t
	1.165 

	
	A.6
	A.6金属结构工程
	
	
	

	16 
	010607003001
	钢檩条
	1.钢材品种、规格：35x70x2.0;20镀锌钢管，壁厚1.5;25镀锌钢管,壁厚1.5;C120X50X20X2.5
2.油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两道，再做面层油漆
	t
	7.335 

	17 
	010605002002
	钢板墙板
	1.100厚双面夹芯岩棉板
	m2
	57.78 

	
	B.1
	B.1楼地面工程
	
	
	

	18 
	011102003001
	块料楼地面
	研石砖铺
矸石砖53厚度面平铺，粗砂扫缝
30厚1:5干硬性水泥砂浆
120厚6:94水泥土垫层
素土夯实
	m2
	977.86 

	
	B.4
	B . 4 门 窗 工 程
	
	
	

	19 
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门类型：钢质保温高强度平开门
	m2
	2 

	20 
	030701003001
	通风机
	
	台
	2 

	21
	
	挖土方
	
	m³
	237.8

	22
	
	回填土
	
	m³
	194.32

	23
	
	成品防生锈卡槽
	
	m
	320

	24
	
	卡簧320m
	
	m
	320

	25
	
	椭圆卡，镀锌板30x70-25
	
	个
	405

	26
	
	压膜卡，②25镀锌钢管通用
	
	个
	405

	27
	
	护套，025镀锌钢管通用
	
	个
	405

	28
	
	压膜带(高强丝涤纶)
	
	m
	1000

	29
	
	12丝进口P0膜
	
	㎡
	1328

	30
	
	电动卷膜器
	
	台
	2

	大棚--电气(2座)

	  序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1 
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称、型号：照明配电箱AL 350*250*140
	台
	1 

	2 
	030413001001
	普通灯具
	1.名称、型号：防水防尘吸顶灯：1x32W
	套
	28 

	3 
	030413012001
	开关
	1.名称：单联单控开关
	套
	2 

	4 
	030412001003
	配管
	1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN20
	m
	296.4 

	5 
	030412003001
	配线
	1.名称导线
2.配线形式：穿管暗敷
3.规格：BV-2.5
4.材质：铜芯
	m
	901.4 

	6 
	030415027001
	接地装置
	1.接地做法：参见图纸设计说明
	组
	1 

	了
	030409001001
	电力电缆
	1.型号：YJV22-5*6
	m
	60 

	8 
	030412001002
	配管
	1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN50
	m
	60 


