工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土建 |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.大开挖土方（运距500m以内） | m3 | 388 |
| 2 | 010102009001 | 回填方 | 1.基础素土回填夯实（运距500m以内） | m3 | 277.5 |
| 3 | 010102009002 | 回填方 | 1.中砂回填 | m3 | 140.5 |
| 4 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.20m³玻璃钢化粪池 | m3 | 20 |
| 5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.给水阀门井（Φ1200mm,深度2m，砖砌） | 座 | 1 |
| 6 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.排水检查井（Φ1000mm,深度2m，砖砌） | 座 | 6 |
| 7 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.电缆井（1m*1m*1.5m砖砌）1个 | 座 | 1 |
|  |  | 电气 |  |  |  |
| 8 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称、型号:470*470*160 | 台 | 1 |
| 9 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:防水单开 | 个 | 1 |
| 10 | 030409001001 | 电力电缆 | 电力电缆 1.型号:YJY-4*95 | m | 110 |
| 11 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:钢管 DN125 | m | 110 |
| 12 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:PC 20 | m | 50 |
| 13 | 030412003001 | 配线 | 1.配线形式:BV-2.5 | m | 50 |
| 14 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称、型号:节能吸顶灯 | 套 | 2 |
|  |  | 给排水 |  |  |  |
| 15 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质 :给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 | m | 100 |
| 16 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位: 室外 2.输送介质: 排水 3.材质:PE双壁波纹管 4.规格:DN2001.安装部位: 室外 2.输送介质: 排水 3.材质:PE双壁波纹管 4.规格:DN200 | m | 100 |
| 17 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN50 | 个 | 2 |
|  | A.2 | 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |
| 1 | 010201001003 | 换填垫层 | 1.密实度要求:0.93以上 2.土质要求:3:7灰土 | m3 | 3.9 |
| 2 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.大开挖土方（运距500m以内） | m3 | 43.7 |
| 3 | 010102009001 | 回填方 | 1.基础素土回填夯实（运距500m以内） | m3 | 35.72 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 4 | 010401003001 | 多孔砖墙（外墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 | m3 | 1.58 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.8 |
| 6 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:普通 | m3 | 2.29 |
| 7 | 010502005001 | 基础连系梁 | 1.构件名称：基础梁 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.61 |
| 8 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.89 |
| 9 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.22 |
| 10 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:平板 | m3 | 2.28 |
| 11 | 010502017001 | 坡屋面板 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:≥45° | m3 | 1.77 |
| 12 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 2.模板种类:复合模板 | m2 | 2.88 |
| 13 | 010505003001 | 基础连系梁模板 | 1.基础类型:基础梁 2.模板种类:复合模板 | m2 | 5.58 |
| 14 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板种类:复合模板 2.高度:5.4m | m2 | 24.84 |
| 15 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板种类:复合模板 2.高度:5.4m | m2 | 6.12 |
| 16 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | 1.模板种类:复合模板 2.高度:5.4m | m2 | 27.15 |
| 17 | 010505007002 | 楼板、屋面板模板 | 1.模板种类:复合模板 | m2 | 44.73 |
| 18 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径(mm) ≤10(综合) | t | 0.71 |
| 19 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径(mm) ≤18(综合) | t | 0.47 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 20 | 010804005001 | 金属格栅门 | 2.门类型: 平开大门 3.框扇材质：成品铁艺门 | m2 | 13.77 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 21 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:琉璃瓦 | m2 | 23.41 |
| 22 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:20厚防水砂浆抹面 | m2 | 6.64 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 23 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 20.26 |
| 24 | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、檐口处 | m2 | 6.84 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 25 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 18.9 |
|  | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 26 | 011403001001 | 抹灰面油漆（顶棚） | 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 | m2 | 18.9 |
| 27 | 011403001002 | 抹灰面油漆（外墙） | 1.真石漆 2.辊、刷或喷底层涂料 3.两遍腻子 | m2 | 27.1 |
| 1 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1.石材种类及强度: MU30块石 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 3.顶面20厚水泥砂浆抹面 | m3 | 377.44 |
| 2 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.大开挖土方（运距500m以内） | m3 | 298.48 |
| 3 | 010102009001 | 回填方 | 1.基础素土回填夯实（运距500m以内） | m3 | 64.15 |
| 4 | 010102009002 | 回填方 | 1.回填砂砾石垫层 | m3 | 102.22 |
| 1 | 010401002001 | 实心砖墙（围墙） | 1.尺寸： H=2.2m 2.材质： 砖砌围墙 3.装修： 涂料 | m3 | 6 |
| 2 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.大开挖土方（运距500m以内） | m3 | 8.75 |
| 3 | 010102009001 | 回填方 | 1.基础素土回填夯实（运距500m以内） | m3 | 5.66 |
| 1 | 011601003001 | 块料道路面层 | 1.60mm厚透水砖面层 2.30mm中砂找平层 3.180mm厚级配碎石 | m2 | 436.5 |
|  |  | 强电 |  |  |  |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱 620*470*160 | 台 | 4 |
| 2 | 030402012002 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱 634*204*120 | 台 | 2 |
| 3 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:插座 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 74 |
| 4 | 030405013002 | 小电器 | 1.名称:防水插座 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 6 |
| 5 | 030405013003 | 小电器 | 1.名称:防水插座 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 20 |
| 6 | 030405013004 | 小电器 | 1.名称:开关(单控)单联 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 2 |
| 7 | 030405013005 | 小电器 | 1.名称:开关(单控)双联 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 23 |
| 8 | 030405013006 | 小电器 | 1.名称:开关(单控)三联 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 1 |
| 9 | 030405013007 | 小电器 | 1.名称:声控单开 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 13 |
| 10 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-4*70+1*35 | m | 15.22 |
| 11 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-5*25 | m | 76.84 |
| 12 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:钢管 DN100 | m | 9.85 |
| 13 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:钢管 DN50 | m | 65.96 |
| 14 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:钢管 DN20 | m | 1179.19 |
| 15 | 030412003001 | 配线 | 1.名称:BV-3*2.5 | m | 1595.34 |
| 16 | 030412003002 | 配线 | 1.名称:BV-3*4 | m | 1942.23 |
| 17 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯 | 套 | 13 |
| 18 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘灯 | 套 | 10 |
| 19 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 | 套 | 1 |
| 20 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:四管荧光灯 | 套 | 68 |
| 21 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 | 套 | 4 |
|  |  | 弱电 |  |  |  |
| 22 | 030403008001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:电话网络接线箱 470*470*150 | 台 | 1 |
| 23 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:钢管 DN50 | m | 16.66 |
| 24 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:钢管 DN20 | m | 386.58 |
| 25 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:UTP5e | m | 386.58 |
| 26 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:RVV-2*2.5 | m | 386.58 |
| 27 | 030502012001 | 光缆终端盒 | 1.名称:电话插座 | 个 | 13 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN65 3.安装部位:室内 4.介质:给水 | m | 7.66 |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 给水管 DN20 2.安装部位:室内 3.介质:给水 | m | 1.86 |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 给水管 DN25 2.安装部位:室内 3.介质:给水 | m | 14.85 |
| 4 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 给水管 DN32 2.安装部位:室内 3.介质:给水 | m | 50.27 |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 给水管 DN40 2.安装部位:室内 3.介质:给水 | m | 5.1 |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 给水管 DN50 2.安装部位:室内 3.介质:给水 | m | 14.45 |
| 7 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:止回阀 DN65 | 个 | 1 |
| 8 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN65 | 个 | 2 |
| 9 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN50 | 个 | 2 |
| 10 | 031002001004 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN32 | 个 | 2 |
| 11 | 031002001005 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN25 | 个 | 3 |
| 12 | 031002001006 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN20 | 个 | 1 |
| 13 | 031002011001 | 水表 | 1.型号:水表 DN65 | 个 | 1 |
| 14 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型:双洗菜盆 | 组 | 4 |
| 15 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:洗脸盆 2.材质:陶瓷 | 组 | 4 |
| 16 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:瓷蹲式大便器 2.材质:陶瓷 | 组 | 10 |
| 17 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:挂式小便器 2.材质:陶瓷 | 组 | 7 |
| 18 | 031003016001 | 水龙头 | 1.型号:水龙头 | 个 | 10 |
| 19 | 031005019001 | 电热水器 | 1.型号:电热水器 | 台 | 1 |
| 20 | 030912001001 | 手提式灭火器 | 1.形式:灭火器 | 具 | 46 |
|  |  | 热水 |  |  |  |
| 21 | 031001006006 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 热水管 DN20 2.安装部位:室内 3.介质:热水 | m | 4.95 |
| 22 | 031002001007 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN20 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 23 | 031001006007 | 塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:50 3.安装部位:室内 4.介质:排水 | m | 9.17 |
| 24 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:75 3.安装部位:室内 4.介质:排水 | m | 8.84 |
| 25 | 031001006009 | 塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:110 3.安装部位:室内 4.介质:排水 | m | 17.3 |
| 26 | 031001006010 | 塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:150 3.安装部位:室内 4.介质:排水 | m | 22.18 |
| 27 | 031003017001 | 地漏 | 1.型号:地漏50 | 个 | 2 |
| 28 | 031003018001 | 地面扫除口 | 1.型号:地面扫除口 50 | 个 | 2 |
| 29 | 031003018002 | 地面扫除口 | 1.型号:地面扫除口 80 | 个 | 1 |
| 30 | 03B001 | 丙型钢筋混凝土隔油池 |  | 个 | 1 |