入场登记号：XX-2025-000520-B01

西咸新区地震监测台网建设

项目编号：ZBY2025119

## 招 标 文 件

采   购   人：陕西省西咸新区应急管理局

采购代理机构：西安中保研招标有限公司

2025年12月

目 录

第一章 招标公告	- 2 -

第二章 投标人须知	- 6 -

投标人须知前附表	- 6 -

投标人须知正文	- 12 -

第三章 采购需求	- 22 -

第四章 资格审查	- 35 -

第五章 评标办法	- 36 -

符合性审查标准见下表：	- 39 -

评审要素及分值一览表	- 42 -

第六章 拟签订的合同文本	- 48 -

第七章 应提交的有关格式范例	- 49 -

一、投标函	- 55 -

二、开标一览表	- 58 -

三、资格证明文件目录	- 60 -

四、评分细则相应的商务技术资料	- 67 -

五、商务技术偏离表	- 71 -

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书	- 72 -

- 招标公告

项目概况

西咸新区地震监测台网建设 的潜在供应商应在 全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）西咸新区公共资源交易中心 自行下载获取采购文件，并于2026年01月19日09时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZBY2025119

项目名称：西咸新区地震监测台网建设

采购方式：公开招标

预算金额：1,990,000.00元

采购需求：

合同包1(西咸新区地震监测台网建设):

合同包预算金额：1,990,000.00元

合同包最高限价：1,990,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 地震仪器 | 西咸新区地震监测台网建设 | 1批 | 详见采购文件 | 1,990,000.00元 |

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：自合同签订之日起120天内安装调试完毕并验收使用

二、申请人的资格要求：

1、基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目非专门面向中小企业采购，本项目将严格按《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的政策规定，对符合条件的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业参加政府采购活动，应当出具政策规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）本项目将严格落实政府采购的相关政策，具体包括但不限于：强制或优先采购节能产品及环境标志产品、支持绿色发展、鼓励科技创新、促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区及少数民族地区发展、乡村振兴等政策。若有最新政策颁布实施，以已生效的最新政策为准，具体内容详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2025年12月29日至2026年01月05日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）西咸新区公共资源交易中心自行下载。

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年01月19日09时30分（北京时间）；

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）西咸新区公共资源交易中心（http://xxxq.sxggzyjy.cn）网上递交。

开标地点：陕西省西咸新区公共资源交易中心不见面开标大厅，陕西省西咸新区公共资源交易中心开标室8。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标采用“不见面开标”方式。“不见面开标大厅”登录方式：全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）-电子交易平台-西咸新区公共资源交易平台不见面开标系统。电子响应文件在截止时间前签章加密上传至全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）。关于使用不见面开标方式的相关事项详见“http://xxxq.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210721/d7421699-e891-4f40-b441-dccc415e05b3.html”内容。

2、操作流程：①网上投标确认流程：登录全国公共资源交易平台（陕西省 西咸新区）（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目选择“我要投标”填写相关信息后提交确认。 ②获取采购文件方式：选择本项目点击“项目流程”进入采购文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子采购文件。投标人须在获取采购文件时限内（即发售时间内）登录陕西省西咸新区公共资源交易中心平台系统，直接下载采购文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载采购文件将会影响后续开评标活动。 ③办理CA锁方式：供应商初次使用交易平台，需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理 CA 锁，办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号信息港大厦一层101室，咨询电话:4006369888 ；西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼，咨询电话：029-88661241；西安市文景北路16号白桦林国际B座二层，咨询电话:029-86510073转80211。

3、落实的政府采购政策：（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； （3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督管理总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；（5）如有颁布最新的政策，以最新已生效的政策为准。

4、投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，应按照《陕西省西咸新区财政金融局关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（陕西咸财金发〔2023〕119号）文件要求，需提供加盖投标人公章的《基本资格条件承诺函》。 
    5、供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

6、公告发布媒体：陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）（http://ggzyjy.xixianxinqu.gov.cn/）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名   称：陕西省西咸新区应急管理局

地   址：西咸新区沣泾大道西一路西咸大厦

联系人：高老师

联系方式：029-33585892

2.采购代理机构信息

名    称：西安中保研招标有限公司

地　  址：陕西省西安市新城区金花新都汇写字楼A座7楼

联系方式：xa@zbyan.cn

3.项目联系方式

项目联系人：杨丹、朱小翠、李创、孙桐、聂俊丽

电　话：13772150019

# 第二章 投标人须知

招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）条款为实质性条款，若有缺失或无效，投标无效。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

## 投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 西咸新区地震监测台网建设 |
|  | 采购预算 | 1990000元 |
|  | 最高限价 | 1990000元 ★投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价响应的，投标无效。 |
|  | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 详见采购需求 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802 号）要求执行。 |
|  | 信息发布媒体 | 陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）、全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）（http://ggzyjy.xixianxinqu.gov.cn/） |
| 2 | 采购人 | 名称：陕西省西咸新区应急管理局 地址：西咸新区沣泾大道西一路西咸大厦 联系人：高老师 电话：029-33585892 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：西安中保研招标有限公司 地址：陕西省西安市新城区金花新都汇写字楼A座7楼 联系人：杨丹、朱小翠、李创、孙桐、聂俊丽 电话：13772150019 |
| 4 | 项目属性与核心产品 | 服务类 货物类，单一产品或核心产品为： 地震数据采集器（三通道） |
| 5 | 是否为专门面向中小 企业采购 | 专门面向中小企业采购项目。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，中小企业不再执行价格评审优惠扶持政策。 非专门面向中小企业采购项目，落实政策详见第五章评标办法。 |
| 6 | 采购项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业： 工业。 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 7 | 是否允许联合体参加政府采购活动 | 是 否 |
| 8 | 是否同意分包 | 同意将非主体、非关键性的 工作分包 不同意分包 |
| 9 | 进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 允许采购进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，将按照公平竞争原则实施采购。 本项目不涉及进口产品。 |
| 10 | 交付期限和地点 | 交付期限：自合同签订之日起120天内安装调试完毕并验收使用。 交付地点：采购人指定地点。 |
| 11 | 现场考察、开标前答疑会 | 不组织 组织，投标文件提供期限截止后以书面形式通知。 组织，时间： ,地点： ， 联系人： ，联系方式： 。 |
| 12 | 样品或现场演示 | 不要求提供 要求提供： - 样品： ； （2）样品制作的标准和要求：同采购需求中技术参数要求； （3）样品的评审办法以及评审标准：详见第五章评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：是，检测机构的要求： 提供检测报告 ；检测内容： ，具体详见第五章评标办法 。 （5）样品需注明样品名称，不得体现任何投标人名称信息，应与投标文件同时提交。请投标人在投标文件提交截止时间前提交样品，并按要求位置放置完毕。超过截止时间的，采购代理机构将不予接收，并将对样品现场进行清场和封闭处理。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人或采购代理机构将通知未中标人授权代表自行取回，逾期未取回的，采购人或采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 |
| 13 | 投标保证金 | 不要求提供 要求提供 1.本项目的投标保证金为人民币： / 元； 2.如同时参与多个标包，按标包分别递交。 3.投标保证金到账时间：提交投标文件截止时间前。 4.保证金收款账号 户名：西安中保研招标有限公司 开户银行：中国建设银行西安电子城支行 银行账号：6105 0192 3800 0951 6518 开户行行号：105791000459 5.须在支付凭据附言栏写明项目简称、标包号及用途（项目保证金）。 6.保证金应当采用对公转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 7.投标人若以保函方式缴纳，应在提交投标文件截止时间前将保函电子版扫描件发送至指定邮箱xa@zbyan.cn。采购代理机构将在开标时间前核查保函原件。 |
| 14 | 投标文件编制 | 供应商须在“全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）（http://xxxq.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标的要求书制作工具”，并使用该客户端制作扩展名为“.SXSTF”的电子化投标文件。供应商须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交时解密等相关招投标事宜。 |
| 15 | 投标文件封套上应载明的信息 | / |
| 16 | 投标文件提交截止时间、地点 | 投标文件递交截止时间：以陕西省西咸新区公共资源交易中心系统公示的开标时间为准； 投标文件递交地点:全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）西咸新区公共资源交易中心（http://xxxq.sxggzyjy.cn）网上递交； 注： 1、以陕西省西咸新区公共资源交易中心系统公示的开标时间为准，在开标前上传至陕西省西咸新区公共资源交易中心系统。 投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“不见面开标系统”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。 投标人在全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）上传加密投标文件（扩展名为“.SXSTF”）。 2、本次招标采用“不见面开标”方式。“不见面开标大厅”登录方式：全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）-电子交易平台-西咸新区公共资源交易平台不见面开标系统。电子响应文件在截止时间前签章加密上传至全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）。关于使用不见面开标方式的相关事项详见“http://xxxq.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210721/d7421699-e891-4f40-b441-dccc415e05b3.html”内容。 |
| 17 | 如发生此列情况之一，投标人的投标文件将拒绝接收 | （1）未按招标公告规定获取招标文件的； （2）投标人名称与获取招标文件时不一致的； （3）未在投标截止时间前递交投标文件的； （4）未按招标文件规定进行密封和标记的。 |
| 18 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90日历日。 |
| 19 | 履约保证金 | 不要求提供。 要求提供，本采购项目履约保证金为合同金额的 % |
| 20 | 是否委托采购代理机构组织履约验收 | □是，验收费用由采购人支付，费用标准 / 。 ☑否。 |
| 21 | 代理机构代理费用的收取标准和方式 | 1.本项目招标代理服务费由中标人支付。 2.中标人领取中标通知书时，按以下标准一次性向采购代理机构支付服务费。 （1）本项目按中标金额作为收费的计算基数； （2）招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和（发改办价格〔2003〕857号）收费标准收取。 |
| 22 | 其他 | 1、融资政策：对于有融资需求的供应商，可根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），在陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）进一步了解。 2、根据西咸新区财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》要求。投标人若不参与项目投标，应在递交投标文件截止前一日以书面形式（格式如下，签字盖章后发回代理机构邮箱xa@zbyan.cn即可）告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。投标人一年内出现累计三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 不参与投标告知函 （招标代理机构名称）： 经研究决定，由于 （不参与原因），我单位 （单位名称） 确认不参与关于 （项目名称）的投标活动。 特此说明！ 单位名称（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日期：年 月 日 |

## 投标人须知正文

  - （一）总则

- 适用范围

  - 本须知和前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

  - 本招标文件由采购人和采购代理机构享有，对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，采购需求，评审细则及标准等文件所有内容由采购代理机构统一负责解释。

- 有关定义

  - “采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见招标公告。

  - “投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及采购项目特定资格要求。

- 银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许以分支机构名义参加投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“负责人”。

  - “采购代理机构”是指从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构详见招标公告。

- 参加采购活动费用

  - 投标人应自行承担参加采购活动的全部费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件不仅是投标人准备投标文件和参与投标的重要依据，同时也是进行资格审查和评标的关键依据。该文件详细阐述招标项目所需的资质、技术、服务及报价等具体要求，明确招标投标的程序、相关规定和注意事项，并包含合同的主要条款等内容。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）资格审查；

（5）评标办法；

（6）拟签订采购合同文本；

（7）应提交的有关格式范例。

  - 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

- 招标文件的澄清和修改

  - 在投标文件提交截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构将在投标人须知前附表指定的信息发布媒体上发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，投标人应依据更正后的招标文件响应和编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

- 投标文件

- 投标文件的语言

  - 所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

  - 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

  - 如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

  - 投标保证金交纳单位必须与投标单位名称保持一致，保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。

- 计量单位

  - 除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

- 投标货币

  - 本次项目均以人民币报价。

- 知识产权

  - 投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

- 现场踏勘

  - 本项目是否组织现场踏勘详见投标人须知前附表。

  - 投标人应按投标人须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行踏勘。投标人未在指定时间进行踏勘的，其造成的损失及后果由投标人自行承担。

  - 考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

  - 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。中标后，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

- 投标保证金

  - ★投标人须知前附表规定项目要交纳投标保证金的，投标人应以银行转账、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标截止时间前，向采购代理机构提交。

  - 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未中标人的投标保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

  - 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标文件的份数详见投标人须知前附表。

- 应提交的有关格式范例

  - 投标人应按照招标文件第七章中提供的“应提交的有关格式范例”填写相关内容。

  - 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 投标报价

  - 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目和后续服务的所有费用。投标人依据招标文件提供的采购需求、示意性图纸等资料自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整。投标报价中应包括采购需求项目所发生的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及招标文件包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包含在采购需求项目的其它单价及合价中而不予支付。

  - 除招标文件另有约定，投标人提供的货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人进行确认。确认须由法定代表人或授权代表签字，或加盖单位公章。投标人不确认的，其投标无效。

- ★投标有效期

  - 投标有效期详见投标人须知前附表，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于投标人须知前附表中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

- 投标文件的编制

  - 各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件产生的风险由投标人自己承担。

  - 本项目采用电子化投标的方式。投标人须在“全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）（ http://xxxq.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并使用该客户端制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。供应商须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标人应按照投标人须知前附表的规定提交投标文件。

  - 投标文件应按招标文件要求在签字盖章处盖单位公章和由法定代表人或授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或授权代表签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。

  - 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章。

- 投标文件的提交

  - 投标人应按招标公告规定的时间和地点提交投标文件。

  - 投标人进入全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）（ http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省西咸新区公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传响应文件”菜单页面，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

  - 投标文件以陕西省西咸新区公共资源交易中心系统公示的开标时间为准，在开标前上传至陕西省西咸新区公共资源交易中心系统。因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标处理。

- 投标文件的补充、修改、撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件投标人须知17.2的要求签署、盖章后，按照投标人须知18.2的方式提交后，作为投标文件的组成部分。

- 开标、资格审查、评标和中标

- 开标及开标程序

  - 采购人和采购代理机构将按招标公告中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不予开标，采购代理机构将作废标处理。

  - 开标程序将根据全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）（ http://xxxq.sxggzyjy.cn/）“电子交易平台-西咸新区公共资源交易不见面开标大厅”相关程序执行。

  - 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 查询及使用信用记录

  - 开标结束后，采购人或采购代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录，并编制《信用信息查询记录报告》作为证据留存与其他采购文件一并保存。拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

  - 投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

  - 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 资格审查

  - 详见招标文件第四章。

- 评标

  - 详见招标文件第五章。

- 中标通知书

  - 采购人或者评标委员会确认中标人后，采购代理机构在投标人须知前附表指定的信息发布媒体上发布中标公告，同时发出中标通知书。

  - 中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书是采购人和中标人签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

- 签订及履行合同和验收

- 签订合同

  - 采购人应在中标通知书发出之日起25日内与中标人签订采购合同。

  - 采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

- 合同分包和转包

  - 合同分包

（1）是否允许分包详见投标人须知前附表。

（2）投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（3）采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

  - 合同转包

（1）严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

（2）中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

- 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，按相关规定公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 履行合同

  - 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

  - 在合同履行中若产生纠纷，双方应按《中华人民共和国民法典》及合同条款处理。

- 履约验收方案

根据招标文件要求及合同约定执行。

- 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

- 纪律要求

- 评标活动纪律要求

  - 采购人、采购代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、采购代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及采购代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

  - 对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

- 投标人不得具有的情形

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

  - 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

  - 将政府采购合同转包或者违规分包；

  - 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

  - 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至八条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标人的资格或认定中标无效。

- 采购人员及相关人员回避要求

  - 政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 询问、质疑和投诉

- 询问、质疑和投诉

  - 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

  - 供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由采购代理机构负责答复；供应商对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由采购代理机构负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由采购代理机构负责答复。

  - 供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

  - 供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购代理机构提交质疑资料。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

答复主体：采购代理机构

联系人：复核办公室

联系电话：13772150019

地址：陕西省西安市新城区金花新都汇写字楼A座7楼

- 采购需求

    - 指标说明：

    - 1.采购需求中标注★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）条款为实质性条款，若有缺失或无效，投标无效。标注“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

    - 2.采购需求中标注“▲”技术指标项至少须提供下列证明材料之一：①国家认可的检测机构出具的检测报告；②制造商检验报告；③产品彩页；④官网功能截图；若采购需求明确指出，技术指标“▲”项需提供有资质的第三方出具的检验报告，则以提供的检测报告为准。如所提交的技术支持资料为英文版，请同时提供中文简体字译本，否则将不予认定。未提供或不符合要求的证明材料视为负偏离。

  - 3.1 采购项目概况

本项目为地震监测台网建设，主要建设11处基本站和11处一般站，具体内容如下：

  - 3.2采购内容

    - 3.2.1 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量 单位 | 所属行业 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地震数据采集器（三通道） | 11 | 1990000元 | 套 | 工业 | 是 |
| 2 | 力平衡加速度计 | 11 |  | 台 | 工业 | 否 |
| 3 | 智能电源 | 11 |  | 台 | 工业 | 否 |
| 4 | 环境监测设备 | 11 |  | 套 | 工业 | 否 |
| 5 | 220VAC电源避雷器 | 11 |  | 台 | 工业 | 否 |
| 6 | GPS 通讯避雷器 | 11 |  | 台 | 工业 | 否 |
| 7 | 台站蓄电池组 | 11 |  | 套 | 工业 | 否 |
| 8 | 27U室外不锈钢机柜 | 11 |  | 台 | 工业 | 否 |
| 9 | 4G路由器(包括4G全向天馈线) | 11 |  | 套 | 工业 | 否 |
| 10 | 4G通讯避雷器 | 11 |  | 台 | 工业 | 否 |
| 11 | 室外机柜式观测房 | 11 |  | 项 | 工业 | 否 |
| 12 | 地震烈度仪 | 11 |  | 套 | 工业 | 否 |

    - 3.2.2 技术要求

    - （一）产品技术参数与性能指标

| 一、烈度速报台站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
|  |  |  | 指标项 | 技术指标 |
| 1 | 地震数据采集器（三通道） | ▲ | 主通道分辨率 | 真26位，可设置为24位 |
|  |  | ▲ | 零输入噪声 | ≤ 1.0μV（±20 V量程） |
|  |  |  | 数据存储 容量 | 标配≥ 32G电子硬盘，可存储≥ 180天以上连续记录数据文件，支持多种采样率数据存储 |
|  |  |  | 主通道 | 3通道 |
|  |  |  | 信号输入方式 | 双端平衡差分输入，满量程±20V，多档程控可调 |
|  |  |  | 动态范围 | ≥ 145dB @ 100sps/chn |
|  |  |  | 路际串扰 | ≤ -150dB |
|  |  |  | 总谐波失真 | ≤ 0.003% |
|  |  |  | 采样率 | 1sps、10sps、20sps、50sps、100sps、200sps、500sps |
|  |  |  | 频带范围 | 0Hz～0.4Hz、4Hz、10Hz、20 Hz、40 Hz、80 Hz、200Hz |
|  |  |  | 数字滤波器 | 通带波动 ≤ 0.05 dB 阻带衰减 ≥ 130 dB |
|  |  |  | 辅助通道 | 3通道 |
|  |  |  | 辅助通道 分辨率 | 16位，±10 V（单端） |
|  |  |  | 辅助通道 频带 | 1sps，带宽优于0Hz～0.2Hz 通带波动<1dB，阻带衰减>90dB |
|  |  |  | 标定信号 发生器 | 10位程控增益+16位DAC 电流标定、电压标定程控可选 |
|  |  |  | 标定幅度 | 电流源输出：0-5mA 程控 电压源输出：0-5V 程控 |
|  |  |  | 标定模式 | 指令方式、定时方式 |
|  |  |  | 标定类型 | 阶跃、正弦波、伪随机码 |
|  |  |  | 幅度误差 | 0.5%，脉冲宽度1s～1000s |
|  |  |  | 时间服务 | 北斗、GPS、Glonass和Galileo等多种卫星授时，PLL锁相 卫星授时误差：≥0.01ms 守时精度：≥0.05ppm |
|  |  |  | 授时输入 输出 | PPS+RS485、IRIG-B输入 IRIG-B输出 |
|  |  |  | 其他授时 | NTP授时 |
|  |  |  | 看门狗 | 内置硬件看门狗 自检、死机自复位 |
|  |  |  | 工作环境 | 工作温度：-20℃～65℃ 工作湿度：10%～98%（无结露） |
|  |  |  | 通信接口 | 标准10/100M RJ45/LAN |
|  |  |  | 防雷保护 | 电源、网络、信号多级防雷保护 |
|  |  |  | 机壳防护 | ≥ IP67 |
|  |  |  | 通信协议 | 中国地震局行业标准、接口和协议支持TCP/IP协议，支持基于Internet/VPN等等多种传输协议 |
|  |  |  | 实时 传输用户数 | 8个以上用户同时传输； 支持JOPENS、Liss、SeisComp、Earthworm等国内外地震通信协议 |
|  |  |  | 超快传输 | 支持 0.2、0.5、1秒超快传输 支持数据重传 |
|  |  |  | 接入地震计 | 通配国内外多种地震计、加速度计 |
|  |  |  | 设置、管理 | 支持基于移动APP的参数查询和设置，系统升级、维护、标定服务，支持基于WEB的远程运维监控 |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
|  |  |  | 指标项 | 技术指标 |
| 2 | 力平衡加速度计 | ▲ | 动态范围 | ≥145dB |
|  |  | ▲ | 线性度误差 | <1% |
|  |  |  | 传感器类型 | UD、EW、NS三分向正交，力平衡加速度计 |
|  |  |  | 满量程 | -2.0gn ～ 2.0gn |
|  |  |  | 灵敏度 | 10.0V/ gn和2.5V/gn （可选择） |
|  |  |  | 灵敏度误差 | ≤3% |
|  |  |  | 幅频特性 | -0.3dB ～ 0.3dB （0.1Hz～50Hz） -3dB ～ 1dB（50Hz～200Hz） |
|  |  |  | 频率响应 | DC～200Hz，3dB平坦 |
|  |  |  | 安装标识 | 具有安装方位标识，三个可调节底脚螺丝，带锁紧装置和水平泡。 |
|  |  |  | 零点漂移 | ≤500ug/℃ |
|  |  |  | 噪声 | ≤10-6gn |
|  |  |  | 正交性误差 | <0.6% |
|  |  |  | 标定装置 | 内置标定线圈，可标定、去阻尼 |
|  |  |  | 工作环境 | 温度：-20～60℃ |
|  |  |  |  | 湿度：10～98% |
|  |  |  | 供电 | 9V～18VDC，<50mA( 12VDC) |
|  |  |  | 机壳密封 | ≥IP67，防尘防水、防潮 |
|  |  |  | 接口标准 | 支持国家地震烈度速报与预警工程—地震观测仪器接口和远程监控规程、台站数据包格式规程、台站数据传输协议（采购人可提供测试环境）； |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
|  |  |  | 指标项 | 技术指标 |
| 3 | 智能电源 | ▲ | 交流输入 | 80～264VAC（兼容110V和220V标准电压，±20%容忍度） |
|  |  | ▲ | 充电模式 | 支持两组电池交替隔离充电，兼容铅酸/锂电等多种电池； |
|  |  | ▲ | 监控方式 | 支持数码管显示、IP远程监控 |
|  |  | ▲ | 接口 | 具备2个RS485接口、1个RJ45网络10/100M接口，8个DI接口，2个DO接口； |
|  |  | ▲ | 报警功能 | 支持台站故障警报短信自动推送功能 |
|  |  | ▲ | 功能要求 | 监控管理、运维管理、数据管理、设备管理、统计分析、智能采集、智能判断、智能策略、智能监控、智能运维、故障管理、报表与分析 |
|  |  |  | 直流输入 | 48VDC可调 |
|  |  |  | 适用电池 | 铅酸电池组、锂电池组 |
|  |  |  | 浮充电压 | 56V±0.5V |
|  |  |  | 充电电流 | 20AMax |
|  |  |  | 供电输出 | 12VDC /5A Max（60W）；24VDC/5A Max（120W）；48VDC/2A Max (100W) |
|  |  |  | 动态响应 | 负载在20%～100%变化时，输出电压调整至稳定值的时间≤200μs；交流供电在所在国标准电压±20%变化时，输出电压调整至稳定值的时间≤200μs； |
|  |  |  | 保护复位 | 蓄电池端电压高于50V ±0.2V自动恢复输出；正常充电时自动复位保护，恢复输出（旁路输出） |
|  |  |  | 监测项目 | 蓄电池电压；蓄电池电流；输出1电压/电流；输出2电压/电流；输出3电压/电流、温度/湿度， 交流电压/交流电流等 |
|  |  |  | 监控服务 | 支持各项运行状态监测数据，如交流电压、充电电压电流、负载电压电流、光伏状态、温湿度、电池健康状态等，并可远程查询、所采集数据定期推送到指定设备； |
|  |  |  | 监测分辨率 | 16Bit |
|  |  |  | 其他功能 | 远程复位输出、Ping校验自动复位输出、SNTP自动对时、监控状态数据存储等 |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
|  |  |  | 指标项 | 技术指标 |
| 4 | 环境监测设备 |  | 温湿度、气压传感器 | 1、温度测项:量程-40℃～80℃，精度优于±0.1℃ 2、湿度测项：相对湿度量程0～100%，分辨力高于0.1%RH，精度优于±2%RH 3、气压测项:量程300hPa～1100hPa，综合精度优于0.5%FS |
|  |  |  | 门磁探头 | 1、感应距离优于 1.5厘米；直流12伏供电；开关量输出 |
|  |  |  | 水浸探头 | 1、电极式，灵敏度0-50K无级调节；响应时间小于1秒；直流12伏供电；开关量输出。 |
|  |  |  | 红外探头 | 1、探测角度90度；探测距离不低于8米；直流12伏供电；开关量输出。 |
|  |  |  | 摄像头 | 400万高清全彩夜视 |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
|  |  |  | 指标项 | 技术指标 |
| 5 | 220VAC 电源避雷器 |  | 标称电压 | 220V |
|  |  |  | 额定电压（最大持续工作电压） | 385V |
|  |  |  | 标称放电电流 | 20 kA |
|  |  |  | 最大放电浪涌电流 | 40 kA |
|  |  |  | 电压保护等级 | 5KA(8/20)≤1.5KV |
|  |  |  | 雷电脉冲冲击电压 | 1.2/50≤2.0KV |
|  |  |  | 响应时间 | ≤25ns |
|  |  |  | 最大保险丝强度 | 125A gL/gG |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
| 6 | GPS 通讯避雷器 |  | 测震数采专用GNSS信号避雷器 |  |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
| 7 | 台站蓄电池组 |  | 12V输出，免维护，容量为单块容量100AH |  |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
|  |  |  | 指标项 | 技术指标 |
| 8 | 27U室外不锈钢机柜 |  | 材质 | 国标304不锈钢，防雨、抗腐蚀、抗老化 |
|  |  |  | 材质厚度 | 柜体，门板1.2mm，底座、顶罩1.5mm、国标304不锈钢 前后门、侧门四周均安装保温隔热棉，并加装1.0mm铝板压紧，机柜内部配2.0mm安装立柱四根，1.2mm镀锌层板3块 |
|  |  |  | 机柜尺寸 | 底边和高不小于600*600*1200（mm），内部为标准机柜式，有托盆（可调整）。 |
|  |  |  | 机柜式样 | 前后开门，侧面密封 |
|  |  |  | 防水性能 | ≥IP55级 |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
| 9 | 4G路由器(包括4G全向天馈线) |  | 可同时支持：LTE-TDD、LTE-FDD、TD-SCDAM、WCDMA、EVDO、CDMA1x、EDGE/GPRS/GSM工业级嵌入式处理器 10/100M自适应以太网口 专网VPDN认证 |  |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
| 10 | 4G通讯避雷器 |  | 驻波系数小于1.3、通流容量大于5KA |  |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
|  |  |  | 指标项 | 技术指标 |
| 11 | 室外机柜式观测房 |  | 室外机柜基墩及水泥平台要求 | 1、结构要求：机柜平台一体成型； 2、操作平台1600mm×2400mm，高出地面100mm； 3、机柜墩800mm×800mm，高出地面300mm； 4、平台表面贴大理石板； |
|  |  |  | 仪器墩要求 | 1、尺寸：350mm×350mm； 2、C30混凝土一次性浇筑成型； |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
| 12 | 供电线路铺设 |  | 总体要求： 交流电进入观测室前30m采用镀锌水管埋地铺设，电源线一律采用国标3×2.5方多股铜芯电缆，插座、开关等一律使用高质量的名牌，埋设铺管地沟要求深度30－50cm为宜，沟体直而底部平整，坡度适宜，较低处铺，水管铺设前应将所用水管绞牙处用锉刀将水管锋利处锉平打磨光滑，后用水管护套将其套上后再进行穿线作业，以免损坏电缆； |  |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
| 13 | 避雷地网建设 |  | 总体要求： 1、接地使用专用接地体，接地体间用热镀锌扁铁串接，降阻材料使用长效化学降阻剂，以保证接地效果的持久性。要求接地电阻小于4Ω。 2、避雷和仪器接地使用25mm2以上标准黄绿接地电缆引入接地体。 |  |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
| 14 | 子台安装 调试 |  | 总体要求： 1、完成台站的测试、安装、系统联调及试运行，并将台站设备有机地结合在一起，通过通讯线路传输到台网中心； 2、系统调试完成后，提交详细的系统集成方案，包括台站所有的接线定义及台站所有参数的设置，以保障台站的可靠运行及维护）。 |  |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
| 15 | 强震烈度速报台台站堪选及测试 |  | 台站堪选 | 配合采购人完成现场位置堪选工作 |
|  |  |  | 测试及报告 | 提供一体化强震仪进行台基测试，并提供台基测试报告 |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
|  |  |  | 指标项 | 技术指标 |
| 16 | 地震烈度仪 |  | 满量程范围 | 水平:-19.6 m/s2 ～ 19.6m/s2； 垂直：-29.4 m/s2～ 9.8 m/s2 |
|  |  |  | AD转换 | 24bits delta-sigma ADC |
|  |  |  | 采样率 | 50、100、200sps/ch |
|  |  |  | 噪声 | ≤4.0×10-4 m/s2（0.1Hz～20Hz） |
|  |  |  | 灵敏度 | 500Ct/gal |
|  |  |  | 动态范围 | >90dB@100Hz |
|  |  |  | 带宽 | DC~80Hz |
|  |  |  | 线性度 | ≤ 1% |
|  |  |  | 横向灵敏度比 | <1% |
|  |  |  | 供电 | 9V ～ 18V DC |
|  |  |  | 功耗 | ≤ 2W |
|  |  |  | 授时服务 | NTP网络授时、GNSS（可选） |
|  |  |  | 授时精度 | 优于0.1s |
|  |  |  | 守时精度 | 优于1000ppm |
|  |  |  | 环境和状态监控 | 温度、电压和电流等 |
|  |  |  | 烈度计算 | 具备STA/LTA触发阈值、实时地震峰值加速度PGA、地震峰值速度PGV、地震峰值位移PGD的实时计算，实时地震烈度、卓越频率的计算 |
|  |  |  | 存储介质 | U盘存储, ≥16G |
|  |  |  | 通信接口 | 标准10/100M LAN以太网接口； |
|  |  |  | 传输模式 | 支持数据远程自动断点续传、远程自动补数的功能 |
|  |  |  | 密封性 | ≥IP67 |
|  |  |  | 安装方式 | 支持地面和壁挂安装，方向可调，水平可调 |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
| 17 | 子台安装 联调 |  | 总体要求： 1、完成台站的测试、安装、系统联调及试运行，并将台站设备有机地结合在一起，通过通讯线路传输到台网中心； 2、系统调试完成后，提交详细的系统集成方案，包括台站所有的接线定义及台站所有参数的设置，以保障台站的可靠运行及维护）。 |  |
| 序号 | 产品名称 | 重要性 | 技术参数与性能指标 |  |
| 18 | 台网中心软件集成 |  | 总体要求： 将所有烈度速报台站、烈度仪监测子台数据接入台网中心服务器相应软件，并完成系统集成。 |  |

    - 3.2.3 人员配置要求

投标人应提供满足本项目采购需求的团队人员配置。在售后服务时期，根据项目需求安排专业技术人员进行现场支持服务。

    - 3.2.4 安装调试要求

    - 安装和调试过程中需要的专用器具和物资由投标人负责，投标人提供安装调试方案，采购人负责相应的现场协调等方面的协调配合工作，安装与调试所产生费用由中标人承担。

    - 3.2.5 其他要求

（一）需要由投标人提供的服务方案、解决方案或者组织方案

1、重点难点分析及解决方案

投标人应针对本项目实际情况结合过往经验分析并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

2、应急保障组织方案

投标人应制定合理可行的应急保障组织方案，通过优化组织程序，提高不可预见事件的处理效率、加强控制保障等多种手段，确保项目顺利进行。

3、增值服务组织方案及合理化建议

投标人根据自身情况提供组织方案及合理化建议。

4、保密措施

投标人应制定合理保密措施解决方案，确保项目团队对项目执行中所获知信息保密。本项目所形成的数据成果归采购人所有。未经采购人同意，投标人不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品。

- （二）投标人所提供的产品应符合国家相关标准要求。

  - 3.3商务要求

    - 3.3.1 交付时间

自合同签订之日起120天内安装调试完毕并验收使用。

    - 3.3.2 交付地点

采购人指定地点。

    - 3.3.3  售后服务要求

1、质保期要求：自验收合格之日起提供不少于 2 年的免费维修服务。

投标人须承诺，在质保期届满后，仍须确保每台设备提供一次免费维修服务，维修内容及具体要求详见保修条款，同时，投标人需确保在订货合同执行完毕后 5 年内，仍可继续供应所有部件及整套设备；在验收合格后 10 年内，提供维修维护服务。此外，投标人还应保证在订货合同执行完毕后，继续提供有关设备技术升级和换型的所有资料。

2、保修要求：

（1）在质保期内，投标人需免费承担所有硬件设备及其配件的维修工作，并补充提供维修过程中损耗的零部件。此期间，对于所采购配件出现的损坏和故障，投标人应负责维修和排除。投标人需承担所有维修、更换的费用，以及所需的备品备件和材料（生产厂家原装材料），以确保产品能够恢复正常运行。此项服务已包含在本次报价中，采购人无需另行支付费用。

（2）质保期满后，中标人应提供终身技术支持和维修服务，相关售后费用将按成本收取。

3、设备故障报修的响应时间：接到用户方故障电话申报后不超过2小时内响应，12小时内解决问题。如故障导致业务中断，中断时间不超过24小时，如超过24小时，需提供备件先恢复业务。保修期内，投标人对所有设备提供7*24小时免费维护服务，免费人工、部件。

4、应急保障资源支持：

在规划实施关键性项目（如安装、升级、联网、数据迁移、业务合并或拓展等）时，若需配合或协助，接获通知后将迅速响应，并派遣工程师前往现场提供支持服务。

    - 5、 培训要求

    - 中标人需结合本项目实际情况及采购要求，制定明确、具体且有针对性的技术培训方案。方案内容应至少包括：培训人员配备方案、现场培训组织计划、技术培训资料清单等要素。

- （1）培训目的：使采购人使用人员能够熟练掌握产品使用与维护技能，并能处理大部分技术故障。

- （2）人员配备方案：配备的人员应具备相应技术管理能力，掌握产品使用与操作方法，熟悉产品各项功能。

- （3）培训方式：采用现场培训。

（4）培训时间：安装调试完成后一周内。

    - 3.3.4 支付方式

结算前中标人须开具等额发票给采购人，采购人收到发票后，按照以下付款方式结算，否则导致的付款延误，责任由中标人自行承担。

项目验收合格无质量问题后，支付合同总金额的100.00%。

    - 3.3.5 验收标准和方法

1、验收标准：遵循相关国家标准、行业标准、地方标准等规范，按照招标文件的质量要求、技术参数要求，中标投标人的投标文件以及合同约定标准逐条进行验收。

2、验收方式：供货完成后，中标人进行设备安装、调试、培训、试用。由采购人组织，中标人负责并会同采购人及有关管理部门按规定标准验收验收。

    - 3.3.6 包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

    - 3.3.7 质量保修范围和保修期

根据招标文件要求、投标文件及合同约定执行。

    - 3.3.8 违约责任与解决争议的方法

根据招标文件要求、投标文件及合同约定执行。

# 第四章 资格审查

资格审查由采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具《资格审查一览表》。通过资格审查的投标人不足三家，不得评标。

具体资格审查要求如下：

- 一般资格审查：基本资格条件

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体资格 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；提供有效存续的证明文件。 |
| 2 | 基本资格条件承诺函 | 投标人应按照《陕西省西咸新区财政金融局关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（陕西咸财金发〔2023】119号）文件要求，需提供加盖投标人公章的《基本资格条件承诺函》。 |

- 落实政府采购政策资格审查

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |

- 特殊资格审查

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 提供国家企业信用信息公示系统https://shiming.gsxt.gov.cn“股东及出资信息”查询页面截图或承诺函； |

# 第五章 评标办法

1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；采购代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

2.评标委员会

  - 2.1.采购人委派采购人代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

  - 2.2.评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解招标文件；

（2）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（3）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明

（4）对投标文件进行比较和评价；

（5）起草评标报告并进行签署；

（6）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（7）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标方法：综合评分法

4.需要落实的政府采购政策性规定

  - 4.1.对于中小微企业的相关规定

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），其相关政策落实如下：

1.对于非专门面向中小企业的采购项目（详见投标人须知前附表），在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业投标报价扣除比例：10% 。

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价的扣除比例： 5% 。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，用扣除后的价格参与评审。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.2 对于节能产品、环境标志产品的相关规定

根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监督管理总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对节能产品、环境标志产品的政策落实如下：

（1）采购人采购的货物属于节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。投标人应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。评审时，对清单中产品给予相应的加分。

（2）投标人应同时提供品目清单网络截图，并明确标注所报产品信息和位置，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

4.3对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定（如有）

在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的投标人，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为投标报价的  %。

4.4 对于有融资需求的供应商，可根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），在陕西省政府采购金融服务平台进一步了解。

4.5本项目严格落实《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19号）。

4.6本项目严格落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）的政策要求，具体如下：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.7本项目严格落实各项政府采购政策，如有颁布最新政策，以最新已生效的政策为准。

5.评标程序

5.1熟悉和理解招标文件和停止评标

1.评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

2.本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（4）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当书面向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购代理机构应当告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在投标人须知前附表指定的信息发布媒体上公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

# 符合性审查标准见下表：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施 | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在1小时内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人印章，在评标委员会要求的时间内书面提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作无效处理。 |
| 2 | 签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |
| 3 | 投标报价 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 |
| 4 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件载明的投标有效期的 |
| 6 | 实质性条款 | 投标文件符合法律、法规和招标文件中标注 “★”的实质性条款要求的 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。

6.解释、澄清有关问题

6.1评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购代理机构书面解释。

6.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

6.3投标人的澄清、说明或者更正应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（1）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标；

（2）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（3）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

6.4投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.5.对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

7.比较与评价

7.1评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

7.2.多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。若核心产品不止1个，各投标人所投任一核心产品的品牌相同，则按一家投标人计算。

8.复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等情形进行重点复核。评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购代理机构依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9.确定中标候选人名单

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列，确定3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的排序并列。

10.编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

10.1.招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

10.2.投标人名单和评标委员会成员名单；

10.3.评标方法和标准；

10.4.开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

10.5.评标结果，确定的中标候选人名单；

10.6.其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

11.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

12.评标细则及标准

12.1评标委员会对通过资格审查、符合性审查的投标文件采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

12.3评分办法

采用综合评分法的，评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 12.4评审要素及分值一览表

（一）价格评分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值权重 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 1.根据财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 2.若落实政府采购政策的，以享受政策调整后的价格参与评审。 |

- 技术商务评分表（70分）

评分说明：

（1）内容不足或存在缺陷是指：方案内容不完整或缺少关键要素；对同一问题的阐述前后矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理错误或违背常识；不利于实现本项目采购目标等任意一种情形。

（2）内容存在部分瑕疵是指：方案内容大体上完备，具备一定的可行性，但在某些方面与项目的实际需求不符；商务技术方案的响应与评分标准不完全对应；或存在细节上的错误；不利于项目等任意一种情形。

| 序号 | 评审因素 | 最小分差 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 1分 | 10分 | 投标人应将产品的技术参数响应与招标文件采购需求规定的产品技术要求进行偏离对比，并按第七章格式要求提供“商务技术偏离表”。其中标记“▲”项是重要指标，若投标人所投产品的技术参数完全符合招标文件采购需求中“技术参数与性能指标”且无负偏离，得满分。 （1）标记“▲”项有一项负偏离或不满足扣1分，扣完为止。 注：采购需求中标注“▲”技术指标项至少须提供下列证明材料之一：①国家认可的检测机构出具的检测报告；②制造商检验报告；③产品彩页；④官网功能截图；若采购需求明确指出，技术指标“▲”项需提供有资质的第三方出具的检验报告，则以检测报告为准。如所提交的技术支持资料为英文版，请同时提供中文简体字译本，否则将不予认定。未提供或不符合要求的证明材料视为负偏离。 |
| 2 | 供货实施方案 | 1分 | 30分 | 根据投标人针对本项目提供的供货实施方案，至少包含：①核心服务内容和个性化方案；②难点分析与创新性解决方案；③供货资源配置方案；④标准化服务规范；⑤安装调试与验收建议；⑥风险管控与应急预案。包含但不限于上述全部内容，且方案详细，清晰有利于项目的得满分。(如有缺陷或不足在此分数基础上进行扣分)，以上6项中： （1）每有1项缺失或完全无法满足项目需求的扣5分； （2）每有1项中内容存在缺陷或不足扣3分； （3）每有 1 项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣1分。 |
| 3 | 质量管理方案 | 0.5分 | 6分 | 提供针对项目的项目质量管理方案，至少应包括：①技术力量配备方案；②全流程质量管控方案；③质量管理体系建设及证明文件。 包含但不限于上述全部内容，且方案详细，清晰有利于项目的得满分。(如有缺陷或不足在此分数基础上进行扣分)，以上3项中： （1）每有1项缺失或完全无法满足项目需求的扣2分； （2）每有1项中内容存在缺陷或不足扣1分； （3）每有 1 项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣0.5分。 |
| 4 | 产品供货渠道 | 1分 | 1分 | 投标人提供所投核心产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于经销授权书、销售代理协议、产品制造商授权、制造商原厂声明函等），提供得1分，提供不全或无法辨识的不得分。 |
| 5 | 节能环保 | 0.5分 | 1分 | 若投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的范围，应提供由国家认可的认证机构颁发的、在有效期内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件。每提供一个得0.5分，满分1分，需加盖投标单位公章。否则，不予认定。 |
| 6 | 售后服务 | 0.5分 | 10分 | 投标人针对本项目提供的售后服务方案，至少包含：①用户培训方案；②现场服务支持能力；③备品备件保障能力；④售后服务创新和便利化；⑤服务承诺与标准。 包含但不限于上述全部内容，且方案详细，清晰有利于项目的得满分。(如有缺陷或不足在此分数基础上进行扣分)，以上5项中： （1）每有1项缺失或完全无法满足项目需求的扣2分； （2）每有1项中内容存在缺陷或不足扣1分； （3）每有 1 项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣0.5分。 |
| 7 | 增值服务 | 0.5分 | 2分 | （1）在招标文件要求的质保期基础上，承诺每增加1年质保期得0.5分，最高得1分； （2）针对本项目常见质量和服务问题进行梳理，根据自身情况对服务标准、过程管理、质量保证、后续服务等方面作出有利于本项目开展的承诺，每提供1条有效承诺，得0.5分，最高得1分。 |
| 8 | 项目业绩 | 2分 | 10分 | 投标人提供2022年1月1日至投标截止日期承接的类似业绩，每份合格业绩计2分，满分10分。 备注：投标人需提供业绩合同证明材料（至少应包含内容关键页、签订日期与签章页），提供不全或无法辨识的不得分。 |
| 合计 |  |  | 70分 |  |

注：以上各项评分内容，如投标人未提供相对应内容，评标委员会不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

- 总分计算

由评标委员会成员对每一份投标文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个投标人的实际得分（价格得分+技术商务得分），并按得分高低排出名次。

- 评分标准释义

1.内容不足或存在缺陷是指：方案内容不完整或缺少关键要素；对同一问题的阐述前后矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理错误或违背常识；不利于实现本项目采购目标等任意一种情形，包括但不限于：

关键要素缺失：对项目实施起决定性作用的关键要素有遗漏，致使方案完整性与可操作性严重不足，无法为项目开展提供充分指导，严重影响采购目标实现。

前后表述矛盾：针对关键问题或重要事项，方案不同章节、段落、条款的阐述相互冲突，破坏逻辑连贯性与准确性，严重影响方案可信度与有效性。

逻辑性、科学性或常识性错误：方案存在明显逻辑推理错误，如前提与结论脱节、论证不合理；涉及专业技术、科学原理、行业常识时，表述与公认标准、理论相悖；或者出现常识性错误，脱离实际，难以付诸实践。

不利于采购目标实现：方案未围绕本项目采购核心需求响应，在项目范围、质量标准、交付成果等关键方面，与采购预期方向和实际要求偏差过大，无法保障采购目标达成，甚至对项目实施产生负面影响。

2.内容存在部分瑕疵是指：方案内容大体上完备，具备一定的可行性，但在某些方面与项目的实际需求不符；商务技术方案的响应与评分标准不完全对应；或存在细节上的错误；不利于项目等任意一种情形，包括但不限于：

适配性问题：方案整体框架完整，主要内容可行，有实施基础，但部分细节未结合项目特定环境、资源条件、业务流程等进行针对性设计，实际应用可能出现适配问题，影响项目采购目标实现。

细节错误：方案存在数据精度不准、商务技术方案响应与评分标准未能完全对应、格式不合项目规范、文字表述有歧义或错别字等细节问题。这些虽不改变方案整体方向与可行性，但降低专业性和严谨性，对采购目标实现和高质量实施产生不利影响。

13.废标
本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购代理机构将在投标人须知前附表指定的信息发布媒体上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

14.废标
14.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

14.2定标程序

- 评标委员会编制评标报告。

- 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

- 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 根据确定的中标人，采购代理机构发布中标结果公告，同时发出中标通知书。

- 若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定排名其后的中标候选人为中标人或重新招标。

14.3评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况；

- 发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

- 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律法规和规章规定的其他义务。

# 第六章 拟签订的合同文本

（此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准）

_____项目

采购合同

采购项目名称：西咸新区地震监测台网建设

采购项目编号：ZBY2025119

甲方：陕西省西咸新区应急管理局

乙方：

日期：

货物采购合同

甲方(全称)：

乙方(全称)：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2、交付地点：

3、交付期限：

4、质 保 期 ：

二、组成本合同的文件

1、合同文本；

2、中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、补充文件(或委托书)；

3、相关服务建议书；

4、附录，即：标的名称、标的质量、数量、包装方式、质量保修范围，质保期及相关服务的范围和内容等；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

1、合同金额(大写)：            (¥：        元)。

2、合同价格为含税价，乙方提供产品所发生的一切税(包括增值税)费等都 已包含于合同价款中。

四、付款条件及方式

结算前乙方须开具等额发票给甲方，甲方收到发票后，按照以下付款方式结算，否则导致的付款延误，责任由乙方自行承担。

1、项目验收合格无质量问题后，甲方支付合同总金额的100.00%。

2、支付方式：银行转账。

五、交付验收条件

1、项目交货完成后，乙方向甲方提交验收申请。

2、甲方收到验收申请后组织验收，验收时乙方应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料，若乙方不配合或者未按合同要求提供货物或服务的，甲方将拒绝验收。 供货完成后，乙方进行设备安装、调试、培训、试用。由甲方组织，乙方负责并会同甲方及有关管理部门按规定标准验收验收。

3.验收依据：遵循相关国家标准、行业标准、地方标准等规范，按照招标文件的质量要求、技术参数要求，中标投标人的投标文件以及合同约定标准逐条进行验收。

4.其他未尽事宜以投标文件为准。

六、售后服务

1、质保期要求：自验收合格之日起提供        年的免费维修服务。

乙方须承诺，在质保期届满后，仍须确保每台设备提供一次免费维修服务，维修内容及具体要求详见保修条款，同时，乙方需确保在订货合同执行完毕后    年内，仍可继续供应所有部件及整套设备；在验收合格后   年内，提供维修维护服务。此外，乙方还应保证在订货合同执行完毕后，继续提供有关设备技术升级和换型的所有资料。

2、保修要求：

（1）在质保期内，乙方需免费承担所有硬件设备及其配件的维修工作，并补充提供维修过程中损耗的零部件。此期间，对于所采购配件出现的损坏和故障，乙方应负责维修和排除。乙方需承担所有维修、更换的费用，以及所需的备品备件和材料（生产厂家原装材料），以确保产品能够恢复正常运行。此项服务已包含在本次报价中，甲方无需另行支付费用。

（2）质保期满后，乙方应提供终身技术支持和维修服务，相关售后费用将按成本收取。

3、设备故障报修的响应时间：接到用户方故障电话申报后不超过2小时内响应，12小时内解决问题。如故障导致业务中断，中断时间不超过24小时，如超过24小时，需提供备件先恢复业务。保修期内，乙方对所有设备提供7*24小时免费维护服务，免费人工、部件。

4、应急保障资源支持：

在规划实施关键性项目（如安装、升级、联网、数据迁移、业务合并或拓展等）时，若需配合或协助，接获通知后将迅速响应，并派遣工程师前往现场提供支持服务。

5、 培训要求

乙方需结合本项目实际情况及采购要求，制定明确、具体且有针对性的技术培训方案。方案内容应至少包括：培训人员配备方案、现场培训组织计划、技术培训资料清单等要素。

（1）培训目的：使甲方使用人员能够熟练掌握产品使用与维护技能，并能处理大部分技术故障。

（2）人员配备方案：配备的人员应具备相应技术管理能力，掌握产品使用与操作方法，熟悉产品各项功能。

（3）培训方式：采用现场培训。

（4）培训时间：安装调试完成后一周内。

6、其他未尽事宜以投标文件为准。

七、双方的权利和义务

1、甲方责任

负责核准、认定本项目相关技术资料文档；监督、参与项目执行的整个过程(包括实施方案的设计、安装调试、项目验收、人员培训、售后服务等)；为乙方提供必要的工作条件，并提供该产品所必需的运行环境；按照合同约定支付各阶段合同款项。

2、乙方责任

按时完成产品运行环境的检查；产品的交接；按时完成本合同所涉及产品的安装调试、验收工作；协助配合甲方完成应用系统的整合工作；为甲方提供《产品测试验收报告》；做好整个项目的售后服务技术支持工作。附件同时提供产品详细的中文技术规格书和外观照片。提供零配件供应周期、工时费等服务标准。

八、双方承诺

1. 乙方向甲方承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 甲方向乙方承诺，按照本合同约定支付服务款项。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方未能按期履行合同或乙方未按合同要求提供标的物不能满足甲方要求，甲方有权单方面解除合同，乙方除应返还甲方已支付的款项外，还应承担本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应予补足；

3、交货期每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的5%违约金。逾期超过15个日历日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方除退还甲方已支付全部费 用外还应按照合同总价的20%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方应予以补足。

4、乙方因交付货物不符合合同规定而被甲方要求进行整改，整改完成时间 晚于合同规定的交货时间时，乙方应承担逾期交货违约责任。

十 、验收

1、产品到达甲方指定地点后，甲方根据合同约定，对产品进行外观验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。器材所有产品外包装箱、单个产品包装盒上必须印制或粘贴下列基本信息：产品生产厂家、生产日期、有效期、生产厂家联系人、联系电话；代理厂商联系人、联系电话、售后联系人、联系方式。

2、产品安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检合格后，准备验收文件，并书面通知甲方；

3、甲方确认乙方的自检内容后(必要时请有关专家)进行系统验收，填写项目验收单，作为对设备的最终认可；

4、乙方向甲方提交设备实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

5、验收依据：

5-1 招标文件、投标文件、澄清表(函)；

5-2本合同及附件《供货清单》；

十一、合同争议的解决

1合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1 日历日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部 免于承担违约责任。

十三、相关税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其他约定(在合同中具体明确)

十五、合同订立

本合同一式肆份，具有同等法律效力，本合同应在双方签字盖章之日起生效。

十六、附件

1.招标文件

2.澄清（或答疑）文件

3.投标文件

4.中标通知书

甲方：        （盖章）   			 乙方：        （盖章）

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

地    址：                           地    址：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电    话：                           电    话：

签约日期：    年   月    日 	      签约日期：    年   月    日

签订地点：

# 第七章 应提交的有关格式范例

（封面格式）

正/副本

西咸新区地震监测台网建设

项目编号：ZBY2025119

投标文件

供应商名称：                   （盖章）

年   月   日

- 一、投标函

（采购人）：

根据贵方（项目名称、标包号：/）的招标文件，签字代表  (姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交电子版投标文件。

1.我方已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解招标文件的所有条款，并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2.按照招标文件的规定，我公司投标总价为：详见开标一览表。

3.本投标有效期为自投标截止之日起  90  个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

4.按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

5.我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。与采购人和采购代理机构无任何隶属关系或者其他利害关系。

6.在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

7.我方完全响应 投标人须知前附表 关于本项目联合体和分包要求的规定。

8.根据招标文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本投标函的各项承诺，并对本次提交的投标文件全部内容的真实性负责。

与本项目有关的一切正式往来通信请寄：

供应商名称（公章）：____________

统一社会信用代码：____________

地址：____________

联系电话：____________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

日期：______年____月____日

附：

1.法定代表人证明书

2.法定代表人授权书（法定代表人本人亲自参加可不提供）

### 1.法定代表人证明书

法定代表人证明书

| 单位基本信息 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人身份证 |  |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |
|  |  |  | （单位公章） 年 月 日 |  |

### 2.法定代表人授权委托书（法定代表人本人亲自参加可不提供，删除本页）

法定代表人授权委托书

单位名称：

法定代表人姓名：                               身份证号码：

授权代表姓名：                                 身份证号码：

现委托           就（项目名称、项目编号、标包号：/）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自盖章之日起生效，无转委托，特此声明。

| 法定代表人身份证（正反面） | 授权代表身份证（正反面） |
| --- | --- |

投标人名称（公章）： ______

法定代表人（签字或盖章）：______

授权代表（签字或盖章）： ______

日期：______年____月____日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 标包号 |  | 未设置 |
| 核心产品货物品牌 |  |  |
| 核心产品规格型号 |  |  |
| 1 | 总报价（小写） | 元 |
|  | 总报价（大写） | 元 |
| 2 | 交付期限 | 自合同签订之日起_____天内安装调试完毕并验收使用 |

注：

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2.本表默认货币单位为人民币：元。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。总报价不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（盖章）：____________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

日期：______年____月____日

分项价格表

项目名称：____________________							项目编号：__________

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商名称 | 具体规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：____________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

日期：______年____月____日

- 资格证明文件目录

## （一）基本资格条件

1、主体资格：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；提供有效存续的证明文件。

2、基本资格条件承诺函：投标人应按照《陕西省西咸新区财政金融局关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（陕西咸财金发〔2023】119号）文件要求，需提供加盖投标人公章的《基本资格条件承诺函》。

基本资格条件承诺函

致           (采购代理机构名称):

(投标人名称)  郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法案件当事人名单”中，也“失信被执行人”、未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

(投标人公章)

年  月  日

## （二）本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

### 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供国家企业信用信息公示系统https://shiming.gsxt.gov.cn/“股东及出资信息”查询页面截图或承诺函）；

承诺函

（采购人）  ：

我公司已自查，在参加本项目政府采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”并作如下说明和承诺：

一、我单位在本项目投标中不存在与其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1、股权关系说明

与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：          （没有填写：无）

我单位的控股股东如下：              （没有填写：无）

我单位直接控股的企业如下：               （没有填写：无）

2、管理关系说明

与我单位存在管理、被管理关系的单位名称如下：              （没有填写：无）

二、我单位 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、我单位与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。我单位承诺以上内容真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称（盖章）：____________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

日期：______年____月____日

## （三）落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据公开招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求，选择提供相应的材料。未要求的，无需提供）

1.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，应当出具政策规定的《中小企业声明函》（3-3-1）。

2.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（3-3-4）和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果投标人本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

3.要求合同分包的，提供分包意向协议（3-3-5）和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果投标人本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

  - 3-3-1：中小企业声明函（如不涉及，无须填写，删除本页）

  - 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  陕西省西咸新区应急管理局 的 西咸新区地震监测台网建设  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称1 ） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称2 ） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（3-3-2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的（3-3-3），视同为小型和微型企业。

  - 3-3-2：残疾人福利性单位声明函（如不涉及，无须填写，删除本页）

  - 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：____________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

日期：______年____月____日

  - 3-3-3：监狱企业证明文件（如不涉及，无须填写，删除本页）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

- 3-3-4：节能（节水）产品、环境标志产品明细表（项目未要求的，无需提供，删除本页）

  - 节能（节水）产品、环境标志产品

项目名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 节能(节水) 产品环境标志产品认证证书 | 认证书有效截止期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：____________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

日期：______年____月____日

说明:

1.本表适用于投标人所投产品属于节能（节水）产品、环境标志产品品目清单（详见财库〔2019〕18 号、财库〔2019〕19 号文件）范围内的。

2.如所投产品为节能、环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则不予认定。

3.本标所填项还应后附有效的:《中国环境标志产品认证证书》扫描件、《中国节能产品认证证书》扫描件。否则不予认定。

- 四、评分细则相应的商务技术资料

注意：请各供应商严格按照本项目第五章《评审要素及分值一览表》的评审因素和评审点逐项编制响应，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

### 1.服务人员配置清单（格式可自拟，项目未要求的，无需提供，删除本页）

服务人员配置清单

| 序号 | 姓 名 | 持证名称 | 本项目中担任职务 | 项目经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.提供相关证明材料；

2.项目团队成员一旦确定，中标后原则上不再变更，若变更，应征得采购人同意。

### 2.拟派项目负责人（格式可自拟，项目未涉及的，无需提供，删除本页）

拟派项目负责人

| 1.基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职务 |  |
| 职务 |  | 本合同中拟任职务 |  | 为投标人服务时间 |  |
| 相关职业/执业资格 |  |  | 取得时间 |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |
| 年份 | 负责过的主要项目 （类型金额） |  | 该项目中任职 |  | 备注 |

注：

1.提供相关证明材料；

2.中标后原则上不再变更，若变更，应征得采购人同意。

### 3.项目业绩一览表

项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.提供评标办法中要求的证明材料。

2.业绩时间以合同签订时间为准。

- 五、商务技术偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 标包号 |  | 未设置 |  |  |
| 序号 | 招标文件的采购需求 （具体见第三章） | 投标文件的响应条款 | 偏离程度 | 备注 |
| 1 | “▲”项 | 填写投标产品的具体参数数值 | 无偏离 |  |
| 2 | ... | ... | ... |  |
|  | 招标文件的全部条款内容 | 我单位完全响应 | 无偏离 |  |

我单位已仔细研读本项目招标文件中的各项商务及技术条款要求，确认文件中不存在倾向性、歧视性、排他性条款，亦无以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇的情形。我单位在此郑重承诺：已充分理解招标文件的全部内容，完全同意并接受文件中的所有条款及要求，对此无任何异议。

填写说明：

1.若供应商未明确注明偏离，则默认视为完全响应。请依照既定格式填写并完成签字盖章。

2.在评分细则中，若对特定参数有明确的证明文件要求，应在偏离程度栏逐项选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”中的一个选项进行明确标注，并附上相应的证明文件。否则，将不予认定，并将被视为负偏离。

3.格式仅供参考，可另附页进行说明。

投标人名称（盖章）：______

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：______

日期：______年____月____日

- 六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购供应商廉洁自律承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）：______

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：______

日期：______年____月____日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西省西咸新区应急管理局 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目采购之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西省西咸新区应急管理局 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 零 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |