一、视频监控

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 红外室内半球摄像机 | 1、≥400万1/3英寸CMOS图像传感器； 2、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 3、设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作； 4、智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警； 5、内置≥1个麦克风； 6、支持≥IP67防护等级。 | 311 | 台 |
| 2 | 红外枪式摄像机 | 1、传感器类型：≥1/3英寸CMOS； 2、像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520； 3、最大补光距离：≥80m（红外）；≥30m（暖光）； 4、补光灯：≥2颗（红外灯），≥2颗（暖光灯）； 5、镜头类型：定焦； 6、通用行为分析：绊线入侵，区域入侵； 7、内置麦克风；内置扬声器； 8、最大Micro SD卡：256GB； 9、供电方式：DC12V/PoE； 10、防护等级：≥IP67。 | 23 | 台 |
| 3 | 壁装支架 | 安装方式：壁装； 材质：钣金 | 23 | 个 |
| 4 | 高速球摄像机 | 1、设备内置GPU芯片,算力≥2T； 2、支持≥25倍光学变倍，16倍数字变倍； 3、采用≥400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器； 4、支持超星光级超低照度，彩色：≤0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6； 5、设备宽动态范围应≥120dB； 6、设备可实现白光、红外和暖光补光，红外补光距离≥250米，白光补光距离≥80米； 7、设备可对进入警戒区域的人和车辆,触发报警之后,进行抓拍,并通过白光闪烁的方式进行实时预警,支持内置喇叭设备实现声音警示并具有联动智能跟踪功能； 8、设备手控速度≥水平520°/s，垂直速度≥240°/s； 9、设备可设置≥2048个预置点； 10、设备应支持快速智能切换,更换当前智能模式时设备不需重启,新智能使能后即可生效； 11、支持≥1路音频输入和1路音频输出； 12、内置≥2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能。 | 9 | 台 |
| 5 | 球机支架 | 铝合金；白色；最大承重7.0kg；壁装； | 9 | 个 |
| 6 | 电梯半球 | 1、≥400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器； 2、可输出≥400万(2688×1520)@25/30fps； 3、焦距≤2.8mm； 4、▲支持电瓶车入梯、智能方案同时开启,识别目标后可触发报警并联动抓图、声光警戒；可设置报警类型为电瓶车单独报警、自行车单独报警、电瓶车或自行车报警；当设备检测到电瓶车进入电梯时,电梯门无法关闭,并进行声光警告；开启电瓶车入梯侦测报警功能时,玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域不应产生报警； 5、▲支持内置语音播放,播放次数可设置；可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设； 6、▲支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当设备镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到电瓶车离开电梯，报警结束； 7、当设备进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层； 8、报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），最大支持256GMicroSD卡，内置MIC，内置扬声器； 9、支持工作电压DC12V（±30%）。 | 8 | 台 |
| 7 | 电梯网桥 | 1、≥100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备； 2、最大桥接速率≥300Mbps，内置定向天线≥水平60度，垂直30度； 3、支持壁挂/抱杆等安装方式； | 8 | 台 |
| 8 | 拾音器 | 1、灵敏度：≤-34dB； 2、信噪比：60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40dB 音源SPL)1KHz at 1Pa； 3、指向特性：全指向性； 4、动态范围：70dB（1kHz at Max dB SPL）； 5、连接方式：三条引线：（电源、音频、公共地）。 | 55 | 台 |
| 2、安防控制室 |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 1、设备规格：≤6U，≥48盘位； 2、具有1个控制单元，1个64位六核处理器，标配8GB内存，可扩展至128GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。可扩展1个2.5英寸SATA硬盘； 3、支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）多种RAID模式；电源、风扇、接口、数据通道冗余； 4、设备具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网； 5、支持同时接入≥512路的人脸、人体检测、车辆检测等摄像机，支持当侦测到人脸、人体、车辆等时，可进行抠图和抓拍，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按照人脸、人体、车辆的各属性进行查询检索； 6、支持14T、16T氦气硬盘接入； 7、支持系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户； 8、支持同时损坏8块硬盘时所属RAID存储数据不应丢失，应能正常读写； 9、支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像； 10、支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据。 | 5 | 台 |
| 2 | 监控硬盘 | 1、单盘容量：企业级8TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA。 | 180 | 块 |
| 3 | 解码器 | 1.画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 2.视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 3.解码能力：整机解码支持6路32MP@25fps（仅H.265支持）/21路12MP@25fps/30路8MP@25fps/42路6MP@25fps/54路5MP@25fps/54路4MP@30fps/84路3MP@25fps/108路1080p@30fps/300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）； 4.视频输入：≥1路DP输入口，1路HDMI输入口； 5.视频输出路数：≥12路HDMI。 | 1 | 台 |
| 4 | 智慧医院管理平台 | 管理平台集成系统管理、视频管理、智能目标布控、安检、消防业务子、融合检索、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、停车管理、信息发布、设备运维、安全数据库、院区基础管理等业务系统。 1、视频管理，包含≥500路监控授权 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； 2、门禁管理，包含≥120路门禁授权 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）▲支持按设备批量开启/暂停权限下发进度，对排队中、运行中的设备，可进行单个、批量暂停，暂停后，该设备的权限暂停下发，优先下发其他设备的权限,同时针对暂停的设备，可单个、批量启用，启用后，设备的权限再次加入到下发授权等待队列中； 3.可视对讲，包含≥10路室内机授权 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； 4.考勤系统 （1）考勤设置：支持考勤点管理、白名单设置、考勤规则设置、假期管理； （2）考勤管理：支持班次管理；支持在排班日历上，通过多种方式进行排班，支持快速将某员工某段时间内的排班 （3）考勤统计：支持员工日考勤报表、月考勤报表，支持通过日历查看个人考勤数据、考勤详情；支持用户自定义配置表格列的显隐； （4）▲支持考勤点的添加、删除、修改，包括门禁和人脸设备类型的选择，考勤点类型支持刷卡、人脸、指纹三种考勤方式选择。 5、设备运维，包含≥500路监控授权 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；​ | 1 | 套 |
| 5 | 平台服务器 | 1、尺寸：机架式服务器机箱； 2、处理器：≥1颗国产化ARM CPU，≥24核 主频≥2.5GHz； 3、内存：配置≥64G内存4个DDR4 DIMM插槽； 4、硬盘：≥2块、4T或以上、3.5吋、SATA热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘； 5、电源：≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余； 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10； | 2 | 台 |
| 6 | 55寸LCD拼接屏 | 1、全开模结构，工业级整机，高强度，高寿命； 2、双边拼缝：≤ 3.5mm； 3、分辨率：≥1920×1080； 4、亮度：≥ 500cd/m2； 5、静态对比度：≥1400:1。 | 12 | 台 |
| 7 | 拼接屏落地箱体 | 与55寸LCD拼接屏配套。 | 12 | 套 |
| 8 | 10米HDMI线 | 1.HDMI电缆,1080P,10m,黑色； 2.端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定； 3.即插即用，无需驱动程序； 4.环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用； 5.接口类型：HDMI； 6.视频版本：HDMI 1.3； 7.支持最大分辨率：1080P 60Hz； 8.线缆类型（音视频线）：铜缆。 | 12 | 条 |
| 9 | 监控客户端（含网络配置工具） | 配置≥CPU 2.1G/16G DDR5/1T SSD硬盘/集显/无光驱/500W/WIN11 27寸显示器。 | 1 | 台 |
| 3、管线及配线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线（桥架内敷设） | 符合国家标准 1.线缆结构：UTP，十字形骨架增强结构； 2.导体:24AWG无氧铜； 3.绝缘:高密度聚乙烯(HDPE)； 4.护套:PVC； 5.最大拉力:≥100N； 6.最小弯曲半径:≥8倍线缆外径； | 5780 | 米 |
| 2 | 六类非屏蔽网线（管内敷设） | 符合国家标准 1.线缆结构：UTP，十字形骨架增强结构； 2.导体:24AWG无氧铜； 3.绝缘:高密度聚乙烯(HDPE)； 4.护套:PVC； 5.最大拉力:≥100N； 6.最小弯曲半径:≥8倍线缆外径； | 3280 | 米 |
| 3 | 智能化12芯光纤配线架（弱电间） | 1.规格：24口光纤配线架（1U ），含双工、万兆、高低型LC耦合器、万兆OM3LC尾纤； 2.选用冷轧板，表面采用烤漆工艺； 3.可拆卸式设计； 4.采用磁吸式前面板； 5.前段底部和侧部都配有跳线导线槽； 6.集光纤的熔接、盘储、配线三种功能于一体； | 17 | 台 |
| 4 | 智能化48芯光纤配线架（机房） | 1.规格：24口光纤配线架（1U ），含24个双工、万兆、高低型LC耦合器、48跟万兆OM3LC尾纤； 2.选用冷轧板，表面采用烤漆工艺； 3.可拆卸式设计； 4.采用磁吸式前面板； 5.前段底部和侧部都配有跳线导线槽； 6.集光纤的熔接、盘储、配线三种功能于一体； | 5 | 台 |
| 5 | 智能化专网主干光缆 | 1.规格：OM3/OM4万兆多模光纤； 2.芯数：12芯； 3.护套颜色:水蓝色(OM3)/水绿色(OM4)； | 2500 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 408 | 芯 |
| 7 | 24口智能化网络配线架 | 1.规格：24口/48口RJ45模块式配线架，含24个6类RJ45模块，1U，后面带背面理线器； 2.兼容性：可兼容Cat.6A/6/5e/3类模块安装； 3.端口管理：配有嵌入式功能区分彩色标识； 4.前面板为冷轧钢,1.5mm厚，黑色喷涂； 5.支架:冷轧钢,1.5mm厚，黑色喷涂； 6.插座材质:高阻燃型ABS工程材料； | 25 | 台 |
| 8 | 理线器 | 1.名称：1U水平理线器； 2.12指格栅，坚固耐用； 3.优质冷轧钢喷塑； 4.前端理线方式，盖板采用卡扣式安装，可从正面拆卸，无需专用工具，方便安装及维护工作； 5.用于整理机柜正面的跳线（包括RJ45跳线、光纤跳线和语音跳线）； | 50 | 台 |
| 9 | 6类非屏蔽2米跳线 | 符合国家标准 1.线缆结构：UTP，十字形骨架增强结构； 2.导体:24AWG无氧铜； 3.绝缘:高密度聚乙烯(HDPE)； 4.护套:PVC； 5.最大拉力:≥100N； 6.最小弯曲半径:≥8倍线缆外径； | 442 | 条 |
| 10 | 光纤3米跳线 | 1.接头类型:LC-LC； 2.长度：3米； 3.光纤型号: 单模OS2； 4.护套颜色: 单模（黄色）； | 72 | 根 |
| 11 | 集中供电市电配电柜 | 1.配电箱-AF； 2.定制，尺寸600*1200*2000mm； 3.总容量≥40KW,包含：电流、电压指示灯，1个EZD100A/3P ；2个EZD80A/3P；10个iC65N C32A 1P；1个iC65N C10A 1P空开，1个DXH06-FCS/3+1。 | 1 | 台 |
| 12 | 集中供电电源线（桥架内敷设） | ZR-RVV3*6 | 2800 | 米 |
| 13 | 电源工业连接器 | 220V 16A | 34 | 个 |
| 14 | 配线管(吊顶内明配) | JDG25*1.6 | 1500 | 米 |

- 二、会议系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2个培训室（６４人） |  |  |  |  |
| 音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1.频率响应：低频下限≤65Hz～高频上限不低于19kHz(-10dB)； 2.灵敏度：≥95dB； 3.额定功率(AES)：≥250W@8欧姆； 4.单元组成：低音单元≥1个10寸单元、高音单元≥1个1.75寸单元； 5.覆盖角度：水平角度≥90゜垂直角度≥50゜； 6.支持号筒旋转； 7.最大声压级(峰值)：≥125dB； | 只 | 4 |
| 2 | 主扩功放 | 1.立体声8Ω：≥2×550W； 2.立体声4Ω：≥2×750W； 3.頻率响应(1W)：20Hz～20kHz，+1/-1dB； 4.总谐波失真(THD)：≤0.1%； 5.阻尼系数：≥170:1； 6.信噪比(A计权)：≥100dB； 7.分离度：≥65dB； 8.压缩比：≥20:1。 | 台 | 2 |
| 3 | 补声音箱 | 1.频率响应：低频下限≤75Hz～高频上限≥19kHz(-10dB)； 2.灵敏度：≥94dB； 3.额定功率(AES)：≥200W@8欧姆； 4.单元组成：低音单元≥1个8寸单元、高音单元≥1个1.35寸单元； 5.覆盖角度：水平角度≥90゜垂直角度≥50゜； 6.支持号筒旋转； 7.最大声压级(峰值)：≥124dB； | 只 | 8 |
| 4 | 补声功放 | 1.立体声8Ω：≥2×350W； 2.立体声4Ω：≥2×450W； 3.頻率响应(1W)：20Hz～20kHz，+1/-1dB； 4.总谐波失真(THD)：≤0.1%； 5.阻尼系数：≥150:1； 6.信噪比(A计权)：≥100dB； 7.分离度：≥65dB； 8.压缩比：≥20:1。 | 台 | 4 |
| 5 | 音频处理器 | 1.输入：≥2路平衡输入； 2.输出：≥4路平衡输出； 3.采样率：≥48KHz； 4.AD&DA转换：24bit； 5.参数均衡器：每路输入≥10段均衡，每路输出≥5段均衡； 6.输入通道功能包括但不限于电平增益控制、延时控制等； 7.输出通道功能包括但不限于分频器、限幅器、增益、相位、延时等器； 8.电脑控制接口：RS485、USB接口。 | 台 | 2 |
| 6 | 调音台 | 1.话筒输入：≥10路； 2.立体声输入：≥2路； 3.MP3输入：≥2路； 4.输出通道：≥2路主输出、4路编组输出、2路辅助输出、1组录音输出； 5.USB：支持录音、播放； 6.具有mp3播放（带LED数码显示屏）、蓝牙播放、内置声卡、录音功能。 7.输入通道支持单独控制+48V幻像供电、80Hz低切； 8.内置24种24BIT DSP参数可调音频效果器； 9.总谐波失真：≤0.01%； 10.信噪比：≥100dB； | 台 | 2 |
| 7 | 无线手持话筒 | 接收机： 1.通道组数：双通道； 2.频率稳定性：+0.005%； 3.载波频段：包含UHF630-690MHz； 4.预设通道：≥30个预设通道； 5.工作有效距离：≥80米(空阔地方)； 6.振荡方式：PLL销相回路频率控制； 7.最大偏移度：+45kHz； 8.综合S/N比：≥103dB； 9.综合T.H.D：≤0.7%@1KHz； 10.综合频率响应：≥60Hz～18kHz(3dB)； 手持式发射机： 11.载波频段：包含UHF630-690MHz； 12.谐波辐射：≤-65dBm； 13.音头类型：动圈式、心型指向性； 14.工作时间：≥8个小时。 | 套 | 2 |
| 8 | 有线会议鹅颈话筒 | 1.类型：背极式驻极体； 2.指向性：超心型； 3.频率范围：≥50Hz-20KHz（±3dB）； 4.最大声压级：≥136dB（T.H.D≤1% at 1KHz）； 5.信噪比：≥76dB （1KHz@1Pa，A计权）； 6.角度：两节≥90度垂直上下旋转调节结构。 | 台 | 2 |
| 9 | 一拖四会议话筒 | 1.载波频段:UHF620-850MHz； 2.通道数:4通道； 3.调制方式:FM； 4.工作有效距离:60米； 5.振荡方式:PLL相位锁定频率合成； 6.灵敏度:S/N≥60dB； 7.最大偏移度:±45KHz； 8.综合S/N比:≥105dB； 9.综合T.H.D:≤0.7%@1KHz； 10.综合频率响应:45HZ-18KHz ±3dB； 11.输出插座:XLR平行式及6.3不平行式插座。 | 套 | 2 |
| 10 | 反馈抑制器 | 1．信噪比：≥105dB（A）； 2．动态范围：≥103dB； 3．频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB； 4．总谐波失真＋噪声0.005%，1KHz；20Hz-10KH，≤0.01%；10KHz-20KHz，≤0.025%； 5．每通道设有≥24个动态陷波器及≥8个静态滤波器可快速抑制啸叫，保证安静的会议环境； 6．▲≥5档移频功能可调，在抑制啸叫的同时更好的保障声音的保真度，声音明亮清晰； 7．▲系统设置-99～-30dB范围内的噪音消除； 8．AB通道具有独立的增益及压缩器功能，保护系统输出及修饰音色； 9．响应时间快中慢3速可定； 10．独立操作系统软件； 11．支持面板及PC端误操作保护功能； 12．可自定义中文命名≥20组场景模式保存及调用。 | 台 | 2 |
| 11 | 天线放大器 | 1.频率范围：包括600～960MHz； 2.噪声指数：≤1.5dB； 3.系统抗阻：50欧姆； 4.接头：BNC； 5.带有4个独立输出直流电源，可供给4台无线接收机同时使用； 6.可以多台分配器级联使用。 | 台 | 2 |
| 12 | 有源指向性天线 | 1.附带天线信号放大器，可以弥补长距离的电缆对信号造成的损耗； 2.天线具有良好的增益和方向性，强波器增益可调（-4～+11dB)； 3.频率范围：600-1000MHz； 4.天线增益：≥6dBi； 5.驻波比：≤2:1； 6.3 dB波速宽：垂直面≥90°，水平面≥120°； 7.系统抗阻：50欧姆； 8.接头：BNC。 | 对 | 2 |
| 13 | 电源时序器 | - 1.≥8路电源时序控制器，带数字电压显示表； - 2.后面板≥8个16A万用插座,≥1-4路带滤波功能，前面板≥1个直通16A万用插座； 3.单通道的最大电流≥16A，总输入电流容量≥32A； 4.中控接口：有RS232与RS485两种方式； 5.控制软件件：具有电脑软件,实现显示控制方式； 6.通过线控接口,可外接开关对设备进行操作时序的开和关； 7.级联：最长级联长度可达到1000米(RS-485接口)； 8.通道延时：每个通道延时可设置0-999秒延时； 9.信道互锁功能：可控制投影机电动幕，升降架，电动窗帘等。 | 台 | 2 |
| 14 | 机柜 | 1.执行标准：符合EIA-310-E、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准，符合ROHS环保标准； 2.机柜主体采用冷轧钢板材料组合而成； 3.外形参考尺寸：600W*600D*1600H（mm)，内部空间32U； 4.主体颜色：黑色； 5.网孔门开孔率70%以上； 6.前后门：网孔门。 | 台 | 2 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | - 1.投影技术：3LCD； 2.亮度：≥6300流明（中心亮度）； 3.液晶显示板尺寸：0.64英寸x3； 4.标准分辨率：1920*1200； 5.光源：激光， 寿命≥20000小时； 6.动态对比度：≥5000000:1； 7.▲镜头投射比：1.08-1.76 ，变焦比：1.6； 8.镜头位移：垂直：0～+44%，水平：±20%； 9.输入端口：2个HDMI， 1个HDBaseT； 10.输出端口：1个立体声微型音频； 11.控制端口：1个RS-232C（D-Sub 9 针），1个RJ-45； 12.USB端口：1个A型USB（5V/2A）； 13.内置扬声器：≥16W*1； 14.整机功耗：≤ 322W，最低待机功耗：≤0.5W； 15.噪声：满功率≤29dB，节能≤22dB； 16.整机无过滤网； 17.▲亮度无极调整，光源功率支持以1%幅度从50%-100%的调整； 18.支持色温以低、中、高调整； 19.兼容4K@30Hz超高清数字信号； 20.支持垂直和水平梯形校正，支持桌面正投自动梯形校正； 21.支持四点和六点几何校正功能； 22.支持曲面几何校正功能； 23.支持多点几何校正功能17*11点数； 24.密码防盗功能； 25.支持遥控器对≥200台投影机设置控件ID； 26.接通电源可自动开机功能； 27.U盘直读功能，兼容图片； 28.网络控制功能，支持≥500台投影机通过网络管理、监视、监控和自动检测故障报警功能； - 29.支持HTTP网页控制功能。 | 台 | 2 |
| 2 | 投影幕布 | 150寸电动拉线幕。 | 套 | 2 |
| 3 | 投影吊架及辅材 | 配套使用。 | 套 | 2 |
| 1个培训室（１１０人） |  |  |  |  |
| 音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1.频率响应：低频下限≤65Hz～高频上限≥19kHz(-10dB)； 2.灵敏度：≥96dB； 3.额定功率(AES)：≥350W@8欧姆； 4.单元组成：低音单元≥1个12寸单元、高音单元≥1个1.75寸单元； 5.覆盖角度：水平角度≥90゜垂直角度≥50゜； 6.支持号筒旋转； 7.最大声压级(峰值)：≥128dB； | 只 | 8 |
| 2 | 主扩功放 | 1.立体声8Ω：≥2×750W； 2.立体声4Ω：≥2×1000W； 3.頻率响应(1W)：20Hz～20kHz，+1/-1dB； 4.总谐波失真(THD)：≤0.1%； 5.阻尼系数：≥190:1； 6.信噪比(A计权)：≥100dB； 7.分离度：≥65dB； 8.压缩比：≥20:1。 | 台 | 2 |
| 3 | 补声音箱 | 1.频率响应：低频下限≤65Hz～高频上限≥19kHz(-10dB)； 2.灵敏度：≥95dB； 3.额定功率(AES)：≥250W@8欧姆； 4.单元组成：低音单元≥1个10寸单元、高音单元≥1个1.75寸单元； 5.覆盖角度：水平角度≥90゜垂直角度≥50゜； 6.支持号筒旋转； 7.最大声压级(峰值)：≥125dB。 | 只 | 8 |
| 4 | 补声功放 | 1.立体声8Ω：≥2×550W； 2.立体声4Ω：≥2×750W； 3.頻率响应(1W)：20Hz～20kHz，+1/-1dB； 4.总谐波失真(THD)：≤0.1%； 5.阻尼系数：≥170:1； 6.信噪比(A计权)：≥100dB； 7.分离度：≥65dB； 8.压缩比：≥20:1。 | 台 | 2 |
| 5 | 返听音箱 | 1.频率响应：低频下限≤65Hz～高频上限≥19kHz(-10dB)； 2.灵敏度：≥95dB； 3.额定功率(AES)：≥250W@8欧姆； 4.单元组成：低音单元≥1个10寸单元、高音单元≥1个1.75寸单元； 5.覆盖角度：水平角度≥90゜垂直角度≥50゜； 6.支持号筒旋转； 7.最大声压级(峰值)：≥125dB； | 只 | 8 |
| 6 | 返听音箱功放 | 1.立体声8Ω：≥2×550W； 2.立体声4Ω：≥2×750W； 3.頻率响应(1W)：20Hz～20kHz，+1/-1dB； 4.总谐波失真(THD)：≤0.1%； 5.阻尼系数：≥170:1； 6.信噪比(A计权)：≥100dB； 7.分离度：≥65dB； 8.压缩比：≥20:1。 | 台 | 2 |
| 7 | 音频处理器 | 1.输入：≥2路平衡输入； 2.输出：≥4路平衡输出； 3.采样率：≥48KHz； 4.AD&DA转换：24bit； 5.参数均衡器：每路输入≥10段均衡，每路输出≥5段均衡； 6.输入通道功能包括但不限于电平增益控制、延时控制等； 7.输出通道功能包括但不限于分频器、限幅器、增益、相位、延时等器； 8.电脑控制接口：RS485、USB接口。 | 台 | 2 |
| 8 | 调音台 | 1.话筒输入：≥6路； 2.立体声输入：≥2路； 3.MP3输入：≥2路； 4.输出通道：≥2路主输出、2路编组输出、2路辅助输出、1组录音输出； 5.USB：支持录音、播放； 6.输入通道支持单独控制+48V幻像供电、80Hz低切； 7.内置24种24BIT DSP参数可调音频效果器； 8.总谐波失真：≤0.01%； 9.信噪比：≥100dB； | 台 | 2 |
| 9 | 无线手持话筒 | 接收机： 1.通道组数：双通道； 2.频率稳定性：+0.005%； 3.载波频段：包含UHF630-690MHz； 4.预设通道：≥30个预设通道； 5.工作有效距离：≥80米(空阔地方)； 6.振荡方式：PLL销相回路频率控制； 7.最大偏移度：+45kHz； 8.综合S/N比：≥103dB； 9.综合T.H.D：≤0.7%@1KHz； 10.综合频率响应：≥60Hz～18kHz(3dB)； 手持式发射机： 11.载波频段：包含UHF630～690MHz； 12.谐波辐射：≤-65dBm； 13.音头类型：动圈式、心型指向性； 14.工作时间：≥8个小时。 | 套 | 2 |
| 10 | 有线会议鹅颈话筒 | 1.类型：背极式驻极体； 2.指向性：超心型； 3.频率范围：不劣于50Hz～20KHz（±3dB）； 4.最大声压级：≥136dB（T.H.D≤1% at 1KHz）； 5.信噪比：≥76dB （1KHz@1Pa，A计权）； 6.角度：两节≥90度垂直上下旋转调节结构； 7.提供频率响应曲线图、指向性图。 | 台 | 2 |
| 11 | 数字会议主机 | 1.▲采用≥4组8个RJ45网口，每组≥25台话筒单元实现闭环链接方式； 2.电容触摸屏：≥4寸； 3.支持主流摄像机协议，并可定制协议； 4.话筒单元具有超强抗手机干扰，支持话筒单元热插拔； 5.链接单元接口：≥4组 RJ45(8个)； 6.音频输出：≥1个XLR卡侬插座； 7.音频输入：≥1组RCA插座； 8.会议录音接口：≥1个USB，支持会议录音； 9.视频切换接口：≥1个RS232串口； 10.中控接口：≥2个RS232串口； 11.频率响应：≥50Hz-20kHz； 12.信噪比：≥80dB。 | 台 | 1 |
| 12 | 主席发言单元 | 1.话筒输入：超心型指向电容麦克风； 2.连接线缆：RJ45超五类CAT5网线(1条)； 3.耳机输出：1个3.5mm耳机插座； 4.有效频率响应：≥100Hz-12kHz； 5.灵敏度：≥-50dB/Pa； 6.信噪比：≥70dB； 7.支持主席单元具有优先发言权； 8.支持抗手机信号干扰。 | 只 | 2 |
| 13 | 列席发言单元 | 1.话筒输入：超心型指向电容麦克风； 2.连接线缆：RJ45超五类CAT5网线(1条)； 3.耳机输出：1个3.5mm耳机插座； 4.有效频率响应：≥100Hz～12kHz； 5.灵敏度：≥-50dB/Pa； 6.信噪比：≥70dB； 7.支持主席单元具有优先发言权； 8.支持抗手机信号干扰。 | 只 | 2 |
| 14 | 反馈抑制器 | 1．信噪比：≥105dB（A）； 2．动态范围：≥103dB； 3．频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB； 4．总谐波失真＋噪声0.005%，1KHz；20Hz-10KH，≤0.01%；10KHz～20KHz，≤0.025%； 5．每通道设有≥24个动态陷波器及≧8个静态滤波器可快速抑制啸叫，保证安静的会议环境； 6．≥5档移频功能可调，在抑制啸叫的同时更好的保障声音的保真度，声音明亮清晰； 7．系统设置-99～-30dB范围内的噪音消除； 8．AB通道具有独立的增益及压缩器功能； 9．响应时间快中慢3速可设定； 10．独立操作系统软件； 11．支持面板及PC端误操作保护功能； 12．可自定义中文命名≥20组场景模式保存及调用。 | 台 | 2 |
| 15 | 天线放大器 | 1.频率范围：包括600～960MHz； 2.噪声指数：≤1.5dB； 3.系统抗阻：50欧姆； 4.接头：BNC； 5.带有≥4个独立输出直流电源，可供给≥4台无线接收机同时使用； 6.可以多台分配器级联使用。 | 台 | 2 |
| 16 | 有源指向性天线 | 1.附带天线信号放大器，可以弥补长距离的电缆对信号造成的损耗； 2.天线具有良好的增益和方向性，强波器增益可调（-4～+11dB)； 3.频率范围：包括600～1000MHz； 4.天线增益：≥6dBi； 5.驻波比：≤2:1； 6.3dB波速宽：垂直面≥90°，水平面≥120°； 7.系统抗阻：50欧姆； 8.接头：BNC。 | 对 | 2 |
| 17 | 电源时序器 | 1.≥8路电源时序控制器，带数字电压显示表； 2.后面板≥8个16A万用插座,≥1-4路带滤波功能，前面板≥1个直通16A万用插座； 3.单通道的最大电流≥16A，总输入电流容量≥32A； 4.中控接口：有RS232与RS485两种方式； 5.控制软件：实现显示控制方式； 6.通过线控接口,可外接开关对设备进行操作时序的开和关； 7.级联：最长级联长度可达到1000米(485接口)； 8.通道延时：每个通道延时可设置0-999秒延时； 9.信道互锁功能：可控制投影机电动幕，升降架，电动窗帘等。 | 台 | 2 |
| 18 | 机柜 | - 1.执行标准：符合EIA-310-E、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准，符合ROHS环保标准； 2.机柜主体采用冷轧钢板材料； 3.外形参考尺寸：600W*600D*1600H（mm)，内部空间32U； 4.主体颜色：黑色； 5.网孔门开孔率≥70%； - 6.前后门：网孔门。 | 台 | 2 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩P1.8LED显示屏 | - 1.像素点间距：≤1.86； - 2.模组尺寸≥320×160mm，模组分辨率≥172×86； 3.白平衡亮度（nits）≥800，具有智能的白平衡补偿和修正功能； 4.亮度均匀性≥98%，亮度鉴别等级C级； 5.色温（K）：1000～30000可调，色度均匀性在±0.001Cx，Cy 之内； 6.水平视角 ≥170°，垂直视角≥170°； 7.对比度≥8500∶1； 8.刷新率≥3840Hz，换帧频率50&60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 9.像素失控率≤0.00001； 10.平整度C级: 0.05mm； 11.像素中心距相对偏差、水平相对错位等级、垂直相对错位等级应符合SJ/T 11141-2017要求的等级C级 12.最大功耗≤300W/㎡，平均功耗≤100W/㎡； 13.安全特性：符合SJ/T 11141-2017 发光二极管（LED）显示屏通用规范标准对安全的要求； 14.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能，休眠模式带电黑屏功耗(W)≤25W/㎡，具有智能黑屏节电功能，符合一级能效标准； 15.辐射骚扰（EMC）、电源端子骚扰电压(EMC)、电信端口传导共模（非对称）骚扰电压限值(EMC)均符合GB/T 9254.1-2021 Class B限值要求； 16.稳定性：平均使用寿命 ≥150000小时，平均失效间隔时间MTBF≥150000小时，支持7×24h连续工作。 | ㎡ | 19.35 |
| 2 | 电源 | 1.≥200W,4.5V--40A；内置EML滤波器，100%负载老化 具有过压、过滤及短路保护； 2.输入电压：85-264V AC，输入频率：47-63HZ； 输入电压调整范围：±10%，输入过载保护：110-150%，输入过压保护：115-150%； 3.耐压测试，输入对输出：1.5K AC/1MIN ；输入对地：1.5K AC/1MIN； 4.开启时间：50MS (典型值)、保持时间：20MS ； 5.工作温度：-10℃～ +50℃，储存温度：-20℃～ +85℃； 6.安全标准：根据GB4943、UL60950、EN60950设计； 7.EMC标准：根据GB9254、EN55022 A级设计； 9.平均无故障工作时间：≥50000小时。 | 台 | 70.00 |
| 3 | 箱体 | 640*480高强度压铸铝箱体。 | 个 | 70.00 |
| 4 | 控制系统 | 1.集成HUB75接口； 2.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 3.可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 4.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 5.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 6.支持静态屏、1/2～1/64扫之间的任意扫描类型； 7.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 8.单卡支持≥16组RGB信号输出； 9.支持超大带载面积，单卡带载≥128*512，256*256； 10.支持DC 3.8V～5.5V超宽工作电压。 | 套 | 35.00 |
| 5 | LED视频处理器 | 1.≥2路DVI、1路HDMI、1路SDI； 2.最大带载≥390万像素，最宽≥8192点，或最高≥4096点； 3.最大输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4.支持≥6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份； 5.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 6.支持≥3画面显示，位置、大小可自由调节； 7.支持独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析析； 8.支持RS232串口协议控制； 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术； 10.支持亮度和色温调节； 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； 12.支持预制≥16场景，直接调用。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 智能配电柜 | 1.配电最大容量≥20KW； 2.具备控制设备的供电开启和关闭； 3.单组回路输出，手动按钮一键开关； 4.具有电源状态指示、工作状态指示； 5.具有过流、过载，短路等保护功能；内部线材均采用国标纯铜导线； 6.符合GB 7251.12-2013；环境温度：-20°-60°环境湿度≤90％；海拔高度≤1000M,无剧烈震动，垂直倾角≤5°。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 钢结构及制作 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合GB 50017-2017《 钢结构设计标准》规定的Q235要求； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、包边：不锈钢包边。 | m² | 19.35 |
| 施工管线 |  |  |  |  |
| 1 | 音响线 | YRVB2*1.5 | 米 | 500.00 |
| 2 | 音频线 | RVVP2*0.3 | 米 | 500.00 |
| 3 | 视频线 | HDMI1.2 | 米 | 300.00 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 200.00 |
| 5 | 电源线 | YJV4*16 | 米 | 50.00 |
| 6 | 金属线槽 | 100*50 | 米 | 80.00 |
| 7 | 穿线管(墙面暗配) | 1.JDG25*1.6(暗配) 2.墙面刻槽 | 米 | 80.00 |