| 序号 | 名称 | 技术参数 | 配置要求 | 售后服务 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具身智能实训系统（核心产品） | 一、具身智能实训平台 | ★1.远程控制面板 ★2.巡检视频回传和任务远程暂定、重启、终止功能 ★3.任务执行逻辑设置模块，自主任务执行 ▲4.任务执行监控看板 ▲5.多形态、多型号机器人接入 | 7*24 | 1 |
|  |  | 二、小型四足机器人（无算力加装） （一）硬件平台 1.1、长*宽*高 尺寸要求：长≥ 610±10mm ,宽 ≤370±10mm ,站立高度 ≤445±10mm； 1.2、整机重量（带电池）不超13kg；持续行走最大负载能力 7kg； 1.3、配备高性能锂电池，电池采用分离式设计，可以不借助外部工具快速拆装；同时背部带充电口，电池容量不低于4400mAh,额定能量不低于126.7Wh/28.8V; 续航时间：正常行走1.5-2个小时； （二）运动控制模块 ▲2.1、处理器RK3588;操作系统 RT liunx； ▲2.2、提供基础运动能力包括：原地踏步、行走、奔跑、前后、左右运动，原地转弯等功能； ▲2.3、提供高阶步态包括：上下台阶，斜坡，匍匐，等等，以及支持其它步态的开发； ▲2.4、提供多种展示动作，包括向前跳、太空步、作揖、多种创意舞蹈等等； 2.5、前后停障/识别跟随等感知功能 （三）二次开发支持 3.1、提供详细的使用文档和开发手册； 3.2、提供感知开发软件接口，提供人体识别跟随功能。ROS系统，支持快速二次开发。 | 1、操作系统 Ubuntu-ROS； 2、广角相机模块*2：水平视角130°,1920×1080； ▲3、超声波*2：测距范围28cm~450cm ；支持距离检测和停障算法开发； 4、配备扬声器和LED灯带，实时反馈机器人状态，并为机器人演示动作搭配音乐和灯光； 5、接入控制能力 ★支持在线远程控制 ★自主任务配置和执行 ▲视觉导航（基于特定标识或路面识别算法） ★支持机器人及配件、接口复合动作编排 | 7*24 | 1 |
|  |  | 三、小型四足机器人（含深度相机和AI主机加装） （一）硬件平台 1.1、长*宽*高 尺寸要求：长≥ 610±10mm ,宽 ≤370±10mm ,站立高度 ≤445±10mm； 1.2、整机重量（带电池）不超13kg；持续行走最大负载能力 7kg； 1.3、配备高性能锂电池，电池采用分离式设计，可以不借助外部工具快速拆装；同时背部带充电口，电池容量不低于4400mAh,额定能量不低于126.7Wh/28.8V; 续航时间：正常行走1.5-2个小时； （二）运动控制模块 2.1、处理器RK3588;操作系统 RT liunx； 2.2、提供基础运动能力包括：原地踏步、行走、奔跑、前后、左右运动，原地转弯等功能； 2.3、提供高阶步态包括：上下台阶，斜坡，匍匐，等等，以及支持其它步态的开发； 2.4、提供多种展示动作，包括向前跳、太空步、作揖、多种创意舞蹈等等； ▲2.5、前后停障/识别跟随/前向避障等感知功能 （三）二次开发支持 3.1、提供详细的使用文档和开发手册； 3.2、提供感知开发软件接口，提供人体识别跟随功能。ROS系统，支持快速二次开发。 | 1、操作系统 Ubuntu-ROS； 2、广角相机模块*2：水平视角130°,1920×1080； ▲3、超声波*2：测距范围28cm~450cm ；支持距离检测和停障算法开发； ▲4、深度相机*1：Intel RealSense D435i，可用于视觉SLAM、地形建图开发；AI主机*1：NVIDIA Jetson Xavier NX。 5、配备扬声器和LED灯带，实时反馈机器人状态，并为机器人演示动作搭配音乐和灯光； 6、接入控制能力 支持在线远程控制 自主任务配置和执行 视觉导航（基于特定标识或路面识别算法） 支持机器人及配件、接口复合动作编排 | 7*24 | 1 |
|  |  | 四、中型四足机器人及配件套装 （一）本体需满足下列参数： 1.机械参数：站立尺寸：≤0.85m*0.45m*0.75m；整机重量：≤40kg 且≥ 30kg； 2.性能参数： ▲2.1 负载：≥ 15kg； ▲2.2 极限运动速度：≥4m/s；最大工作速度：≥1m/s； ▲2.3 续航时间：≥3h；续航里程：≥15km；支持电池热插拔更换； 可攀爬最大单个台阶高度≥80cm。 （二）套装配件 1、通讯模块 支持三网通讯，含组网规划服务 ▲2、安装模组：定制安装模组设计及制作 ▲3、传感器套装 支持下列检测内容：PM2.5/PM10、温湿度、大气压力、光照度、TVOC（总挥发性有机化合物）、甲醛、噪声、烟雾；可实现驾驶舱展示各项数据曲线；可实现数据自动统计（多种统计方式+不同时间维度）汇总；可自定义配置告警规则和各类通知方式。 ▲4、双光云台 可见光最大分辨率1920x1080P 以上；红外分辨率:256x192；测温距离0.6-10.5米；接入管控平台，可实现远程控制；可实现和机器人复合动作编排。 ▲5、机械臂 4自由度/作业半径500mm/最大扭矩 末端承重0.5kg/舵机传动/自重小于2kg 可实现机械臂动作和机器人协同编排 （三）远程控制能力 ★自主任务配置和执行 ★支持激光雷达导航、视觉导航（基于特定标识或路面学习算法） ★支持可见光及红外等各类视觉检测任务 ★支持视觉导航算法定制、检测算法库更新 ★支持机器人本体/检测数据统计、分析、告警自定配置。 | 本项包含内容： 一、中型四足机器人*1 ▲广角相机*2：1080P广角相机； ▲激光雷达*2：96线激光雷达； ▲4.5Ah可热插拔电池*2 二、配件套装包含： 1、通讯模块*1 2、安装模组*1 3、传感器套装*1 4、双光云台*1 5、教学型机械臂*1 | 7*24 | 1 |