技术参数

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 名称; 参数要求; 数量; 单位. 粉巷院区. 1; 智能安检机; 1、设备通道尺寸≥500mm*300mm 2、设备具有紧急停止开关。 3、设备图像放大倍数≥256倍 4、设备线分辨力应≤0.08mm 5、设备穿透分辨力应≤0.13mm 6、设备空间分辨率应≤φ0.8mm 7、设备穿透力应≥18mm 8、设备输送带正反向运转不应跑偏。正向连续运转10min内，横向位移≤1mm；设备反向连续运转30s内，横向位移≤1mm 9、单次剂量应≤2μSv(μGy) ▲10、设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率应≤0.01uSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.01uSv/h。 11、设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤55dB(A) 12、设备能检测出厚度≤0.03mm的标准塞尺。 13、设备支持远程接入摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局 ▲14、设备具有对被测物品图像中的以下禁限带品进行图像识别并报警提示功能：1、尖刀2、折叠刀3、单刃匕首4、双刃尖刀5、菜刀6、美工刀7、弯刀8、砍刀9、剪刀10、斧头刀11、多棱刀12、军刀13、仿真手枪14、手铐15、警棍16、指虎17、鞭炮18、烟花19、压力容器罐20、液体21、扳手22、锤子23、充电宝24、手机25、笔记本电脑26、打火机等 15、设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应≤80ms 16、X射线图像信噪比（SNR）应≥40dB 17、设备对禁限带品的智能识别应具有0~10等级灵敏度设置。 18、传送载荷重量≥80kg 19、设备配有操作台，操作台支持折叠功能; 2; 台. 2; 金属安检门; 1、设备防护等级：≥IP53 2、探测灵敏度：符合混合类（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）要求 3、通行速度：安检门应能对其所属探测类别的通行速度为0.1m/s~3.0m/s的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90% 4、探测模式：可设置工作模式为全部金属、铁磁物、非铁磁物；可以排除皮带扣、钥匙、首饰等日常物品下检测到管制刀具等违禁金属品 5、安检门配置至少2个≥10英寸液晶显示屏，显示通过人数、报警人数、当前日期、系统状态、报警程度、抓拍人脸图、人脸底库对比图等信息 ▲6、在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的辐射磁感应强度均应≤8uT ▲7、探测灵敏度：应至少10000级可调，可按分区调节，也可同时调节；具备快速设置灵敏度功能，支持一键设置所需灵敏度 8、门体具有分区功能 9、具有低地报警能力 10、安检门主机端可支持人脸库、指纹等管理功能 11、具有开机自检功能。; 3; 台. 高新院区. 1; 智能安检机; 1、设备通道尺寸≥650mm*500mm 2、设备具有紧急停止开关。 3、设备图像放大倍数≥256倍。 4、设备线分辨力≤0.12mm 5、设备穿透分辨力≤0.13mm 6、设备空间分辨力≤1.0mm 7、设备穿透力≥40mm 8、设备输送带正反向运转不应跑偏。正向连续运转10min内，横向位移≤1mm；设备反向连续运转30s内，横向位移≤1mm 9、单次剂量应≤5μSv(μGy) 10、设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率应≤0.01uSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.01uSv/h。 11、设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤55dB(A)。 12、设备配有操作台，操作台支持折叠功能。 ▲13、设备输送装置的最大负载能力应≥300kg。 14、设备能检测出厚度≤0.03mm的标准塞尺。 15、设备应具备联网功能 16、设备对禁限带品的智能识别应具有0~10000等级灵敏度设置。 ▲17、设备具有对被测物品图像中的以下禁限带品进行图像识别并报警提示功能：1、尖刀2、折叠刀3、单刃匕首4、双刃尖刀5、菜刀6、美工刀7、弯刀8、砍刀9、剪刀10、斧头刀11、多棱刀12、军刀13、仿真手枪14、子弹15、枪管16、枪把17、套筒18、手铐19、警棍20、指虎21、电击器22、防弹衣23、鞭炮24、烟花25、压力容器罐26、塑料瓶装液体27、玻璃瓶装液体28、扳手29、锤子30、钳子31、斜口钳32、压线钳33、剥线钳34、充电宝35、手机36、笔记本电脑37、打火机38、光盘39、无人机40、路由器41、话筒42、弓弩43、香烟等; 2; 台. 2; 智能金属安检门; 1、设备防护等级：≥IP54 2、泄露电流：≤0.20mA 3、操作权限管理：安检门可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限 4、探测灵敏度：符合Ⅰ类要求 ▲5、安检门应配置至少2个≥29英寸的液晶显示屏,显示通过人数、金属报警人数、视频图像、人形图及报警区位、当前日期、抓拍人脸图、人脸底库对比图、历史数据（不少于4条人脸数据）等信息. 6、在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的辐射磁感应强度均应≤9uT 7、灵敏度：应至少10000级可调，可按分区调节，也可同时调节；支持一键设置所需灵敏度 8、抗相互干扰：2台设备并排靠拢工作间距为5cm时，能独立正常工作 9、门体具有分区功能 10、频率设置：安检门可在开机时根据当前环境自动设置匹配频率 11、具有低地报警能力 12、安检门具备按时间、通过方式、通过人数、报警人数进行数据报表查询功能，可将数据导出为bmp图片或excel等文件格式 13、阈值模式：携带需要排除的金属物品通过安检门2-3次，设备可自动记录物品阈值，设备应可自动记录物品阈值，并只对超过阈值的物品进行检测报警。 14、安检门具有不同音量等级设置，报警声强应≥100dB，并且报警时长0-30秒可设置，应具有多种报警音频; 2; 台. 3; 安检管理平台; 1、服务器设备具备≥7英寸液晶屏，可展示平台配置界面 2、安检机与安检服务器：支持接入安检机、安检服务器的接入；支持物品通过X光检测输出上传到平台报警，平台能够实时刷新展示 3、安检门：支持接入安检门，支持金属物品报警并能够实时展示金属报警所在区位 ▲4、具备安检监控模块，行包检索模块，客流检索模块，统计分析模块，设备运维模块，数据可视化模块，AR可视化模块，车底检测模块，升降柱模块等 ▲5、具备安检机、安检门、智能安检服务器，液体安全检查设备，爆炸物探测仪，毒品探测仪，升降柱、车底检测设备，开包台，智能柜等设备接入 6、支持对设备远程升级，并同时对多台设备进行升级 7、控制安检机启动、停止、正转、反转，并支持X光图像实时超级增强、有机物剔除、无机物剔除、混合物剔除、高能穿透增强、低能穿透增强以及手动打开或关闭安检机设备的智能判图标注框，并能全屏显示。 8、安检门区位报警人形图、设备位置、数据上报时间、报警等级、报警区位、报警方向、报警物品种类名称、报警物品类型数量、报警处理结论、人员人脸信息、报警时间、关联录像等信息，并支持以列表和图标方式展示。 9、支持在地图资源点联动告警提醒。 10、支持安检机、安检门多种通用协议的接入方式，可通过IP，Onvif，主动注册，国标GB28181协议等方式接入平台。 11、AR全景具备实现安检机、安检门、液探、炸探、安检设备等标签，安检机标签应支持展示过检包裹数量，违禁品数量等信息，安检门标签应支持展示通过总人数、金属报警人数。; 1; 台. |