## 采购需求

本次采购项目为神木职业技术学院图文信息中心报告厅消防隐患整改工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：神木职业技术学院图文信息中心报告厅消防隐患整改工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 备注 |
|  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |
| 1 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗类型:防火卷帘门 | 樘 | 61 |  |
| 2 | 01B005 | 人工清理、搬运 | 说明:拆除后的防火卷帘尺寸太大，无法使 用电梯，需人工搬运下楼 | 樘 | 61 |  |
| 3 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM1 3.门洞口尺寸:2450*1550mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 1 |  |
| 4 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM2 3.门洞口尺寸:7300*4700mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 3 |  |
| 5 | 010803002003 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM3 3.门洞口尺寸:7100*4650mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 1 |  |
| 6 | 010803002004 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM4 3.门洞口尺寸:6000*4400mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 2 |  |
| 7 | 010803002005 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM5 3.门洞口尺寸:7300*3400mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 10 |  |
| 8 | 010803002006 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM6 3.门洞口尺寸:6800*3450mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 1 |  |
| 9 | 010803002007 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM7 3.门洞口尺寸:7300*3450mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 2 |  |
| 10 | 010803002008 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM8 3.门洞口尺寸:7400*3450mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 4 |  |
| 11 | 010803002009 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM9 3.门洞口尺寸:7350*3400mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 4 |  |
| 12 | 010803002010 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM10 3.门洞口尺寸:6900*3450mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 2 |  |
| 13 | 010803002011 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM11 3.门洞口尺寸:7100*3450mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 2 |  |
| 14 | 010803002012 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM12 3.门洞口尺寸:8720*3450mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 2 |  |
| 15 | 010803002013 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM13 3.门洞口尺寸:3320*3450mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 1 |  |
| 16 | 010803002014 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM14 3.门洞口尺寸:7400*3100mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 4 |  |
| 17 | 010803002015 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM15 3.门洞口尺寸:7400*3150mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 2 |  |
| 18 | 010803002016 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM16 3.门洞口尺寸:6900*3150mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 2 |  |
| 19 | 010803002017 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM17 3.门洞口尺寸:7100*3150mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 4 |  |
| 20 | 010803002018 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM18 3.门洞口尺寸:7400*2800mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 8 |  |
| 21 | 010803002019 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM19 3.门洞口尺寸:7400*2850mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 4 |  |
| 22 | 010803002020 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型:双轨特级防火卷帘门 2.门编号:FJM20 3.门洞口尺寸:7500*2900mm 4.其他工艺要求:耐火极限不低于3小时 | 樘 | 2 |  |
| 23 | 011710002002 | 金属门窗拆除 | 1.门窗类型:幕墙外门 | 樘 | 11 |  |
| 24 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:肯德基门 2.门洞口尺寸:2700*2400mm | 樘 | 2 |  |
| 25 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:肯德基门 2.门洞口尺寸:1000*2100mm | 樘 | 1 |  |
| 26 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:肯德基门 2.门洞口尺寸:3000*2100mm | 樘 | 2 |  |
| 27 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:肯德基门 2.门洞口尺寸:1500*2400mm | 樘 | 2 |  |
| 28 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:肯德基门 2.门洞口尺寸:1800*2100mm | 樘 | 2 |  |
| 29 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:肯德基门 2.门洞口尺寸:2400*2400mm | 樘 | 2 |  |
| 30 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:石膏板 | m2 | 699.84 |  |
| 31 | 011706003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:铝塑板 | m2 | 132.96 |  |
| 32 | 011706002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:大理石 | m2 | 171.48 |  |
| 33 | 01B001 | 踢脚线拆除 | 1.材质:不锈钢 2.高度 :100mm | m | 98.4 |  |
| 34 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶部位、形式、 吊杆规格、高度:平级 2.龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:纸面石膏板 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 | m2 | 708 |  |
| 35 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶部位、形式、 吊杆规格、高度:平级 2.龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:铝塑板 | m2 | 132.96 |  |
| 36 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1.型钢骨架或其他金属骨架种类、规格（若 有） :镀锌钢龙骨 2.面层材料品种、规格:大理石 | m2 | 171.48 |  |
| 37 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:不锈钢 | m | 98.4 |  |
| 38 | 01B002 | 墙面切缝 | 1.基层类型:大理石墙面 | m2 | 1159.68 |  |
| 39 | 011206006001 | 全玻(无框玻璃) 幕墙 | 1.部位:幕墙和电梯口 2.玻璃品种、规格:防火玻璃， 15mm厚，耐 火1.5h 3.备注:拆除旧的玻璃，重新更换防火玻璃 | m2 | 192.24 |  |
| 40 | 011206006002 | 全玻(无框玻璃) 幕墙 | 1.部位 :电梯异形玻璃 2.玻璃品种、规格:防火玻璃， 15mm厚，耐 火1.5h 3.备注:拆除旧的玻璃，重新更换防火玻璃 | m2 | 254.4 |  |
| 41 | 01B003 | 门五金 | 1.名称:顺序器 | 个 | 100 |  |
| 42 | 01B004 | 门五金 | 1.名称:闭门器 | 个 | 50 |  |
|  |  |  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.规格:周长4000mm以上 3.板材厚度: δ 1.0 | m2 | 30.9 |  |
| 2 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.规格:周长4000mm以上 3.板材厚度: δ 1.2 | m2 | 266.92 |  |
| 3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.规格:周长4000mm以上 3.板材厚度: δ 1.5 | m2 | 11.04 |  |
| 4 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:柔性软风管 2.材质:帆布 3.规格 : φ900 | m | 2.4 |  |
| 5 | 030703001001 | 风阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格 :1250*1250 3.类型:平时常开， 280 ° ℃关闭,与风机联 锁并反馈动作信号 | 个 | 2 |  |
| 6 | 030703001002 | 风阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格 :1600*800 3.类型:平时常开， 280 ° ℃关闭,与风机联 锁并反馈动作信号 | 个 | 6 |  |
| 7 | 030703003002 | 风口、散流器 | 1.名称:耐高温侧墙单层百叶排烟口 2.规格 :1250*1250 | 个 | 2 |  |
| 8 | 030703003001 | 风口、散流器 | 1.名称:耐高温侧墙单层百叶排烟口 2.规格 :1600*1600 | 个 | 2 |  |
| 9 | 030703003003 | 风口、散流器 | 1.名称:耐高温侧墙单层百叶排烟口 2.规格 :1100*1100 | 个 | 2 |  |
| 10 | 030701003001 | 通风机 | 1.名称:轴流消防排烟风机 2.型号:IAM-900D4/20-18-SR 3.规格:风量:63743m³/h静压:211Pa电 量 :18.5kw/380v效率:83%噪音:89dB(A)转 速:1450r.p.m重量:269Kg | 台 | 2 |  |
| 11 | 030701003002 | 通风机 | 1.名称:PY-3.4轴流消防排烟风机 2.型号:IAM-1400D6/10-30-SR 3.规格:风量： 113416m3/h. 静压： 233Pa 电量： 30kw/380v 效率： 81% 噪音： 89dB(A) 转速： 1450r.p.m 重量： 599Kg | 台 | 2 |  |
| 12 | 031007002001 | 设备支架 | 1.类型:风机设备支架 2.材质:型钢 | kg | 110 |  |
| 13 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍.色漆两 遍. | kg | 83.9 |  |
| 14 | 031207003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸盐高岭土复合防火板 2.绝热厚度:岩棉50mm 3.软木材料:有耐火极限要求的风管采用硅 酸盐高岭土复合防火板包覆,导热系数≤ 0.18w/m ·k,表面密度≤ 1.15g/cm 3,握钉 力≥ 55N/mm,湿涨率≤0.2%,燃烧性能 A1 级、零辐射,零甲醛,无任何有毒有害物质产 生。做法参照图集《非金属风管制作与安装 》15K114 中第126、158 页。 | m2 | 297.82 |  |
| 15 | 030415017001 | 电动机负载 | 1.名称:轴流消防排烟风机调试 2.电压（kV） :18.5kw | 台 | 4 |  |
| 16 | 030705001001 | 通风空调工程检 测、调试 | 1.名称:通风工程调试 | 系统 | 1 |  |
|  |  |  | 电气工程 |  |  |  |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称、型号:2APE-FJ、5APE-FJ1-2配电箱 2.规格:500*600*150 | 台 | 3 |  |
| 2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称 :电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*35+2*16 | m | 128.21 |  |
| 3 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称 :电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*10 | m | 42.2 |  |
| 4 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称 :电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*16 | m | 17.78 |  |
| 5 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称 :电缆头 2.规格:WDZN-YJY-3*35+2*16 | 个 | 10 |  |
| 6 | 030409003001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NHKVV-5*1.5 | m | 68.7 |  |
| 7 | 030409002002 | 电力电缆头 | 1.名称 :电缆头 2.规格:WDZN-YJY-4*10 | 个 | 4 |  |
| 8 | 030409002003 | 电力电缆头 | 1.名称 :电缆头 2.规格:WDZN-YJY-4*16 | 个 | 4 |  |
| 9 | 030409004001 | 控制电缆头 | 1.名称 :电缆头 2.规格:NHKVV-5*1.5 | 个 | 6 |  |
| 10 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 :电气配线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 3.敷设方式:管内穿线 | m | 131.16 |  |
| 11 | 030412003002 | 配线 | 1.名称 :电气配线 2.型号:WDZN-BYJ1.5 3.敷设方式:管内穿线 | m | 366.1 |  |
| 12 | 030412001001 | 配管 | 1.名称 :电气配管 2.规格:SC15 | m | 86.93 |  |
| 13 | 030412001002 | 配管 | 1.名称 :电气配管 2.规格:SC20 | m | 54.44 |  |
| 14 | 030412001003 | 配管 | 1.名称 :电气配管 2.规格:SC25 | m | 55 |  |
| 15 | 030412001005 | 配管 | 1.名称 :电气配管 2.规格:SC40 | m | 45.75 |  |
| 16 | 030412001007 | 配管 | 1.名称 :电气配管 2.规格:SC100 | m | 15.63 |  |
| 17 | 030412005001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 22 |  |
| 18 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:壁装单管荧光灯-带蓄电池 2.型号 :1X28W 3.安装形式:据地2.5米 | 套 | 2 |  |
| 19 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:单联单控开关 2.安装高度:下口距地1.3米 | 个 | 2 |  |
| 20 | 030905010001 | 模块 | 1.名称:280℃防火阀模块 | 个 | 2 |  |
| 21 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.名称 :1.名称:输配电系统调试 交流供电 (KV) ≤1 | 系统 | 1 |  |
|  |  |  | 火灾报警工程 |  |  |  |
| 1 | 030905001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 2.线制:吸顶 | 个 | 6 |  |
| 2 | 030905004001 | 按钮 | 1.名称:带电话插口手动报警按钮 | 个 | 2 |  |
| 3 | 030905007001 | 消防报警电话 | 1.名称:消防报警电话 | 部 | 4 |  |
| 4 | 030409003001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NHKVV-5*1.5 | m | 142.85 |  |
| 5 | 030409004001 | 控制电缆头 | 1.名称 :电缆头 2.规格:NHKVV-5*1.5 | 个 | 8 |  |
| 6 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 :电气配线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 3.敷设方式:管内穿线 | m | 41.78 |  |
| 7 | 030412003002 | 配线 | 1.名称 :电气配线 2.配线形式:ZN-RVS-2X1.5 3.敷设方式:管内穿线 | m | 143.68 |  |
| 8 | 030412001001 | 配管 | 1.名称 :电气配管 2.规格:SC15 | m | 157.22 |  |
| 9 | 030412001002 | 配管 | 1.名称 :电气配管 2.规格:SC20 | m | 9.52 |  |
| 10 | 030412001003 | 配管 | 1.名称 :电气配管 2.规格:SC25 | m | 51.25 |  |
| 11 | 030905010001 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 2 |  |
| 12 | 030905011001 | 消防模块箱(端 子箱、手报箱) | 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:JBF-11A 3.安装方式:下口距地1.5m | 台 | 2 |  |
| 13 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:防火卷帘配电控制箱 | 台 | 61 |  |
| 14 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:防火卷帘控制按钮 | 套 | 61 |  |
| 15 | 030911001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数 :10 2.线制:总线制 | 系统 | 1 |  |
| 16 | 030911009001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火卷帘门 | 个 | 61 |  |
| 17 | 030911006001 | 消防广播系统调试 | 1.名称:消防广播、 电话插孔 | 只 | 4 |  |
| 18 | 030911006002 | 消防广播系统调试 | 1.名称:通信分机 | 只 | 4 |  |
|  |  |  | 门禁系统工程 |  |  |  |
| 1 | 030412003001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV-2X2.5 3.敷设方式:管内穿线 | m | 252 |  |
| 2 | 030412003002 | 配线 | 1.名称 :电气配线 2.配线形式:ZN-RVS-2X1.5 3.敷设方式:管内穿线 | m | 420 |  |
| 3 | 030905006001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 21 |  |
| 4 | 030905001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 | 个 | 21 |  |
| 5 | 030506005001 | 出入口目标识别 设备 | 1.名称:门禁控制器 | 台 | 21 |  |
| 6 | 030506005002 | 出入口目标识别 设备 | 1.名称:紧急开关 | 台 | 21 |  |
| 7 | 030506006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁主机 2.类型:双门 | 台 | 21 |  |
| 8 | 030506007001 | 出入口执行机构 设备 | 1.名称:磁力门吸 2.类别:双门 | 台 | 21 |  |
| 9 | 030905010001 | 消防模块 | 1.名称:消防模块 | 个 | 21 |  |
| 10 | 030412001001 | 配管 | 1.名称 :电气配管 2.规格:SC15 | m | 126 |  |
| 11 | 030412001002 | 配管 | 1.名称 :电气配管 2.规格:SC20 | m | 420 |  |
| 12 | 030506018001 | 安全防范分系统 调试 | 1.调试类别:门禁系统调试，21门 | 系统 | 1 |  |
|  |  |  | 消防工程 |  |  |  |
| 1 | 011712001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管， Φ50以内 2.备注:拆除损坏、老化的喷淋管道 | m | 355 |  |
| 2 | 030901005001 | 水喷淋(雾)喷头 拆除 | 1.安装部位:室内 2.备注:拆除损坏、老化、失效的喷头 | 个 | 172 |  |
| 3 | 030901001001 | 喷淋管道 | 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:设计及规范要 求 | m | 355 |  |
| 4 | 030901005002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:下垂型喷头 DN15 | 个 | 172 |  |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。