版本号：ZFFZ-2026-108-120260213002

# 招 标 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：澄城县12345政务服务便民热线中心

### 采购项目编号：ZFFZ-2026-108-1

### 澄城县人民政府办公室

### 陕西中发项目管理发展有限公司共同编制

### 2026年02月13日

## 第一章 投标邀请

陕西中发项目管理发展有限公司（以下简称“代理机构”）受澄城县人民政府办公室委托，拟对澄城县12345政务服务便民热线中心进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：ZFFZ-2026-108-1

### 二、采购项目名称：澄城县12345政务服务便民热线中心

### 三、招标项目简介

一是建设澄城县12345政务服务便民热线中心，二是澄城县12345政务服务便民热线中心的监理服务。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（澄城县12345政务服务便民热线中心建设及运维）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（澄城县12345政务服务便民热线中心监理）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照；

2、财务状况报告：提供2024年度或2025年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或提供2024年度或2025年度完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）或投标截止时间前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本存款账户信息）(供应商注册时间截至开标时间不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程）；

3、税收缴纳证明：提供投标截止时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（以税款所属期为准，依法免税的应提供相关证明材料）；

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）；

5、专业技术能力证明：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（格式自拟，加盖投标人公章）；

6、无重大违法记录书面声明：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件，加盖投标人公章）；

7、法定代表人授权委托书：法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供,但须出具本人身份证原件及复印件，被授权人身份证原件及复印件）；

8、信用记录：供应商不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图，网页截图时间范围为获取采购文件后至开标当日，并加盖供应商公章）；

9、控股关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

10、非联合体声明：本项目不接受联合体参与。（提供非联合体声明，格式自拟加盖供应商公章）。

采购包2：

1、营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照；

2、财务状况报告：提供2024年度或2025年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或提供2024年度或2025年度完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）或投标截止时间前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本存款账户信息）(供应商注册时间截至开标时间不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程）；

3、税收缴纳证明：提供投标截止时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（以税款所属期为准，依法免税的应提供相关证明材料）；

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）；

5、专业技术能力证明：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（格式自拟，加盖投标人公章）；

6、无重大违法记录书面声明：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件，加盖投标人公章）；

7、资质证明：供应商需具备工程监理综合资质或通信工程监理丙级(含丙级)或以上资质；

8、职业资格及无在建声明：拟派总监理工程师须具备通信工程或机电安装工程专业国家注册监理工程师执业资格，在本单位注册，且未担任其他在建项目项目总监；

9、法定代表人授权委托书：法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供,但须出具本人身份证原件及复印件，被授权人身份证原件及复印件）；

10、信用记录：供应商不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图，网页截图时间范围为获取采购文件后至开标当日，并加盖供应商公章）；

11、控股关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

12、非联合体声明：本项目不接受联合体参与。（提供非联合体声明，格式自拟加盖供应商公章）。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 澄城县人民政府办公室

地址： 陕西省渭南市澄城县宝塔路13号

邮编： 715200

联系人： 张明

联系电话： 15891588286

### 代理机构：陕西中发项目管理发展有限公司

地址： 陕西省西安市碑林区和平路108号佳腾大厦10901

邮编： 710000

联系人： 王婉思、李颖华

联系电话： 15829556882

### 采购监督机构：澄城县政府采购管理股

联系人：王晓锋

联系电话：15594255525

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：3,585,600.00元 采购包2：78,600.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）及国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的标准收取招标代理服务费，具体金额详见中标公告。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由澄城县人民政府办公室和陕西中发项目管理发展有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由澄城县人民政府办公室负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西中发项目管理发展有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是澄城县人民政府办公室。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西中发项目管理发展有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

详见招标文件

采购包2：

详见招标文件

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西中发项目管理发展有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西中发项目管理发展有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西中发项目管理发展有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：李颖华

联系电话：15829556882

地址：陕西省西安市碑林区和平路108号佳腾大厦10901

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

一是建设澄城县12345政务服务便民热线中心，二是澄城县12345政务服务便民热线中心的监理服务。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,585,600.00

采购包最高限价（元）: 3,585,600.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澄城县12345政务服务便民热线中心建设及运维 | 1.00 | 3,585,600.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 78,600.00

采购包最高限价（元）: 78,600.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澄城县12345政务服务便民热线中心监理 | 1.00 | 78,600.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：澄城县12345政务服务便民热线中心建设及运维

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ## 一、服务内容 ## 1、项目目标、规模、内容 ### 1.1项目目标 以“接得更快、分得更准、办得更实”为总目标，打造集“智能客服、协同枢纽、治理参谋”于一体的澄城县12345热线智慧分中心，实现群众诉求“一号响应”、工单流转“一网通办”、业务数据“一屏统览”，成为全市乃至全省区县级智慧政务服务的标杆。 ### 1.2项目规模 项目; 数量; 单位. 语音坐席; 20; 路. 在线坐席; 10; 路. 语音IVR许可; 30; 路. 语音会议资源许可; 9; 路. 录音许可; 20; 路. ### 1.3项目内容 呼叫中心系统建设：建设呼叫中心系统，夯实热线基础话务能力。 业务系统建设：建设业务系统，实现工单业务的流转与工单全流程监控，与知识的全生命周期管理。 数据分析系统建设：建设数据分析系统，完成话务、工单的数据统计，与可视化大屏呈现，及智能报告的生成。 系统对接：对接渭南12345系统，获取工单数据、知识库数据。 ## 2、标准规范项目内容 数据标准：制定工单数据、用户数据、知识数据等核心数据的编码规范、格式标准、元数据标准，确保数据一致性。 接口标准：统一与渭南市12345平台、政务云平台的数据交换接口规范，采用API接口，明确数据传输格式、加密方式及响应时效。 业务规范：制定诉求受理规范、工单分派规范、办理反馈规范、回访评价规范、知识库维护规范等业务流程标准。 技术规范：明确国产化软硬件适配标准、系统部署规范、安全防护规范、数据备份恢复规范、运维管理规范等技术要求。 管理规范：制定坐席服务规范、绩效考核规范、数据安全管理规范、应急处置规范等管理标准。 ## 3、信息资源规划和数据库设计 ### 3.1信息资源规划 数据分类： 业务数据：工单数据（工单编号、诉求内容、处理过程、办结结果等）、话务数据（通话时长、接通率、评价结果等）。 基础数据：用户数据（姓名、联系方式、地址等）、组织数据（部门信息、人员信息、权限信息等）、字典数据（工单类型、紧急程度、业务分类等）。 知识数据：政策问答、办事指南、常见问题、标准话术等结构化及非结构化知识内容。 交互数据：微信留言、官网咨询、回访记录等多渠道交互数据。 数据来源：公众诉求提交、坐席录入、渭南市12345平台同步、部门上报、人工录入等。 数据生命周期管理：建立数据采集、存储、使用、归档、销毁全生命周期管理机制，明确数据保存期限（工单数据保存≥5年，录音数据保存≥3年）。 ### 3.2数据库设计 数据库选型：采用国产数据库，支持高并发、高可用，具备数据同步、备份恢复功能。 工单表：存储工单编号、诉求人信息、诉求内容、受理渠道、工单类型、紧急程度、处理部门、办理状态、办结结果等字段。 话务表：存储通话编号、主被叫号码、通话时长、接通时间、坐席工号、评价结果、录音地址等字段。 用户表：存储用户ID、姓名、手机号、地址、诉求历史关联ID等字段。 知识库表：存储知识ID、标题、分类、内容、附件地址、创建时间、更新时间、审核状态等字段。 组织权限表：存储部门ID、部门名称、人员ID、姓名、岗位、权限等级等字段。 数据库优化：采用分表分库策略（按时间分表存储工单及话务数据），建立索引提升查询效率，设置数据缓存减轻数据库压力。 ## 4、应用支撑系统设计 呼叫中心支撑模块：提供CTI呼叫控制、ACD智能路由、IVR语音导航、录音存储、全媒体接入等基础支撑，支持语音、微信、官网等多渠道诉求接入与分发。 数据交换支撑模块：基于国产中间件构建数据交换平台，实现与渭南市12345平台、政务云平台的数据同步与交互，支持批量数据传输与实时查询。 知识管理支撑模块：提供知识采集、审核、存储、检索、更新等全生命周期管理支撑，支持关键词检索、模糊查询、关联推荐等功能。 安全支撑模块：包括身份认证、权限控制、数据加密、日志审计、入侵检测等安全组件，保障系统及数据安全。 运维支撑模块：提供系统监控、故障告警、性能分析、日志管理等运维工具，支持远程维护与故障排查。 ## 5、应用系统设计 ### 5.1呼叫中心系统 核心功能：呼叫控制、智能路由分配、IVR语音导航、通话录音、坐席工作台、全媒体接入（语音、微信、官网）、班长监控等。 特色功能：支持相熟座席路由、技能组排队、三方通话、呼叫转移、未接来电提醒、语音留言等功能。 ### 5.2工单管理系统 核心功能：多渠道工单统一受理、工单拆分/合并、智能分派、办理反馈、退回重派、催办督办、回访评价、工单查询统计等。 特色功能：支持主办/协办机制、工单时限配置、预警提醒、工单轨迹追踪、附件预览、公开工单查询等功能。 ### 5.3知识库系统 核心功能：知识采集（手工录入、文件导入、接口同步）、知识分类管理、知识检索（快捷查询、高级查询）、知识审核、知识反馈等。 特色功能：支持知识聚合展示、关键词高亮、热点问题排行、知识导出、坐席联动检索等功能。 ### 5.4数据分析系统 核心功能：话务统计报表、工单统计报表、知识统计报表、可视化大屏展示、智能月度报告生成等。 特色功能：支持多维度数据分析、趋势图表展示、预警数据可视化、数据导出等功能。 ### 5.5特色模块 接线台席模块：导播台监控、电话转接、数据随路传递、弹屏加载、提词器等功能。 基层“扫一扫”模块：二维码生成与挂载、诉求留言提交、区域化工单分配等功能。 ## 6、数据处理和存储系统设计 ### 6.1数据处理设计 实时处理：对呼叫数据、工单流转数据进行实时采集与处理，支持坐席实时查看工单状态、通话信息。 批量处理：对每日话务数据、工单统计数据进行批量汇总分析，生成日报、周报、月报。 数据清洗：去除重复数据、修正错误数据、补全缺失数据，确保数据质量。 数据转换：将非结构化数据（录音、附件）转换为可存储格式，将异构数据转换为统一格式，支持跨系统交互。 ### 6.2存储系统设计 存储架构：采用分布式存储架构，结合本地存储与云存储，满足结构化数据与非结构化数据存储需求。 存储分配： 结构化数据：存储于国产数据库，采用主从架构保障高可用。 非结构化数据：录音文件、附件等存储于文件服务器，支持大容量扩展。 存储性能：数据库存储支持每秒≥1000笔事务处理，文件存储支持并发访问≥500用户。 存储安全：对敏感数据（用户手机号、地址等）进行加密存储，文件数据采用权限控制防止未授权访问。 ## 7、终端系统及接口设计 ### 7.1终端系统设计 坐席终端：配置双屏计算机、IP电话机、耳机、打印机等设备，坐席工作台支持话务功能与工单处理功能集成，实现来电弹屏、工单快速录入。 管理终端：配置计算机、笔记本电脑，支持管理人员查看统计报表、监控坐席状态、处理督办工单。 公众终端：支持微信公众号、官网等接入方式，公众可通过手机、电脑提交诉求、查询工单进度、获取知识信息。 特色终端：接线台席配置提词器、智能显示屏，基层单位配置二维码展示终端。 ### 7.2接口设计 内部接口：应用系统与支撑系统之间采用内部API接口，实现数据交互与功能调用，支持同步/异步通信。 外部接口： 与渭南市12345平台接口：采用API，实现工单数据、知识库数据双向同步，数据传输采用HTTPS加密。 与政务云平台接口：遵循政务云接口规范，实现服务器资源调度、安全防护联动等功能。 与基层单位系统接口：支持二维码诉求数据上传、工单办理结果反馈等功能。 接口性能：接口响应时间≤300ms，并发处理能力≥200TPS，接口可用性≥99.9%。 ## 8、网络系统设计 ### 8.1网络架构 部署环境：系统整体部署在政务云内，通过政务内网实现与其他政务系统互联互通。 网络分区：分为政务外网区（部署面向公众的交互应用）、政务内网区（部署核心业务系统及数据库）、DMZ区（部署接口服务器、Web服务器），通过防火墙实现分区隔离。 网络连接： 坐席职场通过专线接入政务云，保障数据传输安全稳定。 平台通过SIP中继联通大网，实现语音坐席与视频坐席呼入呼出。 与渭南市12345平台通过专线对接，实现数据高速传输。 ### 8.2网络配置 带宽配置：语音通话带宽2M，互联网专线≥800M。 网络设备：部署核心交换机、接入交换机、防火墙、入侵检测设备、VPN设备等，保障网络安全与性能。 网络安全：采用VLAN划分、ACL访问控制、数据加密传输、异常流量监测等措施，防范网络攻击。 ## 9、安全系统设计 ### 9.1安全防护体系 物理安全：机房符合三级等保要求，配备门禁、监控、消防、UPS电源等设备，防止物理攻击与环境灾害。 网络安全：部署防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、网络审计系统、防病毒网关，阻断网络攻击与恶意代码。 主机安全：服务器安装国产操作系统，启用安全加固措施，部署主机入侵检测系统，定期进行漏洞扫描与补丁更新。 应用安全：采用代码审计、渗透测试等方式防范SQL注入、XSS跨站脚本等安全漏洞，实现身份认证、权限分级控制。 数据安全：敏感数据加密存储与传输，制定数据备份策略，建立数据访问审计日志，防止数据泄露与篡改。 ### 9.2安全管理制度 建立安全责任制度，明确各级人员安全职责。制定安全管理制度，包括账号密码管理、权限审批、安全审计、应急处置等规范。定期开展安全培训与应急演练，提升人员安全意识与应急处置能力。 ## 10、备份系统设计 ### 10.1备份策略 数据库：采用全量备份+增量备份模式，全量备份每周1次，增量备份每日1次，备份数据保存≥30天。 非结构化数据（录音、附件）：采用定时全量备份，每周1次，备份数据保存≥90天。 备份方式：本地备份与异地备份相结合，本地备份存储于本地磁盘阵列，异地备份存储于政务云备份中心。 备份验证：每月进行1次备份恢复测试，确保备份数据可正常恢复。 ### 10.2恢复机制 恢复流程：建立数据恢复应急预案，明确恢复流程、责任人员、恢复时限，确保故障后快速恢复数据。 恢复级别： 一级故障（核心数据丢失）：恢复时间≤4小时。 二级故障（部分数据丢失）：恢复时间≤2小时。 三级故障（单节点数据异常）：恢复时间≤1小时。 ## 11、运行维护系统设计 ### 11.1运维平台建设 监控视频系统：部署服务器监控、网络监控、应用监控、数据库监控工具，实时监控视频系统运行状态，异常情况自动告警。 日志管理：集中收集服务器日志、应用日志、安全日志、操作日志，支持日志检索、分析与审计。 运维工具：配备远程维护工具、漏洞扫描工具、性能分析工具，提升运维效率。 ### 11.2运维流程设计 故障处理流程：受理故障报修→故障诊断→故障处置→恢复验证→故障归档。 变更管理流程：变更申请→变更评审→变更实施→变更验证→变更归档。 日常运维流程：定期巡检→性能优化→补丁更新→数据备份→安全加固。 ## 12、信息系统整合设计 系统整合目标：实现各应用系统数据互通、功能协同，避免信息孤岛，提升系统整体运行效率。 整合方式： 数据整合：通过数据交换平台，实现呼叫中心、工单管理、知识库、数据分析等系统数据统一存储与共享。 功能整合：坐席工作台集成话务处理、工单录入、知识检索等功能，实现“一站式”操作。 界面整合：统一各系统操作界面风格，提供单点登录功能，方便用户操作。 整合重点：与渭南市12345平台的整合，确保工单数据、知识库数据同步一致；与政务云平台的整合，实现资源统一调度与安全联动。 ## 13、信息资源共享设计（提供目录清单和接口标准） ### 13.1共享目录清单 数据类别; 共享数据项; 共享对象; 共享方式; 共享权限. 工单数据; 工单编号、受理渠道、诉求分类、问题描述、受理时间、处理单位、处理状态、办结结果、满意度评价; 渭南市12345平台、相关承办单位; 实时同步、按需查询; 只读. 知识库数据; 知识标题、分类、内容、关键词、更新时间; 渭南市12345平台、坐席人员、公众（部分）; 定时同步、公开查询; 只读（公众）、读写（管理人员）. 话务统计数据; 呼入呼出量、接通率、平均通话时长、评价率; 渭南市12345平台、管理人员; 定时上报; 只读. 基础数据; 部门信息、人员信息、业务分类字典; 相关承办单位; 按需查询; 只读. ### 13.2接口标准 接口类型：API。 数据格式：JSON。 编码格式：UTF-8。 加密方式：HTTPS+Token认证。 响应时效：≤300ms。 错误码规范：采用6位数字错误码，前2位表示错误类型（01-系统错误、02-参数错误、03-权限错误等），后4位表示具体错误信息。 请求参数：工单编号、诉求人信息、诉求内容、受理时间、处理状态等 响应参数：同步状态（成功/失败）、错误信息（失败时返回） ## 14、系统配置及软硬件选型原则 国产化优先原则：优先选择通过国产化适配认证的软硬件产品，满足安全可靠要求。 兼容性原则：所选产品需与现有系统、政务云平台兼容，支持后续扩展。 性能适配原则：硬件性能需满足系统并发处理、数据存储等需求，软件功能需匹配业务场景。 安全性原则：产品需具备完善的安全防护功能，符合三级等保要求。 性价比原则：在满足功能与性能要求的前提下，选择性价比高的产品，控制建设成本。 服务保障原则：选择具备良好售后服务、技术支持能力的厂商，确保系统稳定运行。 ## 15、系统软硬件配置清单（政务云需求） 统一规划，构建政府上云管理架构及制度标准，实现互联互通的“政务上云”安全管理框架，将政务服务热线平台部署在政务云系统内，在满足热线平台的通信、数据分析、及业务应用能力。 序号; 系统名称; 建设内容概述; 数量; 单位. 1; 话务管理系统; 语音接入授权; 支持1E1（30路并发）线路接入授权；; 1; 套. 2; 话务分机管理; 话务分机实时状态监控管理，. 支持对分机进行添加、配置、修改、删除操作；. 3; 分机分组设置与管理，包括分机号码、分组名称、分组类型、分组成员；. 支持对分机分组进行添加、修改、删除操作；. 4; 智能路由管理（ACD）; 对分机路由开始结束时间、业务类型、处理参数进行管理配置；. 支持对分机路由情况进行添加、复制、修改、删除操作；. 5; 交互语音导航管理（IVR）; 管理录制语音文件、按标题、描述内容列表展示；. 支持对语音文件进行新建、播放、下载、修改、删除操作；. 支持语音文件上传；. 管理语音菜单，按标题、描述内容列表展示；. 支持对语音菜单进行修改、节点编辑、删除操作；. 6; 提示音管理; 对转话等待音、排队等待音、保持等待音、分机忙提示音、振铃超时前转提示音、分机振铃超时提示音、接通之前评价提示音、坐席挂机后评价提示音、客户评价后的感谢语音等进行配置；. 7; 通话录音管理; 全程通话录音录制、录音存储功能、录音变音处理、录音数据加密，支持wav格式存储、支持中继录音、支持内线坐席录音、支持三方通话录音、支持录音查询、下载、放音；. 8; 坐席软件应用; 支持来电号码听取、来电等待、来电弹屏、转接及随路转移；支持座席端注册注销、小休恢复、保持释放、来电号码显示、状态显示、坐席电话转接、坐席外拨、自动报工号、话后处理功能；支持黑名单管理；支持客户满意度评价应用；. 9; 坐席授权; 坐席软件授权License; 10; 个. 10; 接线台席; 数据随路转接; 导播台监控：话务受理人员可实时监控导播台的状态，根据导播台的状态实现是否电话转接的操作。; 1; 套. 11; 转接导播：导播台在空闲状态下进行电话转接和主叫号码传递功能。. 12; 数据转接：电话转接成功后可将暂存的工单数据传递到导播台，并可自动空闲，接听下一通电话。. 13; 弹屏加载：导播台接到转接电话后自动弹屏，并加载转接前暂存的工单数据。. 14; 通话导播：导播台可将电话导播给接线领导，并可协助领导完成工单登记。. 15; 导播提词器; 提词器：为接线领导设计专用提词器，显示群众的诉求内容和导播台提供的政策信息或解决建议。. 16; 题词推送：导播台可将诉求内容和政策信息或解决建议实时推送到提词器，供接线领导参考。. 17; 提词更新：提词器可自动获取或接收最新的诉求内容和参考内容。. 18; 基层扫一扫; 基层“扫一扫”鉴权; 各个街办通过验证后可自行生成各地区二维码，实现群众按照不同区域进行诉求提交进而实现接诉即办。; 1; 套. 19; 二维码挂载; 对接各街办政务门户及自有媒体渠道，实现“扫一扫”二维码挂载。. 23; 诉求留言; 群众扫一扫后可直接填写诉求信息，提交后进入工单任务池。. 29; 工单管理系统; 业务工单受理; 从12345热线平台、基层扫一扫等各渠道市民提交的诉求信息坐席人员进行登记形成工单，主要功能有：来电弹屏、工单登记、工单提交、历史工单调取、工单催办、工单引用等；; 1; 套. 30; 业务工单调度; 通过“12345平台”派单机制和要求，平台适应运营机制调整支持二级、三级逐级调度，支持各级调度联合办理应用；主要功能有：直接答复、审核分派、工单编辑、工单退回、联合办理；; 1; 套. 31; 业务工单办理; 主要实现工单的工单接收、工单反馈、工单退回、工单延期、工单逾期等应用；; 1; 套. 32; 业务工单查询; 有权限的账号可进行工单查询应用；多条件自由组合查询应用；工单详情查阅及导出Excel应用；工单录音信息或附件信息下载及预览；工单办理明细、工单所有相关信息查阅；; 1; 套. 33; 业务工单回访; 对于办理单位回复后的工单会自动进入回访模块，由回访人员根据市民的要求进行回访或回访办结；功能包含：待回访工单管理；电话回访；工单重办管理等；; 1; 套. 34; 知识库系统; 知识采集; 针对知识内容进行上传、审核、入库、更新优化等闭环式应用流程，完成知识内容收集、优化等需求。主要包括手工录入、文件数据导入、共建共享接口的功能。; 1; 套. 手工录入：知识库建设完毕后，需要补充知识内容。知识管理人员可以利用系统自带的知识录入功能，进行知识的录入补充。. 35; 文件数据导入：建设知识库时，系统支持提供对应的表格模板，将获取的知识按格式录入表格后，可以导入文件至数据库，实现大量数据一次录入，减轻手工录入工作量。; 1; 套. 36; 共建共享：开放对应的共建共享接口，支持与其他知识库系统实现知识库共建和应用共享。; 1; 套. 37; 知识库管理类; 针对已上传的知识内容，进行有序管理，主要包括知识列表管理、知识修改删除、关联问题设置、知识点下载（导出）、知识分类管理、数据字典管理的功能。; 1; 套. 38; 知识库检索; 支持知识点的关键词检索、整句检索、关联词检索、热点推送检索、预设词检索等多种检索方式。; 1; 套. 39; 支持坐席联动检索，即在登记工单时，可以同步检索工单标题中输入的信息，同屏同步显示匹配的知识点列表和简要内容。. 40; 检索知识时，高亮显示检索的关键字；. 41; 统计分析系统; 话务统计报表; 平台通话情况统计：系统提供话务中心整体接通量统计，可按照天、周、月、年进行数据查询，内容包含接通量、接通率、游客率、人工率（转办量）、通话时长、等待时长、平均通话时长、漏接电话量等话务数据报表。; 1; 套. 42; 坐席通话情况工作统计：系统提供坐席人员通话情况工作统计功能，可按照自定义时间段、天、周、月、年等时间点进行数据统计分析。主要包含接通量、接通率、转办量、平均通话时长、置忙时间、漏接电话量。; 1; 套. 43; 业务统计报表; 部门工作小结：系统提供部门整体工作统计展示，可按照天、周、月、年进行数据查询，内容包含总工单量、各类型工单量、在途工单展示、办理质量情况、热点问题等数据图表。; 1; 套. 44; 部门办理热点统计：系统提供委办单位统计报表，主要根据自定义日期、日、周、月、年，承办单位、办理方式等条件，统计工单热点信息，系统可统计到二级热点数据管理，并且可导出excel表格进行管理。; 1; 套. 45; 可视化应用; 在途工单情况概览：（1）在途工单量总量（2）当前在途工单状态（3）近30日运营数据；; 1; 套. 46; 近30日工单分派总量数据分析：以柱状图形式展示近30日普通工单和紧急工单分派情况，分派工单平均时长与工单量展示。. 47; 办理中监测预警：对预逾期工单量、超期工单量进行数据预警并以不同颜色进行展示分析。. 48; 预逾期工单：对排名TOP5的预逾期工单展示处理部门及总工单量；. 逾期工单：对排名TOP5的逾期工单展示处理部门数据进行分析展示。. 49; 基础信息管理; 组织架构管理; 组织机构给树状结构展示，提供组织机构查询功能，部门实现树状结构展示，方便查看层级结构及数据过滤操作；; 1; 套. 50; 模块权限管理; 权限等级按角色不同进行管理，自由分派操作权限和数据权限；. 51; 通讯录; 设置经常联系的人员联系方式及基本信息，方便查询及使用；. 52; 通知公告; 公告信息管理主要用于公告信息的发布和阅读部门内部和部门之间可以用公告栏模块功能来互相发送业务通知，通过这种方式加快信息传递，减少了工作量，提高工作效率；. 53; 工单功能设置数据维护; 工单紧急级别设置、工单类型设置、工单提醒设置、工单状态设置、回访机制设置、小休参数设置、延期权值设置、数据字典管理；. 54; 平台对接; 系统对接; 12345业务平台已与市平台对接，实现数据的下派及上报汇聚应用。; 1; 个. ## 16、系统软硬件物理部署方案 ### 16.1部署架构 政务云部署：核心服务器（数据库服务器、应用服务器、中间件服务器等）部署在政务云数据中心，采用虚拟化技术，实现资源弹性调度。 本地部署：坐席终端、IP电话机、打印机等外设部署在澄城县12345热线分中心办公场所，通过专线接入政务云。 政务内网区：部署数据库服务器、核心应用服务器，仅允许内部授权访问。 政务外网区：部署Web服务器、接口服务器、文件服务器，提供外部访问入口。 DMZ区：部署防火墙、负载均衡设备，隔离内外网，保障核心区域安全。 ### 16.2部署要求 机房环境：政务云机房需满足温度18-24℃、湿度40%-60%，具备防静电、防雷、消防等设施。 办公场所部署：坐席区按每人≥1.5平方米规划，配备空调、新风系统，保障办公环境舒适；设备摆放整齐，线路规范布置，做好标识。 网络部署：网络设备按层级部署，核心设备与接入设备分离，链路冗余配置；接口服务器部署在DMZ区，通过防火墙限制访问权限。 安全部署：安全设备（防火墙、IDS/IPS、防病毒网关）串联在网络链路中，实现全流量防护；加密设备部署在数据传输链路两端，保障数据加密传输。 ### 17、等级保护方案 保护等级：系统按照网络安全等级保护三级标准建设与运维。 保护措施： 物理环境：机房门禁、监控、消防、UPS电源等安全设施齐全。 网络安全：部署防火墙、IDS/IPS、网络审计、防病毒网关，实现访问控制、异常监测。 主机安全：服务器安全加固、漏洞扫描、补丁管理、主机入侵检测。 应用安全：身份认证、权限分级、代码审计、数据加密。 数据安全：数据备份、数据加密、访问审计、隐私保护。 测评要求：项目建设完成后，委托具备资质的第三方机构进行三级等保测评，确保符合相关标准。 二、项目建设与运维管理 ## 1、12345办公场所装修建设要求 总体要求：办公场所装修需符合政务服务场所规范，布局合理、功能齐全、环境整洁，满足坐席办公、领导接待、会议交流等需求。 功能分区： 坐席区：设置20个语音坐席工位、10个在线坐席工位，采用L型转角办公桌，配备屏风保障隐私；工位间距≥1.2米，预留设备摆放空间。 领导办公区：设置1间领导办公室，配备双人位连体办公桌、柜子等办公家具；设置1间接线台席，配备提词器、智能显示屏、录音设备。 功能区：设置会议室、休息室、档案室，会议室配备多功能一体机、摄像头等设备；档案室配备防火、防潮、防盗设施。 装修标准： 地面：采用水泥自流平铺贴塑胶地板，耐磨、易清洁，颜色选择浅色系。 墙面：原墙面铲平清理后刮腻子找平、刷环保乳胶漆，坐席区墙面安装600mm宽护墙板，提升耐用性。 吊顶：采用造型吊顶，安装LED节能灯具，保证照明均匀，亮度≥300lux。 电路改造：按工位配置电源插座（每个工位≥4个）、网络接口（每个工位≥2个），线路暗敷，做好接地处理。 空调新风：中央空调移机、维修，新增风口保障温度均匀；安装全热空气交换机（风量≥1000m³/h），实现通风换气。 安全要求：装修材料需符合环保标准（E1级及以上），消防设施布局合理，疏散通道畅通，标识清晰。 序 号; 空间区域; 拆除项目; 地面做法; 墙面做法; 顶面做法; 备注. 一; 门厅; 1、办公台及门头拆除 2、石膏板局部开孔植吊筋 3、灯具烟感拆除 4、轻质隔墙拆除; 水泥自流平铺贴塑胶地板; 1、75系列轻钢龙骨石膏板隔墙内填80mm厚岩棉600mm宽护墙板饰面; 1、轻钢龙骨1.2mm矿棉板吊顶 2、600×600集成LED平板灯 3、喷淋烟感根据吊顶改造 4、局部φ75射灯; 1、新作600×600空调出风口，回风口可拆除安装在矿棉板上 2、现有家具需移走保存. 二; 接线台席; 1、办公台及门头拆除 2、石膏板局部开孔植吊筋 3、灯具烟感拆除 4、轻质隔墙拆除; 水泥自流平铺贴塑胶地板; 1、75系列轻钢龙骨石膏板隔墙内填80mm厚岩棉600mm宽护墙板饰面 2、阻燃板基层600mm宽护墙板饰面 3、阻燃板基层防撞板饰面造型; 1、轻钢龙骨1.2mm矿棉板吊顶 2、600×600集成LED平板灯 3、喷淋烟感根据吊顶改造 4、局部φ75射灯; 1、新作600×600空调出风口，回风口可拆除安装在矿棉板上 2、现有家具需移走保存. 三; 话务中心; 1、石膏板及矿棉板吊顶拆除 2、门拆除，原门移位 3、玻璃高隔断拆除 4、隔断上部分石膏板墙拆除 5、灯具烟感拆除 6、办公室门拆除; 水泥自流平铺贴塑胶地板; 1、600mm宽护墙板饰面; 1、轻钢龙骨1.2mm矿棉板吊顶 2、600×600集成LED平板灯 3、喷淋烟感根据吊顶改造 4、局部φ75射灯; 1、新作600×600空调出风口，回风口可拆除安装在矿棉板上 2、现有家具需移走保存. 四; 更衣室兼库房; 1、矿棉板吊顶拆除 2、灯具烟感拆除; 水泥自流平铺贴塑胶地板; 1、75系列轻钢龙骨石膏板隔墙内填80mm厚岩棉600mm宽护墙板饰面; 1、轻钢龙骨1.2mm矿棉板吊顶 2、600×600集成LED平板灯 3、喷淋烟感根据吊顶改造; 1、新作600×600空调出风口，回风口可拆除安装在矿棉板上 2、现有家具需移走保存. 五; 办公室; 1、通过方通顶空隙及局部开孔植吊筋 2、地台及背景墙拆除 3、灯具烟感拆除; 水泥自流平铺贴塑胶地板; 1、75系列轻钢龙骨石膏板隔墙内填80mm厚岩棉600mm宽护墙板饰面 2、成品双玻带百叶高隔断 3、隔断顶部150mm高阻燃板基层护墙板饰面; 1、轻钢龙骨1.2mm矿棉板吊顶 2、600×600集成LED平板灯 3、喷淋烟感根据吊顶改造; 1、新作600×600空调出风口，回风口可拆除安装在矿棉板上 2、现有家具需移走保存. ## 2、软件系统建设要求 功能要求：严格按照需求规格说明书开发，实现呼叫中心、工单管理、知识库、数据分析等核心功能，支持多渠道接入、智能调度、全流程闭环管理。 性能要求：系统支持≥30路语音并发、≥10路在线并发，平均响应时间≤300ms，全年可用率≥99.9%。 国产化要求：软件系统需适配国产服务器操作系统、中间件、数据库，兼容国产化硬件，无兼容性问题。 安全要求：具备身份认证、权限控制、数据加密、日志审计等安全功能，防范常见安全漏洞，符合三级等保要求。 易用性要求：操作界面简洁直观，流程清晰，坐席培训后可快速上手；支持自定义配置（如工单时限、路由规则），适应业务变化。 扩展性要求：系统架构支持功能模块扩展、用户规模扩展，预留新增渠道（如APP、短视频平台）接入接口。 ## 3、运维管理 ### 3.1运维组织架构 运维团队：设置运维负责人，技术运维人员（负责系统、网络、硬件维护），数据运维人员（负责数据备份、统计分析）。 责任分工： 运维负责人：统筹运维工作，制定运维计划，协调处理重大故障。 技术运维人员：负责服务器、网络设备、终端设备维护，系统故障排查与修复，软件升级与补丁更新。 数据运维人员：负责数据备份与恢复，数据质量监控，统计报表生成，知识库更新维护。 ### 3.2运维管理制度 日常巡检制度：每日对系统运行状态、网络设备、服务器、终端设备进行巡检，记录巡检结果，发现问题及时处理。 故障处理制度：建立故障分级机制（一级、二级、三级），明确故障响应时限与处理流程，确保故障快速解决。 变更管理制度：系统变更（如软件升级、配置修改）需提交申请，经审批后实施，实施前做好备份，实施后进行验证。 数据管理制度：规范数据采集、存储、使用、备份、销毁流程，确保数据安全与质量。 安全管理制度：定期进行安全扫描、漏洞修复、病毒查杀，加强账号密码管理，防范安全风险。 ## 4、售后方案 售后服务团队：厂商组建专业售后服务团队，配备技术支持人员，提供7×24小时技术支持。 服务内容： 故障响应：接到故障报修后，15分钟内响应，远程协助解决；远程无法解决的，4小时内到达现场（本地服务点）。 软件维护：提供免费软件升级、bug修复服务，保障系统功能持续优化。 硬件保修：硬件设备提供免费保修，保修期内非人为损坏免费维修或更换。 技术咨询：提供全年技术咨询服务，解答运维过程中的疑问。 服务保障：建立售后服务台账，记录服务过程与结果；定期回访用户，收集反馈意见，持续提升服务质量。 三、人员配置与培训 ## 1、人员配置 针对本次项目办公需求，要求组建一支13人的办公团队，团队有两名组长进行带领，，所组建的办公团队成员皆具备良好的沟通能力、理解能力，对本次建设的软件系统也能熟练应用。 同时团队成员对基本国情、省情、市情,相关法律、法规、政策、政府职能,所在城市的地理信息、人文概况,保密制度等都有一定的了解.有较强的文字归纳和输入能力，具有良好的团队精神，有责任心，服从管理，能够承受较强的工作压力，适应能力强。能熟练操作计算机及办公软件，具备岗位专业服务必要的知识和能力。 ## 2、培训要求 培训目标：使相关人员熟练掌握系统操作流程、业务处理规范、服务礼仪，具备独立开展工作的能力；技术人员掌握系统维护、故障排查技能，保障系统稳定运行。 培训对象：全体工作人员（管理人员、坐席人员、技术人员）。 培训内容： 基础培训：政务服务相关政策法规、12345热线工作规范、服务礼仪与沟通技巧。 业务培训：工单受理、分派、办理、回访全流程操作，复杂诉求处理方法，知识库使用。 技术培训：系统操作手册、服务器/网络设备维护、故障排查流程、数据备份与恢复。 培训考核：培训结束后进行理论考试与实操考核，考核合格方可上岗；定期组织复训与考核，确保技能持续提升。 ## 3、培训方案 ### 3.1培训方式 集中授课：邀请行业专家、厂商技术人员进行集中授课，讲解政策法规、业务知识、系统操作。 实操培训：在模拟环境中进行实操训练，由技术人员现场指导，确保人员熟练掌握操作流程。 跟岗学习：新员工跟随老员工跟岗学习，熟悉业务流程与工作方法，积累实践经验。 线上培训：搭建线上培训平台，提供培训视频、操作手册、知识库等学习资源，方便人员随时学习。 定期复训：每月组织1次集中复训，针对工作中出现的问题进行专题讲解，更新业务知识与技能。 ### 3.2培训计划 培训阶段; 培训时间; 培训对象; 培训内容; 培训方式. 岗前培训; 项目上线前1个月; 全体人员; 政策法规、工作规范、服务礼仪、系统操作、业务流程; 集中授课+实操培训. 跟岗学习; 项目上线后1个月; 新员工; 业务实操、复杂问题处理、沟通技巧; 跟岗学习+导师指导. 定期复训; 每月3次; 全体人员; 业务更新、问题复盘、技能提升; 集中授课+线上学习. 专项培训; 按需开展; 技术人员; 系统升级、新功能操作、故障排查; 厂商培训+实操演练. ## 四、项目验收： ## 1、验收原则 合规性原则：验收内容需符合国家相关政策法规、技术标准及项目招标文件、合同约定。 完整性原则：所有建设内容（硬件、软件、装修、系统对接等）需全部完成，无遗漏。 功能性原则：软件系统功能需满足需求规格说明书要求，硬件设备运行正常。 安全性原则：系统需通过三级等保测评，符合密码应用要求，数据安全有保障。 实用性原则：系统需满足实际业务需求，操作便捷，运行稳定，能提升工作效率。 ## 2、验收条件 项目建设内容全部完成，符合设计方案及合同约定。 软件系统功能全部实现，通过功能测试，无重大bug。 硬件设备安装调试完毕，运行正常，性能达标。 系统与渭南市12345平台对接成功，数据同步正常。 国产化适配改造完成，兼容国产软硬件产品。 系统通过三级等保测评及密码应用测评。 项目文档齐全（包括设计方案、施工图纸、测试报告、用户手册、培训资料等）。 试运行期≥3个月，系统运行稳定，无重大故障，各项指标达标（如接通率、办结率、满意度等）。 ## 3、验收标准 ### 3.1硬件设备验收标准 设备类别; 验收指标; 验收标准. 计算机; 配置参数; 符合招标要求（CPU、内存、硬盘、显示器等），运行正常。. 性能测试; 开机时间≤1分钟，运行办公软件、业务系统无卡顿。. IP电话机; 功能测试; 支持高清语音、来电显示、转接、保持等功能，通话清晰无杂音。. 中继设备; 并发处理; 支持30路并发呼叫，IVR导航、ACD分配功能正常。. 智能显示屏; 显示效果; 4K分辨率，显示清晰，触控灵敏，支持多格式文件播放。. 网络设备; 网络性能; 带宽达标，数据传输稳定，无丢包、延迟现象。. ### 3.2软件系统验收标准 系统模块; 验收指标; 验收标准. 呼叫中心系统; 接通率; 语音坐席接通率≥95%，在线坐席响应率≥90%。. 功能实现; 呼叫控制、智能路由、录音、全媒体接入等功能正常。. 工单管理系统; 流程闭环; 工单受理、分派、办理、回访、办结全流程正常，无卡顿。. 办结率; 普通工单办结率≥98%，紧急工单办结率≥100%。. 知识库系统; 检索准确率; 知识检索准确率≥90%，响应时间≤1秒。. 更新维护; 支持知识录入、审核、更新、导出等功能，操作便捷。. 数据分析系统; 报表生成; 支持话务、工单、知识等统计报表生成，数据准确。. 可视化; 可视化大屏展示清晰，数据实时更新，支持多维度分析。. 系统对接; 数据同步; 与渭南市12345平台数据同步延迟≤15分钟，成功率≥99.9%。. ### 3.3装修工程验收标准 装修项目; 验收指标; 验收标准. 拆除工程; 拆除质量; 拆除彻底，无残留，墙面、地面平整，无损坏。. 隔墙工程; 施工质量; 轻钢龙骨石膏板隔墙牢固，隔音效果良好；双玻带百叶高隔断安装平整，开启灵活。. 地面装修; 铺贴质量; 塑胶地板铺贴平整，无气泡、起翘，接缝严密。. 墙面装修; 涂刷质量; 乳胶漆涂刷均匀，无流挂、色差；护墙板安装牢固，表面平整。. 电路改造; 布线质量; 线路暗敷规范，标识清晰，插座、开关安装牢固，通电正常。. 空调新风; 运行效果; 中央空调制冷/制热效果良好，新风系统风量≥1000m³/h，室内空气质量达标。. ## 4、验收流程 自查：施工单位、供应商完成项目建设后，进行自查，整理项目文档，提交验收申请。 初验：建设单位组织相关人员进行初验，检查建设内容是否完成，系统是否正常运行，提出整改意见。 整改：施工单位、供应商根据初验意见进行整改，整改完成后提交复验申请。 复验：建设单位邀请专家、监理单位、渭南市12345平台相关人员组成验收小组，进行复验，包括资料审查、现场测试、功能验证。 验收结论：验收小组根据复验结果，形成验收报告，明确验收合格或不合格；验收合格的，签署验收报告；不合格的，要求限期整改后重新验收。 ## 五、项目运维方案 ## 1、运维方式（自行运维/运维外包） 采用“自行运维+运维外包”相结合的方式： 自行运维：由项目内部运维团队负责日常运维工作，包括系统日常巡检、故障初步排查、数据备份、简单配置修改等。 运维外包：将复杂技术问题（如系统核心故障修复、软件升级、国产化适配优化、网络架构调整等）外包给专业运维服务商，签订运维服务合同，明确服务内容与责任。 ## 2、运维范围、内容、目标及边界 ## 2.1运维范围 硬件设备：包括计算机、IP电话机、中继设备、服务器、网络设备、安全设备、智能显示屏等所有项目采购的硬件设备。 软件系统：包括呼叫中心系统、工单管理系统、知识库系统、数据分析系统、特色模块等所有部署的软件系统。 网络环境：包括政务云网络、办公场所局域网、专线链路等网络设施。 数据资源：包括工单数据、话务数据、知识数据、用户数据等所有系统数据。 办公场所设施：包括空调、新风系统、电路、弱电等装修配套设施。 ## 2.2运维内容 日常维护： 硬件设备：定期巡检、清洁保养、故障排查与维修更换。 软件系统：日常巡检、日志分析、bug修复、补丁更新、配置优化。 网络环境：网络状态监控、带宽优化、故障排查、安全防护。 数据资源：数据备份、数据清理、数据质量监控、统计分析。 故障处理： 接收故障报修（内部人员、坐席人员），快速诊断故障原因。 自行运维范围内的故障，及时修复；超出范围的，协调外包服务商处理。 故障处理完成后，记录故障信息与处理过程，进行复盘分析。 系统优化： 根据业务需求变化，调整系统配置（如工单时限、路由规则）。 优化系统性能（如数据库索引优化、代码优化），提升运行效率。 配合业务部门新增功能模块或扩展现有功能。 安全运维： 定期进行安全扫描、漏洞修复、病毒查杀。 监控安全日志，防范网络攻击与数据泄露。 定期进行数据备份与恢复测试，确保数据安全。 ## 2.3运维目标 系统可用性：全年系统可用率≥99.9%，单次故障恢复时间≤2小时。 设备完好率：硬件设备完好率≥98%，故障维修及时率≥95%。 数据安全性：数据备份成功率100%，无数据泄露、丢失、篡改事件。 服务满意度：内部用户（坐席、管理人员）对运维服务满意度≥90%。 性能优化：系统响应时间≤300ms，并发处理能力满足业务需求。 ## 2.4运维边界 不负责非项目采购的硬件设备、软件系统的运维。 不负责因人为损坏（如坐席误操作、恶意破坏）导致的设备故障维修（需额外收费）。 不负责因不可抗力（如地震、洪水、停电）导致的系统故障修复（协助处理，相关费用另计）。 不负责超出合同约定的新增功能开发（可另行协商）。 不负责办公场所外部的网络链路（如运营商专线）维护（协助联系运营商）。 ## 3、运维清单构成（详见“建设内容清单”） ## 4、项目运行机制 诉求受理机制：建立“7×24小时”不间断受理机制，语音坐席、在线坐席轮流值班，确保群众诉求及时受理。 工单流转机制：实行“分级调度、限时办理”机制，普通工单1小时内分派，重要工单30分钟内分派，紧急工单15分钟内分派；承办单位超时未办理的，系统自动预警并催办。 协同办理机制：对于跨部门、跨领域的复杂诉求，建立主办/协办机制，明确主办单位、协办单位职责，由业务主管协调推进，确保诉求妥善解决。 回访评价机制：工单办结后，24小时内完成回访，收集群众满意度评价；不满意工单1小时内反馈至承办单位，要求3个工作日内整改并重新回访。 数据分析机制：每周生成话务、工单统计报表，每月生成月度运营报告，分析热点问题、办理效能，为政务决策提供支撑。 应急处置机制：建立系统故障、突发诉求等应急处置预案，明确应急响应流程、责任人员、处置时限，确保突发事件快速应对。 ## 5、项目运行制度 考勤管理制度：规范坐席人员、运维人员考勤，明确上下班时间、请假流程，确保工作正常开展。 服务质量管理制度：制定坐席服务规范，包括服务礼仪、沟通技巧、工单录入标准等，定期进行服务质量检查与考核。 工单管理制度：明确工单受理、分派、办理、回访、归档等各环节工作要求，确保工单流程规范、闭环管理。 数据管理制度：规范数据采集、存储、使用、备份、销毁流程，明确数据访问权限，确保数据安全与质量。 安全管理制度：包括网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等管理制度，定期开展安全检查与演练。 绩效考核制度：建立“量化考核+定性评价”相结合的绩效考核体系，考核指标包括接通率、办结率、满意度、工单录入准确率等，考核结果与薪酬挂钩。 学习培训制度：定期组织业务培训、技术培训、安全培训，提升工作人员业务能力与综合素质。 ## 六、建设内容清单 ## 1、软件建设内容 序号; 系统名称; 建设内容概述; 数量; 单位; 备注. 1; 话务管理系统; 语音接入授权; 支持1E1（30路并发）线路接入授权；; 1; 套. 2; 话务分机管理; 话务分机实时状态监控管理， 支持对分机进行添加、配置、修改、删除操作；. 3; 分机分组设置与管理，包括分机号码、分组名称、分组类型、分组成员； 支持对分机分组进行添加、修改、删除操作；. 4; 智能路由管理（ACD）; 对分机路由开始结束时间、业务类型、处理参数进行管理配置； 支持对分机路由情况进行添加、复制、修改、删除操作；. 5; 交互语音导航管理（IVR）; 管理录制语音文件、按标题、描述内容列表展示； 支持对语音文件进行新建、播放、下载、修改、删除操作； 支持语音文件上传； 管理语音菜单，按标题、描述内容列表展示； 支持对语音菜单进行修改、节点编辑、删除操作；. 6; 提示音管理; 对转话等待音、排队等待音、保持等待音、分机忙提示音、振铃超时前转提示音、分机振铃超时提示音、接通之前评价提示音、坐席挂机后评价提示音、客户评价后的感谢语音等进行配置；. 7; 通话录音管理; 全程通话录音录制、录音存储功能、录音变音处理、录音数据加密，支持wav格式存储、支持中继录音、支持内线坐席录音、支持三方通话录音、支持录音查询、下载、放音；. 8; 坐席软件应用; 支持来电号码听取、来电等待、来电弹屏、转接及随路转移；支持座席端注册注销、小休恢复、保持释放、来电号码显示、状态显示、坐席电话转接、坐席外拨、自动报工号、话后处理功能；支持黑名单管理；支持客户满意度评价应用；. 9; 坐席授权; 坐席软件授权License; 10; 个. 10; 接线台席; 数据随路转接; 导播台监控：话务受理人员可实时监控导播台的状态，根据导播台的状态实现是否电话转接的操作。; 1; 套. 11; 转接导播：导播台在空闲状态下进行电话转接和主叫号码传递功能。. 12; 数据转接：电话转接成功后可将暂存的工单数据传递到导播台，并可自动空闲，接听下一通电话。. 13; 弹屏加载：导播台接到转接电话后自动弹屏，并加载转接前暂存的工单数据。. 14; 通话导播：导播台可将电话导播给接线领导，并可协助领导完成工单登记。. 15; 导播提词器; 提词器：为接线领导设计专用提词器，显示群众的诉求内容和导播台提供的政策信息或解决建议。. 16; 题词推送：导播台可将诉求内容和政策信息或解决建议实时推送到提词器，供接线领导参考。. 17; 提词更新：提词器可自动获取或接收最新的诉求内容和参考内容。. 18; 基层扫一扫; 基层“扫一扫”鉴权; 各个街办通过验证后可自行生成各地区二维码，实现群众按照不同区域进行诉求提交进而实现接诉即办。; 1; 套. 19; 二维码挂载; 对接各街办政务门户及自有媒体渠道，实现“扫一扫”二维码挂载。. 23; 诉求留言; 群众扫一扫后可直接填写诉求信息，提交后进入工单任务池。. 29; 工单管理系统; 业务工单受理; 从12345热线平台、基层扫一扫等各渠道市民提交的诉求信息坐席人员进行登记形成工单，主要功能有：来电弹屏、工单登记、工单提交、历史工单调取、工单催办、工单引用等；; 1; 套. 30; 业务工单调度; 通过“12345平台”派单机制和要求，平台适应运营机制调整支持二级、三级逐级调度，支持各级调度联合办理应用；主要功能有：直接答复、审核分派、工单编辑、工单退回、联合办理；; 1; 套. 31; 业务工单办理; 主要实现工单的工单接收、工单反馈、工单退回、工单延期、工单逾期等应用；; 1; 套. 32; 业务工单查询; 有权限的账号可进行工单查询应用；多条件自由组合查询应用；工单详情查阅及导出Excel应用；工单录音信息或附件信息下载及预览；工单办理明细、工单所有相关信息查阅；; 1; 套. 33; 业务工单回访; 对于办理单位回复后的工单会自动进入回访模块，由回访人员根据市民的要求进行回访或回访办结；功能包含：待回访工单管理；电话回访；工单重办管理等；; 1; 套. 34; 知识库系统; 知识采集; 针对知识内容进行上传、审核、入库、更新优化等闭环式应用流程，完成知识内容收集、优化等需求。主要包括手工录入、文件数据导入、共建共享接口的功能。 手工录入：知识库建设完毕后，需要补充知识内容。知识管理人员可以利用系统自带的知识录入功能，进行知识的录入补充。; 1; 套. 35; 文件数据导入：建设知识库时，系统支持提供对应的表格模板，将获取的知识按格式录入表格后，可以导入文件至数据库，实现大量数据一次录入，减轻手工录入工作量。; 1; 套. 36; 共建共享：开放对应的共建共享接口，支持与其他知识库系统实现知识库共建和应用共享。; 1; 套. 37; 知识库管理类; 针对已上传的知识内容，进行有序管理，主要包括知识列表管理、知识修改删除、关联问题设置、知识点下载（导出）、知识分类管理、数据字典管理的功能。; 1; 套. 38; 知识库检索; 支持知识点的关键词检索、整句检索、关联词检索、热点推送检索、预设词检索等多种检索方式。; 1; 套. 39; 支持坐席联动检索，即在登记工单时，可以同步检索工单标题中输入的信息，同屏同步显示匹配的知识点列表和简要内容。. 40; 检索知识时，高亮显示检索的关键字；. 41; 统计分析系统; 话务统计报表; 平台通话情况统计：系统提供话务中心整体接通量统计，可按照天、周、月、年进行数据查询，内容包含接通量、接通率、游客率、人工率（转办量）、通话时长、等待时长、平均通话时长、漏接电话量等话务数据报表。; 1; 套. 42; 坐席通话情况工作统计：系统提供坐席人员通话情况工作统计功能，可按照自定义时间段、天、周、月、年等时间点进行数据统计分析。主要包含接通量、接通率、转办量、平均通话时长、置忙时间、漏接电话量。; 1; 套. 43; 业务统计报表; 部门工作小结：系统提供部门整体工作统计展示，可按照天、周、月、年进行数据查询，内容包含总工单量、各类型工单量、在途工单展示、办理质量情况、热点问题等数据图表。; 1; 套. 44; 部门办理热点统计：系统提供委办单位统计报表，主要根据自定义日期、日、周、月、年，承办单位、办理方式等条件，统计工单热点信息，系统可统计到二级热点数据管理，并且可导出excel表格进行管理。; 1; 套. 45; 可视化应用; 在途工单情况概览：（1）在途工单量总量（2）当前在途工单状态（3）近30日运营数据；; 1; 套. 46; 近30日工单分派总量数据分析：以柱状图形式展示近30日普通工单和紧急工单分派情况，分派工单平均时长与工单量展示。. 47; 办理中监测预警：对预逾期工单量、超期工单量进行数据预警并以不同颜色进行展示分析。. 48; 预逾期工单：对排名TOP5的预逾期工单展示处理部门及总工单量； 逾期工单：对排名TOP5的逾期工单展示处理部门数据进行分析展示。. 49; 基础信息管理; 组织架构管理; 组织机构给树状结构展示，提供组织机构查询功能，部门实现树状结构展示，方便查看层级结构及数据过滤操作；; 1; 套. 50; 模块权限管理; 权限等级按角色不同进行管理，自由分派操作权限和数据权限；. 51; 通讯录; 设置经常联系的人员联系方式及基本信息，方便查询及使用；. 52; 通知公告; 公告信息管理主要用于公告信息的发布和阅读部门内部和部门之间可以用公告栏模块功能来互相发送业务通知，通过这种方式加快信息传递，减少了工作量，提高工作效率；. 53; 工单功能设置数据维护; 工单紧急级别设置、工单类型设置、工单提醒设置、工单状态设置、回访机制设置、小休参数设置、延期权值设置、数据字典管理；. 54; 平台对接; 系统对接; 12345业务平台已与市平台对接，实现数据的下派及上报汇聚应用。; 1; 个. ## 2、硬件内容 序号; 建设模块; 描述; 单位; 数量; 备注. 1; 拆除工程; 拆除吊顶（193平：原场地113平，会议室50平、公共区域30平），隔墙、服务台、门头、门等（105平）及垃圾清运; 平方米; 298. 2; 新建隔墙; 75系列轻钢龙骨石膏板隔墙内填80mm厚岩棉; 平方米; 77. 3; 新建隔墙; 成品双玻带百叶高隔断; 平方米; 8. 4; 门; 增高木质门含门套; 樘; 4. 5; 门; 钢化玻璃门含门套、智能锁; 樘; 1. 6; 地面; 水泥自流平铺贴塑胶地板; 平方米; 113. 7; 墙面; 600mm宽护墙板饰面; 平方米; 45. 8; 墙面; 原墙面、顶面铲平清理、刮腻子找平、刷漆（含材料）; 平方米; 480. 9; 吊顶; 造型吊顶; 平方米; 193. 10; 电路改造; 刻槽、线路、管子、灯具及插板开关等; 平方米; 193. 11; 踢脚线; 不锈钢、黑钛，含基层; 米; 95. 12; 中央空调维修; 中央空调移机、维修、更换配件、新增风口; 套; 1. 13; 新风系统; 全热空气交换机，三层过滤，风量≥1000m³/h，含辅材安装; 套; 2. 14; 弱电改造; 刻槽、线路、管子、网线插板、交换机、弱电箱等; 平方米; 193. 15; 办公桌; 双人位，连体或独立式; 张; 2. 每位宽度≥1200mm，桌面深度≥600mm，桌腿高度≥750mm。. 必须采用E1级或更优环保标准的板材，桌面饰面需为耐磨、耐刮、易清洁的材质。. 16; 接线台席; 双人位连体或分体式式办公桌。 桌面总宽度≥2000mm，桌面深度≥700mm，桌体高度750mm±10mm。 桌面主材：优先采用实木贴皮（如胡桃木、樱桃木等）或高档饰面板，纹理自然、拼接美观。基材必须符合E0/E1级环保标准。 桌体框架：主要支撑结构（如侧板、中立板、桌腿）应采用同色系优质实木、高品质金属或高密度板。; 张; 1. 17; 话务员办公桌; 桌型结构：L型转角办公桌，集成单侧屏风。屏风用于隔断相邻工位，保障话务员通话隐私。 主桌尺寸（长边）≥1400mm，侧桌尺寸（短边）≥ 700mm，桌面深度≥600mm，屏风高度≥300mm，屏风固定于桌面长边一侧，与桌面连接牢固，无晃动。; 张; 8. 18; 办公椅子; 五爪椅脚：防爆钢板加强尼龙一体成型，爪盘直径≥600mm，承重测试≥110kg。 倾仰锁定：底盘须为钢制加厚结构，并具备倾仰锁定功能，防止后仰翻倒。 座垫与靠背填充：必须采用高密度原生海绵。 面料：耐磨透气网布或优质麻绒布。 调节功能：必须支持座椅高度调节（范围45-55cm）及靠背倾角调节。; 把; 15. 19; 柜子; 现代简约风格 外形尺寸： 宽度：2000 mm，深度：400-450 mm，高度：1800-2000 mm。 内部配置： 层板承重：静态承重≥30公斤。; 组; 2. 20; 柜子; 现代简约风格 外形尺寸： 宽度：1200 mm，深度：400-450 mm，高度：1800-2000 mm。 内部配置： 层板承重：静态承重≥30公斤。; 组; 1. 21; 计算机; CPU：8核处理器，主频≥2.7GHz 或使用国产C86架构处理器。 内存：16GB。 硬盘：512GB 固态硬盘 + 1TB 机械硬盘，或单块1TB固态硬盘。 显卡：集成显卡或入门级独立显卡（显存≥2GB)。 显示器(x2)：23.8英寸，1920x1080分辨率，IPS面板。 接口要求：主机需至少配备2个视频输出接口（如HDMI+VGA或双HDMI），以支持双屏同时输出。; 台; 15. 22; IP电话机; 支持高清语音、来电显示、免提、静音、重拨、保持、转接等。 支持即插即用和PoE（以太网供电）。 必须与选定的语音中继设备（IP-PBX）完全兼容，需具备耳机接口，并支持外接专业话务耳机; 台; 15. 23; 中继设备; 支持IVR自动语音导航、ACD智能话务分配、全程通话录音、话务监控（强插、强拆、监听）、来电弹屏、通话记录与统计报表、服务满意度评价。 需提供标准RJ45网络接口。需明确支持的数字中继（如PRI）或模拟中继接口数量，满足同时接入20部IP电话的要求。; 台; 1. 24; 摄像头套装; 半球型IP摄像机4个，300万像素，1080P，POE供电，4路录像机1台，POE交换机1台，2T硬盘; 套; 1. 25; 小型打印机; A4幅面黑白激光多功能一体机。; 台; 15. 26; 笔记本电脑; CPU：Intel Core i5-1240P或AMD Ryzen 5 6600U及以上。 内存：16GB DDR4 3200MHz 或更高规格内存。 存储：512GB NVMe PCIe 固态硬盘。不接受eMMC或SATA SSD。 网络与连接：支持Wi-Fi 6 (802.11ax)及蓝牙5.0+。接口：至少2个USB-A 3.2、1个全功能USB-C、HDMI、; 台; 1. 27; 多功能一体机; A4幅面彩色/黑白激光多功能一体机，集成打印、复印、扫描、传真功能。 黑白及彩色打印速度：≥22页/分钟 。 首页输出时间：≤10秒。 打印分辨率：≥600×600 dpi。 纸盒容量：≥250页。 必须标配自动双面打印单元。 必须标配自动输稿器（ADF），容量≥50页。 必须标配有线网络接口（10/100/1000Base-Tx），可支持无线网络（Wi-Fi）。; 台; 1. 28; 碎纸机; 碎纸尺寸≤4×40mm 单次碎纸张数：≥12张/次。 碎纸速度：≥2米/分钟。 连续工作时间：≥30分钟。 碎纸箱容积：≥20升。 工作噪音：≤58分贝。; 个; 2. 29; 智能显示屏; 显示尺寸：≥75英寸或根据安装空间精确指定 屏幕分辨率：4K超高清 (3840x2160) 显示亮度：≥350尼特 (cd/m²) 色域与色准：覆盖≥95% sRGB色域 智能操作系统：安卓系统，支持应用安装与管理 处理器与存储：四核及以上处理器，内存≥2GB，存储≥8GB 网络与连接：内置Wi-Fi，支持有线网络(RJ45)，蓝牙 必须标配：HDMI ≥2个（建议HDMI 2.0或以上），USB ≥2个 支持RS232或RJ45串口，用于中控集成。; 台; 3. 30; 照相机; 传感器：全画幅CMOS图像传感器。 像素：2400万至3300万像素。 对焦系统：相位检测自动对焦点数量≥ 700个。 连拍速度：≥ 5张/秒。 感光度范围：ISO 100-51200。 视频录制：支持4K超高清视频（3840x2160）录制，帧率不低于30p。 无线连接：必须内置Wi-Fi 和 蓝牙，支持与智能设备无线传输及遥控拍摄。; 台; 1. 31; 饮水机; 立式温热型饮水机，适配标准桶装水，制热功率不高于800W，热水温度≥90°C，具备防干烧、过热自动断电保护; 台; 4. 32; 工服; 定制; 套; 15. ## 3、其他 序号; 建设模块; 描述; 单位; 数量; 备注. 1; 服务器云主机租赁及运维管理; 10台系统服务器资源，每台配置16核CPU，32GB内存，1T硬盘，可根据实际需求，在总资源范围内对服务器配置资源进行调整。; 台/年; 10. 2; 安全设备硬件服务; 提供三级等保测评的机房物理环境、设施安全保障以及网络安全设备与服务; 年; 1. 3; 安全等级测评; 三级等保2.0测评; 次; 1. 4; 话务专线; 30B+D语音专线1条; 年; 1. 5; 互联网专线; 不低于800M专线1条; 年; 1. ## 4、人员及培训 序号; 建设模块; 描述; 单位; 数量; 备注. 1; 人员; 管理人员; 人; 2. 2; 话务人员; 人; 11. 3; 培训费; 包含首次的全面集训30天以及每月3次的常规培训; 年; 1. |

采购包2：

标的名称：澄城县12345政务服务便民热线中心监理

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、项目实施过程中涉及的项目实施、集成、应用开发、系统测试、初步验收、试运行、竣工验收和移交、培训等各个阶段进行全程的监理服务，配合审计单位对项目提供初步验收、竣工验收、资金支付、资产移交等各个环节进行项目审计服务，实现项目实施过程中的质量把控、进度把控、投资管控、变更控制，参与项目建设各方关系的协调及审计等环节相关工作，配合采购人完成建设目标。在项目服务期内，协助采购人处理项目相关工作，全程跟踪承建单位的实施质量、督促整改。 2、按采购人要求，制定项目管理任务书对项目实施过程进行监督、管理，以保证项目在质量、费用和进度等方面满足要求。 3、及时向采购人报告项目的有关进度、质量及费用等方面的情况，对项目中存在设计缺陷的，及时发起项目变更。 4、协助采购人对项目实施过程中的有关问题进行协调处理。 5、配合做好人员培训、操作规程和规章制度的建立等准备工作。 6、配合采购人做好项目竣工验收前的准备工作。 |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

详见服务要求

采购包2：

详见服务要求

#### 3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

详见服务要求

采购包2：

详见服务要求

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

/

采购包2：

/

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

建设期：合同签订后2个月内；运维期：验收合格之日起1年

采购包2：

合同签订后2个月内

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

采购人指定地点

采购包2：

采购人指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

根据招标文件要求、投标文件及合同约定执行。

采购包2：

根据招标文件要求、投标文件及合同约定执行。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

采购包2：

一次付清

#### 3.3.5.支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，软硬件安装调试完成 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 验收合格后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包2： 付款条件说明： 验收合格，移交所有项目资料后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

根据招标文件要求、投标文件及合同约定执行。

采购包2：

根据招标文件要求、投标文件及合同约定执行。

### 3.5其他要求

1.本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业； 2.中标单位在中标结果发布后3个工作日内，需提交与电子化平台提交内容一致的签字盖章后的纸质版投标文件，正本壹份、副本壹份，纸质投标文件标明单位名称。若线上电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以线上电子投标文件为准；若正本和副本不符，以正本为准；3.本项目同一单位只能参与报名一个采购包。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照； | 包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2024年度或2025年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或提供2024年度或2025年度完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）或投标截止时间前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本存款账户信息）(供应商注册时间截至开标时间不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程）； | 包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供投标截止时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（以税款所属期为准，依法免税的应提供相关证明材料）； | 包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止时间前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）； | 包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 专业技术能力证明 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（格式自拟，加盖投标人公章）； | 包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 无重大违法记录书面声明 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件，加盖投标人公章）； | 包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供,但须出具本人身份证原件及复印件，被授权人身份证原件及复印件）； | 包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 信用记录 | 供应商不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图，网页截图时间范围为获取采购文件后至开标当日，并加盖供应商公章）； | 包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 9 | 控股关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）； | 包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 10 | 非联合体声明 | 本项目不接受联合体参与。（提供非联合体声明，格式自拟加盖供应商公章）。 | 包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照； | 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2024年度或2025年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或提供2024年度或2025年度完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）或投标截止时间前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本存款账户信息）(供应商注册时间截至开标时间不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程）； | 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供投标截止时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（以税款所属期为准，依法免税的应提供相关证明材料）； | 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止时间前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）； | 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 专业技术能力证明 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（格式自拟，加盖投标人公章）； | 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 无重大违法记录书面声明 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件，加盖投标人公章）； | 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 资质证明 | 供应商需具备工程监理综合资质或通信工程监理丙级(含丙级)或以上资质； | 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 职业资格及无在建声明 | 拟派总监理工程师须具备通信工程或机电安装工程专业国家注册监理工程师执业资格，在本单位注册，且未担任其他在建项目项目总监； | 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 9 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供,但须出具本人身份证原件及复印件，被授权人身份证原件及复印件）； | 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 10 | 信用记录 | 供应商不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图，网页截图时间范围为获取采购文件后至开标当日，并加盖供应商公章）； | 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 11 | 控股关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）； | 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 12 | 非联合体声明 | 本项目不接受联合体参与。（提供非联合体声明，格式自拟加盖供应商公章）。 | 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出 澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 包(1)_详细报价表 |
| 2 | 签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 | 开标一览表 包(1)_商务应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料 包(1)_服务内容及服务要求应答表 标的清单 投标文件封面 包(1)_详细报价表 监狱企业的证明文件 包(1)_业绩表 |
| 3 | 报价 | 同时满足以下条款：（1）投标报价符合唯一性要求；（2）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 | 开标一览表 标的清单 包(1)_详细报价表 |
| 4 | 投标文件的有效期 | 投标有效期满足招标文件的要求。 | 投标函 |
| 5 | 服务地点 | 采购人指定地点。 | 开标一览表 包(1)_商务应答表 标的清单 |
| 6 | 服务期限 | 满足招标文件中要求的服务期限 | 开标一览表 包(1)_商务应答表 标的清单 |
| 7 | 投标响应内容 | 实质性响应了招标文件中的要求；投标文件中没有含招标文件及相关法律法规中规定的无效情形。 | 开标一览表 包(1)_商务应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料 包(1)_服务内容及服务要求应答表 标的清单 包(1)_详细报价表 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 包(2)_详细报价表 |
| 2 | 签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 | 开标一览表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 包(2)_商务应答表 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 包(2)_服务内容及服务要求应答表 标的清单 投标文件封面 包(2)_业绩表 包(2)_详细报价表 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 报价 | 同时满足以下条款：（1）投标报价符合唯一性要求；（2）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 | 开标一览表 标的清单 包(2)_详细报价表 |
| 4 | 投标文件的有效期 | 投标有效期满足招标文件的要求。 | 投标函 |
| 5 | 服务地点 | 采购人指定地点。 | 开标一览表 包(2)_商务应答表 标的清单 |
| 6 | 服务期限 | 满足招标文件中要求的服务期限。 | 开标一览表 包(2)_商务应答表 标的清单 |
| 7 | 投标响应内容 | 实质性响应了招标文件中的要求；投标文件中没有含招标文件及相关法律法规中规定的无效情形。 | 开标一览表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 包(2)_商务应答表 包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料 包(2)_服务内容及服务要求应答表 标的清单 包(2)_详细报价表 监狱企业的证明文件 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审85.00分 报价得分15.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 服务方案 | 针对本项目采购需求中各部分内容，提供相应的服务方案，方案内容包括但不限于①软件开发及集成②拆除及新建③运维④人员及培训等。1.服务方案科学严谨、内容全面详细、符合技术要求，计25分；2.服务方案科学合理、内容全面但描述不够详细、符合技术要求，计19分；3.服务方案合理，内容基本全面、符合技术要求，计13分；4.服务方案较合理，内容不够全面、符合技术要求，计7分；5.服务方案合理性欠缺，内容不够详细、不完全符合技术要求，计1分；不提供不得分。 | 25.0000 | 主观 | 包(1)_服务方案 |
|  | 重难点分析及解决思路 | 根据本项目需求，提出针对本项目实施过程中的重难点分析及解决思路，并给出解决方案。1.重难点内容科学全面、针对性强，解决思路可行性强，计10分；2.重难点内容全面、针对性较强，解决思路基本可行，计7分；3.重难点内容考虑不全面，解决思路有一定可行性，计4分；4.重难点内容考虑不全面、解决思路可行性较低，计1分；不提供不得分 | 10.0000 | 主观 | 包(1)_重难点分析及解决思路 |
|  | 进度控制 | 提供具有针对性的进度控制方案，包含但不限于工作时间进度计划、工作程序和步骤等。1.方案详细完整、合理可行，进度调配得当，控制措施紧密有效，针对性强，得10分；2.方案内容齐全、基本可行，控制措施有针对性较强，得7分；3.方案内容较齐全、相对可行，控制措施有一定针对性，得4分；4.方案内容欠缺，针对性较差得1分；不提供不得分。 | 10.0000 | 主观 | 包(1)_进度控制 |
|  | 应急方案 | 针对本项目采购需求中的内容，制定应急方案，方案内容包括但不限于①应急预案详述②应急工作流程③应急措施；1.应急方案内容全面、描述详细、可操作性强，计10分；2.应急方案内容全面但内容描述不够详细、可操作性较强，计7分；3.应急方案内容全面性不够，描述不够详细、有一定可操作性，计4分；4.应急方案内容全面性不够，描述模糊、可操作性低，计1分；不提供不得分。 | 10.0000 | 主观 | 包(1)_应急方案 |
|  | 质量保证 | 针对本项目采购需求中的内容，制定质量保证措施内容，内容包括但不限于①质量目标②质量保证方法及措施；1.质量保证措施内容全面详细，目标明确，科学合理、针对性强，计10分；2.质量保证措施内容全面但描述不够详细，目标较明确，科学合理、针对性较强，计7分；3.质量保证措施内容全面性不够但描述详细，有一定针对性，计4分；4.质量保证措施内容全面性不够，描述不够详细，针对性低，计1分；不提供不得分。 | 10.0000 | 主观 | 包(1)_质量保证 |
|  | 人员配置 | 针对本项目采购需求中的内容，制定项目团队人员配置方案；1.人员配置合理、岗位明确，符合项目实施的整体安排，得8分； 2.人员配置相对合理、岗位较为明确，基本符合项目实施的整体安排，得5分； 3.人员配置不足、岗位模糊，不符合项目实施的整体安排，得2分；未提供不得分。注：需明确投入本项目的人员岗位职务、身份证、学历证、社保缴纳证明等。 | 8.0000 | 主观 | 包(1)_人员配置 |
|  | 人员培训 | 针对本项目提供培训方案，方案包括但不限于①培训计划②培训内容③培训人员④培训方式⑤培训效果检验等。1.方案内容全面、描述详细、可操作性强，计8分；2.方案内容全面但部分描述不够详细、可操作性较强，计5分；3.方案内容全面性不够，描述不够详细，可操作性低，计2分；不提供不得分。 | 8.0000 | 主观 | 包(1)_人员培训 |
|  | 业绩 | 提供2023年2月1日至今（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供1个计2分，满分4分。业绩以合同为准。 | 4.0000 | 客观 | 包(1)_业绩表 |
| 价格分 | 价格分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价。 2.满足招标文件要求且最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他各投标人的报价得分按下列公式计算： 投标报价得分=（基准价/投标总报价）×15 投标报价不完整的，不进入基准价的计算，本项计0分。 | 15.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

采购包2：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审85.00分 报价得分15.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 项目理解与认识 | 对本项目的理解与重难点分析，包括不限于：①对项目的理解和认识；②项目重难点分析；③合理化建议等。1.提供的方案详细、合理、科学可行，方案符合本项目采购需求，针对性强；计13分；2.提供的方案较为详细、合理、科学可行，方案符合本项目采购需求，针对性较强；计9分；3.提供的方案内容欠缺、描述不够详细，方案基本符合本项目采购需求，有一定针对性；计5分；4.提供的方案内容较多，描述模糊，方案不够符合采购需求，针对性较差；计1分；未提供不得分。 | 13.0000 | 主观 | 包(2)_项目理解与认识 |
|  | 监理大纲 | 针对本项目特点制定该项目监理大纲，包括不限于①监理范围和服务内容；②监理工作程序、方法和制度；③监理机构设置、组成人员名单，监理人员岗位职责④质量、进度、投资、变更、安全文明施工控制措施；⑤合同、信息管理方案；⑥组织协调内容的具体程度、措施；⑦项目保密管理措施。每一项满分4分，共计28分。每一项计分方式如下：方案科学严谨、内容全面详细、符合技术要求，计4分；服务方案合理，内容全面性不够、基本符合技术要求，计2分；方案合理性欠缺，内容不够全面详细，计1分；不提供该项不得分。 | 28.0000 | 主观 | 包(2)_监理大纲 |
|  | 监理服务团队 | 除总监理工程师外项目监理团队其他成员每具有一个通信工程或机电安装工程相关专业执业资格证书的，计2分，最高得8分；未提供不得分。（以上证件需提供证书复印件加盖单位公章） | 8.0000 | 客观 | 包(2)_监理服务团队 |
|  | 问题处理解决方案 | 供应商提供针对本项目的相关服务承诺，包括不限于①监理服务期内，问题处理解决方案；②监理服务质量保证；③能按时按质完成，达到服务要求且能保证项目质量承诺；④提供驻场服务承诺；⑤接受采购人对服务的监督及管理的承诺等。每一项满分3分，共计15分。每一项计分方式如下：方案科学严谨、内容全面详细、符合技术要求，计3分；服务方案合理，内容全面性不够、基本符合技术要求，计2分；方案合理性欠缺，内容不够全面详细，计1分；不提供该项不得分。 | 15.0000 | 主观 | 包(2)_问题处理解决方案 |
|  | 保密及廉洁措施 | 供应商提供针对本项目的保密及廉洁措施，包括不限于①供应商针对项目安全保密职责提供具体的保密措施②供应商针对项目廉洁管理提供具体的廉洁措施。1.提供的方案详细、合理、科学可行，方案符合本项目采购需求，针对性强；计8分；2.提供的方案较详细、合理、科学可行，方案符合本项目采购需求，有一定针对性；计5分；3.提供的方案内容较多，描述模糊，方案不够符合采购需求，针对性较差；计2分；未提供不得分。 | 8.0000 | 主观 | 包(2)_保密及廉洁措施 |
|  | 业绩 | 1.总监理工程师业绩2023年2月1日起至今，拟派总监理工程师承担过类似项目的监理服务业绩，项目案例每个得2分，最高得4分。（类似业绩时间、证明资料以投标人加盖公章的合同或中标通知书复印件或扫描件为准。总监理工程师业绩需体现总监理工程师姓名，总监理工程师业绩可与单位业绩重复记取）。2.提供2023年2月1日起至今类似项目业绩，每提供一项得3分，最高得9分。（提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件加盖公章。如提供中标（成交）通知书，以中标（成交）通知书发放时间为准；如提供合同，以合同签订日期为准） | 13.0000 | 客观 | 包(2)_业绩表 |
| 价格分 | 价格分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价。 2.满足招标文件要求且最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他各投标人的报价得分按下列公式计算： 投标报价得分=（基准价/投标总报价）×15 投标报价不完整的，不进入基准价的计算，本项计0分。 | 15.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第6章投标文件格式

### 6.1投标文件封面格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：包(1)_详细报价表

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：包(1)_投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：包(1)_服务内容及服务要求应答表

详见附件：包(1)_商务应答表

详见附件：包(1)_服务方案

详见附件：包(1)_重难点分析及解决思路

详见附件：包(1)_进度控制

详见附件：包(1)_应急方案

详见附件：包(1)_质量保证

详见附件：包(1)_人员配置

详见附件：包(1)_人员培训

详见附件：包(1)_业绩表

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：包(2)_详细报价表

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：包(2)_投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：包(2)_服务内容及服务要求应答表

详见附件：包(2)_商务应答表

详见附件：包(2)_项目理解与认识

详见附件：包(2)_监理大纲

详见附件：包(2)_监理服务团队

详见附件：包(2)_问题处理解决方案

详见附件：包(2)_保密及廉洁措施

详见附件：包(2)_业绩表

## 第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订的合同文本.docx