工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.大开挖土方（运距500m以内） | m3 | 1361.2 |
| 2 | 010102009001 | 回填方 | 1.基础素土回填夯实（运距500m以内） | m3 | 1268.41 |
|  | A.3 | 桩基工程 |  |  |  |
| 3 | 010302003001 | 干作业机械成孔灌注桩 | 1.单桩长度:平均9.5m ,凿桩头0.5m 2.桩截面:D=600mm 3.成孔方法:机械成孔 4.混凝土强度等级:商砼C30 5.钢筋制作，安放 | m3 | 110.07 |
| 4 | 010302003002 | 干作业机械成孔灌注桩（试桩） | 1混凝土灌注桩 1.单桩长度:平均9.5m ,凿桩头0.5m 2.桩截面:D=600mm 3.成孔方法:机械成孔 4.混凝土强度等级:商砼C35 5.钢筋制作，安放 | m3 | 8.05 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10粘土砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 | m3 | 112.42 |
| 6 | 010401002001 | 实心砖墙（舞台侧墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10粘土砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆 | m3 | 1.99 |
| 7 | 010401003001 | 多孔砖墙（内墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU3.5非承重多孔砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆 | m3 | 83.59 |
| 8 | 010401003002 | 多孔砖墙（外墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU3.5非承重空心砖 2.墙体厚度:300mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 154.51 |
| 9 | 010401009001 | 砖地沟、明沟（靠墙） | 1.地沟作法参陕09J16P9 2.沟截面尺寸:1000*1000mm 3.沟盖板：C25预制砼 | m | 25.35 |
| 10 | 010401009002 | 砖地沟、明沟（独立） | 1.地沟作法参陕09J16P9 2.沟截面尺寸:1000*1000mm 3.沟盖板：C25预制砼 | m | 7.92 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 11 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 51.05 |
| 12 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼 抗渗P6 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:普通 | m3 | 11.33 |
| 13 | 010502001002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼 抗渗P6 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:桩承台 | m3 | 26.4 |
| 14 | 010502002001 | 条形基础（填充墙下） | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:板式 | m3 | 7.31 |
| 15 | 010502005001 | 基础连系梁 | 1.构件名称：承台梁 2.混凝土种类:商砼 抗渗P6 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 82.7 |
| 16 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 67.63 |
| 17 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 104.48 |
| 18 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:有梁板 | m3 | 129.55 |
| 19 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:天沟、挑檐板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 34.62 |
| 20 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 52.13 |
| 21 | 010502025001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:150厚3：7灰土 2.面层厚度:50厚细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 3.混凝土种类: 商砼 4.混凝土强度等级:C20 | m2 | 160.74 |
| 22 | 010502027001 | 坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:300厚3：7灰土垫层、100厚C15混凝土 2.面层厚度: 素水泥浆一道（内掺粘胶）50厚细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 3.混凝土种类:现拌混凝土 4.混凝土强度等级:C20 | m2 | 33.63 |
| 23 | 010502028001 | 台阶 | 1.垫层材料种类、厚度: 300厚3:7灰土垫层 60厚C15混凝土 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25 | m2 | 105.51 |
| 24 | 010502030001 | 电缆沟、地沟(排水明沟） | 1.沟截面净空尺寸:250*250mm 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:80厚C25 4.沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:100厚C25 5.抹面砂浆种类、厚度:20厚1：2.5水泥砂浆（内掺5%防水粉） 6.盖板:型钢篦子 | m | 4.5 |
| 25 | 010503006001 | 过梁 | 1.图代号:陕03G322-1 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.5 |
| 26 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 2.模板种类:复合模板 | m2 | 19.56 |
| 27 | 010505002002 | 基础模板 | 1.基础类型:桩承台 2.模板种类:复合模板 | m2 | 79.2 |
| 28 | 010505002003 | 基础模板（填充墙下） | 1.基础类型:带形基础 2.模板种类:复合模板 | m2 | 23.81 |
| 29 | 010505003001 | 基础连系梁模板 | 1.基础类型:承台梁 2.模板种类:复合模板 | m2 | 414 |
| 30 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板种类:复合模板 2.高度:4.2m | m2 | 503.38 |
| 31 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板种类:复合模板 2.高度:4.2m | m2 | 847.43 |
| 32 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | 1.模板种类:复合模板 2.高度:4.2m | m2 | 944.36 |
| 33 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件名称:天沟、挑檐板 1.模板种类:复合模板 2.高度:4.2m | m2 | 441.01 |
| 34 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板种类:复合模板 | m2 | 356.7 |
| 35 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板种类:复合模板 | m2 | 6.67 |
| 36 | 010505016001 | 台阶模板 | 1.模板种类:复合模板 | m2 | 105.51 |
| 37 | 010505019001 | 电缆沟、地沟模板 | 1.构件名称:明沟 1.模板种类:复合模板 | m2 | 2.25 |
| 38 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径(mm) ≤10(综合) | t | 32.83 |
| 39 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径(mm) ≤18(综合) | t | 17.72 |
| 40 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径(mm) ≤25(综合) | t | 27.96 |
| 41 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 | t | 0.55 |
| 42 | 010506009001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:综合 2.材质:Q235B钢 | t | 0.78 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |
| 43 | 010602001001 | 钢屋架 | 1、规格及型号：方管80*50*4、80*80*4 2、材质：Q235 | t | 4.92 |
| 44 | 010607003001 | 钢檩条 | 1、规格及型号：方管60*40*2.5 2、材质：Q235钢 | t | 4 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 45 | 010801001001 | 木质门 | 1.门洞口尺寸:0.9*2.1 2.门类型: 成品门 3.框扇材质：木制 | m2 | 1.89 |
| 46 | 010802001001 | 金属门 | 1.门类型: 平开门 2.框扇材质：断桥铝合金 | m2 | 101.1 |
| 47 | 010807001001 | 金属(断桥)窗 | 1.门类型: 平开窗 2.框扇材质：断桥铝合金 | m2 | 277.29 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 48 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:树脂瓦 | m2 | 1206.15 |
| 49 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青油毡 2.防水层数:两层 3.防水层做法:陕09J01屋Ⅱ4 | m2 | 1023.81 |
| 50 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:20厚防水砂浆抹面 | m2 | 387.34 |
| 51 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:1.排水管品种、规格、品牌、颜色:PVCΦ100 | m | 115.2 |
|  | A.10 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |
| 52 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.工程做法:陕09J01屋Ⅱ4 2.80cm厚硬质聚氨脂泡沫保温 | m2 | 1023.81 |
| 53 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格、性能:5cm厚硬质聚氨脂泡沫保温 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:4厚聚合物抗裂砂浆，耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 1226.8 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 54 | 011102001001 | 石材楼地面 台5(室外平台） | 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 | m2 | 103.62 |
| 55 | 011102003001 | 块料楼地面 地28 | 1.铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土 6.150厚3：7灰土 | m2 | 844.62 |
| 56 | 011102003002 | 块料楼地面 地29 | 1.铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.1.5厚合成高分子涂抹，四周翻起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.60厚C15砼 | m2 | 111.46 |
| 57 | 011104002001 | 木(复合)地板 （舞台）暂按地59作法 | 1.8厚企口强化复合木地板（企榫涂胶粘结） 2.3～5厚泡沫塑料衬垫 3.35厚C20细石混凝土找平层 4.1.2厚合成高分子涂膜防潮层 5.60厚C15混凝土垫层，随打随抹平 | m2 | 46.17 |
| 58 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:地砖 | m | 410.9 |
| 59 | 011107002001 | 石材台阶 台5 | 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层 | m2 | 103.35 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 60 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰（内墙33） | 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 1168.95 |
| 61 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.8mm厚水泥砂浆 1:2.5 2.12mm厚水泥砂浆 1:3 | m2 | 5.52 |
| 62 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 2.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 3 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 154.29 |
| 63 | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.部位：挑檐栏板、窗台 2.2cm1:2.5水泥抹面 | m2 | 179.05 |
| 64 | 011203003001 | 块料墙、柱面（内112） | A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 | m2 | 247.39 |
| 65 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.厕所木隔断 | m2 | 43.86 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 66 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 1026.98 |
| 67 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 （棚126） | 1、钉（粘）塑料线脚 2、9厚阻燃型PVC（或PS）条板面层，宽136（或186），用自攻螺丝固定 3、U型轻钢龙骨CB50*20，设于条板纵向接缝处 4、U型轻钢龙骨CB50*20，中距500，找平后用吊件直接吊挂 5、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500，纵向≤900（预制混凝土板、板缝内预留吊环） | m2 | 45.89 |
| 68 | 011302001002 | 平面吊顶天棚（棚70） | 1、铝合金方板300×300（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 | m2 | 283.27 |
|  | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 69 | 011401004001 | 木材面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:底油一遍.调合漆二遍 | m2 | 83.33 |
| 70 | 011403001001 | 抹灰面油漆（内墙） | 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 | m2 | 1327.09 |
| 71 | 011403001002 | 抹灰面油漆（顶棚） | 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 | m2 | 1026.98 |
| 72 | 011403001003 | 抹灰面油漆（外墙） | 1.真石漆 2.辊、刷或喷底层涂料 3.两遍腻子 4.分格嵌缝 | m2 | 1288.49 |
|  | A.15 | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 73 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.部位：台阶、坡道 2.材质：不锈钢栏杆 | m | 49.19 |
| 74 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石洗面台 | m2 | 2.28 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
| 75 | 01B001 | 排气道（厨房) | 1.成品砼通风道 2.断面：1000*500mm | m | 4.2 |
| 76 | 01B002 | 通风道（卫生间） | 1.成品砼通风道 | m | 8.4 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN65 3.安装部位:室内 4.介质:给水 | m | 7.66 |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 给水管 DN20 2.安装部位:室内 3.介质:给水 | m | 1.86 |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 给水管 DN25 2.安装部位:室内 3.介质:给水 | m | 14.85 |
| 4 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 给水管 DN32 2.安装部位:室内 3.介质:给水 | m | 50.27 |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 给水管 DN40 2.安装部位:室内 3.介质:给水 | m | 5.1 |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 给水管 DN50 2.安装部位:室内 3.介质:给水 | m | 14.45 |
| 7 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:止回阀 DN65 | 个 | 1 |
| 8 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN65 | 个 | 2 |
| 9 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN50 | 个 | 2 |
| 10 | 031002001004 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN32 | 个 | 2 |
| 11 | 031002001005 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN25 | 个 | 3 |
| 12 | 031002001006 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN20 | 个 | 1 |
| 13 | 031002011001 | 水表 | 1.型号:水表 DN65 | 个 | 1 |
| 14 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型:双洗菜盆 | 组 | 4 |
| 15 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:洗脸盆 2.材质:陶瓷 | 组 | 4 |
| 16 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:瓷蹲式大便器 2.材质:陶瓷 | 组 | 10 |
| 17 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:挂式小便器 2.材质:陶瓷 | 组 | 7 |
| 18 | 031003016001 | 水龙头 | 1.型号:水龙头 | 个 | 10 |
| 19 | 031005019001 | 电热水器 | 1.型号:电热水器 | 台 | 1 |
| 20 | 030912001001 | 手提式灭火器 | 1.形式:灭火器 | 具 | 46 |
|  |  | 热水 |  |  |  |
| 21 | 031001006006 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 热水管 DN20 2.安装部位:室内 3.介质:热水 | m | 4.95 |
| 22 | 031002001007 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN20 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 23 | 031001006007 | 塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:50 3.安装部位:室内 4.介质:排水 | m | 9.17 |
| 24 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:75 3.安装部位:室内 4.介质:排水 | m | 8.84 |
| 25 | 031001006009 | 塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:110 3.安装部位:室内 4.介质:排水 | m | 17.3 |
| 26 | 031001006010 | 塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:150 3.安装部位:室内 4.介质:排水 | m | 22.18 |
| 27 | 031003017001 | 地漏 | 1.型号:地漏50 | 个 | 2 |
| 28 | 031003018001 | 地面扫除口 | 1.型号:地面扫除口 50 | 个 | 2 |
| 29 | 031003018002 | 地面扫除口 | 1.型号:地面扫除口 80 | 个 | 1 |
| 30 | 03B001 | 丙型钢筋混凝土隔油池 |  | 个 | 1 |
|  |  | 强电 |  |  |  |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱 620*470*160 | 台 | 4 |
| 2 | 030402012002 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱 634*204*120 | 台 | 2 |
| 3 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:插座 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 74 |
| 4 | 030405013002 | 小电器 | 1.名称:防水插座 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 6 |
| 5 | 030405013003 | 小电器 | 1.名称:防水插座 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 20 |
| 6 | 030405013004 | 小电器 | 1.名称:开关(单控)单联 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 2 |
| 7 | 030405013005 | 小电器 | 1.名称:开关(单控)双联 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 23 |
| 8 | 030405013006 | 小电器 | 1.名称:开关(单控)三联 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 1 |
| 9 | 030405013007 | 小电器 | 1.名称:声控单开 2.容量(V·A):220V 10A | 个 | 13 |
| 10 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-4*70+1*35 | m | 15.22 |
| 11 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-5*25 | m | 76.84 |
| 12 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:钢管 DN100 | m | 9.85 |
| 13 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:钢管 DN50 | m | 65.96 |
| 14 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:钢管 DN20 | m | 1179.19 |
| 15 | 030412003001 | 配线 | 1.名称:BV-3*2.5 | m | 1595.34 |
| 16 | 030412003002 | 配线 | 1.名称:BV-3*4 | m | 1942.23 |
| 17 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯 | 套 | 13 |
| 18 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘灯 | 套 | 10 |
| 19 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 | 套 | 1 |
| 20 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:四管荧光灯 | 套 | 68 |
| 21 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 | 套 | 4 |
|  |  | 弱电 |  |  |  |
| 22 | 030403008001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:电话网络接线箱 470*470*150 | 台 | 1 |
| 23 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:钢管 DN50 | m | 16.66 |
| 24 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:钢管 DN20 | m | 386.58 |
| 25 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:UTP5e | m | 386.58 |
| 26 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:RVV-2*2.5 | m | 386.58 |
| 27 | 030502012001 | 光缆终端盒 | 1.名称:电话插座 | 个 | 13 |
| 1 | 011601003001 | 块料道路面层 | 1.60mm厚透水砖面层 2.30mm中砂找平层 3.180mm厚级配碎石 | m2 | 436.5 |
| 1 | 010401002001 | 实心砖墙（围墙） | 1.尺寸： H=2.2m 2.材质： 砖砌围墙 3.装修： 涂料 | m3 | 6 |
| 2 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.大开挖土方（运距500m以内） | m3 | 8.75 |
| 3 | 010102009001 | 回填方 | 1.基础素土回填夯实（运距500m以内） | m3 | 5.66 |
| 1 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1.石材种类及强度: MU30块石 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 3.顶面20厚水泥砂浆抹面 | m3 | 377.44 |
| 2 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.大开挖土方（运距500m以内） | m3 | 298.48 |
| 3 | 010102009001 | 回填方 | 1.基础素土回填夯实（运距500m以内） | m3 | 64.15 |
| 4 | 010102009002 | 回填方 | 1.回填砂砾石垫层 | m3 | 102.22 |
|  | A.2 | 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |
| 1 | 010201001003 | 换填垫层 | 1.密实度要求:0.93以上 2.土质要求:3:7灰土 | m3 | 3.9 |
| 2 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.大开挖土方（运距500m以内） | m3 | 43.7 |
| 3 | 010102009001 | 回填方 | 1.基础素土回填夯实（运距500m以内） | m3 | 35.72 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 4 | 010401003001 | 多孔砖墙（外墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 | m3 | 1.58 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.8 |
| 6 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:普通 | m3 | 2.29 |
| 7 | 010502005001 | 基础连系梁 | 1.构件名称：基础梁 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.61 |
| 8 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.89 |
| 9 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.22 |
| 10 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:平板 | m3 | 2.28 |
| 11 | 010502017001 | 坡屋面板 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:≥45° | m3 | 1.77 |
| 12 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 2.模板种类:复合模板 | m2 | 2.88 |
| 13 | 010505003001 | 基础连系梁模板 | 1.基础类型:基础梁 2.模板种类:复合模板 | m2 | 5.58 |
| 14 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板种类:复合模板 2.高度:5.4m | m2 | 24.84 |
| 15 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板种类:复合模板 2.高度:5.4m | m2 | 6.12 |
| 16 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | 1.模板种类:复合模板 2.高度:5.4m | m2 | 27.15 |
| 17 | 010505007002 | 楼板、屋面板模板 | 1.模板种类:复合模板 | m2 | 44.73 |
| 18 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径(mm) ≤10(综合) | t | 0.71 |
| 19 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径(mm) ≤18(综合) | t | 0.47 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 20 | 010804005001 | 金属格栅门 | 2.门类型: 平开大门 3.框扇材质：成品铁艺门 | m2 | 13.77 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 21 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:琉璃瓦 | m2 | 23.41 |
| 22 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:20厚防水砂浆抹面 | m2 | 6.64 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 23 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 20.26 |
| 24 | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、檐口处 | m2 | 6.84 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 25 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 18.9 |
|  | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 26 | 011403001001 | 抹灰面油漆（顶棚） | 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 | m2 | 18.9 |
| 27 | 011403001002 | 抹灰面油漆（外墙） | 1.真石漆 2.辊、刷或喷底层涂料 3.两遍腻子 | m2 | 27.1 |
|  |  | 土建 |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.大开挖土方（运距500m以内） | m3 | 388 |
| 2 | 010102009001 | 回填方 | 1.基础素土回填夯实（运距500m以内） | m3 | 277.5 |
| 3 | 010102009002 | 回填方 | 1.中砂回填 | m3 | 140.5 |
| 4 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.20m³玻璃钢化粪池 | m3 | 20 |
| 5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.给水阀门井（Φ1200mm,深度2m，砖砌） | 座 | 1 |
| 6 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.排水检查井（Φ1000mm,深度2m，砖砌） | 座 | 6 |
| 7 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.电缆井（1m*1m*1.5m砖砌）1个 | 座 | 1 |
|  |  | 电气 |  |  |  |
| 8 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称、型号:470*470*160 | 台 | 1 |
| 9 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:防水单开 | 个 | 1 |
| 10 | 030409001001 | 电力电缆 | 电力电缆 1.型号:YJY-4*95 | m | 110 |
| 11 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:钢管 DN125 | m | 110 |
| 12 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:PC 20 | m | 50 |
| 13 | 030412003001 | 配线 | 1.配线形式:BV-2.5 | m | 50 |
| 14 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称、型号:节能吸顶灯 | 套 | 2 |
|  |  | 给排水 |  |  |  |
| 15 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质 :给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 | m | 100 |
| 16 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位: 室外 2.输送介质: 排水 3.材质:PE双壁波纹管 4.规格:DN2001.安装部位: 室外 2.输送介质: 排水 3.材质:PE双壁波纹管 4.规格:DN200 | m | 100 |
| 17 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN50 | 个 | 2 |