- 采购内容及要求

一、项目名称：杨凌高新第三幼儿园户外区域设施设备采购项目

二、项目概况：内容包括制作微地形瞭望台小屋，提供艺术创想区、种植区、养殖区、涂鸦区、野战区、嬉水区等户外游玩区域设备，目的是打造幼儿园户外游戏区域，促使孩子亲近大自然，锻炼身体健康。

三、采购清单

采购清单表

| 序号 | 规格尺寸/cm | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制洗手洗脚池造型区域组合 | 总体规格：（6675*285*1386mm）（±8mm） 设计要求：洗手洗脚池整体结构由实体背景墙及石头与金属管组合搭配构成，营造生态自然的场景，便于幼儿洗手洗脚。 主要材质及要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均圆棱圆角。 背景墙 （1）材质：主体采用24砖实体砌起，外层使用混凝土及户外涂料涂装。饰面采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质，符合国家标准。 （2）表面处理：将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 洗手池（2个） （1）材质：洗手池采用优质鹅卵石，整体打磨。 （2）表面处理：边缘倒角光滑。 洗手池户外≤600mm≥450mm水龙头（3个） （1）材质：水龙头采用金属，高品质合成金属耐用不生锈，符合国家标准。 （2）表面处理：耐磨耐刮，易清洁，历经高温烧制而成不易褪色。 | 1 | 套 |
| 2 | 定制儿童玩沙工具挂网 | 总体规格：（1800*600*2500mm）（±3mm） 设计要求：外形美观，面层光滑，便于儿童玩沙设备的放置。 主要材质及要求： 1.主体面板采用13mm厚度芬兰松优质防腐木，外涂环保水性漆。 2.龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用≥30mm*30mm/Φ114mm热镀锌管。 3.所有五金配件均采用SUS313不锈钢材质，表面机械抛光处理。螺丝安装于内侧，并加装保护帽。 | 1 | 套 |
| 3 | 定制水区收纳柜体组合 | 总体规格：（1600*650*1400mm）（±3mm）半开放式带挂件柜体2个，（1600*650*1800mm）（±3mm）带门收纳柜体1个 设计要求：木头器械柜造型简洁，便于物品收纳储藏，表面打磨光滑，幼儿使用安全。 主要材质及要求： 1.平台及侧板采用≥ 20mm厚度芬兰松优质防腐木，外涂环保水性漆。 2.龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用≥40mm*40mm*1.5mm热镀锌管，附件材质使用≥30mm*30mm*1.5mm热镀锌管。 3.所有五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理。 4.玩具装饰造型采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 | 1 | 套 |
| 4 | 定制儿童玩水导管设备一 | 总体规格：导水设备高（1000mm*700mm*1200mm）（±3mm）。 设计要求：整体美观，便于孩子汲水玩水。 主要材质及要求： 1.儿童体能拓展组合龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用≥30*30mm热镀锌管。 2.主体采用≥20mm厚度芬兰松优质防腐木；外涂环保水性漆。 3.所有五金配件均采用SUS305不锈钢材质，表面机械抛光处理。 4.面层导管采用优质≥75mmPVC管材。 | 1 | 套 |
| 5 | 定制儿童玩水导管设备二 | 总体规格：导水设备高（1000mm*700mm*1200mm）（±3mm）。 设计要求：整体美观，便于孩子汲水玩水。 主要材质及要求： 1.儿童体能拓展组合龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用≥30*30mm热镀锌管。 2.主体采用≥20mm厚度芬兰松优质防腐木；外涂环保水性漆。 3.所有五金配件均采用SUS305不锈钢材质，表面机械抛光处理。 4.面层导管采用面层导管采用优质≥75mmPVC管材。 | 1 | 套 |
| 6 | 定制儿童玩水导管平台及设备 | 总体规格：平台直径≥ 2000mm,导水设备高（1000mm*700mm*1200mm）（±3mm）。 设计要求：整体美观，便于孩子汲水玩水。 主要材质及要求： 1.儿童体能拓展组合平台主体采用≥28mm厚度芬兰松优质防腐木；外涂环保水性漆。 2.儿童体能拓展组合龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用≥30*30mm热镀锌管。 3.所有五金配件均采用SUS305不锈钢材质，表面机械抛光处理。 4.面层导管采用面层导管采用优质≥75mmPVC管材。 | 1 | 套 |
| 7 | 定制泥巴池背景墙 | 总体规格：（2832*285*1117mm）（±8mm） 设计要求：泥巴池背景墙整体结构由实体背景墙及石头组合搭配构成，营造生态自然的场景。 主要材质及要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均圆棱圆角。 背景墙 （1）材质：主体采用24砖实体砌起，外层使用混泥土及户外涂料涂装配搭文化石饰面。 （2）表面处理：表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 | 1 | 套 |
| 8 | 定制筛土架 | 总体规格：（673*685*1095mm）（±3mm） 设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。 主要材质及要求： 要求：（1）材料：采用直径≥50mm圆形芬兰松优质防腐木。油漆：采用户外水性漆。 （2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均圆棱圆角。 主体 （1）材质：采用直径≥50mm圆形芬兰松优质防腐木。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆。 五金配件 （1）采用304不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理。 | 1 | 个 |
| 9 | 定制儿童玩水设备 | 总体规格：总长≥ 3700mm 设计要求：形态好，便于孩子玩沙玩水，可以自然手动的压水导流。 主要材质及要求： 1.流水玩具采用≥ 28mm厚度芬兰松优质防腐木；外涂环保水性漆。 2.流水玩具立柱采用直径≥Φ120mm圆形芬兰松优质防腐木；外涂环保水性漆。 3.所有五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理。压水设施采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理。 | 1 | 套 |
| 10 | 定制水池造型平台 | 总体规格：35平方（（±1平方） 设计要求：平台采用防腐木面板。 主要材质及要求： 要求：（1）材料：采用≥ 28mm芬兰松优质防腐木。油漆：采用户外水性漆。 （2）材料：采用≥30mm*30mm镀锌钢管。 （3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均圆棱圆角。 主体 （1）材质：采用≥ 28mm厚度芬兰松优质防腐木。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆。 龙骨 （1）材质：采用≥30mm*30mm镀锌管。 五金配件 （1）采用304不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理。 | 1 | 套 |
| 11 | 定制造型装饰信箱 | 总体规格：高1300mm（（±5mm）,长500mm（±3mm）宽450mm（±3mm）. 设计要求：设计新颖，可多用途使用，便于儿童进行良好运用。 主要材质及要求： 1.书箱柜体采用≥ 10mm厚度、立柱采用≥ 100mm直径的芬兰松优质防腐木；外涂环保水性漆。 2.所有五金配件均采用SUS304不锈钢材质。 | 3 | 套 |
| 12 | 定制养殖造型小屋一 | 总体规格：（2682*1786*1253mm)（±3mm） 设计要求：主体结构由木板及金属龙骨组合构成，卡通面板作为装饰点缀。 主要材质及要求： 要求：（1）材料：采用10mm/20mm/28mm芬兰松优质防腐木。油漆：采用户外水性漆。（2）材料：采用≥28mm厚度芬兰松优质防腐木≥30mm*30mm镀锌钢管。（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均圆棱圆角。 护栏 （1）材质：护栏龙骨采用≥28mm厚度芬兰松优质防腐木≥30mm*30mm镀锌管，栏杆采用≥25mm*25mm镀锌管。 护栏木板 （1）材质：面层采用≥13mm厚度芬兰松优质防腐木。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆。 小屋面板 （1）材质：小屋侧板采用13mm厚度芬兰松优质防腐木。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆。 小屋龙骨 （1）材质：小屋侧面及屋顶采用≥30*30mm镀锌管。 装饰造型 （1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质。 五金配件 （1）采用304不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理。 保护帽 （1）材质：pp塑料。 （2）表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型。 | 1 | 套 |
| 13 | 定制养殖区护栏 | 总体规格：（14798mm*879mm*1093mm）（±3mm）. 设计要求：设计新颖，需有门头入口。 主要材质及要求： 1.围栏采用≥ 10mm厚度、立柱采用≥ 100mm直径的芬兰松优质防腐木。 2.所有五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理。 3.采用金属网格制作。 | 1 | 套 |
| 14 | 定制艺术涂鸦休憩亭 | 总体规格：（5850*2036*2518mm）（±5mm） 设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。 主要材质及组件技术要求： 不低于以下要求：（1）材料：采用芬兰松优质防腐木。油漆：采用户外水性漆。（2）材料：采用≥30mm*30mm镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均圆棱圆角。 装饰造型 （1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料、pp塑料或PVC材质。 （2）表面装饰蝴蝶形态采用尺寸宽410-420mm×高365mm（±2mm）pp塑料背板为主体，左右分体，采用昆虫工学设计，内部需长塑料钉及螺丝结合固定安装，左右分体有规格为20*4㎜的透气散热条造型分布（需提供样品一个）； 面板 （1）材质：采用芬兰松优质防腐木。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆。 龙骨 （1）材质：采用≥30mm*30mm镀锌钢管。 五金配件 （1）采用304不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理。 | 1 | 套 |
| 15 | 定制艺术涂鸦墙 | 总体规格：（7260*38*1530mm）（±5mm） 设计要求：满足各种涂写需求。 主要材质及组件技术要求： ≥以下要求：（1）材料：采用芬兰松优质防腐木。油漆：采用户外水性漆。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均圆棱圆角。 装饰造型 （1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质。 涂鸦板 （1）材质：采用PC耐力板或抗倍特板。 五金配件 （1）采用304不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理。 | 1 | 套 |
| 16 | 定制艺术生活小屋 | 总体规格：（2300*1500*2100mm）（±5mm）设计要求：小屋造型可爱，颜色丰富，生态自然，富有场景感。 主要材质及组件技术要求： 采用≥20mm芬兰松优质防腐木。外涂三层华润室外专用防水清漆。 | 1 | 个 |
| 17 | 定制儿童野战拓展组合 | 总体规格：（10000*1500*2600mm）（±8mm）。 设计要求： 主要材质及组件技术要求： 1.儿童体能拓展组合平台主体采用≥28mm厚度芬兰松优质防腐木；外涂环保水性漆。 2.儿童体能拓展组合龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用≥30*30mm热镀锌管。 3.所有五金配件均采用SUS305不锈钢材质，表面机械抛光处理。 4.彩色轮胎采用≥500mm大小的优质橡胶轮胎，外喷水性漆。 | 1 | 套 |
| 18 | 定制儿童滑索设施 | 总体规格：（8000*1040*1840mm）（±5mm）。 设计要求：自然滑动，有承接台儿童玩乐更安全。 主要材质及组件技术要求： 1.体能拓展滑索玩具平台主体采用≥28mm厚度芬兰松优质防腐木；外涂环保水性漆。 2.平台龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用≥30*30mm热镀锌管。 3.所有五金配件均采用SUS305不锈钢材质。 | 1 | 套 |
| 19 | 定制指挥哨所 | 总体规格：（1543mm*1543mm*3536mm）（±8mm） 设计要求：主体结构由原木组合构成。 主要材质及要求： 要求：（1）材料：立柱≥ 120mm直径，板面采用10mm/20mm/28mm芬兰松优质防腐木。油漆：采用户外水性漆。 （2）材料：表面涂装处理。（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均圆棱圆角。 （4）所有五金配件均采用SUS313不锈钢材质，表面机械抛光处理。螺丝安装于内侧，并加装保护帽。 | 2 | 套 |
| 20 | 野战套装组合 | 产品材质为：帆布 尼龙 松木 PP 涤纶 木质 塑料 等 1.收纳袋（收口） 材质：帆布+填充袋，规格：50*30cm/填充袋30*40cm（含打气筒一个） 40 个； 2.迷彩网 材质：尼龙 ，规格：300*200cm 2个； 3.帆布担架-布 材质：帆布，规格：90*60cm 2个； 4.帆布担架-圆棒 材质：木质，规格：长120*3.2cm 4根； 5.帐篷支架-木棒 材质：松木上漆，规格：150*2.5cm 3根； 6.帐篷支架-橙色圆片 材质：PP，规格：13*5.5*1.5cm 1个； 7.木棒 材质：松木上漆，规格：长150*3.2cm 8根； 8.红旗 材质：涤纶，规格60*40cm 2面； 9.橡胶底座 材质：塑料，规格：34*15cm（注水10KG）4个； 10.框架 材质：PVC+牛津布，规格：80*80cm，2个； 11.手榴弹 材质：塑料，规格：8*5.5cm 20个； 12.炸药包 材质：帆布，规格：30*30cm 10个； 13.平衡板 材质：新西兰松木上水性漆（碳化色），规格：120*20*2.5cm 6个； 14.单梯 材质：新西兰松木上水性漆（碳化色），规格：H:100*35*7cm 2个； 15.攀爬箱（小） 材质：芬兰松ACQ级防腐松+户外油漆， 规格：40*40*40cm 1个； 16.攀爬箱（大） 材质：芬兰松ACQ级防腐松+户外油漆， 规格：60*60*60cm 1个； 17.游戏垫 材质：有机硅帆布+优质珍珠棉，规格：80*160*13cm 2个； 18滚筒绿色 材质：PP 规格：50*60cm 1个； 19.滚筒绿色 材质：PP 规格：56*60cm1个； 20.中车轮 材质：塑料轮+PU轮胎，规格：总长度62cm；轮子(直径37cm) 2对； 21.架子车 材质：松木，规格： 120*50*29cm（含轮：120*65*42cm ）1辆； 22.玩具枪-冲锋枪 材质：PP，规格：49*19cm 10把； 23.玩具枪-短枪 材质：PP， 规格：22*12CM 10把； 24.迷彩服（马甲） 材质：牛津布，规格：均码110cm，30套； 25.迷彩帽子 材质：锦纶，规格：均码，30顶； 26.自编游戏指导手册 1本； 全包货品共196件套！ | 1 | 套 |
| 21、种植区 |  |  |  |  |
| 1 | 石材 | - 总体规格：（600*300*50mm）（±10mm） - 材质：花岗岩 - 颜色：芝麻灰 - 耐磨、防水、防滑抗压 - 含铺设、辅料、人工 | 块 | 100 |
| 2 | 地面清理 | 清理原地面草皮、整平，新土铺设，垃圾清理 | ㎡ | 100 |
| 3 | 管道水培 | ≥200*200PVC管.含配套弯头18个，设计、制作、安装。 | 米 | 36 |
| 4 | 雨水收集系统 | ≥30L水箱+芬兰松优质防腐木木箱+50PVC水管，设计制作安装 | 套 | 4 |

注：1、样品要求

样品制作的标准和要求：各供应商的样品必须满足采购人参数要求。

2、样品的递交

- （1）递交样品截止时间：在提交响应文件截止时间前一天，送至西安市经济开发

- 区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室。

- （2）供应商代表必须在递交样品截止时间前将样品送达指定地点，逾期不予受理。

- （3）样品需密封完好，外包装注明供应商名称

- （4）现场评审内容:

- 宽：410-420mm

- 高：365mm（±2mm）

- 20*4㎜的透气散热条

- 未提供样品或提供的样品不符合采购参数要求，视为重大负偏离，按废标处理。

- 3、清单中非定制货物、设备尺寸允许有细微偏差，但如果在后期安装过程中出现不符合现场实际安装情况，中标人则需无条件更换货物、设备。

4、产品验收前必须保证合格；按采购人要求送检，采购人有权委托第三方进行产品质量、规格要求等检测，检测不合格的更换所有产品并承担违约责任及损失。

5、上述所有设备均须提供专业安装。

四、实施要求

1、所有产品、安装材料的质量及实施质量必须严格按照国家及行业相关规范、谈判文件要求执行。

2、中标人应对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标人原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标人承担一切经济法律责任。

3、本项目施工时所涉及的破坏及修复（包括不限于地面、绿化、现场成品设施的破坏及修复等内容）由中标人负责，费用包含在投标报价中。

4、材质及工艺要求：所有产品均须按规范的工艺生产，保障产品的专业性、规范性。

5、采购人或采购人指定部门有权对中标人提供的产品进行抽样检测或验收，不符合采购要求的货物无条件退场，采购人有权终止合同。相关损失由中标人自行承担。投标报价时应充分考虑该费用，采购人不再另行支付。

6、实施期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

7、如因质量问题所造成的一切损失由中标人负责。

8、项目实施过程中发生的一切安全事故，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

五、其他要求

1、中标人所聘人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

2、供应商要充分考虑知识产权问题，保证采购人免除且承担由于供应商在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。