采购需求
本次采购项目为神木市大柳塔政府专职消防队营房外墙涂饰工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

拆除工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	AB001
	拆除原外墙面层（含垃圾外运）
	m2
	5902.61

	2
	AB003
	拆除外墙瓷砖（含垃圾外运）
	m2
	6

	3
	BB001
	拆除原雨水管（含垃圾外运）
	m
	145.5

	4
	BB002
	打磨车棚金属铁皮面漆（含垃圾外运）
	m2
	506.48

	5
	BB003
	拆除原灯具（含垃圾外运）
	套
	11


装饰装修工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	大队办公楼-外墙水包砂
	
	

	1
	020507001010
	刷喷涂料
1、清理干净原有表层
2、抗封闭底漆一遍 
3、抗裂砂浆一遍、耐碱玻纤网格布
4、刮腻子两遍
5、黑底漆一遍
6、中途一遍
7、面漆一遍
8、罩面一遍
	m2
	2294.82

	2
	010702004001
	屋面排水管�
1.排水管品种、规格、品牌、颜色:塑料排水管 DN100
	m
	145.5

	3
	010803003001
	保温隔热墙�
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:抗裂砂浆、网格布，70厚EPS保温板
	m2
	801.3

	
	
	附属楼-外墙水包砂
	
	

	4
	020507001011
	刷喷涂料
1、清理干净原有表层
2、抗封闭底漆一遍 
3、抗裂砂浆一遍、耐碱玻纤网格布
4、刮腻子两遍
5、黑底漆一遍
6、中途一遍
7、面漆一遍
8、罩面一遍
	m2
	576.69

	
	
	训练塔-外墙丙烯酸涂料
	
	

	5
	020507001001
	刷喷涂料
1、抹抗裂砂浆、挂耐碱玻纤网格布
2、刮腻子2遍
3、外墙丙烯酸涂料
	m2
	873.88

	
	
	训练馆-外墙丙烯酸涂料
	
	

	6
	020507001009
	刷喷涂料
1、抹抗裂砂浆、挂耐碱玻纤网格布2、刮腻子2遍
3、外墙丙烯酸涂料
	m2
	1501.21

	
	
	值班室-外墙丙烯酸涂料
	
	

	7
	020507001012
	刷喷涂料
1、抹抗裂砂浆、挂耐碱玻纤网格布
2、刮腻子2遍
3、外墙丙烯酸涂料
	m2
	601.47

	8
	020606001001
	定制大门通道广告牌
1.镀锌板雕刻焊接烤漆，钢化玻璃液压支架，灯箱布，带楣板及雨棚
2.液压开启
	m2
	13.67

	
	
	围墙-外墙丙烯酸涂料
	
	

	9
	020507001013
	刷喷涂料
1、抹抗裂砂浆、挂耐碱玻纤网格布
2、刮腻子2遍
3.、外墙丙烯酸涂料
	m2
	286.84

	10
	020107001001
	铁艺栏杆
1.拆除原栏杆
2.重新做竖向30mm*20mm方管，横45mm*45mm方管黑色烤漆铁艺栏杆
3.运输、制作、安装
	m2
	59.2

	11
	BB001
	定制新做宣传牌
1.红色6mm厚亚克力板（不包含宣传内容）
2.运输、制作、安装
	m2
	19

	12
	020607001001
	定制亚克力字
1.4mm厚亚克力字体、40cm高*20cm宽*15mm厚
2.运输、制作、安装
	个
	72

	13
	030213003001
	装饰灯�
1.规格:圆形灯、20W
	套
	11

	
	
	车棚喷漆
	
	

	14
	020505001001
	金属面油漆
1、两遍面漆
2、一遍防锈漆
	m2
	638.58

	15
	BB002
	拆除及安装车棚
1.人工保护性拆除，待车棚油漆工程完成后重新安装恢复
	m2
	243.08


