采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能校验仪（核心产品） | 1台 | 1、功能要求： 1.1支持电压、电流、电阻、频率功能的测量与输出，11种热电偶、11种热电阻信号的测量与输出，热敏电阻、开关量、ρ值测量、标准铂电阻及标准热电偶信号的测量，并支持测量温度传感器多点温度修正。 1.2触摸屏智能操作系统，支持滑屏、截屏等操作。提供照明功能、支持存储器扩展。 1.3可选择内置、外置、自定义三种参考端模式，外置模式可自动匹配智能参考端，智能参考端内置具有修正值的温度传感器。 具体详见招标文件。 |
| 2 | 皂膜流量计 | 1台 | 1、具有液晶操作显示窗，可显示气压、温度、容积、时间、流量等信息，可对测量结果进行统计计算。 2、具有故障自检功能，可对上下探头光通量进行测量，可对内部双电位器阻值进行调整。 3、测量精度：△Q﹤±1％。 具体详见招标文件。 |
| 3 | 现场用气体报警器检定装置 | 1套 | 1、可满足现场及实验室0-5米高度内各类气体报警器的检测，满足《JJG693-2011可燃气体检测报警器》、《JJG695-2019硫化氢气体检测仪检定规程》、《JJG1105-2015氨气检测仪检定规程》要求。 2、钢瓶移动装置需适用于4L标气瓶，可一次性运输1-3瓶标气。 3、手持杆长度不小于220mm，伸缩杆可覆盖2m-5m之间高度。需为内置通气管，有自密封装置。 具体详见招标文件。 |
| 4 | 百分之一天平 | 2台 | 1、配有LED触摸屏，具有密码保护功能。 2、标配USB C和RS232 接口，可实现电脑直连。 3、最大量程：1000g ～4000g 4、精度：10mg 具体详见招标文件。 |
| 5 | 融变时限检查仪 | 1台 | 1、控温精度：±0.3℃ 2、控温范围：室温到50℃ 3、加热功率：1500W 具体详见招标文件。 |
| 6 | 自动牛津杯放置器 | 1台 | 1、工作电压：220V 10A 2、放置要求：可自动同时放置4个牛津杯，可顺时针或逆时针，转速为6转/分 3、具有封闭、防卡报警功能。 |

具体详见招标文件。